Asmuo kontaktams:

Jurgita Slankauskienė

Logistikos specialistė 

Aprangos ir kario sistemų sk. 

Atsargų valdymo departamentas

GRA prie KAM (Giedraičių g. 41, Vilnius LT-09303)

tel. +370 706 72497

el. paštas  jurgita.slankauskiene@kam.lt
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA KEPURĖMS GENEROLO (SP, KOP)
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Kepurės generolo (toliau – kepurės) tai – stabilią formą išlaikančios (tiek dėvint, tiek nedėvint) kariškos uniforminės kepurės, skirtos LK generolams dėvėti ištisus metus.

2. Gaminiai turi atitikti šioje techninėje specifikacijoje pateiktus reikalavimus.
3. Kepurių gamybai naudojamos medžiagos turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo “ 2 priedo IX skyriuje „Tekstilės gaminiai“.
4. Generolų kepurėms pagaminti reikalingu pusvilnoniu kostiuminiu audiniu (SP – samanų, KOP – tamsiai mėlynos spalvos), medžiaga apdailos įdūrams, kepurės ženklu, sagomis su Vyčiu, dirželiu, snapeliu pagal suderintas medžiagų sunaudojimo normas, Tiekėją aprūpina Pirkėjas. Visos kitos medžiagos ir priedai, reikalingi kepurės gamybai, – Tiekėjo.
5. Kepurių kokybės garantijos terminas – ne mažiau kaip 12 (dvidešimt keturių) mėnesių aktyvios eksploatacijos sąlygomis (kuris skaičiuojamas nuo prekių išdavimo iš Pirkėjo sandėlio dienos) ir 24 (trisdešimt šeši) mėnesiai nuo prekių priėmimo į Pirkėjo sandėlį dienos.
6. Kariams reikalingų kepurių dydžiai pateikti 1 lentelėje, sudarytoje pagal Lietuvos kariuomenėje priimtą dydžių sistemą. Tiksli dydžių lentelė su nurodytais kiekiais pateikiama Tiekėjui, sudarant sutartis.
7. Esant būtinybei, gali būti pareikalauta pasiūti nestandartinių dydžių kepurių, neviršijant 2 % užsakyto kiekio.

8. Kai techninėje specifikacijoje yra nurodyti standartai ar metodai, turi būti taikoma bandymo metodą reglamentuojančio standarto ar kito dokumento aktuali galiojanti redakcija.
1 lentelė

KARIŠKŲ UNIFORMINIŲ KEPURIŲ DYDŽIAI
	Dydis
	54
	55
	56
	57
	58
	59
	60
	61
	62

	Galvos apimtis, cm
	53,5-54,5
	54,5-55,5
	55,5-56,5
	56,5-57,5
	57,5-58,5
	58,5-59,5
	59,5-60,5
	60,5-61,5
	61,5-62,5


II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI
9. Kepurės turi būti patogios dėvint, užtikrinti komfortą ir išlaikyti formos stabilumą visą gaminio eksploatavimo laikotarpį.
10. Kepurės modelis, matų lentelės, technologinis apdirbimas, naudojimo – priežiūros instrukcija, prekių ženklinimas, pakavimas derinami su konkurso laimėtoju, pasirašius sutartį.
11. Kepurę sudaro stabilią formą palaikantis karkasas, kuris aptrauktas pusvilnonio kostiuminio audinio ovalo formos apvalkalu su raudonos spalvos įdurais, siuvinėtas ąžuolo lapų vainiku snapelis, aukso spalvos pintas dviejų eilių dirželis, prisegamas dviem 14 mm sagomis su Vyčiu (žiūrėti priedo eskizus), kepurės ženklas.
12. Karkasą sudaro lankas (apjuosiantis galvą) ir dugno formą palaikantis lankelis. Karkaso lanko plotis – 4,5 cm ± 0,1 cm, ilgis - pagal kepurės dydį. Karkasas (lankas ir lankelis) turi būti pagamintas iš elastingos, standžios, drėgmei atsparios medžiagos ir užtikrinti stabilią, tinkamą kepurės formą visą gaminio eksploatacijos laikotarpį.
13. Kepurės apvalkalas pasiūtas iš kostiuminio audinio (išorinė pusė), su pamušalu. Pamušalas – poliesterinis (gali būti derinys su kitokiu pluoštu) arba lygiavertis, jo spalva derinama prie viršaus audinio spalvos. Kepurės viršus/dugnelis ir šoneliai turi būti su pamušalu.
14. Kepurės viršutinę dalį/apvalkalą sudaro dugnelis, jo šoneliai ir išorinis lanko apsiuvas. Dugnelis – ovalo formos, dviejų sluoksnių. Bazinio 58 dydžio kepurės viršaus skersmens ilgis (matuojant nuo priekinės dalies vidurio iki nugarinės dalies vidurio) – 27,1 cm ± 0,2 cm, plotis (matuojant tarp šoninių kraštų – 25,1 ± 0,2 cm. Dugnelio šonelių plotis priekyje – 5,5 cm ± 0,2 cm, nugaroje – 4,2 cm ± 0,2 cm. Lanko išorinio (kostiuminio audinio) apsiuvo plotis – 4,5 cm ± 0,2 cm, ilgis – pagal dydį.
15. Lanko viršutinėje ir dugnelio krašto su šoneliais jungimo siūlėse įsiuvami apdailiniai įdurai. Apdailos įduro plotis 0,2 – 0,3 cm. Apsiuvų ir apdailos įdūrų sujungimo siūlės turi būti nugaroje.
16. Kepurės lankas vidinėje pusėje apsiūtas juodos spalvos odine (avies arba ožkos odos), minkšta, perforuota (su skylutėmis) juosta. Lanko apsiuvų sujungimo siūlės turi būti nugarinėje dalyje. Lanko vidaus odinės juostos/apsiuvo plotis – 6,0 cm ± 0,5 cm, ilgis – pagal dydį. Odos spalva turi būti vienodo intensyvumo ir vienoda per visą skerspjūvį. Nusidažymo atsparumas turi būti ne mažesnis nei (balais):

- sausai trinčiai (50 ciklų pirmyn – atgal) ≥ 3 (pagal LST EN ISO 11640 arba lygiavertį);

- šlapiai trinčiai (20 ciklų pirmyn – atgal) > 2 (pagal LST EN ISO 11640 arba lygiavertį);

- prakaitui (10 ciklų pirmyn – atgal) > 2 (pagal LST EN ISO 11641 arba lygiavertį).
17. Kepurės viršus/dugnelis ir šoneliai su pamušalu yra pastandinti drėgmei atsparia klijine medžiaga. Priekinės šonelių detalės, kepurės formos palaikymui, vidinėje pusėje paminkštintos. Klijinės medžiagos, naudojamos kepurių gamyboje, turi būti atsparios drėgmei, neatsiklijuoti visą gaminio dėvėjimo laikotarpį.
18. Vidinėje pusėje, dugnelio/viršaus centre, turi būti prisiūta skaidraus plastiko detalė pavardės žymėjimui. Jos ilgis – 7,0 cm ± 0,1 cm, plotis – 3,5 cm ± 0,1 cm. Vienas detalės kraštas paliekamas neužsiūtas.
19. Kepurės priekis (virš snapelio) puošiamas nustatyto pavyzdžio dekoratyviniu dirželiu, kuris prisegamas dviem 14 mm skersmens uniforminėmis sagomis su Vyčiu.
20. Kepurių centre, virš dirželio tvirtinamas kepurės ženklas. Kepurės viduje, priekio viduryje, įsegamo kepurės ženklo tvirtinimo vietai uždengti turi būti pritvirtintas standus pakietinimas (apsisaugojimui nuo ženklo tvirtinimo galo aštrumo), iš abiejų pusių apsiūtas pamušalu. Detalė pritvirtinta lanko apačioje ir prie dugnelio/viršaus formos palaikymo lankelio. Detalės, apsisaugojimui nuo ženklo tvirtinimo, aukštis 9,5 cm ± 0,2 cm, plotis – 3,5 cm ± 0,1 cm.
21. Pagrindiniai gaminių matai (matavimo vietos) ir leistini nuokrypiai nuo matų centimetrais pateikti 2 lentelėje. Matų lentelė gali būti derinama su konkurso laimėtoju, pasirašius sutartį.
2 lentelė
KARIŠKŲ UNIFORMINIŲ KEPURIŲ VISŲ DYDŽIŲ MATŲ LENTELĖ
	Kepurės matmens (vietos) pavadinimas /Dydis
	54
	55
	56
	57
	58
	59
	60
	61
	62
	Leistinas nuokrypis ( cm

	 Kepurės apimtis, cm (matuoti ilgį lanko vidinėje pusėje)
	54,0
	55,0
	56,0
	57,0
	58,0
	59,0
	60,0
	61,0
	62,0
	( 0,5

	Kepurės  dugno/ ovalo ilgis, cm (skersmuo nuo priekio iki nugaros)
	25,9
	26,2
	26,5
	26,8
	27,1
	27,4
	27,7
	28,0
	28,3
	( 0,2

	Kepurės  dugno/ ovalo plotis,cm (skersmuo tarp šonų) 
	23,9
	24,2
	24,5
	24,8
	25,1
	25,4
	25,7
	26,0
	26,3
	( 0,2


22. Gaminių technologinis apdirbimas ir siūlių kokybė turi atitikti bendrus šios kategorijos/rūšies galvos apdangalų kokybės reikalavimus, keliamus gaminių technologiniam apdirbimui ir siūlėms. Negali būti nutrūkusių siūlų, nesusiūtų tarpų, sudūrimų, dygsnių praleidimų, paraukimų, iškreivinimo. Sujungiamos medžiagos turi būti nepažeistos, be prakirtimų. Dygsnių tankumas turi būti tolygus, užtikrinti siūlių stiprumą.

23. Kepurių juodos spalvos dalių spalva artima spalvai, kurios kodas pagal PANTONE TEXTILE spalvų katalogą – 19-0303 TP.

24. Kepurių detalės turi būti kerpamos viena kryptimi, gaminiuose neleidžiami detalių atspalviai. Iš kostiuminio audinio kerpami: dugnelis – vienos detalės, dugnelio šoneliai – keturios detalės, lanko apsiuvas – vienos detalės. Dugnelis turi būti iš vienos detalės, lygus simetriškas, tolygiai ištemptas ant lankelio, be pūslių, be raukšlių.
25. Visų kepurės dalių ir detalių kraštai turi būti apdirbti tvarkingai ir taip, kad neirtų. Užleidimai siūlėms ir dygsnių tankis turi būti tokie, kad užtikrintų reikiamą gaminio tvirtumą ir kokybę visą gaminio eksploatacijos/dėvėjimo laikotarpį.
26. Siuvimui turi būti naudojami neblunkantys, armuoti poliesteriniai arba lygiavertės kokybės siūlai, kurie užtikrintų siūlių kokybę ir tvirtumą. Siūlų spalva derinama prie gaminio viršaus audinio spalvos.

27. Visų gamyboje naudojamų medžiagų gamybos ir apdailos būdai turi atitikti bendrus technologinius ir kokybės reikalavimus, taikomus šios kategorijos/rūšies gaminiams. Visos naudojamos medžiagos turi būti be defektų, nepažeistos technologinio proceso metu.
28. Gaminiai turi būti tinkamai išlaidyti ir išvalyti, nesuglamžyti, nesutepti, be siūlgalių, technologinis apdirbimas turi užtikrinti gaminio formos stabilumą. Gaminiai turi neprarasti savo estetinių ir kitų savybių mažiausiai 5 kartus išskalbus arba išvalius organiniais tirpikliais.
III. GAMINIŲ ŽENKLINIMAS, PAKAVIMAS, PRIĖMIMAS
29. Gamybą leidžiama pradėti tik patvirtinus darbinį pavyzdį.

30. Darbinio pavyzdžio tvirtinimui tiekėjas pristato:

30.1. du identiškus gaminius;
30.2. gaminio siuvimui panaudotų pagrindinių ir pagalbinių medžiagų (medžiagų, furnitūros ir pan.) dokumentus (laboratorinių bandymų protokolus, techninius aprašymus ar pan.), įrodančius jų atitikimą techninėje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams (protokolai turi būti patvirtinti gamintojo arba laboratorijos ir pateikti originalo kalba su vertimu į lietuvių kalbą). gaminio siuvimui panaudotų pagrindinių ir pagalbinių medžiagų pavyzdžius (jei reikalaujama).
30.3. medžiagų, kuriomis Teikėją aprūpina Pirkėjas, sunaudojimo normas (gali būti tvirtinamos atskiros darbinių pavyzdžių ir masinei gamybai reikalingų medžiagų sunaudojimo normos).

30.4. gaminio naudojimo – priežiūros instrukciją, kuri turi būti pridėta prie kiekvieno gaminio naudojimo - priežiūros instrukcija (turi būti suderinta) lietuvių kalba.
31. Dydžių žymėjimas ir gaminių ženklinimas turi atitikti šiuos reikalavimus bei Lietuvos Respublikoje galiojančią tvarką.

32. Gaminio pakuotės turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo “ 2 priedo II skyriuje „Pakuotės“.
33. Kepurės pakuojamos po 1 vnt. (individualiai) į kartonines dėžutes su kartoniniu įdėklu kepurės viduje.
34. Dėžutė, ženklinama etikete, kurioje nurodoma:

· tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

· gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas (jei nesutampa su tiekėju);
· gaminio pavadinimas;

· dydis;

· sutarties data ir numeris;

· prekės partijos ir siuntos indeksus;

· pagaminimo data;

· Lietuvos kariuomenės suteiktas NSN kodas;

35. Etiketė turi būti patikimai pritvirtinta, ženklinimo rekvizitai turi būti pakankamo dydžio, kad būtų galima lengvai perskaityti ir suprasti pateikiamą informaciją.

36. Kiekvieno gaminio vidinėje pusėje (vieta suderinama darbinio pavyzdžio derinimo metu) turi būti įsiūta ženklinimo juostelė, kurioje nurodoma:

· tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

· gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas (jei nesutampa su tiekėju);

· pluoštinė sudėtis;

· dydis;

· sutarties numeris ir data;

· prekės partijos ir siuntos indeksas;

· pagaminimo data;

· priežiūros ženklų simboliai (pagal LST EN ISO 3758 (ISO3758))

· užrašas „Pagaminta Lietuvos kariuomenei“.

37. Juostelė turi būti pagaminta iš atlasinės medžiagos (kraštai neturi būti aštrūs), informacija būtų lengvai įskaitoma visą jo naudojimo laiką.

38. Kartoninės dėžutės pakuojamos į kartonines bendros pakuotės dėžes. Bendrojoje pakuotės dėžėje turi būti ne daugiau kaip po 10 vnt. kepurių. Į vieną dėžę pakuojami tos pačios rūšies ir to paties dydžio gaminiai. Dėžės su gaminiais svoris neturi viršyti 10 kg. Kartoninės dėžės turi būti tvirtos (atsparios ilgam sandėliavimui ir daugkartiniams  pervežimams).

39. Bendroji pakuotė turi turėti rekvizitus:

· tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

· gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas (jei nesutampa su tiekėju);

· importuotoms prekėms nurodyti prekės kilmės šalį, jeigu ji nesutampa su šalimi, kurioje registruota gamintojo buveinė;

· gaminio pavadinimas (naudojamas Lietuvos kariuomenės planavime ir apskaitoje);

· dydis;

· sutarties data ir numeris;

· prekės partijos ir siuntos indeksus;

· kiekis;

· pagaminimo data;

· Lietuvos kariuomenės suteiktas NSN kodas.

40. Gaminiai priimami partijomis ir siuntomis. Kiekviena prekių partija turi būti pažymėta sutartiniu ženklu, ir jai pateikiama prekės atitikties deklaracija pagal LST EN ISO/IEC 17050-1 (ISO/IEC 17050-1) formos A.2 arba lygiaverčio standarto pavyzdį.

41. Pirkėjas iš pasirinktos prekių partijos pagal sutarties sąlygas tikrina prekių kokybę bei gali atlikti jų laboratorinius bandymus. Tuo atveju, kai gauti rezultatai neatitinka techninių reikalavimų, brokuojama visa tuo metu pristatyta prekių partija.
PRIEDAS

SP, KOP generolų kepurių eskizai
[image: image1.png]7 7 L L L L
(777777

36 mm

116 mm

f/////////////////‘/‘i/‘/iii///////////////)]
NG/ 1777 777727777777





SP, KOP generolų kepurės snapelio eskizas

[image: image2.jpg]



PAGE  
3

