Asmuo kontaktams:

Jurgita Slankauskienė

Logistikos specialistė 

Aprangos ir kario sistemų sk. 

Atsargų valdymo departamentas

GRA prie KAM (Giedraičių g. 41, Vilnius LT-09303)

tel. +370 706 72497

el. paštas  jurgita.slankauskiene@kam.lt
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA KEPURĖMS ADMIROLO
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Kepurės admirolo (toliau – kepurės) tai – stabilią formą išlaikančios (tiek dėvint, tiek nedėvint) kariškos uniforminės kepurės, skirtos LK admirolams dėvėti ištisus metus.

2. Gaminiai turi atitikti šioje techninėje specifikacijoje pateiktus reikalavimus.
3. Kepurių gamybai naudojamos medžiagos turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo “ 2 priedo IX skyriuje „Tekstilės gaminiai“.
4. Admirolų kepurėms pagaminti reikalingu juodu pusvilnoniu kostiuminiu audiniu, kepurės ženklu su poženkliu, sagomis su inkaru pagal suderintas medžiagų sunaudojimo normas, Tiekėją aprūpina Pirkėjas. Visos kitos medžiagos ir priedai, reikalingi kepurės gamybai, – Tiekėjo.
5. Kepurių kokybės garantijos terminas – ne mažiau kaip 12 (dvidešimt keturių) mėnesių aktyvios eksploatacijos sąlygomis (kuris skaičiuojamas nuo prekių išdavimo iš Pirkėjo sandėlio dienos) ir 24 (trisdešimt šeši) mėnesiai nuo prekių priėmimo į Pirkėjo sandėlį dienos.
6. Kariams reikalingų kepurių dydžiai pateikti 1 lentelėje, sudarytoje pagal Lietuvos kariuomenėje priimtą dydžių sistemą. Tiksli dydžių lentelė su nurodytais kiekiais pateikiama Tiekėjui, sudarant sutartis.
7. Esant būtinybei, gali būti pareikalauta pasiūti nestandartinių dydžių kepurių, neviršijant 2 % užsakyto kiekio.

8. Kai techninėje specifikacijoje yra nurodyti standartai ar metodai, turi būti taikoma bandymo metodą reglamentuojančio standarto ar kito dokumento aktuali galiojanti redakcija.
1 lentelė

KARIŠKŲ UNIFORMINIŲ KEPURIŲ DYDŽIAI
	Dydis
	54
	55
	56
	57
	58
	59
	60
	61
	62

	Galvos apimtis, cm
	53,5-54,5
	54,5-55,5
	55,5-56,5
	56,5-57,5
	57,5-58,5
	58,5-59,5
	59,5-60,5
	60,5-61,5
	61,5-62,5


II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI
9. Kepurės turi būti patogios dėvint, užtikrinti komfortą ir išlaikyti formos stabilumą visą gaminio eksploatavimo laikotarpį.
10. Kepurės modelis, matų lentelės, technologinis apdirbimas, naudojimo – priežiūros instrukcija, prekių ženklinimas, pakavimas derinami su konkurso laimėtoju, pasirašius sutartį.
11. Kepurę sudaro karkasas, atskirai pasiūtas apvalkalas (atskirai pridedamas atsarginis apvalkalas), snapelis, virš snapelio esantis nustatyto pavyzdžio dirželis, prisegamas dviem sagomis su inkarais, prisiūtomis kepurės šonuose (žiūrėti priedo eskizus).

12. Karkasą sudaro lankas (apjuosiantis galvą) ir dugno formą palaikantis lankelis. Lanko priekio vidurys – paaukštintas (atraminė dalis ženklui). Karkaso lanko plotis/aukštis – 5,0 cm ± 0,1 cm, priekyje aukštis (kartu su atramine dalimi) – 9,0 cm ± 0,1 cm. Atraminės dalies plotis/ilgis maždaug 10,0 cm ± 0,5 cm. Karkasas turi būti pagamintas iš elastingos, standžios, drėgmei atsparios medžiagos ir užtikrinti stabilią, tinkamą kepurės formą visą gaminio eksploatacijos laikotarpį.
13. Atraminės detalės išorinė pusė turi būti paminkštinta. Įsegamo kepurės ženklo tvirtinimo vietai uždengti, atraminės dalies vidinėje pusėje, turi būti pritvirtintas standus pakietinimas (apsisaugojimui nuo ženklo tvirtinimo galo aštrumo). Lanko atraminė dalis ir detalė, apsisaugojimui nuo ženklo tvirtinimo, turi būti aptrauktos pamušalu, kurio galai turi būti tvarkingai/tinkamai įsiūti į kepurės siūles ir pritvirtinti prie dugnelio formos palaikymo lankelio. Pamušalas neturi būti matomas kepurės išorėje.
14. Kepurės lankas išorinėje pusėje apsiūtas juodos spalvos kostiuminiu audiniu, vidinėje pusėje apsiūtas juodos spalvos natūralios odos perforuota (su skylutėmis) juosta. Lanko vidaus odinės juostos/apsiuvo plotis – 5,0 cm ± 0,1 cm, ilgis – pagal dydį. Odos spalva turi būti vienodo intensyvumo ir vienoda per visą skerspjūvį. Nusidažymo atsparumas turi būti ne mažesnis nei (balais):

- sausai trinčiai (50 ciklų pirmyn – atgal) ≥ 3 (pagal LST EN ISO 11640 arba lygiavertį);

- šlapiai trinčiai (20 ciklų pirmyn – atgal) > 2 (pagal LST EN ISO 11640 arba lygiavertį);

- prakaitui (10 ciklų pirmyn – atgal) > 2 (pagal LST EN ISO 11641 arba lygiavertį).
15. Atraminė dalis iš abiejų pusių turi būti apsiūta pamušalu, kartu pritvirtinant ir ovalios kepurės dugnelio/viršaus formos palaikymo lankelį. Atraminės detalės išorinė pusė turi būti paminkštinta. Įsegamo kepurės ženklo tvirtinimo vietai uždengti, atraminės dalies vidinėje pusėje, turi būti pritvirtintas standus pakietinimas (apsisaugojimui nuo ženklo tvirtinimo galo aštrumo), aptrauktas pamušalu. Detalės, apsisaugojimui nuo ženklo tvirtinimo, ilgis/aukštis 5,5 cm ± 0,1 cm, plotis – 5,0 cm ± 0,1 cm
16. Apvalkalas siuvamas atskirai ir užvelkamas ant karkaso. Apvalkalas baltos spalvos, artimos spalvai, kurios kodas pagal PANTONE TEXTILE spalvų katalogą – 11-0601 TP, tamprios medžiagos (medžiagos techniniai parametrai pateikti 3 lentelėje), dviejų sluoksnių dugneliu, ovalo formos su prisiūtu juodos spalvos elastinės juostos apvadu. Kepurės dugnelis ovalo formos. Bazinio 58 dydžio kepurės viršaus skersmens ilgis (matuojant nuo priekinės dalies vidurio iki nugarinės dalies vidurio) – 27,1 cm ± 0,2 cm, plotis (matuojant tarp šoninių kraštų) – 25,1 cm ± 0,2 cm. Kepurės dugnelio šonelių detalių (apatinio krašto) plotis priekyje – 5,5 cm ± 0,2 cm, plotis nugaroje -4,2 cm ± 0,2 cm. Apvalkalo elastinės juostos plotis – 4,5 cm ± 0,1 cm. Uždėtas apvalkalas turi tiksliai atkartoti kepurės formą: būti ištemptas, lygus, be raukšlių. Apvalkalo elastinė juosta turi būti kokybiška, neprarasti elastingumo visą eksploatavimo laiką (mažiausiai 12 mėn. intensyvaus dėvėjimo).
17.  Vidinėje pusėje, dugnelio/viršaus centre, turi būti prisiūta skaidraus plastiko detalė pavardės žymėjimui. Skaidraus plastiko detalės, pavardės žymėjimui, ilgis – 7,0 cm ± 0,1 cm, plotis – 3,5 cm ± 0,1 cm. Vienas detalės šonas paliekamas neužsiūtas.
18. Snapelis turi atitikti nustatytą formą Snapelis sudarytas iš trijų sluoksnių: neperšlampamas įdėklas iš viršaus ir apačios turi būti uždengtas matine juodos spalvos oda. Kepurės snapelio plotis per vidurį – 5,5 cm ± 0,1 cm.

19. Kepurės priekis (virš snapelio) puošiamas nustatyto pavyzdžio dekoratyviniu dirželiu, kuris prisegamas dviem 14 mm skersmens uniforminėmis sagomis su inkaru.
20. Kepurių centre, virš dirželio tvirtinamas kepurės ženklas. 
21. Pagrindiniai gaminių matai (matavimo vietos) ir leistini nuokrypiai nuo matų centimetrais pateikti 2 lentelėje. Matų lentelė gali būti derinama su konkurso laimėtoju, pasirašius sutartį.
2 lentelė
KARIŠKŲ UNIFORMINIŲ KEPURIŲ VISŲ DYDŽIŲ MATŲ LENTELĖ
	Kepurės matmens (vietos) pavadinimas /Dydis
	54
	55
	56
	57
	58
	59
	60
	61
	62
	Leistinas nuokrypis ( cm

	 Kepurės apimtis, cm (matuoti ilgį lanko vidinėje pusėje)
	54,0
	55,0
	56,0
	57,0
	58,0
	59,0
	60,0
	61,0
	62,0
	( 0,5

	Kepurės  dugno/ ovalo ilgis, cm (skersmuo nuo priekio iki nugaros)
	25,9
	26,2
	26,5
	26,8
	27,1
	27,4
	27,7
	28,0
	28,3
	( 0,2

	Kepurės  dugno/ ovalo plotis,cm (skersmuo tarp šonų) 
	23,9
	24,2
	24,5
	24,8
	25,1
	25,4
	25,7
	26,0
	26,3
	( 0,2


22. Gaminių technologinis apdirbimas ir siūlių kokybė turi atitikti bendrus šios kategorijos/rūšies galvos apdangalų kokybės reikalavimus, keliamus gaminių technologiniam apdirbimui ir siūlėms. Negali būti nutrūkusių siūlų, nesusiūtų tarpų, sudūrimų, dygsnių praleidimų, paraukimų, iškreivinimo. Sujungiamos medžiagos turi būti nepažeistos, be prakirtimų. Dygsnių tankumas turi būti tolygus, užtikrinti siūlių stiprumą.

23. Kepurių juodos spalvos dalių spalva artima spalvai, kurios kodas pagal PANTONE TEXTILE spalvų katalogą – 19-0303 TP.

24. Kepurių detalės turi būti kerpamos viena kryptimi, gaminiuose neleidžiami detalių atspalviai. Dugnelis turi būti iš vienos detalės, lygus simetriškas, tolygiai ištemptas ant lankelio, be pūslių, be raukšlių.
25. Visų kepurės dalių ir detalių kraštai turi būti apdirbti tvarkingai ir taip, kad neirtų. Užleidimai siūlėms ir dygsnių tankis turi būti tokie, kad užtikrintų reikiamą gaminio tvirtumą ir kokybę visą gaminio eksploatacijos/dėvėjimo laikotarpį.
26. Siuvimui turi būti naudojami neblunkantys, armuoti poliesteriniai arba lygiavertės kokybės siūlai, kurie užtikrintų siūlių kokybę ir tvirtumą. Siūlų spalva derinama prie gaminio viršaus audinio spalvos.

27. Visų gamyboje naudojamų medžiagų gamybos ir apdailos būdai turi atitikti bendrus technologinius ir kokybės reikalavimus, taikomus šios kategorijos/rūšies gaminiams. Visos naudojamos medžiagos turi būti be defektų, nepažeistos technologinio proceso metu.
28. Gaminiai turi būti tinkamai išlaidyti ir išvalyti, nesuglamžyti, nesutepti, be siūlgalių, technologinis apdirbimas turi užtikrinti gaminio formos stabilumą. Gaminiai turi neprarasti savo estetinių ir kitų savybių mažiausiai 5 kartus išskalbus arba išvalius organiniais tirpikliais.
III. GAMINIŲ ŽENKLINIMAS, PAKAVIMAS, PRIĖMIMAS
1. Gamybą leidžiama pradėti tik patvirtinus darbinį pavyzdį.

2. Darbinio pavyzdžio tvirtinimui tiekėjas pristato:

2.1. du identiškus gaminius;
2.2. gaminio siuvimui panaudotų pagrindinių ir pagalbinių medžiagų (medžiagų, furnitūros ir pan.) dokumentus (laboratorinių bandymų protokolus, techninius aprašymus ar pan.), įrodančius jų atitikimą techninėje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams (protokolai turi būti patvirtinti gamintojo arba laboratorijos ir pateikti originalo kalba su vertimu į lietuvių kalbą). gaminio siuvimui panaudotų pagrindinių ir pagalbinių medžiagų pavyzdžius (jei reikalaujama).
2.3. medžiagų, kuriomis Teikėją aprūpina Pirkėjas, sunaudojimo normas (gali būti tvirtinamos atskiros darbinių pavyzdžių ir masinei gamybai reikalingų medžiagų sunaudojimo normos).

2.4. gaminio naudojimo – priežiūros instrukciją, kuri turi būti pridėta prie kiekvieno gaminio naudojimo - priežiūros instrukcija (turi būti suderinta) lietuvių kalba.
3. Dydžių žymėjimas ir gaminių ženklinimas turi atitikti šiuos reikalavimus bei Lietuvos Respublikoje galiojančią tvarką.

4. Gaminio pakuotės turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo “ 2 priedo II skyriuje „Pakuotės“.
5. Kepurės pakuojamos po 1 vnt. (individualiai) į kartonines dėžutes su kartoniniu įdėklu kepurės viduje.
6. Dėžutė, ženklinama etikete, kurioje nurodoma:

· tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

· gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas (jei nesutampa su tiekėju);
· gaminio pavadinimas;

· dydis;

· sutarties data ir numeris;

· prekės partijos ir siuntos indeksus;

· pagaminimo data;

· Lietuvos kariuomenės suteiktas NSN kodas;

7. Etiketė turi būti patikimai pritvirtinta, ženklinimo rekvizitai turi būti pakankamo dydžio, kad būtų galima lengvai perskaityti ir suprasti pateikiamą informaciją.

8. Kiekvieno gaminio vidinėje pusėje (vieta suderinama darbinio pavyzdžio derinimo metu) turi būti įsiūta ženklinimo juostelė, kurioje nurodoma:

· tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

· gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas (jei nesutampa su tiekėju);

· pluoštinė sudėtis;

· dydis;

· sutarties numeris ir data;

· prekės partijos ir siuntos indeksas;

· pagaminimo data;

· priežiūros ženklų simboliai (pagal LST EN ISO 3758 (ISO3758))

· užrašas „Pagaminta Lietuvos kariuomenei“.

9. Juostelė turi būti pagaminta iš atlasinės medžiagos (kraštai neturi būti aštrūs), informacija būtų lengvai įskaitoma visą jo naudojimo laiką.

10. Kartoninės dėžutės pakuojamos į kartonines bendros pakuotės dėžes. Bendrojoje pakuotės dėžėje turi būti ne daugiau kaip po 10 vnt. kepurių. Į vieną dėžę pakuojami tos pačios rūšies ir to paties dydžio gaminiai. Dėžės su gaminiais svoris neturi viršyti 10 kg. Kartoninės dėžės turi būti tvirtos (atsparios ilgam sandėliavimui ir daugkartiniams  pervežimams).

11. Bendroji pakuotė turi turėti rekvizitus:

· tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

· gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas (jei nesutampa su tiekėju);

· importuotoms prekėms nurodyti prekės kilmės šalį, jeigu ji nesutampa su šalimi, kurioje registruota gamintojo buveinė;

· gaminio pavadinimas (naudojamas Lietuvos kariuomenės planavime ir apskaitoje);

· dydis;

· sutarties data ir numeris;

· prekės partijos ir siuntos indeksus;

· kiekis;

· pagaminimo data;

· Lietuvos kariuomenės suteiktas NSN kodas.

12. Gaminiai priimami partijomis ir siuntomis. Kiekviena prekių partija turi būti pažymėta sutartiniu ženklu, ir jai pateikiama prekės atitikties deklaracija pagal LST EN ISO/IEC 17050-1 (ISO/IEC 17050-1) formos A.2 arba lygiaverčio standarto pavyzdį.

13. Pirkėjas iš pasirinktos prekių partijos pagal sutarties sąlygas tikrina prekių kokybę bei gali atlikti jų laboratorinius bandymus. Tuo atveju, kai gauti rezultatai neatitinka techninių reikalavimų, brokuojama visa tuo metu pristatyta prekių partija.
3 lentelė
BALTOS MEDŽIAGOS TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS
	Eil.

Nr.
	Rodiklio pavadinimas, dimensija
	Rodiklio reikšmė
	Bandymo metodo žymuo

	1.
	Pluoštinė sudėtis, %
	PES ( 94

EL 2,0 – 6,0
	LST ISO 1833 arba lygiavertis

	2.
	Paviršinis tankis, g/m2
	225,0 – 245,0
	LST ISO 3801 arba LST EN 12127 arba lygiavertis



	3.
	Matmenų pokytis po skalbimo, ne daugiau, ( (skalbimo ir džiovinimo procedūros pagal LST EN ISO 6330 (arba lygiavertį) skalbimo procedūra – 4N, džiovinimo būdas – A)
	( 2,0
	LST EN ISO 5077 arba lygiavertis

	4.

4.1.

4.2.
4.3.
4.4.


	Nusidažymo atsparumas, balai
skalbimui prie 40(C *
sausai trinčiai
šlapiai trinčiai
prakaitui

	( 4
( 3

( 3

( 3
	LST EN ISO 105-C06 arba lygiavertis
LST EN ISO 105-X12 arba lygiavertis
LST EN ISO 105-X12 arba lygiavertis
LST EN ISO 105-E04 arba lygiavertis

	5.
	Spalvos skirtumas, Δ ECMC
	≤ 1
	LST EN ISO 105-J03 arba lygiavertis

	6.
	Atsparumas paviršiaus vilgymui, klasė 
	( 3
	LST EN ISO 4920 arba lygiavertis


Pastabos: 

Rodikliai 4.1., 4.2., 4.3. taikomi ir apvalkalo elastinei juostai.

Rodiklis 5 taikomas sutarties vykdymo metu, nustatant nukrypimą nuo suderinto darbinio pavyzdžio spalvų.
PRIEDAS
Admirolų kepurių eskizai 

[image: image1.jpg]110 mm

57 mm

43 mm

12 mm,

i,
(11

36 mm

135°

116 mm

45 mm




Admirolo kepurės snapelio eskizas

[image: image2.jpg]



PAGE  
1

