STEAM laboratorijos priemonių techninė specifikacija

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Kiekis (vnt.) | Reikalaujamas parametras |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Eksperimentų rinkinys Nr. 1 | 15 | Mechanikos rinkinys. Su siūlomu rinkiniu turi būti galima atlikti bandymus šiomis temomis: -Kūnų mechanika: ne mažiau kaip 20 eksperimentų. -Skysčių mechanika: ne mažiau kaip 10 eksperimentų. -Dujų mechanika: ne mažiau kaip 10 eksperimentų. Kiekvieną rinkinį turi sudaryti ne mažiau kaip šios priemonės: 1. Laboratorinis stovas su laikikliais (2vnt.): - stovas turi būti metalinis, turi būti kojelės stabilumui užtikrinti. 2. Svareliai: Komplekte turi būti ne mažiau kaip 5 vnt. 10 g. svareliai su išpjova, ne mažiau kaip 2 vnt. 50 g. svareliai su išpjova, ne mažiau kaip 4 vnt. svarelių su kabliukais 50 g ir ne mažiau kaip 2 vnt. svarelių su kabliukais, 25 g. 3. Svertas. Sverte turi būti padarytos kiaurymės prie kurių būtų galima pakabinti siūlomus svarelius. 4.Skriemulių rinkinys. Rinkinį turi sudaryti ne mažiau kaip 3 vnt. skriemulių. 5. Vežimėlis. Vežimėlyje turi būti numatyta vieta strypelio tvirtinimui prie kurio būtų galima uždėti/užmauti svarelius. 6. Ne mažiau kaip vienas U formos manometro vamzdelis. 7. Rinkinyje turi būti priemonės reikalingos sukonstruoti balansines svarstykles. Siūlomas rinkinys turi būti parengtas naudojimui. Atskiri rinkinio elementai tarpusavyje turi būti techniškai suderinti, turi būti pateikti visi papildomi laikikliai ir priedai, kad šiuo rinkiniu būtų galima atlikti nurodytus laboratorinius darbus. Su siūlomu rinkiniu turi būti galima atlikti ne mažiau kaip 45 eksperimentus. Siūlomas rinkinys turi būti komplektuojamas patogiose ir tvirtose nešiojamose, uždaromose dėžėse/lagaminuose su pernešimui skirta rankena/rankenomis. Siūlomos dežės/lagamino matmenys turi būti ne didesni nei: (350x450x100 mm) +5%. Dėžės/lagamino vidus turi būti suskirstytas skyreliais, skirtais atskiriems rinkinio elementams sudėti ir užtikrintų saugų jų transportavimą. Skyreliai turi būti pagaminti iš porolono ar analogiškos medžiagos. Turi būti pateikta ne daugiau kaip dviejuose lagaminuose/dežėse. Vartotojams turi būti pateikti išsamūs eksperimentų aprašai lietuvių kalba. Rinkinys turi turėti CE ženklinimą |
| 2 | Eksperimentų rinkinys Nr. 2 | 15 | Rinkinys turi apimti tokias temas kaip: Kulono dėsnis, Faradėjaus indukcijos dėsnis, Omo dėsnis, Oerstedo dėsnis, Lenco dėsnis, galvaninis elementas. Su šiame rinkinyje esančiomis priemonėmis turi būti galima atlikti ne mažiau kaip 49 eksperimentų/laboratorinių darbų, ne mažiau kaip šiomis temomis. 1. Elektros grandinė. 2. Elektros laidininkai ir nelaidininkai. 3. Srovės laidumas skysčiuose. 4. Elektrinė įtampa. 5. Srovės stiprumas. 6. Elektrinė varža. 7. Omo dėsnis. 8. Nuoseklus lempučių jungimas. 9. Nuoseklus rezistorių jungimas. 10. Lygiagretus lempučių jungimas. 11. Lygiagretus resiztorių jungimas. 12. Reguliuojama varža. 13. Savitoji varža. 14. Varža ir temperatūra. 15. „ Tiltelinės“ grandinės. 16. Varžos matavimas. 17. Galia. 18. Transformatorius. 19. Elektros energijos virtimas į šilumos energiją. 20. Elektros energijos virtimas į šviesą. 21. Saugiklis. 22. Bimetalinis jungiklis. 23. Laidininko magnetinis laukas. 24. Elektrinis magnetas. 25. Rėlė. 26. Automatinis pertraukiklis. 27. Elektros variklio veikimo principas. 28. Indukcija. 29. Indukcija ir kintamoji elektros srovė. 30. Saviindukcija. 31. Lenco dėsnis. 32. Generatoriaus veikimo principas. 33. Kintamosios srovės variklis 34. Kondensatorius. 35. Trinties elektra. 36. Jėgos, veikiančios tarp įkrautų kūnų. 37. Elektroskopas. 38. Magnetinis laukas. 39. Magnetinė indukcija. 40. Jėgos veikiančios tarp magnetų. 41. Geomagnetizmas 42. Elektrolizė. 43. Galvanizacija. 44. Elektrocheminis elementas. 45. Įtampos daliklis. 46. Ritės varža. 47. Poliarizacija/indukcija. 48. Elektroskopo indukcija. 49. Elektrocheminis potencialas. Kartu su rinkiniu turi būti pateikta kištukinė elektros grandinės montavimo plokštė. Siūlomi rinkinio elementai turi būti pritaikyti montuoti kištukinėje montavimo plokštėje. Su rinkiniu siūlomi elektros grandinės elementai – pvz.: varžos, lempučių lizdai, turi būti sumontuoti plastikiniame korpuse su kištukinio tipo kontaktais pritaikytais montuoti ant montažinės plokštės. Atskiri rinkinio elementai tarpusavyje turi būti techniškai suderinti, kad šiuo rinkiniu būtų galima atlikti nurodytus laboratorinius darbus. Siūlomas rinkinys turi būti komplektuojamas patogioje ir tvirtoje nešiojamoje, uždaroje dėžėje/lagamine su pernešimui skirta rankena/rankenomis. Siūlomos dežės/lagamino matmenys turi būti ne didesni nei: (350x450x150 mm) +5%. Dėžės/lagamino vidus turi būti suskirstytas skyreliais, skirtais atskiriems rinkinio elementams sudėti ir užtikrintų saugų jų transportavimą. Skyreliai turi būti pagaminti iš porolono ar analogiškos medžiagos. Turi būti pateikta ne daugiau kaip dviejuose lagaminuose/dežėse (montažinė plokštė gali būti pateikta atskirai). Rinkinys turi turėti CE ženklinimą |
| 3 | Eksperimentų rinkinys Nr. 3 | 15 | Optikos rinkinys. Su siūlomu rinkiniu turi būti galima atlikti ne mažiau kaip 15 eksperimentų. Kiekvieną rinkinį turi sudaryti ne mažiau kaip šios priemonės: 1. Aliuminio bėgis lęšiams, šviesos šaltiniui, kampų matavimo diskui montuoti/uždėti, ne trumpesnis nei 500 mm. Bėgio šonai turi būti sugraduoti. Komplekte turi būti laikikliai elementų tvirtinimui prie bėgio. 2. Kampų matavimo diskas. Diskas linijomis turi būti padalintas į 4 dalis (po 90 laipsnių). 3. Universalus veidrodis su ne mažiau kaip keturiomis skirtingomis paviršiaus formomis. 4. Skaidrių, įvairių formų kūnų rinkinys, ne mažiau kaip iš 6 skirtingų kūnų. 5. Ne mažiau kaip viena lygiakraštė prizmė. 6.Stalelis/laikiklis šviesos šaltiniui. 7. Ne mažiau kaip 4 skirtingi lęšiai, kurių židinio nuotoliai f = +50 mm, f = +100 mm, f = +200 mm, f = –100 mm. Lęšius turi būti galima įtvirtinti (turi techniškai derėti) į siūlomus laikiklius. Juos turi būti galima statyti/tvirtinti ant siūlomo bėgio. 8. Ne mažiau kaip 1 kondensorius. 9. Ne mažiau kaip 1 skaidrių/filtrų laikiklis. 10. Filtrų rinkinys ne mažiau kaip raudonos, mėlynos, žalios spalvų. 11. Baltas ekranas su skale. 12. Skaidrus indas (pvz. petri lėkštelė). Indas turi būti padalintas į dvi lygias dalis, su dangteliu. Į indą (atskiras jo dalis) turi būti galima įpilti skysčius. 13. Kombinuotas, leidžiantis pasirinktinai įjungti LED arba lazerį, šviesos šaltinis. LED ir lazerinis šviesos šaltiniai turi būti integruoti viename korpuse, uždaroje plokščiadugnėje dėžutėje, kurią būtų galima stabiliai padėti ant plokščių platformų ar stalo. Lazerinis šviesos šaltinis turi atitikti ne prasčiau kaip Laser class 1 saugumo reikalavimus (Pateikti tai įrodančius dokumentus). Turi būti pateiktas šviesos šaltinio maitinimo šaltinis iš elektros tinklo. Maitinimo šaltinis turi būti pažymėtas CE ženklu. Papildomai šviesos šaltinį turi būti galima pajungti nuo maitinimo elementų – turi būti pateikti maitinimo elementai ir elementų laikiklis su laidais. Siūlomas rinkinys turi būti parengtas naudojimui, atskiri rinkinio elementai tarpusavyje turi būti techniškai suderinti. Rinkinys turi būti įdėtas į plastikinę lagaminą/dėžę (netaikoma aliuminio bėgiui, kuris gali būti pateiktas atskirai). Siūlomos dežės/lagamino matmenys turi būti ne didesni nei: (450x350x150 mm) +5%. Dėžės/lagamino vidus turi būti suskirstytas skyreliais, skirtais atskiriems rinkinio elementams sudėti ir užtikrintų saugų jų transportavimą Turi būti pateikta ne daugiau kaip viename lagamine/dežėje. Rinkinys turi turėti CE ženklinimą |
| 4 | Eksperimentų rinkinys Nr. 4 | 3 | Su siūlomu eksperimentų rinkiniu turi būti galima atlikti ne mažiau 10 skirtingų biologijos eksperimentų. Kiekvieną rinkinį turi sudaryti ne mažiau kaip šios priemonės: 30 vnt. plastikinių mėgintuvėlių; 15 vnt. mikrotomų; 15 vnt. petri lėkštelių; 15 vnt. žnyplių; 15 vnt. tiesių disekcinių adatų; 25 vnt. didinamųjų stiklų su trimis lęšiais; 15 vnt. – peiliukų; 15 vnt. – pipečių; Kitos reikalingos priemonės. Turi būti pateikta viename lagamine/dežėje. Atskiri rinkinio elementai tarpusavyje turi būti techniškai suderinti, kad šiuo rinkiniu būtų galima atlikti nurodytus laboratorinius darbus. Siūlomas rinkinys turi būti komplektuojamas patogioje ir tvirtoje nešiojamoje, uždaroje dėžėje/lagamine su pernešimui skirta rankena/rankenomis. Siūlomos dežės/lagamino matmenys turi būti ne didesni nei: (550x450x150 mm) +5%. Dėžės/lagamino vidus turi būti suskirstytas skyreliais, skirtais atskiriems rinkinio elementams sudėti ir užtikrintų saugų jų transportavimą. Skyreliai turi būti pagaminti iš porolono ar analogiškos medžiagos. Rinkinyje turi būti priemonių ne mažiau kaip 15 darbo grupių. Vartotojams turi būti pateikti išsamūs eksperimentų aprašai lietuvių kalba. Rinkinys turi turėti CE ženklinimą. |
| 5 | Eksperimentų rinkinys Nr. 5 | 15 | Su siūlomu eksperimentų rinkiniu turi būti galima atlikti ne mažiau 20 skirtingų eksperimentų chemijai ne mažiau kaip šiomis temomis: Mūsų kvėpavimas; Anglies dioksidas; Deguonis – būtina degimo sąlyga; Degimo produktai; Degimo procesas uždaroje sistemoje; Dispersijos laipsnis ir degumas; Ta pati medžiaga – skirtinga užsidegimo temperatūra; Gaisro gesinimas; Ugnies gesintuvas; Lėta oksidacija; Vario oksido redukcija; Išgrynintas varis. Turi būti pateikta ne daugiau kaip dviejuose lagaminuose/dėžėse. Atskiri rinkinio elementai tarpusavyje turi būti techniškai suderinti, kad šiuo rinkiniu būtų galima atlikti nurodytus laboratorinius darbus. Siūlomas rinkinys turi būti komplektuojamas patogiose ir tvirtose nešiojamose, uždaromose dėžėse/lagaminuose su pernešimui skirta rankena/rankenomis. Siūlomos dežės/lagamino matmenys turi būti ne didesni nei: (450x350x150 mm) +5% mm. Dėžės/lagamino vidus turi būti suskirstytas skyreliais, skirtais atskiriems rinkinio elementams sudėti ir užtikrintų saugų jų transportavimą. Rinkinys turi turėti CE ženklinimą |
| 6 | Eksperimentų rinkinys Nr. 6 | 15 | Su siūlomu eksperimentų rinkiniu turi būti galima atlikti ne mažiau 15 skirtingų eksperimentų chemijai, ne mažiau kaip šiomis temomis: Tirpumas vandenyje; Elektrinis laidumas; Skirtingų medžiagų tirpumas; Lydymosi temperatūra; Vario sulfato tirpalo distiliavimas; Apelsinų sulčių distiliavimas; Vandens sudedamosios dalys; Vandens elektrinis laidumas; Cukraus tirpumo procesai; Sotieji tirpalai; Turi būti pateikta ne daugiau kaip dviejuose lagaminuose/dėžėse. Atskiri rinkinio elementai tarpusavyje turi būti techniškai suderinti, kad šiuo rinkiniu būtų galima atlikti nurodytus laboratorinius darbus. Siūlomas rinkinys turi būti komplektuojamas patogiose ir tvirtose nešiojamose, uždaromose dėžėse/lagaminuose su pernešimui skirta rankena/rankenomis. Siūlomos dežės/lagamino matmenys turi būti ne didesni nei: (450x350x150 mm) +5%. Dėžės/lagamino vidus turi būti suskirstytas skyreliais, skirtais atskiriems rinkinio elementams sudėti ir užtikrintų saugų jų transportavimą. Rinkinys turi turėti CE ženklinimą |
| 7 | Eksperimentų rinkinys Nr. 7 | 5 | Rinkinys turi būti skirtas tyrinėti vėjo turbinas: sparnuotės dizaino, pavarų santykio įtaką elektros energijos gamybai. Vėjo turbina turi būti galima generuoti elektros energiją ne prasčiau kaip 0,5–3 V diapazone. Rinkinį turi sudaryti ne mažiau kaip šios dalys: Pavarų rinkinys (su 8, 16, 32 ir 64 dantų krumpliaračiais). Vėjo turbinos generatorius su laidais. Vėjo turbinos korpusas. Stovas su pagrindu turbinos korpuso tvirtinimui. Surenkamas vėjo jėgainės modelis turi atitikti šiuos reikalavimus: aukštis turi būti ne mažiau kaip 60 cm; vėjo jėgainės sparnuotės skersmuo ne mažiau kaip 65 cm; menčių kiekis ne mažiau kaip 12 vienetų. Komplekte turi būti visos reikalingos dalys ir priedai surinkti veikiantį vėjo jėgainės modelį. Energijos jutiklis (3 vnt.) Energijos jutikliu turi būti galima nustatyti mažų vėjo jėgainių ir saulės baterijų generuojamą įtampą, srovę, galią ir energiją. Jutiklis turi atitikti šiuos parametrus: - šaltinio įvesties potencialas ne prastesnis kaip +/- 30 V - šaltinio įvesties srovės diapazonas ne prastesnis kaip +/- 1 A. Jutiklis matuojamus duomenis bevieliu ryšiu (Bluetooth ar panašaus tipo), nenaudodamas internetinio ryšio, turi tiesiogiai perduoti į ne mažiau kaip šiuos irenginius: - vartotojo turimą kompiuterį (vartotojo naudojamą Windows operacinę sistemą); - mobilųjį įrenginį (vartotojo naudojamą Android operacinę sistemą). - Papildomai duomenis turi būti galima perduoti per USB jungtį (turi būti pateiktas USB kabelis). Rezistorių plokštė (3 vnt.) Rezistorių plokštė, kuri turi atitikti šiuo parametrus: - turi turėti ne mažiau nei septynis skirtingų reikšmių sumontuotus rezistorius; - plokštės išmatavimai turi būti ne didesni nei 10 x 10 cm. Visi rinkinio komponentai turi derėti vienas su kitu. |
| 8 | Eksperimentų rinkinys Nr. 8 | 15 | Su rinkinyje esančiomis priemonėmis turi būti galima tyrineti saulės baterijų sugeneruotą energiją, temperatūrą ir elekros grandines. Rinkinį turi sudaryti: Energijos jutiklis, kuriuo turi būti galima nustatyti mažų saulės baterijų generuojamą įtampą, srovę, galią ir energiją. Jutiklis turi atitikti šiuos parametrus: - šaltinio įvesties potencialas ne prastesnis kaip +/- 30 V - šaltinio įvesties srovės diapazonas ne prastesnis kaip +/- 1 A. Paviršiaus temperatūros jutiklis. Jutiklis turi atitikti šiuos parametrus: - jutiklio matavimo intervalo ribos turi būti ne prastesnės kaip nuo – 25°C iki 120°C. - Tikslumas ne prasčiau kaip +/- 0.5°C. - Maksimali matuojama temperatūra nepažeidžiant jutiklio ne prasčiau kaip 150°C. - Jutiklio kabelio ligis ne mažiau kaip 1 m. Rezistorių plokštė, kuri turi atitikti šiuo parametrus: - turi turėti ne mažiau nei septynis skirtingų reikšmių sumontuotus rezistorius; - plokštės išmatavimai turi būti nedidesni nei 10 x 10 cm. Plokštė su įmontuotais LED diodais/lemputėmis ir garso šaltiniu. 3 saulės panelės, ne prastesnės kaip 2V/400mA galingumo. Kartu su rinkiniu turi būti pateiktas su siūlomu komplektu suderintas elektrinis varikliukas, vandens pompa, žarnelė vandeniui, kiti reikalingi komponentai šių priedų prijungimui prie saulės panelių. |
| 9 | Maitinimo šaltinis I | 15 | Maitinimo šaltinis turi būti skirtas nuolatinei ir kintamai elektros srovei pasirinktinai. Įtampa turi būti reguliuojama ne prasčiau kaip šiomis pakopomis: 2/4/6/8/10/12 V DC ir AC. Maksimalus srovės stiprumas ne prasčiau kaip 3 A. Maitinimo šaltinis turi būti su 4 mm apsauginiais nuolatinės ir kintamosios srovės išvesties lizdais. Darbinė įtampa ne prasčiau kaip 230 V/50 Hz AC. Maitinimo šaltinis turi būti suderintas su siūlomu eksperimentų rinkiniu Nr. 2 Turi turėti CE ženklinimą. |
| 10 | Maitinimo šaltinis II | 15 | Maitinimo šaltinis 6V/1A su banana tipo kištukais. Maitinimo laido ilgis ne mažiau kaip 1,50 m. Maitinimo šaltinis turi būti suderintas su siūlomu eksperimentų rinkiniu Nr. 2. Turi turėti CE ženklinimą. |
| 11 | Mikropreparatų rinkinys. Nr. 1 | 15 | Ląstelių dalijimosi, mitozės šaknyje/svogūne preparatų rinkinys turi būti sudarytas ne mažiau kaip iš 25 skirtingų mikropreparatų. Kartu su mikropreparatų rinkiniu turi būti pateiktas mikroskopas, kurio savybės ne prastesnės kaip: - okuliaro pasvirimo kampas tarp 35°- 45° laipsnių horizonto atžvilgiu; - sukamas 360 laipsnių kampu bei užfiksuojamas (apsauga nuo nuėmimo); - mikroskopo korpusas metalinis; - korpusas padengtas šviesia antistatine danga; - mikroskopo didinimo diapazonas 40-400x; - Mikroskopo naudojimo instrukcija lietuvių kalba. |
| 12 | Mikropreparatų rinkinys. Nr. 2 | 15 | Histologijos preparatų rinkinys turi būti sudarytas ne mažiau kaip iš 25 skirtingų mikropreparatų. |
| 13 | Mikropreparatų rinkinys. Nr. 3 | 15 | Zoologijos mikropreparatų rinkinys turi būti sudarytas ne mažiau kaip iš 25 skirtingų mikropreparatų. |
| 14 | Mikropreparatų rinkinys. Nr. 4 | 15 | Kraujo mikropreparatų rinkinys turi būti sudarytas ne mažiau kaip iš 15 skirtingų mikropreparatų. |
| 15 | Mikropreparatų rinkinys. Nr. 5 | 15 | Arterija ir vena mikropreparatų rinkinys turi būti sudarytas ne mažiau kaip iš 25 skirtingų mikropreparatų. |
| 16 | Preparavimo rinkinys | 30 | Rinkinys, turi būti pagamintas iš plieno. Rinkinyje turi būti ne mažiau kaip: - pincetas: tiesus, smailėjantis su koteliu, ne mažesnis nei 115 mm, ne prasčiau kaip nerūdijančio plieno; - pincetas: buku galu, ne mažesnis nei 140 mm; - pincetas: tiesus, smailėjantis, ne mažesnis nei 120 mm; - dvi skirtingų formų atskyrimo adatos su rankenėlėmis, ne mažesnės nei 130 mm; - žirklės: tiesios, smailėjančios, ne mažesnės kaip 115 mm. - žirklės, ne mažesnės kaip 145 mm. - skalpelis: vientisinis, ašmenys ne trumpesni nei 40 mm - skalpelio rankenėlė su tvirtinamais ašmenimis. Rinkinys turi būti pateiktas kartu su dėklu. |
| 17 | Eksperimentų rinkinys Nr. 9 | 15 | Su siūlomu rinkiniu turi būti galima nustatyti pH, amonio, nitratų, nitritų, fosfatų kiekį vandenyje. Atlikti dirvožemio pH, amonio, nitratų, fosfatų matavimus. Su siūlomomis priemonėmis turi būti galima atlikti ne mažiau kaip 50 matavimų vandenyje, ne mažiau kaip šių parametrų: - Nustatyti pH vertes vandenyje, matavimo ribos ne blogesnės kaip 3,0 - 9,0; - Nustatyti amonio kiekį vandenyje matavimo ribos ne blogesnės kaip 0,05-10 mg/l; - Nustatyti nitratų kiekį vandenyje, matavimo ribos ne blogesnės kaip 10-80 mg/l; - Nustatyti nitritų kiekį vandenyje, matavimo ribos ne blogesnės kaip 0,02-1,0 mg/l; - Nustatyti fosfatų kiekį vandenyje, matavimo ribos ne blogesnės kaip 0,5-6,0 mg/l; Su siūlomomis priemonėmis turi būti galima atlikti ne mažiau kaip 20 matavimų dirvožemyje: - Nustatyti pH vertes dirvožemyje, matavimo ribos ne blogesnės kaip 3,0 - 9,0; - Nustatyti amonio kiekį dirvožemyje matavimo ribos ne blogesnės kaip 0,05-10 mg/l; - Nustatyti nitratų kiekį dirvožemyje; - Nustatyti fosfatų kiekį dirvožemyje. Reagentų turi būti pateikta tiek, kad pasirinktinai būtų galima atlikti 50 matavimų vandenyje arba 20 matavimų dirvožemyje. Siūlomas rinkinys turi būti komplektuojamas patogioje ir tvirtoje nešiojamoje, uždaroje dėžėje/lagamine su pernešimui skirta rankena/rankenomis. Dėžės/lagamino vidus turi būti suskirstytas skyreliais, skirtais atskiriems rinkinio elementams sudėti ir užtikrintų saugų jų transportavimą. Skyreliai turi būti pagaminti iš porolono ar analogiškos medžiagos. Turi būti pateikti eksperimentų aprašai lietuvių kalba. |

Pristatant prekes vartotojams turi būti pateikti išsamūs eksperimentų aprašai bei visų prekių  instrukcijos lietuvių kalba.

Visoms prekėms taikyti nemažiau kaip 24 mėnesių gamintojo garantija.

Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) II skyriaus 4 punkto 4.4.4.4 papunkčio reikalavimais: prekė turi būti tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys turi tikti naudoti daug kartų ir (ar) būti lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos.

Prekės  turi būti tiekiamos ar perduodamos antrinėje/tretinėje pakuotėje, ji turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus: jeigu naudojama kartoninė pakuotė ją turi būti galima pakartotinai naudoti, perdirbti ar kitaip naudoti.

Tiekėjas įsipareigoja mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, dokumentacija, perdavimo-priėmimo aktai Perkančiajai organizacijai turi būti pateikiami elektroniniu formatu ir pasirašomi elektroniniu būdu, sąskaitas faktūras už Prekes teikti tik elektroniniu būdu, Perkančiosios organizacijos prašomą informaciją teikti tik elektroniniu formatu.