AKTŲ SALĖS ĮRANGA, VILNIAUS „ŽAROS“ GIMNAZIJA, KARKLĖNŲ G. 13, VILNIUS

Aiškinamoji dalis:

Vilniaus „Žaros“ gimnazija (toliau – pirkėjas) perka aktų salės įrangą (toliau – įranga).

Žemiau išvardintai įrangai turi būti taikoma ne trumpesnė kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantija. Garantijos terminas skaičiuojamas nuo įrangos sumontavimo ir perdavimo naudojimui. Su įranga turi būti pateiktos instrukcijos lietuvių kalba.

Įranga turės būti sumontuota ir sukalibruota ne vėliau kaip per 4 (keturis) mėnesius nuo pirkėjo užsakymo pateikimo.

Tiekėjas turės apmokyti naudotis įranga ne mažiau kaip 1 (vieną) pirkėjo darbuotoją.

Reikalavimai įrangai:

| Eil. nr. | Kiekis (Vnt) | Priemonės techninės specifikacijos aprašymas |
| --- | --- | --- |
| GARSO ĮRANGA |  |  |
|  | 2 | Audio sistema 2-jų juostų su integruotu stiprintuvu Atkuriamų dažnių diapazonas ne siauriau kaip 60 Hz - 16 kHz (±3dB); Garso sklaida ≥ 80° horizontaliai, ≥ 60° vertikaliai; Integruotas ne prasčiau kaip D klasės stiprintuvas; Integruoto stiprintuvo galingumas ne mažiau 1200W; Žemo dažnio garsiakalbis ≥ 12 colių; Aukšto dažnio garsiakalbis ≥ 1 colio; Maksimalus SPL ≥ 130 dB; Turi būti integruotas DSP procesorius su 4 išankstiniais nustatymais; Galimybe valdyti akustinės sistemos nustatymus per Bluetooth sąsają; Ne mažiau kaip 3 juostų ekvalaizeris; Turi būti LCD ekranas DSP ir nustatymų valdymui; Svoris ne daugiau 20 kg; |
|  | 2 | Audio sistemos laikiklis Laikiklis turi būti suderinamas su audio sistema (Techninės specifikacijos 1 punktas). |
|  | 2 | Audio sistema žemų dažnių su integruotu stiprintuvu 2 vnt. Atkuriamų dažnių diapazonas ne siauriau kaip 40 Hz - 130 Hz (-10dB); Integruotas ne prasčiau kaip D klasės stiprintuvas; Integruoto stiprintuvo galingumas ne mažiau 1200W; Žemo dažnio garsiakalbis ≥ 18 colių; Maksimalus SPL ≥ 132 dB; Galimybe valdyti akustinės sistemos nustatymus per Bluetooth sąsają; Turi būti integruotas DSP procesorius su 3 išankstiniais nustatymais; Turi būti LCD ekranas DSP ir nustatymų valdymui; Svoris ne daugiau 45 kg. |
|  | 1 | Audio sistemos monitorius su integruotu stiprintuvu Atkuriamų dažnių diapazonas ne siauriau kaip 70 Hz -16 kHz (±3dB) Garso sklaida ≥ 80° horizontaliai, ≥ 80° vertikaliai; Integruotas ne prasčiau kaip D klasės stiprintuvas; Galia ne mažiau 600W; Žemo dažnio garsiakalbis ne mažiau 12 colių; Aukšto dažnio garsiakalbis ne mažiau 1,75 colių; Maksimalus garso slėgis ne mažiau 127 dB; Monitoriaus kampas 55° (±5°); Turi būti integruotas DSP procesorius su 4 išankstiniais nustatymais; Turi būti LCD ekranas DSP ir nustatymų valdymui; Svoris ne didesnis kaip 20 kg |
|  | 1 | Garso pultas Skaitmeninis garso pultas skirtas garso valdymui renginių metu su išoriniu įėjimų / išėjimų bloku (StageBox); viso valdomų įėjimo kanalų kiekis ≥ 40; grupės (MIX buses) ≥ 24; ≥ 17 motorizuoti šliaužikliai ≥ 100 mm; LCD ekranėlis skirtas šliaužikliui priskirto kanalo numerio, suteikto pavadinimo identifikavimui ir spalviniam šliaužiklių grupių išskyrimui ≥ 16; integruotas ≥ 5“ įstrižainės ekranas ≥ 1; įėjimai/išėjimai garso pulte: - mikrofoniniai/linijiniai įėjimai ≥ 16; - analoginiai balansiniai išėjimai ≥ 8; - simetriniai išėjimai garso monitoriams ≥ 2; - skaitmeninis AES išėjimas ≥ 1; - ≥ 1 skaitmeninė sąsaja išorinių įėjimų/išėjimų blokui - (StageBox) prijungti su RJ45 Ethercon tipo jungtimi; - ≥ 1 skaitmeninė sąsaja papildomų išorinių įėjimų/išėjimų - prijungimui palaikanti Dante ≥ 32 x 32 bendriniai garso įėjimų/išėjimų kanalų parametrai: - atkuriamų dažnių diapazonas ne siauresnis kaip 20 Hz –20 kHz (-1 dB); - analoginių įėjimų/išėjimų dinaminis diapazonas ≥ 105 dB; - mikrofoninių įėjimų bendrieji harmoniniai iškraipymai ir triukšmai (THD+N) ≤ 0,01% (@0dB gain, 0 dBu); - diskretizacijos dažnis ≥ 48 kHz ; - signalų apdorojimo raiška ≥ 40 bit; - bendras sisteminis signalo pralaidumo vėlinimas ≤ 1,5 ms. pulto funkcionalumas turi būti apimantis ne blogiau kaip: - Fantominis maitinimas +48V, “gain, HPF, ≥ 4 PEQ, gate, compressor, delay,” ≥ 28 GEQ, ≥ 8 stereo efektų blokai, realaus laiko garso signalo spektro analizatorius (RTA); - ≥ 1 RJ45 tipo jungtis, skirta prijungimui prie tinklo, valdymui nuotoliniu būdu išoriniais įrenginiais. komplekte programinė įranga, jei tokia yra papildomai reikalinga įrangos valdymui ir konfigūravimui atlikti; komplekte išorinis įėjimų/išėjimų blokas (StageBox) to paties gamintojo kaip ir pultas ≥ 1; mikrofoniniai/linijiniai įėjimai su XLR-3F tipo jungtimis ≥ 32; analoginiai balansiniai išėjimai su XLR-M tipo jungtimis ≥ 16; komplekte ne prasčiau kaip CAT5e SF/UTP kabelis, skirtas mobiliam naudojimui su Ethercon jungtimis, suvyniojimas ant ritės, ilgis ≥ 50 m. maitinimas - 230 V (±10%). |
|  | 1 | Ausinės Turi būti uždaro tipo; Garsiakalbių diametras ≥45mm; Atkuriamų dažnių diapazonas ne siauresnis kaip 25-27000 Hz; Jautrumas ≥97 dB; Jungtis turi būti 3,5 mm minijack; Turi būti galimybė keisti prijungimo laidą; Svoris ne daugiau 300 g. |
|  | 1 | Garso pulto transportavimo dėžė Ne mažiau 12U dydžio transportavimo dėžė-dėklas su išskleidžiamu stalu ir kojomis; Turi turėti ratukus iš kurių mažiausiai 2 su stabdžiais; Turi būti 2 išvažiuojami stalčiai, vienas iš jų su pritaikytais įdėklais bevieliams mikrofonams (Techninės specifikacijos 9, 10 punktai); Dydis ne mažesnis nei (plotis x gylis x aukštis su ratukais) 800 x 530 x 980mm; Turi tikti garso pultui (Techninės specifikacijos 5 punktas) |
|  | 1 | Dante plokštė 32x32 Dante plokštė turi būti suderinama su garso pultu (Techninės specifikacijos 5 punktas); Ne mažiau kaip 32 dvikrypčiai garso kanalai; Turi būti dvi RJ-45 jungtis. |
|  | 2 | Belaidė sistema su mikrofonu „Handheld“ Belaidė sistema susideda iš rankinio belaidžio mikrofono ir imtuvo; Sistemos RF veikimo dažnis UHF diapazone, radijo dažniai teisės aktais leistini naudoti LR be atskirų leidimų; Imtuvas: - UHF diapazonas ≥ 36 MHz; - automatinis dažnių nustatymas; - IR siųstuvo ir imtuvo dažnių sinchronizavimas; - LCD ekranas kuriame matoma garso signalo lygio, RF signalo lygio, pasirinktų dažnių nustatymai; - harmoniniai iškraipymai THD ≤ 0,6% @1kHz; - signalo-triukšmo santykis ≥ 100 dB(A); - audio signalo išėjimo jungtys XLR-M ir TRS; - išorinės antenos 1/2 bangos, prijungimo jungtys 2x BNC; - korpusas pagamintas iš metalo, su galimybe montuoti į 19“ spintą; - maitinimas 230 V (±10%) (išorinis maitinimo blokas AC/DC). Rankoje laikomas vokalinis dinaminis mikrofonas siųstuvas: - siųstuvo galia ≥ 10 mW; - mikrofono kryptinė charakteristika „cardiod“ arba „supercardiod“; - atkuriamų dažnių diapazonas ne siauriau kaip 40 -16000 Hz; - jautrumas ≥ 2,5mV/PA; - maksimalus SPL ≥ 135 dB; - maitinimas ≤ 2 х AA tipo arba pakraunami elementai; LCD ekranas kuriame matoma siųstuvo baterijos lygio indikacija, pasirinkti dažnių nustatymai. |
|  | 2 | Bevielė sistema su mikrofonu "Headset" belaidė sistema susideda iš headset mikrofono, siųstuvo ir imtuvo; Sistemos RF veikimo dažnis UHF diapazone, radijo dažniai teisės aktais leistini naudoti LR be atskirų leidimų; Imtuvas: - UHF diapazonas ≥ 36 MHz; - automatinis dažnių nustatymas; - IR siųstuvo ir imtuvo dažnių sinchronizavimas; - LCD ekranas kuriame matoma garso signalo lygio, RF signalo lygio, pasirinktų dažnių nustatymai; - harmoniniai iškraipymai THD ≤ 0,6% @1kHz; - signalo-triukšmo santykis ≥ 100 dB(A); - audio signalo išėjimo jungtys XLR-M ir TRS; - išorinės antenos 1/2 bangos, prijungimo jungtys 2x BNC; - korpusas pagamintas iš metalo, su galimybe montuoti į 19“ spintą; - maitinimas 230 V (±10%) (išorinis maitinimo blokas AC/DC). siųstuvas: - siųstuvo galia ≥ 10 mW; - maitinimas ≤ 2 х AA tipo arba pakraunami elementai; - LCD ekranas kuriame matoma siųstuvo baterijos lygio indikacija, pasirinkti dažnių nustatymai; - matmenys ≤ 86 x 65 x 25 mm; - svoris ≤ 175 g mikrofonas: - Kondensatorinis, dedamas ant galvos; - atkuriamų dažnių diapazonas ne siauriau kaip 30 - 18000 Hz; - jautrumas ≥ 0,5mV/PA; mikrofono kryptinė charakteristika „cardiod“ arba „supercardiod“. |
|  | 1 | Bevielių sistemų antenų skirstytuvas Belaidžių sistemų antenų skirstytuvas, RF veikimo dažnis UHF diapazone, turi būti suderinamas su belaidėmis sistemomis (Techninės specifikacijos 9 ir 10 punktai) ir BNC įvestys ≥ 2; BNC išvestys ≥ 8; maitinimo distribucija belaidėms sistemoms ≥ 4 DC išėjimai; maitinimas 230 V (±10%) (išorinis maitinimo blokas AC/DC); montuojamas į 19” įrangos spintą, ≤ 1U. |
|  | 4 | Mikrofonas vokalinis Mikrofono tipas turi būti laidinis, dinaminis, “handheld”; Mikrofono kryptingumas turi būti “supercardioid”; Atkuriamų dažnių diapazonas ne siauriau kaip 90 -15000 Hz; Mikrofonas turi turėti amortizuojamą kapsulę; Jungtis turi būti 3 kontaktų XLR; Spalva juoda; Vieno mikrofono svoris ≤ 350g. |
|  | 4 | Mikrofonas kondensatorinis Mikrofono tipas turi būti laidinis, “handheld”; Mikrofono kryptingumas turi būti “cardioid”; atkuriamų dažnių diapazonas ne siauriau kaip 60 -20000 Hz; Maksimalus SPL ne mažiau 145 dB; Jungtis turi būti 3 kontaktų XLR; Spalva juoda; Vieno mikrofono svoris Svoris ≤ 200g. |
|  | 4 | Mikrofonas instrumentinis mušamiesiems Mikrofono tipas turi būti laidinis, dinaminis, skirtas mušamiesiems instrumentams; Mikrofono kryptingumas turi būti “supercardioid”;atkuriamų dažnių diapazonas ne siauriau kaip 60 - 15000 Hz; Jungtis turi būti 3 kontaktų XLR; Spalva juoda; Svoris ≤ 250g. |
|  | 2 | Mikrofonas instrumentinis (Overhead) Mikrofono tipas turi būti laidinis, kondensatorinis, aukšto dažnio mušamiesiems instrumentams; Mikrofono kryptingumas turi būti “cardioid”; atkuriamų dažnių diapazonas ne siauriau kaip 60 - 15000 Hz; Maksimalus SPL 132 dB; Jungtis turi būti 3 kontaktų XLR; Spalva juoda; Svoris ≤ 200g. |
|  | 1 | Mikrofonas instrumentinis (Kick-Drum) Mikrofono tipas turi būti laidinis, dinaminis skirtas žemo dažnio mušamiesiems instrumentams; Mikrofono kryptingumas turi būti “supercardioid”; atkuriamų dažnių diapazonas ne siauriau kaip 25 - 9500 Hz; Jungtis turi būti 3 kontaktų XLR; Spalva juoda; Svoris ≤ 400g |
|  | 2 | Mikrofonas instrumentinis Mikrofono tipas turi būti laidinis, dinaminis skirtas muzikiniams instrumentams; Mikrofono kryptingumas turi būti “supercardioid”; atkuriamų dažnių diapazonas ne siauriau kaip 80 - 16000 Hz; Maksimalus SPL ≥138 dB; Jungtis turi būti 3 kontaktų XLR; Spalva juoda; Svoris ≤ 350g |
|  | 4 | Stovas mikrofonui svirties ilgis ≥ 805 mm; aukštis reguliuojamas nuo 900 iki 1600 mm; atlenkiamomis kojelės; Medžiaga plienas; spalva juoda; Svoris ≤ 2,2 kg |
|  | 4 | Stovas mikrofonui teleskopinis, ilgesnis Svirtis 2 dalių teleskopinė konstrukcija; svirties ilgis reguliuojamas nuo 425 iki 725 mm; aukštis reguliuojamas nuo 925 iki 1630 mm; atlenkiamomis kojelės; Medžiaga plienas; spalva pilka; Svoris ≤ 3,5 kg |
|  | 2 | Stovas mikrofonui teleskopinis, trumpesnis Svirtis 2 dalių teleskopinė konstrukcija; svirties ilgis reguliuojamas nuo 425 iki 725 mm; aukštis reguliuojamas nuo 425 iki 645 mm; atlenkiamomis kojelės; Medžiaga plienas; spalva pilka; Svoris ≤ 2,5 kg |
|  | 1 | Stovas mikrofonui teleskopinis, sunkesnis Svirtis 2 dalių teleskopinė konstrukcija; svirties ilgis reguliuojamas nuo 425 iki 725 mm; Aukštis 430 mm; Medžiaga plienas; spalva juoda; Svoris ≤ 6 kg |
|  | 2 | Di-box aktyvus Garso įvestys: balansinis 1x XLR, nebalansinis 1x 1/4”TS; Įvesties varža > 250 kΩ; Garso išvestis: 1x XLR; dažnių diapazonas ne siauriau kaip 10 Hz to 90 kHz, ±3 dB; Iškraipymai ≤ 0.02 % @ 1 kHz, 0 dBu; Triukšmo lygis < -112 dBu |
|  | 1 | Di-box pasyvus stereo Garso įvestys:2x ¼” TS, ⅛” TRS, nebalansiniai RCA; Įvesties varža > 30 kΩ; Garso išvestis: 2x XLR; dažnių diapazonas ne siauriau kaip 10 Hz to 30 kHz, ±1 dB; Iškraipymai ≤ 0.01 % @ 1 kHz, 0 dBu; Triukšmo lygis < -105 dBu; |
| VAIZDO ĮRANGA |  |  |
|  | 1 | Lazerinis projektorius Technologija ne prasčiau nei 3LCD; Šviesos srautas ne mažiau 6900Lm; Skiriamoji geba ne mažiau 1920x1200; Projekcijos formatas 16:10; Projekcijos santykis ne siauriau kaip 1.23-1.97:1 ribose; Šviesos šaltinis turi būti lazerinis; Įvestys Turi būti HDBaseT, USB, Ethernet, HDMI, VGA, RS-232C; Turi būti garso įvestis/išvestis 3.5 minijack; Triukšmo lygis ne daugiau 38 dB; Energijos sąnaudos ne daugiau kaip 450W; Maitinimas 230V (±10%) 50Hz; Matmenys ne daugiau (PxGxA) 500 x 400 x 100 mm; Svoris ne didesnis kaip 7,5 kg |
|  | 1 | Laikiklis projektoriui Turi būti suderinamas su lazeriniu projektoriumi (Techninės specifikacijos 24 punktas); Atstumas nuo lubų turi būti 500-800mm. su reguliavimu |
|  | 1 | Motorizuotas ekranas Screenline MOT 340 x 191 Grey high contrast projekcijos dydis (Plotis x Aukštis) 3,40 x 1,91 m (± 0,05 m); Ekrano medžiaga turi būti pilka; atspindžio koeficientas 0.8 (± 0,2); |
| APŠVIETIMO ĮRANGA |  |  |
|  | 6 | Led PAR prožektorius RGBWAUV Šviesos šaltinis turi būti RGBWAUV šviesos diodai; Šviesos diodų skaičius ne mažiau 12; Spindulio kampas 31° (± 2°); Šviesos šaltinio spalva: reguliuojama diapazone ne siauriau 2600K-95000K; Stroboskopas turi būti reguliuojamas ne mažiau 1-20 Hz diapazone; Palaikomi valdymo protokolai DMX512, RDM; Turi būti pasyvus aušinimas; Atsparumo klasė ne mažiau IP 65; Matmenys ne daugiau 270 x 200 x 300 mm; Svoris ne daugiau 4 kg; Energijos sąnaudos ne daugiau 130W; Maitinimas 230V (±10%) 50Hz |
|  | 6 | LED Beam motorizuotas prožektorius Šviesos diodų skaičius ne mažiau 6; Kiekvieno RGBW šviesos diodo galingumas ne mažiau 10 W; Spindulio kampas ne mažiau kaip 7-50° diapazone; Palaikomas valdymo protokolas DMX512, RDM; Stroboskopas turi būti reguliuojamas ne mažiau 1-25 Hz diapazone; Energijos sąnaudos ne daugiau 95W; Maitinimas 230V (±10%) 50Hz; Matmenys ne daugiau 235 x 280 mm; Svoris ne daugiau 4 kg; |
|  | 8 | LED Par prožektorius Šviesos diodų skaičius ne mažiau 12; Spindulio kampas 24° (± 2°); Šviesos šaltinio spalva: reguliuojama diapazone ne siauriau 3000K-6000K; Stroboskopas turi būti reguliuojamas ne siauriau 1-20 Hz diapazone; Palaikomi valdymo protokolai DMX512; Atsparumo klasė ne mažiau IP 22; Matmenys ne daugiau 260 x 215 x 315 mm; Svoris ne daugiau 4,2 kg; Energijos sąnaudos ne daugiau 100W; Maitinimas 230V (±10%) 50Hz |
|  | 1 | Apšvietimo pultas Valdomų DMX kanalų skaičius ≥ 1000; Palaikomas apšvietimo įrenginių skaičius ne mažiau 400; Ne mažiau 380 išankstinių nustatymų(presets); LCD lietimui jautrus ekranas ≥ 6,5”; Klavišai su pašvietimu (raudona, žalia arba geltona); Optiškai izoliuoti DMX išvestys ≥ 2; Prožektorių biblioteka ne mažiau 6000; Turi būti USB 2.0, MIDI sąsaja; Maitinimas 230V (±10%) 50Hz; Matmenys ne daugiau: 550 × 500 × 180m; transportavimo dėžė suderinama su siūlomu apšvietimo pultu |
|  | 6 | Sija šviestuvams Sijos ilgis ne mažiau 2m; Sijos diametras ne mažiau 50 mm; Sieneles storis ne mažiau 2 mm; Svoris ne daugiau 2 kg |
|  | 10 | Kabelių laikiklis Plastikinis kabelių laikiklis turi tikti sijai (31 techninės specifikacijos punktas) |
|  | 20 | Laikiklis prožektoriams Laikiklis turi būti aliumininis ir tikti sijai (31 techninės specifikacijos punktas); Maksimaliai galima apkrova ne mažiau 150 kg; Svoris ne daugiau 160g. |
|  | 20 | Apsauginis troselis Metalinio cinkuoto troselio ilgis ne mažiau 1 m; Troselio galuose tvirtinimo kilpos; Diametras ne mažiau 4mm; Maksimalus saugus svoris ne mažiau 15 kg. |
|  | 2 | Sijų sujungimo komplektas Sujungimo komplektas turi būti suderinamas sija (31 techninės specifikacijos punktas). |
|  | 1 | Dūmų mašina Dūmų bakelio tūris ne mažiau 2,2 L; Įšilimas ne daugiau kaip per 4 min; Šviesos šaltinis ne mažiau kaip 30 RGB šviesos diodų; Komplekte nuotolinis valdymo pultelis; Maitinimas 230V (±10%) 50Hz. |