TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

MOBILIOSIOS VIRTUVĖS

Mobilioji virtuvė – mobili karšto maisto ruošimo ir išdavimo priemonė  (speciali priekaba arba transporto priemonė) ir sukomplektuota su karšto maisto ruošimui ir išdavimui reikalinga įranga, bei įrankiais (toliau – virtuvė).

1. Virtuvė turi būti nauja, neeksploatuota ne senesnė nei 2024 metų gamybos., turi atitikti nacionalinius ir/arba ES standartus, konstrukcija turi atitikti visus saugos darbe ir eismo saugumo reikalavimus, visiškai sukomplektuotas gamyklinės standartinės komplektacijos, užtikrinantis patogią eksploataciją,  priežiūrą ir remontą. Priekabai platformai suteikiama ne mažesnė kaip 24 mėnesių garantija.

2. Virtuvė turi būti:

2.1. su atlikta privalomąją technine apžiūra, kaip O2 klasės, kurią nustato Lietuvos transporto saugos administracija. Virtuvės ženklinimas ir elektros įranga turi atitikti Lietuvos Respublikos Kelių eismo taisyklėse nustatytus reikalavimus;

2.2.  apdrausta civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu metams;

2.3. registruota Lietuvoje kaip sukomplektuota transporto priemonė (O2 klasės priekaba) pagal pateikimo metu nustatytą kelių transporto priemonių atitikties įvertinimo ir registravimo tvarką.

3. Virtuvė turi atitikti:

3.1. Lietuvos higienos normai HN 16:2011;

3.2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) 2 skyriaus 4.4.4.4. papunkčio reikalavimui;

3.3. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentui (EB) Nr 1935/2004, 2004 m. spalio 27 d. dėl žaliavų ir gaminių, skirtų liestis su maistu.

4. Virtuvės karšto maisto ruošimo įranga:

4.1. du dvigubų sienų virimo  puodai: talpa:  120 – 130 ltr., svoris: 120 – 130 kg;

4.2. viengubų sienų virimo puodas: talpa:  120 – 130 ltr., svoris: 105 – 115 kg;

4.3. kepimo talpa: Talpa: 20 -30 ltr., skrudinimo ir 75 – 85 ltr. kepimo, svoris: 155 – 165 kg;

4.4. du degikliai pritaikyti darbui ne mažiau kaip nuo -30oC iki +40oC, naudojantis dyzeliną, žibalą, šildymo galia nemažiau kaip 16 kW;

4.5. karšto maisto gamybai ir išdavimui būtini indai.

5. Reikalavimai virtuvės platformos konstrukcijoms, važiuoklei ir jos elektros įrenginiams/instaliacijai:

5.1. Važiuoklė su nepriklausoma  ratų pakaba;

5.2. Ratas ne mažesnio dydžio nei R 17.5 x 6.00, padangos M+S ne mažesnio 8.50  R 17.5, atlaikomas oro slėgis padangose ne mažiau 5 bar.

5.3. Atsarginis ratas tvirtinimas vietoje, netrukdančioje virtuvės darbui.

5.4. Atramos (kaladėlės) ratams nuo pariedėjimo. Ne mažiau  dviejų vienetų su numatytomis jų tvirtinimo vietomis transportinėje padėtyje.

5.5. Virtuvės prijungimas prie automobilio turi būti su sujungimo kilpa A50 klasės (50 mm) skirta sujungimui prie automobilio ir grąžulas su aukštį reguliuojantis įrenginys ir atraminiu ratu.

5.6. Virtuvė turi turėti stabdžius su stovėjimo,  stabdymo mechanizmais ir inertinio įsibėgėjimo įrenginys.

5.7. Elektros įranga pritaikyta 12/24 V įtampai. LED apšvietimas. Šviesos signalų sistema pritaikyta eismui bendrojo naudojimo keliais, atitinkanti ES ir  LR KET reikalavimus (gabaritų, posūkių, stop, rūko ir atbulinės eigos žibintai. Numatyta vieta valstybinio numerio tvirtinimui su įrengtais apšvietimo žibintais). Reikiamo ilgio lanksti elektros jungtis (kabelis) su automobiliu turi būti 12/24 V ir 13 kontaktų pagal standarto ISO 11446 (ar lygiaverčio) reikalavimus. Elektros įrangos apsaugos lygis ne mažesnis kaip IP 55.

5.8. Virtuvės išskleisto stogo konstrukcija turi apsaugoti virtuvę nuo nepalankių oro sąlygų maisto ruošimo metu.

5.9. Virtuvės konstrukcijoje turi būti įmontuotas dūmtraukis, visų maisto ruošimo modulių išskirtoms dūmų dujoms ištraukti.

5.10. Priekaba turi būti cinkuota arba lygiaverčiu padengimu atspariu korozijos poveikiui.

6. Pardavėjas turės apmokyti perkančiosios organizacijos darbuotojus (iki 12 žmonių) dirbti su virtuve. Apmokymo kaina turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą.

7. Tiekėjas privalo pateikti pasiūlyme ir konkrečios teikiamos virtuvės modelio komplekte originalo ir su vertimu į lietuvių kalbą priemonės atitiktį patvirtinančią dokumentaciją:

7.1. gamintojo techninį – funkcinį aprašymą, nuotraukas;

7.2. naudojimo instrukciją;

7.3. gaminio sertifikatą/us ar atitikties deklaraciją/as.

7.4. nuorodą/as į viešai prieinamą interneto tinklalapį, kuriame perkančioji organizacija galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą t. y. siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams, bei prekės nuotraukas.

___________________