Nešiojamasis dujų analizatorius - detektorius

2 pirkimo dalis

NEŠIOJAMOJO DUJŲ ANALIZATORIAUS - DETEKTORIAUS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametras | Techniniai ir funkciniai reikalavimai |
| --- | --- | --- |
|  | Paskirtis | Dujų analizatorius–detektorius, skirtas dujų koncentracijos ore nustatymui, signalizuoti apie pavojingų koncentracijų viršijimą bei aptikti ne mažiau kaip keturių skirtingų rūšių dujas. |
| 2. | Tipas | Nešiojamas, pritaikytas dirbti lauko sąlygomis. |
| 3. | Svoris | Ne daugiau kaip 700 gr. |
|  | Atmintis | 1500 įrašų + SD kortelė |
|  | Dujų koncentracijos ir matavimo ribos turi būti ne blogesnio diapazono kaip | CO: 0 ÷ 1000 ppm O2: 0 ÷ 25 % H2S: 0 ÷ 500 ppm LEL: 0-100 % |
|  | Darbinė aplinka | Turi būti skirtas dirbti esant santykinei drėgmei ne mažiau kaip (0 - 90) %, be kondensavimo. |
|  | Aliarmo signalai | Garsas ne mažiau 90 dB, su vibracija, vaizdas skystųjų kristalų ekrane arba lygiaverčiame. |
|  | Valdymo mygtukai | Turi turėti didelius valdymo mygtukus, kad su prietaisu būtų patogu dirbti mūvint apsaugines pirštines. |
|  | Registras | Prekės pristatymo metu analizatorius turi būti įtrauktas į Lietuvos matavimo priemonių valstybės registrą, kalibruotas. |
|  | Ženklinimas | Nešiojamas prietaisas turi būti ženklintas CE atitikties ženklu. |
|  | Veikimo nuo vieno akumuliatoriaus trukmė | Ne mažiau kaip 8 val. |
|  | Apsauga nuo vandens ir dulkių | Ne žemesnė negu IP 67 |
|  | Duomenų perkėlimo būdas | Analizatorius turi turėti duomenų perdavimo standartą: USB ir bent vieną iš belaidžio duomenų perdavimo standartų (pvz. Wi-Fi, Bluetooth ar kiti). |
|  | Komplektacija | Pakraunami akumuliatoriai – ne mažiau kaip 1 vnt. Buitinis akumuliatorių kroviklis – 1 vnt. Transportavimo lagaminas – 1 vnt. Vartotojo instrukcija lietuvių kalba – 1 vnt. |
|  | Reikalavimai automobiliniam pakrovėjui | 12/24V automobilinis adapteris turi būti pritaikytas prietaisą pajungti prie automobilinio tipo maitinimo lizdo, skirtas prietaisui krauti automobilyje. |
|  | Korpuso medžiaga | Guma trauktas polikarbonatas arba lygiavertė. |
|  | Mokymai | Į kainą turi būti įskaičiuotas pirkėjo atstovų apmokymas. Apmokyme dalyvautų ne mažiau 10 asmenų. Mokymai organizuojami iš anksto sutartoje vietoje, derinant atskirai su laimėtoju. Mokymus organizuoja gamintojas ar jo įgalioti instruktoriai. |
|  | Garantijos terminas | Dujų analizatoriams – ne trumpesnis kaip 24 mėnesiai nuo Prekių perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos; akumuliatoriams, pakrovėjams ir duomenų perdavimo komplektui - ne trumpesnis kaip 12 mėnesių nuo Prekių perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos. |
|  | Darbinė temperatūra | Turi veikti intervale nuo – 20°C iki + 50 °C |
|  | Pagaminimo metai | Pietaisas turi būti pagamintas ne anksčiau kaip 2024 m. |
|  | „Žaliasis“ reikalavimas | Nešiojamasis dujų analizatorius–detektorius turi būti tvirtas, funkcionalus, jis ar jo sudedamosios dalys lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos. |

______________________