##### Techninės specifikacijos 1 priedo  1 priedas

##### VILNIAUS LOPŠELIS-DARŽELIS „BITUTĖ" PABERŽĖS G. 20, VILNIUS

| ##### TS-12. Apsauginė signalizacijos centralė su maitinimo šaltiniu ir dėže ir akumuliatoriumi | ##### Ne mažiau nei 8 zonos plokštėje; ##### Ne mažiau nei 5 išėjimai plokštėje; ##### Plečiama ne mažiau nei iki 99 zonų; ##### Ne mažiau nei 16 nepriklausomų sričių (particijų); ##### Ne mažiau nei 99 vartotojai su skirtingais prieigos lygiais; ##### Ne mažiau nei 5000 įvykių atmintis su data ir laiku; ##### Komplekte: pagrindinė plokštė, dėžė centralei (su 7Ah akumuliatoriumi), maitinimo šaltinis su transformatoriumi. |
| --- | --- |
| ##### TS-13. Zonų išplėtimo modulis | ##### Suderinamas su projektuojama apsaugos sistema; ##### Ne mažiau nei 8 zonos; ##### Ne mažiau nei 1 išėjimas. |
| ##### TS-14. GSM modulis | ##### Nuotolinis valdymas: ##### Mobiliąją / interneto programėle; ##### Skambučiu. ##### Įėjimai ir išėjimai: ##### Ne mažiau nei 2 įėjimai (IN), pasirenkamo tipo: NO; NC; EOL; ##### Ne mažiau nei 2 universalus įėjimai/išėjimai. Veikimo režimas nustatomas kaip įėjimas arba išėjimas; ##### Ne mažiau nei l išėjimas (OUT) - relė. |
| ##### TS-16.Valdymo pultelis (klaviatūra) | ##### Suderinamas su projektuojama apsaugos sistema; ##### Galimas potinkinis montavimas; ##### Ne mažiau nei 2 eilučių po 16 simbolių skystųjų kristalų ekranas, programiniai klavišai. |
| ##### TS-17. Judesio daviklis | ##### Montavimo vieta: Vidinis; ##### Detektoriaus tipas: IR; ##### Ne mažesnė aprėptis (atstumas): 12x12m; ##### Reikalinga srovė: 9-15 VDC; ##### Garantija: 5 metai. |
| ##### TS-18. Vidinė sirena | ##### Sirena montuojama viduje; ##### Sirenos korpusas baltos spalvos; ##### Pjezo elementas turi sukurti ne mažesnį nei 115 dB garso lygį. |
| ##### TS-19. Lauko sirena su blykste | ##### Sirena montuojama lauke; ##### Sirenos korpusas baltos spalvos; ##### Blykstė matoma iš visų pusių; ##### Pjezo elementas turi sukurti ne mažesnį nei 115 dB garso lygį; ##### Lauko sąlygoms |
| ##### TS-20. Durų kontroleris (arba esamos sistemos plėtra) | ##### Ne mažiau nei valdomų durų kiekis – 1; ##### Ne mažiau nei 2 valdomi skaitytuvai vienoms durims; ##### Ne blogiau nei dvigubos komunikacijos protokolai: RS-485 ir Wiegand (W26 ir W34); ##### Turi palaikyti ne mažiau nei 10 000 naudotojų; 100 000 kortelių; ##### Turi palaikyti ne mažiau nei 500 000 kortelių įvykių; ##### Turi būti atminties išsaugojimas dingus maitinimui. |
| ##### TS-21. Maitinimo šaltinis su akumuliatoriumi | ##### Ne mažiau nei 12 VDC, 60W; ##### Įėjimo įtampa: 230 VAC - 15%+10%, 50 Hz; ##### 7 Ah 12V akumuliatorius; ##### Metalinis korpusas. |
| ##### TS-23. Kortelių skaitytuvas | ##### Atsparus drėgmei RFID kortelių skaitytuvas; ##### Protokolas suderinamas su kontroleriu; ##### Ne prasčiau nei 13.56MHz; ##### Ne mažiau IP66; ##### LED indikatoriumi; ##### Paviršinio montavimo; ##### Suderinamas su durų kontroleriu. |
| ##### TS-26/ Elektromagnetas lauko sąlygoms | ##### Elektromagnetas; ##### Išlaikoma nutraukimo jėga iki 280 kg; ##### Su tvirtinimo kronšteinu; ##### Lauko sąlygoms. |
| ##### TS-34. Komunikacinė spinta 9U 600x600mm | ##### Medžiaga: valcuotas plienas; ##### Metalo storins ne mažesnis nei: rėmui 1,5mm, kitos dalys 1,2mm; ##### Stiklo durų storis ne plonesnis nei: 5mm grūdintas stiklas; ##### Ne žemesnis apsaugos laipsnis: IP20; ##### Ne mažesnė nei 9U; ##### Ne siauresnė nei 600mm; ##### Ne mažesnis gylis nei 600mm; ##### Apkrova ne mažesnė nei 60 kg. |
| ##### TS-35. Vaizdo stebėjimo kamera su montavimo kronšteinu | #### Suderinama bendra sistema; #### Ne mažiau nei 5Mpx raiškos; #### Turinti IR pašvietimą ne mažiau – 30m; #### Matymo kampas nuo 80o iki 115o; parenkamas nuo montavimo vietos; ##### Lauke esančioms kameroms ne mažiau IP65 atsparumo klasė. |
| ##### TS-36. Įrašymo įrenginys (NVR) komplektuojamas su 1x8TB HDD skirtu vaizdo stebėjimui | ##### Bendros charakteristikos: ##### Vaizdo įrašymo įrenginys skirtas vaizdo stebėjimui, įrašymui ir valdymui; ##### Vaizdo įrašymo įrenginys turi palaikyti ne mažiau nei 5 vartotojus; ##### Įrenginys komplektuojamas su vienu HDD disku; ##### HDD plėtimas turi būti iki 2 diskų po 18 TB; ##### Vaizdo įrašymo įrenginys turi palaikyti nuotolinį stebėjimą ir valdymą per IP tinklą; ##### Vaizdo įrašymo įrenginys turi palaikyti iki 32 kamerų; ##### Vaizdo įrašymo įrenginys privalo leisti nuotolinį stebėjimą naudojant vaizdo valdymo programinės įrangos kliento aplikaciją (Windows), nemokamą ir iOS ir Android aplikaciją; ##### Įrenginys privalo turėti ne mažesnę, nei 3 metų gamintojo garantiją. ##### Procesorius: ##### Vaizdo įrašymo įrenginyje turi būti įdiegtas ne prastesnis, nei Intel Core i3-10100E 3,2GHz procesorius; ##### Vaizdo įrašymo įrenginyje turi būti įdiegta ne mažiau 6 MB Intel Smart cache procesorius atmintis; ##### Vaizdo įrašymo įrenginyje turi būti įdiegta ne prastesnė, nei 2666 MHz greičio magistralė ##### Atmintis: ##### Vaizdo įrašymo įrenginyje turi būti įdiegta ne mažiau kaip 8 Gb, DDR4-2666 (1 x 8 Gb) operatyvioji atmintis ##### Vidaus blokai: ##### HDD diskų vietų (stalčių) – ne mažiau 2 vnt.; ##### Palaikomų HDD tipas – 3,5“ SATA-3 (7200 RPM); ##### Sisteminis diskas ne prasčiau nei: 256 Gb M.2, SDD tipo; ##### Grafinis procesorius – integruotas, ne mažiau 3 išėjimų išoriniams monitoriams pajungti; ##### Ne mažiau nei 2 x Gigabit LAN sąsaja; ##### Ne mažiau nei 350W maitinimo šaltinis ##### Aplinkos parametrai: ##### Darbo temperatūra: 0oC + 40oC ##### Maksimali leistina drėgmė: iki 90% (nekondensuota) |
| ##### TS-37. POE komutatorius | ##### Ethernet“ tipo tinklo komutatorius; ##### Maksimali duomenų perdavimo sparta ne mažiau nei: 1 Gbit/s; ##### Palaikomi duomenų perdavimo greičiai ne prasčiau nei: 10/100/1000 Mbps; ##### Ne mažiau 8 portų POE prievadų; ##### Įrenginio galia turi būti įvertinama pagal kamerų POE galia; ##### Ne mažiau 1xSFP modulių su 10Gbps |
| ##### TS-38. Vartų pavarų komplektas (su foto davikliais ir GSM moduliu) | ##### Maitinimas (V): 220-240 ##### Varčios plotis iki (cm): 400 ##### Varčios svoris iki (kg): 500 ##### Variklio maitinimas (V): 24 ##### Galingumas ne mažesnis nei (W): 50 ##### Atidarymo laikas ne trumpesnis nei (90o)(s): 20 ##### Galiniai išjungėjai: turi būti; ##### Max. stūmimo galia ne mažesnė (N): 2500 ##### Foto davikliai turi būti komplektuojami kartu; ##### Tinkamos Lietuvos oro sąlygoms |