Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedas

TINKLO SRAUTO ANALIZĖS TARNYBINĖ STOTIES IR DUOMENŲ ANALIZĖS TARNYBINĖ STOTIES TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1 pirkimo dalis

1 lentelė. Bendrieji reikalavimai perkamai įrangai

| - Bendrieji reikalavimai: |  |
| --- | --- |
|  | Visa pateikiama įranga privalo būti nauja (negali būti atnaujinta, restauruota (angl. refurbished), nenaudota, pateikta nepažeistoje gamyklinėje pakuotėje. |
|  | Įrangos dokumentai turi būti lietuvių arba anglų kalba. Užrašai ant įrenginio ir jo dalių turi būti anglų arba lietuvių kalba. Gamintojo interneto svetainėje tvarkyklių ir dokumentų paieška atliekama anglų arba lietuvių kalba. |
|  | # Tiekėjas turi užtikrinti, kad gamintojas nėra paskelbęs žinios apie siūlomos įrangos gamybos arba tobulinimo nutraukimą (pvz., angl. end of life time ar Discontinued). |
|  | Saugumo reikalavimai (netaikoma programinei įrangai): standieji ar puslaidininkiniai diskai (angl. HDD/SSD) ar atminties kortelės, gedimo atveju turi būti keičiamos naujomis. Sugedusios atminties laikmenos sunaikinamos Pirkėjo patalpose ir Tiekėjui negrąžinamos. |
|  | Įrangos gedimo atveju remontuoti iš įrengimo vietos Tiekėjui (jo atstovui) išvežamą sugedusią įrangą Pirkėjas pateikia be joje sumontuotų standžiųjų ar puslaidininkinių diskų (angl. HDD/SSD) ar atminties kortelių. |
|  | Tiekėjas į savo pasiūlymą turi įtraukti visą programinę įrangą, suderinimo paslaugą, reikalingą šioje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams įvykdyti. |
|  | Tiekėjas turi pateikti nuorodą į gamintojo puslapį, kuriame yra tiksli pasiūlymą atitinkančios techninės ar programinės įrangos techninė specifikacija. |
|  | Tiekėjas privalo pasiūlyme pateikti įrangos ir visų jos sudėtinių dalių gamintojo identifikacinius kodus. |
|  | Įranga turi būti pateikta įrangos gamintojo nustatytu keliu. |
|  | Turi būti pateikta gamintojo autorizacijos forma (angl. Manufacturer Authorization Form), adresuota perkančiajai organizacijai. |
|  | Tiekėjas turi užtikrinti, kad įsigyjamoje programinėje įrangoje nebūtų įterpta jokio papildomo programinio kodo, kuris nėra būtinas tokios programinės įrangos funkcionalumui užtikrinti. Paaiškėjus, kad programinėje įrangoje yra įtartinas, šnipinėjimo ar kitas kenkimo kodas, tai būtų traktuojama kaip reikalavimų neatitikimas ir sutarties sąlygų nesilaikymas. Tokiu atveju programinė įranga keičiama saugumo reikalavimus atitinkančia programine įranga. |
|  | Pirkimo objektas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 9 dalimi, turi nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui. |

# 2 lentelė. Reikalavimai įrangai

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Reikalaujami parametrai |  | Siūloma parametro reikšmė ir internetinė nuoroda į gamintojo techninę dokumentaciją, kurioje yra pasiūlymą atitinkančios programinės įrangos techniniai parametrai arba pateikti gamintojo parengtą programinės įrangos aprašymą, nurodant dokumento puslapį ar konkrečią vietą dokumente, kurioje aprašytas reikalaujamos charakteristikos atitikimas Nurodo Tiekėjas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Tinklo srauto analizės tarnybinė stotis (72 vnt.) |  |  |  |  |
| 2.1. | # Gamintojas/ pavadinimas/ # modelis |  | # Nurodyti gamintoją ir modelį: |  |
| 2.2. | Procesorius (-iai): |  | x86 tipo 64 bitų, ne daugiau vieno procesoriaus (angl. socket) ir procesoriaus branduolių skaičius ne mažesnis kaip 64; procesoriaus našumas turi būti ne mažiau kaip 600 vienetų pagal „SPECrate2017_int_base“ testą ir ne mažiau kaip 570 vienetų pagal „SPECrate2017_fp_base“ testą; rezultatai turi būti viešai skelbiami http://www.spec.org puslapyje ir pateikti pasiūlyme; pateikiami našumo rezultatai turi būti išmatuoti siūlomam serverio modeliui; palaiko „No eXecute“, „Virtualization Technology“, „Hyper-Threading Technology“ arba analogiškas technologijas. |  |
| 2.3. | Lizdai: |  | Ne mažiau kaip 3 vnt. laisvų PCI 8x Express 4.0 ar didesnio pralaidumo išplėtimo lizdų. |  |
| 2.4. | Operatyvioji atmintis (angl. RAM): |  | Ne mažiau kaip 128 GB ir ne lėtesnė kaip 4800MT/s su ECC; realizuota 16 GB atminties moduliais; turi būti ne mažiau kaip 12 atminties lizdų. |  |
| 2.5. | Standusis diskas: |  | Ne mažiau kaip 12 vnt. keičiamų neišjungus (angl. Hot-Plug) 3.5 colio dydžio, ne prastesnių kaip 6 Gbps SATA HDD tipo diskų kurių kiekvienas ne mažiau kaip 16TB talpos sumontuotų priekinėje tarnybinės stoties dalyje. |  |
| 2.6. | Įkrovos įrenginys: |  | Turi būti atskiras operacinės sistemos įkrovimo įrenginys su ne mažiau kaip 2 (dviem) karšto keitimo (angl. Hot-Plug) M.2 NVMe SSD tipo ir ne mažesnėmis kaip 480 GB talpos laikmenomis, įkrovimo įrenginys turi palaikyti aparatinį (angl. Hardware) RAID1; |  |
| 2.7. | Diskų masyvo valdikliai |  | vidinių diskų masyvo valdiklis palaiko SATA/SAS 6Gb/s, SAS 12Gb/s) diskus; galimi RAID lygiai 0,1,5,6,10,50,60; ne mažesne kaip 8 GB „cache“ atmintis; „Online Capacity Expansion” ir „Online RAID level Migration” funkcijos; vienu metu palaikomi keli skirtingų lygių RAID masyvai (pvz., vienu metu du diskus leidžia sujungti į RAID1 ir keturis diskus į RAID5 masyvą); palaiko atsarginį diską (angl. Hot-spare), kuris, sugedus kitam diskui bet kuriame RAID masyve, yra automatiškai pakeičiamas vietoje sugedusiojo disko; serverio procesorius nenaudojamas kontrolinių sumų skaičiavimui ar tikrinimui. |  |
| 2.8. | TPM |  | Turi būti integruotas saugos modulis TPM v2.0 (angl. Trusted Platform Module) arba lygiavertis modulis, skirtas generuoti, saugoti elektroninius raktus ir sertifikatus. |  |
| 2.9. | Prievadai: |  | Ne mažiau 3 x USB ir 1 VGA iš kurių ne mažiau 1 vnt. USB standarto A (angl. USB standard-A socket) lizdų sumontuota priekinėje serverio panelėje. |  |
| 2.10. | Nuotolinis valdymas: |  | Virtuali grafinė valdymo konsolė (angl. Web-based GUI) pasiekiama per interneto naršyklę ir HTML5; leidžia pilnai matyti vaizdą ir pilnai valdyti serverį, įjungti ir išjungti tarnybinės stoties maitinimą, pilnai konfigūruoti BIOS, RAID; leidžia prijungti virtualias laikmenas (angl. Virtual Media); leidžia prijungti iso atvaizdą ir iš jo įdiegti OS; palaiko Microsoft Active Directory vartotojų autentifikavimui ir prieigos teisių nustatymui; palaiko vieningą prisijungimą (angl. Single Sign-On); prie tinklo komutatoriaus jungiamas tuo pačiu laidu, kaip ir pagrindinė tinklo plokštė (t.y., nuotoliniam valdymui nereikia atskiro kabelio); papildomai gali būti atskiras RJ-45 nuotolinio valdymo prievadas. Turi būti įdiegta valdymo prievado ugniasienės funkcija su galimybe leisti pasiekti UDP/TCP valdymo prievado servisus tik iš nurodyto tinklo (angl. whitelisting). Leistiną tinklą nurodyti turi būti galima IP/netmask arba CIDR formatu. Pateikti nuorodą į ugniasienės funkcionalumą patvirtinančią dokumentaciją arba pateikti konfigūracijos vaizdą, kuriame matytųsi ugniasienės funkcija, leidžianti nurodyti tinklą iš kurio leidžiami prisijungimai, blokuojant prieigą iš kitų IP adresų. Turi palaikyti saugų visišką duomenų sunaikinimą nuotoliniu būdu visų tipų laikmenose, sunaikinant saugomus duomenis (HDD, SSD, NVMe, flash). Turi palaikyti pilną sistemos nustatymų, bei sisteminio kodo atnaujinimų užrakinimą nuo neautorizuotų veiksmų, nepriklausomai nuo vartotojų teisių. |  |
| 2.11. | Tinklo prievadai: |  | Ne mažiau kaip 6 tinklo prievadai Ethernet 1GbE su RJ-45 jungtimis; kiekvienas Ethernet 1GbE tinklo prievadas komplektuojamas kartu su S/FTP Cat6a kategorijos ekranuotu patch kabeliu, ne mažiau 3 m ilgio, su jungtimis RJ-45; ne mažiau kaip 4 vnt. Ethernet 10/25 GbE greitaveikos SFP28 prievadų, realizuotų dviem fiziniais adapteriais. Turi palaikyti SR-IOV technologiją ir nemažiau kaip 128 virtualių įrenginių, turi palaikyti „Flow director“ ar lygiavertę aparatinę technologiją paketų nukreipimui į branduolį, turi palaikyti VXLAN ir NVGRE, iWARP ir RoCE v2; SFP28 tinklo prievadai komplektuojami kartu su: - 2 vnt 10GBASE SFP+ DAC tipo kabeliais, 2m ilgio, su jungtimis, suderinamais su Cisco Nexus komutatoriais. - 2 vnt 10GBASE SFP+ DAC tipo kabeliais, 3m ilgio, su jungtimis, suderinamais su Cisco Nexus komutatoriais. |  |
| 2.12. | Maitinimo blokai: |  | Dubliuoti „karšto keitimo“, vieno maitinimo šaltinio gedimo atveju tarnybinės stoties našumas turi nesumažėti (angl. Fully Redundant Power Supply); kiekvieno galia ne mažiau 1000W ne prastesnio kaip Titanium efektyvumo; kiekvienas maitinimo blokas turi būti komplektuojamas su IEC320 C13 - IEC320 C14 tipo maitinimo kabeliu kurio ilgis ne trumpesnis kaip 1,2 m. ir ne ilgesnis kaip 2 m. |  |
| 2.13. | Ventiliatoriai: |  | Dubliuotų „karšto keitimo“ ventiliatorių sistema (t.y., kiekviename ventiliatorių bloke turi būti ne mažiau 2 ventiliatorių. |  |
| 2.14. | Energijos sunaudojimas: |  | Sumažėjus apkrovai, serveris turi sumažinti naudojamą energiją. |  |
| 2.15. | Korpusas: |  | Montuojamas į 19“ spintą, ne daugiau 2U aukščio, su visais priedais montavimui spintoje (bėgiai, tvirtinimo elementai, kabelių valdymo alkūnė); turi turėti priekinę apsauginę rakinamą uždangą fizinei diskų apsaugai. |  |
| 2.16. | Suderinamumas: |  | Sertifikuota darbui su Windows Server 2022 arba naujesne programine įranga, informacija turi būti pateikta svetainėje http://www.windowsservercatalog.com; rekomenduojama kaip suderinama su VMware ESXi 8 arba naujesne programine įranga, informacija turi būti pateikta svetainėje http://www.vmware.com/resources/compatibility/. |  |
| 2.17. | Informavimas apie gedimą |  | Pateikiama įranga informuoja administratorių apie įvykusį arba spėjamą (galimą) HDD/SSD, RAM, PSU ir kitų sisteminių įrenginių gedimą; pranešimas apie gedimą turi būti siunčiamas el. paštu ir SNMP protokolu. |  |
| 2.18. | Prieš avarinė garantija: |  | Diskams, atminčiai, procesoriams suteikiama garantija dėl avarijų (angl. prefailure warranty); įranga keičiama, jei buvo iš anksto įspėta dėl galimo gedimo. |  |
| 2.19. | Kiti reikalavimai: |  | Techninė įranga privalo veikti be sutrikimų, kai temperatūros režimas techninės įrangos įdiegimo patalpoje yra nuo +10 ºC iki +30 ºC, o santykinė oro drėgmė – 70 proc. ir mažesnė; visos siūlomo serverio dalys ir įrenginiai privalo būti pateikti vienos firmos gamintojos, išskyrus jungiamuosius tinklo kabelius. |  |
| 2.20. | Garantija: |  | Įrangos garantinis aptarnavimas ne mažiau kaip 84 mėn.; garantinis techninis aptarnavimas suteikiamas serverio įrengimo vietoje; garantinis aptarnavimas teikiamas 7 dienas per savaitę, 24 valandas per parą; ; gamintojas garantuoja nemokamą dalių tiekimą ir nemokamus remonto darbus; garantinio laikotarpio metu tiekėjas privalo pakeisti sugedusią įrangą (įrangos komplektą) ekvivalentiška nauja, įrangos instaliacijos vietoje; įrangos gamintojas turi turėti viešai pasiekiamą interneto svetainę, iš kurios garantinės priežiūros laikotarpiu būtų galima nemokamai atsisiųsti įrangos dokumentus anglų arba lietuvių kalba, aparatinės įrangos (angl. firmware), programinės įrangos naujas versijas ir klaidų taisymus, tvarkykles, pasitikrinti informaciją apie garantinės priežiūros galiojimą. |  |
| 2.21. | Gamintojo garantija: |  | Visi aukščiau išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami serverio gamintojo (pateikti tai liudijančią gamintojo dokumentaciją, jei tai yra standartiniai oficialūs gamintojo įsipareigojimai arba komplektuoti papildomus gamintojo serviso produktus, pasiūlyme nurodant jų kodus ir pavadinimus). |  |

# 3 lentelė. Reikalavimai įrangai

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Reikalaujami parametrai | Siūloma parametro reikšmė ir internetinė nuoroda į gamintojo techninę dokumentaciją, kurioje yra pasiūlymą atitinkančios programinės įrangos techniniai parametrai arba pateikti gamintojo parengtą programinės įrangos aprašymą, nurodant dokumento puslapį ar konkrečią vietą dokumente, kurioje aprašytas reikalaujamos charakteristikos atitikimas Nurodo Tiekėjas |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. | Duomenų analizės tarnybinė stotis (90 vnt.) |  |  |
| 3.1. | # Gamintojas / # Pavadinimas / Modelis | # Nurodyti gamintoją ir modelį: |  |
| 3.2. | Procesorius (-iai): | x86 tipo 64 bitų, ne daugiau vieno procesoriaus (angl. socket) ir procesoriaus branduolių skaičius ne mažesnis kaip 64; procesoriaus našumas turi būti ne mažiau kaip 600 vienetų pagal „SPECrate2017_int_base“ testą ir ne mažiau kaip 570 vienetų pagal „SPECrate2017_fp_base“ testą; rezultatai turi būti viešai skelbiami http://www.spec.org puslapyje ir pateikti pasiūlyme; pateikiami našumo rezultatai turi būti išmatuoti siūlomam serverio modeliui; palaiko „No eXecute“, „Virtualization Technology“, „Hyper-Threading Technology“ arba analogiškas technologijas. |  |
| 3.3. | Operatyvioji atmintis (angl. RAM): | ne mažiau kaip 256 GB ir ne lėtesnė kaip 4800MT/s su ECC; realizuota 32 GB atminties moduliais; turi būti ne mažiau kaip 12 atminties lizdų. |  |
| 3.4. | Standusis diskas: | ne mažiau kaip 5 vnt. keičiamų neišjungus (angl. Hot-Plug) 2.5 colio dydžio, ne prastesnių kaip PCIe Gen4 NVMe SSD tipo diskų kurių kiekvienas ne mažiau kaip 3.8TB talpos; disko ištvermė (angl. Endurance) ne prastesnė kaip 1DWPD (5 metų laikotarpiu). Turi būti galimybė įdiegti viso 8 vnt. 2.5 colio dydžio PCIe Gen4 NVMe SSD tipo diskus. |  |
| 3.5. | Įkrovos įrenginys: | turi būti atskiras operacinės sistemos įkrovimo įrenginys su ne mažiau kaip 2 (dviem) karšto keitimo (angl. Hot-Plug) M.2 NVMe SSD tipo ir ne mažesnėmis kaip 960 GB talpos laikmenomis, įkrovimo įrenginys turi palaikyti aparatinį (angl. Hardware) RAID1; |  |
| 3.6. | Diskų masyvo valdikliai | vidinių diskų masyvo valdiklis palaiko bent SATA/SAS 6Gb/s, SAS 12Gb/s, SAS 22,5Gbps, NVMe Gen3 (8 GT/s) ir NVMe Gen4 (16 GT/s) diskus; galimi RAID lygiai 0,1,5,6,10; ne mažesne kaip 8 GB „cache“ atmintis; „Online Capacity Expansion” ir „Online RAID level Migration” funkcijos; vienu metu palaikomi keli skirtingų lygių RAID masyvai (pvz., vienu metu du diskus leidžia sujungti į RAID1 ir keturis diskus į RAID5 masyvą); palaiko atsarginį diską (angl. Hot-spare), kuris, sugedus kitam diskui bet kuriame RAID masyve, yra automatiškai pakeičiamas vietoje sugedusiojo disko; serverio procesorius nenaudojamas kontrolinių sumų skaičiavimui ar tikrinimui. |  |
| 3.7. | TPM | Turi būti integruotas saugos modulis TPM v2.0 (angl. Trusted Platform Module) arba lygiavertis modulis, skirtas generuoti, saugoti elektroninius raktus ir sertifikatus. |  |
| 3.8. | Prievadai: | Ne mažiau 3 x USB ir 1 VGA iš kurių ne mažiau 1 vnt. USB standarto A (angl. USB standard-A socket) lizdų sumontuota priekinėje serverio panelėje. |  |
| 3.9. | Nuotolinis valdymas: | virtuali grafinė valdymo konsolė (angl. Web-based GUI) pasiekiama per interneto naršyklę ir HTML5; leidžia pilnai matyti vaizdą ir pilnai valdyti serverį, įjungti ir išjungti tarnybinės stoties maitinimą, pilnai konfigūruoti BIOS, RAID; leidžia prijungti virtualias laikmenas (angl. Virtual Media); leidžia prijungti iso atvaizdą ir iš jo įdiegti OS; palaiko Microsoft Active Directory vartotojų autentifikavimui ir prieigos teisių nustatymui; palaiko vieningą prisijungimą (angl. Single Sign-On); prie tinklo komutatoriaus jungiamas tuo pačiu laidu, kaip ir pagrindinė tinklo plokštė (t.y., nuotoliniam valdymui nereikia atskiro kabelio); papildomai gali būti atskiras RJ-45 nuotolinio valdymo prievadas. Turi būti įdiegta valdymo prievado ugniasienės funkcija su galimybe leisti pasiekti UDP/TCP valdymo prievado servisus tik iš nurodyto tinklo (angl. whitelisting). Leistiną tinklą nurodyti turi būti galima IP/netmask arba CIDR formatu. Pateikti nuorodą į ugniasienės funkcionalumą patvirtinančią dokumentaciją arba pateikti konfigūracijos vaizdą, kuriame matytųsi ugniasienės funkcija, leidžianti nurodyti tinklą iš kurio leidžiami prisijungimai, blokuojant prieigą iš kitų IP adresų. Turi palaikyti saugų visišką duomenų sunaikinimą nuotoliniu būdu visų tipų laikmenose, sunaikinant saugomus duomenis (HDD, SSD, NVMe, flash). Turi palaikyti pilną sistemos nustatymų, bei sisteminio kodo atnaujinimų užrakinimą nuo neautorizuotų veiksmų, nepriklausomai nuo vartotojų teisių. |  |
| 3.10. | Tinklo prievadai: | ne mažiau kaip 2 tinklo prievadai Ethernet 1GbE su RJ-45 jungtimis; kiekvienas Ethernet 1GbE tinklo prievadas komplektuojamas kartu su S/FTP Cat6a kategorijos ekranuotu patch kabeliu, ne mažiau 3 m ilgio, su jungtimis RJ-45; ne mažiau kaip 4 vnt. Ethernet 10/25 GbE greitaveikos SFP28 prievadų, realizuotų dviem fiziniais adapteriais. Turi palaikyti SR-IOV technologiją ir nemažiau kaip 128 virtualių įrenginių, turi palaikyti „Flow director“ ar lygiavertę aparatinę technologiją paketų nukreipimui į branduolį, turi palaikyti VXLAN ir NVGRE, iWARP ir RoCE v2; SFP28 tinklo prievadai komplektuojami kartu su: - 2 vnt 10GBASE SFP+ DAC tipo kabeliais, 2m ilgio, su jungtimis, suderinamais su Cisco Nexus komutatoriais. - 2 vnt 25GBASE SFP28 DAC tipo kabeliais, 2m ilgio, su jungtimis, suderinamais su Cisco Nexus komutatoriais. |  |
| 3.11. | Maitinimo blokai: | dubliuoti „karšto keitimo“, vieno maitinimo šaltinio gedimo atveju tarnybinės stoties našumas turi nesumažėti (angl. Fully Redundant Power Supply); kiekvieno galia ne mažiau 1000W ne prastesnio kaip Titanium efektyvumo; kiekvienas maitinimo blokas turi būti komplektuojamas su IEC320 C13 - IEC320 C14 tipo maitinimo kabeliu kurio ilgis ne trumpesnis kaip 1,2 m. ir ne ilgesnis kaip 2 m. |  |
| 3.12. | Ventiliatoriai: | Dubliuotų „karšto keitimo“ ventiliatorių sistema (t.y., kiekviename ventiliatorių bloke turi būti ne mažiau 2 ventiliatorių. |  |
| 3.13. | Energijos sunaudojimas: | Sumažėjus apkrovai, serveris turi sumažinti naudojamą energiją. |  |
| 3.14. | Korpusas: | montuojamas į 19“ spintą, ne daugiau 1U aukščio, su visais priedais montavimui spintoje (bėgiai, tvirtinimo elementai, kabelių valdymo alkūnė); turi turėti priekinę apsauginę rakinamą uždangą fizinei diskų apsaugai. |  |
| 3.15. | Suderinamumas: | Sertifikuota darbui su Windows Server 2022 arba naujesne programine įranga, informacija turi būti pateikta svetainėje http://www.windowsservercatalog.com; rekomenduojama kaip suderinama su VMware ESXi 8 arba naujesne programine įranga, informacija turi būti pateikta svetainėje http://www.vmware.com/resources/compatibility/. |  |
| 3.16. | Informavimas apie gedimą | Pateikiama įranga informuoja administratorių apie įvykusį arba spėjamą (galimą) HDD/SSD, RAM, PSU ir kitų sisteminių įrenginių gedimą; pranešimas apie gedimą turi būti siunčiamas el. paštu ir SNMP protokolu. |  |
| 3.17. | Prieš avarinė garantija: | Diskams, atminčiai, procesoriams suteikiama garantija dėl avarijų (angl. prefailure warranty); įranga keičiama, jei buvo iš anksto įspėta dėl galimo gedimo. |  |
| 3.18. | Kiti reikalavimai: | Techninė įranga privalo veikti be sutrikimų, kai temperatūros režimas techninės įrangos įdiegimo patalpoje yra nuo +10 ºC iki +30 ºC, o santykinė oro drėgmė – 70 proc. ir mažesnė; visos siūlomo serverio dalys ir įrenginiai privalo būti pateikti vienos firmos gamintojos, išskyrus jungiamuosius tinklo kabelius. |  |
| 3.19. | Garantija: | Įrangos garantinis aptarnavimas ne mažiau kaip 84 mėn.; garantinis techninis aptarnavimas suteikiamas serverio įrengimo vietoje; garantinis aptarnavimas teikiamas 7 dienas per savaitę, 24 valandas per parą;; gamintojas garantuoja nemokamą dalių tiekimą ir nemokamus remonto darbus; garantinio laikotarpio metu tiekėjas privalo pakeisti sugedusią įrangą (įrangos komplektą) ekvivalentiška nauja, įrangos instaliacijos vietoje; įrangos gamintojas turi turėti viešai pasiekiamą interneto svetainę, iš kurios garantinės priežiūros laikotarpiu būtų galima nemokamai atsisiųsti įrangos dokumentus anglų arba lietuvių kalba, aparatinės įrangos (angl. firmware), programinės įrangos naujas versijas ir klaidų taisymus, tvarkykles, pasitikrinti informaciją apie garantinės priežiūros galiojimą. |  |
| 3.20. | Gamintojo garantija: | Visi aukščiau išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami serverio gamintojo (pateikti tai liudijančią gamintojo dokumentaciją, jei tai yra standartiniai oficialūs gamintojo įsipareigojimai arba komplektuoti papildomus gamintojo serviso produktus, pasiūlyme nurodant jų kodus ir pavadinimus). |  |