Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedas

UGNIASIENĖS (TIPAS 2) TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

2 pirkimo dalis

1 lentelė. Bendrieji reikalavimai perkamai įrangai

| - Bendrieji reikalavimai: |  |
| --- | --- |
|  | Visa pateikiama įranga privalo būti nauja (negali būti atnaujinta, restauruota (angl. refurbished), nenaudota, pateikta nepažeistoje gamyklinėje pakuotėje. |
|  | Įrangos dokumentai turi būti lietuvių arba anglų kalba. Užrašai ant įrenginio ir jo dalių turi būti anglų arba lietuvių kalba. Gamintojo interneto svetainėje tvarkyklių ir dokumentų paieška atliekama anglų arba lietuvių kalba. |
|  | # Tiekėjas turi užtikrinti, kad gamintojas nėra paskelbęs žinios apie siūlomos įrangos gamybos arba tobulinimo nutraukimą (pvz., angl. end of life time ar Discontinued). |
|  | Saugumo reikalavimai (netaikoma programinei įrangai): standieji ar puslaidininkiniai diskai (angl. HDD/SSD) ar atminties kortelės, gedimo atveju turi būti keičiamos naujomis. Sugedusios atminties laikmenos sunaikinamos Pirkėjo patalpose ir Tiekėjui negrąžinamos. |
|  | Įrangos gedimo atveju remontuoti iš įrengimo vietos Tiekėjui (jo atstovui) išvežamą sugedusią įrangą Pirkėjas pateikia be joje sumontuotų standžiųjų ar puslaidininkinių diskų (angl. HDD/SSD) ar atminties kortelių. |
|  | Tiekėjas į savo pasiūlymą turi įtraukti visą programinę įrangą, suderinimo paslaugą, reikalingą šioje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams įvykdyti. |
|  | Tiekėjas turi pateikti nuorodą į gamintojo puslapį, kuriame yra tiksli pasiūlymą atitinkančios techninės ar programinės įrangos techninė specifikacija. |
|  | Tiekėjas privalo pasiūlyme pateikti įrangos ir visų jos sudėtinių dalių gamintojo identifikacinius kodus. |
|  | Įranga turi būti pateikta įrangos gamintojo nustatytu keliu. |
|  | Turi būti pateikta gamintojo autorizacijos forma (angl. Manufacturer Authorization Form), adresuota perkančiajai organizacijai. |
|  | Tiekėjas turi užtikrinti, kad įsigyjamoje programinėje įrangoje nebūtų įterpta jokio papildomo programinio kodo, kuris nėra būtinas tokios programinės įrangos funkcionalumui užtikrinti. Paaiškėjus, kad programinėje įrangoje yra įtartinas, šnipinėjimo ar kitas kenkimo kodas, tai būtų traktuojama kaip reikalavimų neatitikimas ir sutarties sąlygų nesilaikymas. Tokiu atveju programinė įranga keičiama saugumo reikalavimus atitinkančia programine įranga. |
|  | Pirkimo objektas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 9 dalimi, turi nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui. |

# 2 lentelė. Reikalavimai įrangai

| Eil. Nr. | Reikalaujami parametrai | Siūloma parametro reikšmė ir internetinė nuoroda į gamintojo techninę dokumentaciją, kurioje yra pasiūlymą atitinkančios programinės įrangos techniniai parametrai arba pateikti gamintojo parengtą programinės įrangos aprašymą, nurodant dokumento puslapį ar konkrečią vietą dokumente, kurioje aprašytas reikalaujamos charakteristikos atitikimas Nurodo Tiekėjas |
| --- | --- | --- |
| 2. | Ugniasienė (Tipas 2) (44 vnt.) |  |
| 2.1. | Konstrukcija |  |
| 2.1.1. | Specializuotas vieno gamintojo aparatinis – programinis sprendimas (angl. appliance). |  |
| 2.1.2. | Montuojamas į 19“ komutacinę spintą. Turi būti pateikiamas su visais reikalingais montavimui į 19 colių komutacinę spintą priedais |  |
| 2.1.3 | Įrangos elektros maitinimas tiekiamas iš AC 230V 50Hz tinklo. Privalo turėti du maitinimo šaltinius, užtikrinančius nepertraukiamą įrenginio veikimą sugedus vienam iš maitinimo šaltinių. |  |
| 2.1.4 | Siūlomas įrenginys turi turėti ne mažiau kaip 400 GB SSD tipo kietąjį diską skirtą įvykių ir srauto žurnalams kaupti. |  |
| 2.1.5. | Nemažiau kaip 10 GE RJ-45 Ethernet prievadai. |  |
| 2.16. | Nemažiau kaip 4 10GE SFP+ Ethernet prievadai |  |
| 2.1.7. | Nemažiau kaip 4 GE SFP Ethernet prievadai |  |
| 2.1.8 | Ne mažiau kaip vienas RJ-45 prievadas įrangos valdymui per komandinę eilutę. |  |
| 2.1.9. | Ne mažiau kaip du RJ-45 prievadai įrangos jungimui į aukšto patikimumo sistemą. |  |
| 2.1.10. | Visi tinklo prievadai fiziškai turi būti realizuoti viename įrenginyje nenaudojant papildomų išorinių įrenginių (pvz. komutatoriai, kontroleriai, srautų balansavimo įranga ir pan.) |  |
| 2.1.11. | Įranga turi būti pateikta su visomis Įrangos diegimui reikalingomis medžiagomis/detalėmis. |  |
| 2.1.12 | Įranga turi turėti galimybę dirbti Aktyvus/Pasyvus (angl. Active/Passive) ir Aktyvus/Aktyvus (angl. Active/Active) režimais. Sutrikus aktyvaus įrenginio veikimui aukšto patikimumo sistema automatiškai persijungia į dubliuojantį įrenginį. |  |
| 2.2. | Funkcijos |  |
| 2.2.1. | Turi būti ne mažiau kaip 1500 IPsec VPN tunelių palaikymas |  |
| 2.2.2. | Turi būti galimybė vienam iš HA įrenginių pakeisti HA statusą (padaryti aktyviu arba pasyviu klasterio elementu ) |  |
| 2.2.3. | Turi būti galimybė atlikti programinės įrangos atnaujinimą, nesutrikdant ugniasienės, veikiančios HA režimu, duomenų perdavimo. |  |
| 2.2..4. | Turi palaikyti IPSec arba lygiaverčių standartų palaikymas; |  |
| 2.2..5. | Turi būti ne mažiau kaip 12 000 IPsec vidinio tinklo vartotojų skaičius |  |
| 2.2..6. | Turi būti ne mažiau kaip 2 500 000 sesijų vienu metu ir nemažiau kaip 100 000 naujų sesijų per sek. |  |
| 2.2.7. | Ugniasienės pralaidumas su IPS saugumo funkcionalumu turi būti ne mažesnis kaip 5 Gbps (imix paketais); |  |
| 2.2.8. | Ugniasienės pralaidumas su saugumo funkcionalumu (IPS, Antivirus, malware apsauga) vienu metu turi būti ne mažesnis kaip 2,8 Gbps; |  |
| 2.2.9. | Ugniasienės pralaidumas su aplikacijų kontrole (HTTP ar lygiaverčiam sraute) turi būti ne mažesnis kaip 6 Gbps; |  |
| 2.2.10. | Ugniasienės pralaidumas dešifruoto srauto su pažeidžiamumų (IPS) kontrole turi būti ne mažesnis kaip 3 Gbps |  |
| 2.2.11. | Turi būti ne mažiau kaip 5 000 saugumo taisyklių (angl. Security policy); |  |
| 2.2.12. | Turi būti galima padalinti į ne mažiau kaip 3 virtualias sistemas (virtualios ugniasienės). Turi būti pateiktos visos reikalingos licencijos. |  |
| 2.2.13. | Kiekviena virtuali sistema (virtuali ugniasienė) turi palaikyti ne mažiau kaip 10 virtualių maršrutizatorių (VRF). |  |
| 2.2.14. | Visi išvardinti ugniasienės funkcionalumai turi būti palaikomi kiekvienoje iš virtualių sistemų atskirai: - Ugniasienės funkcionalumas - IPS/IDS - Antivirusinė patikra - Aplikacijų atpažinimas - Srauto prioritizavimas (angl. QoS). Galimybė nustatyti garantuotą srauto pralaidumą aplikacijoms. - Adresų transliavimas įskaitant NAT64 ir NAT46. - Turi veikti kaip DHCP klientas - Turi veikti kaip DHCP serveris - HTTPS dešifravimas ir patikra - VPN IPsec ir SSL |  |
| 2.2.15. | Turi palaikyti ne mažiau kaip 300 000 šifruoto srauto sesijų. |  |
| 2.2.16. | IPv6 palaikymas. |  |
| 2.2.17. | DES, 3DES, ir AES256 šifravimas. |  |
| 2.2.18. | Turi būti IKE sertifikato palaikymas (X.509); |  |
| 2.2.19. | Apsauga nuo DoS tipo atakų. (Turi būti apsauga nuo įsilaužimų, jų aptikimas ir prevencija (TCP Syn Flood, Land, Ping of Death, ir kt.); |  |
| 2.2.20. | Apsauga nuo Malware, Spyware ir bandymų įsilaužti ar kitaip išnaudoti sistemą (angl. IPS/IDS) bei Antivirusinė sistema |  |
| 2.2.21. | Turi palaikyti SSL šifruoto srauto inspekciją įrenginyje atitinkamai įkeliant reikiamus sertifikatus. |  |
| 2.2.22. | Turi skenuoti HTTP/ SMTP/ POP3/ IMAP/ FTP ir tikrinti duomenų srautą nuo virusų. |  |
| 2.2.23. | Turi blokuoti bylas pagal bylos dydį ir tipą. |  |
| 2.2.24. | Turi atpažinti ne mažiau kaip 2000 aplikacijų, įskaitant Youtube, Gmail, Twiter, Facebook, web paštus ( atpažinimas, blokavimas (angl. Application Control). |  |
| 2.2.25. | Įrenginys turi gebėti VPN apjungimui naudoti SD-WAN technologiją ir dinaminiu srautu nukreipimu remiantis aplikacijomis. - Turi atlikti srauto balansavimą tarp skirtingų ryšio linijų remiantis ne mažiau kaip šiomis metrikomis: - Sesijų kiekis - Šaltinio-paskirties IP adresai - Turi tikrinti esamų ryšio sujungimų kokybę ne mažiau kaip šiais parametrais: - HTTP probe - Jitter - Ping - Packet loss - Latency - Įvertinus sujungimo kokybės duomenis turi būti galimybė apsirašyti scenarijus, kuriais remiantis būtų atliktas srauto ir aplikacijų nukreipimas per geriausios kokybės kanalą. |  |
| 2.2.26. | Turi gebėti dirbti kaip DHCP klientas, DHCP serveris ir atlikti IP adreso pririšimus prie MAC |  |
| 2.2.27. | Maršrutizavimas pagal taisykles (angl. Policy-Based Routing) (maršrutizavimas pagal sekančius kriterijus: protokolą, IP adresus, porto numerius) |  |
| 2.2.28. | Dinaminis maršrutizavimas (RIP v2, OSPF, BGP) kiekvienoje virtualioje ugniasienėje atskirai |  |
| 2.2.29. | IPv6 maršrutizavimas. |  |
| 2.2.30. | Turi būti srauto ribojimo funkcionalumas DSCP ir (angl. Traffic shaping), nurodant garantuotą bei maksimalų duomenų srauto dydį naudojant saugumo/srauto taisykles; |  |
| 2.2.31. | Turi būti įsibrovimų kaupimas ir raportavimas: Prekės laikinojoje atmintyje, SysLog serveryje, pranešimas el. paštu; |  |
| 2.2.32. | Turi palaikyti prievadų loginį grupavimą pagal IEEE 802.3ad ar lygiavertį standartą |  |
| 2.2.33. | Įrenginys turi skaidriai nustatyti vartotojų tapatybę (naudojantis Microsoft AD) |  |
| 2.2.34. | Saugumo taisyklių kūrimas naudojant vartotojus (USER-ID) bei jų grupes, o ne tik IP adresus |  |
| 2.2.35. | Turi gebėti dirbti skaidriame režime (angl.transparent) ir maršrutizavimo režime (angl. routed) skirtingose virtualiose ugniasienėse vienu metu; |  |
| 2.2.36. | Gebėti atlikti taisyklėmis paremtą adresų transliavimą (angl.„policy-based NAT“). |  |
| 2.2.37. | Turi būti IEEE 802.1Q VLAN palaikymas. |  |
| 2.2.38. | Vartotojų grupių autentifikavimas naudojant: - LDAP; - RADIUS arba TACACS+ |  |
| 2.2.39. | Automatinis įsilaužimų aprašų (angl. signature) duomenų bazės atnaujinimas |  |
| 2.2.40. | Saugumo taisyklių apjungimas į saugumo zonas kiekvienoje virtualioje ugniasienėje atskirai |  |
| 2.2.41. | Turi būti grafinė vartotojo sąsaja (GUI) per naršyklę HTTPS protokolu, komandinė eilutė SSH protokolu. Prisijungimui prie įrangos valdymo per grafinę vartotojo sąsają (GUI) turi būti naudojama naršyklė HTTPS protokolu be papildomų specialių gamintojo pateikiamų programinės įrangos paketų ar papildomų naršyklės įskiepių̨. |  |
| 2.2.42. | Per valdymui skirtą grafinę vartotojo sąsają (GUI) per HTTPS (be CLI emuliatoriaus grafinėje sąsajoje) turi būti galima atlikti ne mažiau kaip šiuos konfigūravimo, problemų paieškos ir analizės veiksmus: - aukšto patikimumo funkcionalumo konfigūravimas; - PBR funkcionalumo konfigūravimas; - prieigos politikų konfigūravimas; - apsaugos nuo grėsmių funkcionalumo konfigūravimas; - IPS funkcionalumo konfigūravimas; - aplikacijų valdymo funkcionalumo konfigūravimas; - VPN funkcionalumo konfigūravimas; - srauto įrašų peržiūra ir paieška,f iltravimas; - sisteminių įrašų peržiūra ir paieška, filtravimas; - administravimo įrašų peržiūra ir paieška, filtravimas; - VPN įrašų peržiūra ir paieška, filtravimas; - maršrutizavimo įrašų peržiūra ir paieška, filtravimas; - saugos incidentų įvykių peržiūra ir paieška, filtravimas. |  |
| 2.2.43. | Turi būti skirtingų lygių administravimo rolės. |  |
| 2.2.44. | Vidinis įvykių žurnalas. |  |
| 2.2.45. | Įvykių persiuntimas į nutolusį Syslog ar lygiavertį serverį be tarpinių papildomų kolektorių, t.y. tiesiogiai. |  |
| 2.2.46. | Turi palaikyti SNMP v2c arba lygiavertį |  |
| 2.2.47. | Turi būti galima stebėti, riboti, blokuoti aplikacijas |  |
| 2.2.48. | Turi būti galimybė sukurti adresų objektų grupę kurioje esantys objektai negalėtų būti naudojami kitose grupėse. |  |
| 2.3. | Garantija |  |
| 2.3.1. | Įrenginys turi būti pateikiamas su gamintojo garantija 60 mėnesių (nuo sistemos pateikimo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos) ir visom reikalingoms licencijoms šiam periodui. Turi būti gaunami reguliarūs virusų, įsilaužimo aprašai. Teikiamas gamintojo palaikymas 24x7 formatu. |  |
| 2.3.2. | Garantiniu laikotarpiu turi būti teikiamas nemokamas programinės įrangos klaidų šalinimas. Programinės įrangos klaidų šalinimas turi būti vykdomas kaip įmanoma per trumpesnį laiko periodą nuo Pirkėjo pranešimo Pardavėjui išsiuntimo dienos. Turi būti programinės įrangos atnaujinimo galimybė garantiniu laikotarpiu. Programinės įrangos atsisiuntimas iš gamintojo puslapio. |  |