Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedas

UGNIASIENĖS (TIPAS 1) TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

4 pirkimo dalis

1 lentelė. Bendrieji reikalavimai perkamai įrangai

| - Bendrieji reikalavimai: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Visa pateikiama įranga privalo būti nauja (negali būti atnaujinta, restauruota (angl. refurbished), nenaudota, pateikta nepažeistoje gamyklinėje pakuotėje. |
|  | Įrangos dokumentai turi būti lietuvių arba anglų kalba. Užrašai ant įrenginio ir jo dalių turi būti anglų arba lietuvių kalba. Gamintojo interneto svetainėje tvarkyklių ir dokumentų paieška atliekama anglų arba lietuvių kalba. |
|  | # Jeigu nenurodyta kitaip, visos programinės įrangos licencija turi būti suteikiama neribotam laikui. |
|  | # Tiekėjas turi užtikrinti, kad gamintojas nėra paskelbęs žinios apie siūlomos įrangos gamybos arba tobulinimo nutraukimą (pvz., angl. end of life time ar Discontinued). |
|  | Saugumo reikalavimai (netaikoma programinei įrangai): standieji ar puslaidininkiniai diskai (angl. HDD/SSD) ar atminties kortelės, gedimo atveju turi būti keičiamos naujomis. Sugedusios atminties laikmenos sunaikinamos Pirkėjo patalpose ir Tiekėjui negrąžinamos. |
|  | Įrangos gedimo atveju remontuoti iš įrengimo vietos Tiekėjui (jo atstovui) išvežamą sugedusią įrangą Pirkėjas pateikia be joje sumontuotų standžiųjų ar puslaidininkinių diskų (angl. HDD/SSD) ar atminties kortelių. |
|  | Tiekėjas į savo pasiūlymą turi įtraukti visą programinę įrangą, suderinimo paslaugą, reikalingą šioje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams įvykdyti. |
|  | Tiekėjas turi pateikti nuorodą į gamintojo puslapį, kuriame yra tiksli pasiūlymą atitinkančios techninės ar programinės įrangos techninė specifikacija. |
|  | Tiekėjas privalo pasiūlyme pateikti įrangos ir visų jos sudėtinių dalių gamintojo identifikacinius kodus. |
|  | Įranga turi būti pateikta įrangos gamintojo nustatytu keliu. |
|  | Turi būti pateikta gamintojo autorizacijos forma (angl. Manufacturer Authorization Form), adresuota perkančiajai organizacijai. |
|  | Tiekėjas turi užtikrinti, kad įsigyjamoje programinėje įrangoje nebūtų įterpta jokio papildomo programinio kodo, kuris nėra būtinas tokios programinės įrangos funkcionalumui užtikrinti. Paaiškėjus, kad programinėje įrangoje yra įtartinas, šnipinėjimo ar kitas kenkimo kodas, tai būtų traktuojama kaip reikalavimų neatitikimas ir sutarties sąlygų nesilaikymas. Tokiu atveju programinė įranga keičiama saugumo reikalavimus atitinkančia programine įranga. |
|  | Pirkimo objektas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 9 dalimi, turi nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui. |

# 2 lentelė. Reikalavimai įrangai

| Eil. Nr. | Reikalaujami parametrai | Siūloma parametro reikšmė ir internetinė nuoroda į gamintojo techninę dokumentaciją, kurioje yra pasiūlymą atitinkančios programinės įrangos techniniai parametrai arba pateikti gamintojo parengtą programinės įrangos aprašymą, nurodant dokumento puslapį ar konkrečią vietą dokumente, kurioje aprašytas reikalaujamos charakteristikos atitikimas Nurodo Tiekėjas |
| --- | --- | --- |
| 2. | Ugniasienė (Tipas 1) (70 vnt.) |  |
|  | Konstrukcija |  |
|  | Specializuotas aparatinis-programinis sprendimas, skirtas užtikrinti tinklo perimetro kontrolę, galintis vykdyti įsibrovimų aptikimą ir prevenciją, bei duomenų srautų turinio kontrolę. |  |
|  | Įrenginys privalo turėti ne mažesnę kaip 120GB talpos vidinę talpyklą. |  |
|  | Įrenginys turi turėti: - Ne mažiau kaip 8 vnt. 1G RJ45 tipo lizdų. Visi tinklo lizdai fiziškai turi būti realizuoti viename įrenginyje nenaudojant papildomų išorinių įrenginių (pvz. komutatoriai, kontroleriai, srautų balansavimo įranga ir kt.) |  |
|  | Įrenginys valdymui turi turėti ne mažiau kaip: vieną konsolės prievadą, vieną atskirą 1G prievadą (SFP arba RJ-45 tipo) ir USB prievadą. |  |
|  | Įrenginys privalo naudoti dubliuotus, vienas kitą rezervuojančius maitinimo šaltinius. Turi būti galimybė keisti maitinimo šaltinius neišjungiant. |  |
|  | Įrenginio aukštis (angl. Rack Unit) ne didesnis kaip 1U. |  |
|  | Turi būti pridėti visi reikalingi priedai įrenginių montavimui į standartinę 19 colių spintą. |  |
|  | Aukšto patikimumo funkcijos |  |
|  | Ugniasienė turi gebėti dirbti HA ir Standalone režimais. |  |
|  | Ugniasienė turi turėti galimybę dirbti Aktyvus/Pasyvus (angl. „Active/Pasive“) ir Aktyvus/Aktyvus (angl. „Active/Active“) režimais. |  |
|  | Turi būti galimybė automatiškai sinchronizuoti konfigūraciją ir aktyvias sesijas tarp aukšto patikimumo narių. |  |
|  | Turi būti galimybė nurodyti, kad veikiantis ir aukštesnį prioritetą turintis narys visada būna aktyvus. |  |
|  | Aukšto patikimumo sistemos nariai turi stebėti tinklo prievadų būseną. |  |
|  | Turi būti galimybė stebėti ar atsiliepia nurodyti IP adresai. Sistema turi automatiškai persijungti jei nurodyti IP adresai neatsiliepia. |  |
|  | Ugniasienės našumas |  |
|  | Ugniasienės ir programų kontrolės greitaveika - ne mažesnė kaip 2.5 Gbps. |  |
|  | Įrenginio greitaveika naudojant apsaugą nuo grėsmių (apsauga nuo virusų, piktybinių kodų, įsilaužimų, pažeidžiamumų aptikimas) - ne mažesnė kaip 1 Gbps. |  |
|  | IPSec VPN greitaveika - ne mažesnė kaip 1 Gbps. |  |
|  | Ne mažiau kaip 200000 konkurentinių sesijų. |  |
|  | Ne mažiau kaip 34000 naujų sesijų per sekundę. |  |
|  | Įrenginio našumas, sesijų skaičius turi būti įgyvendinamas vieno įrenginio pagalba, nenaudojant papildomų įrenginių, kurie paskirstytų įeinančius ar išeinančius srautus. |  |
|  | Ne mažiau kaip 4000 VLAN žymių per įrenginį/prievadą. |  |
|  | Ne mažiau, kaip 3000 virtualių prievadų. |  |
|  | Turi būti galimybė sukonfigūruoti ne mažiau 3 virtualių maršrutizatorių. Virtualūs maršrutizatoriai turi turėti atskiras maršrutizavimo lenteles. |  |
|  | Turi būti galimybė sukonfigūruoti ne mažiau kaip 50 saugumo zonų. |  |
|  | Pagrindinės įrenginio funkcijos |  |
|  | Turi būti galimi darbo režimai: - Skaidrus; - Maršrutizavimo (L3); - Pasyvaus stebėjimo (angl. „Sniffer/TAP“). |  |
|  | Turi būti galimybė įrenginį sukonfigūruoti taip, kad jis vienu metu dirbtų visais palaikomais darbo režimais. |  |
|  | Ugniasienė turi palaikyti statinį IP maršrutizavimą, dinaminius maršrutizavimo protokolus: BGP, OSPFv2, OSPFv3, RIPv2. |  |
|  | Sprendimas privalo palaikyti statinių maršrutų tikrinimo mechanizmą, kuomet maršrutas panaikinamas iš maršrutizavimo lentelės, jeigu nepasiekiami vienas ar keli aprašyti IP adresai. Turi būti galimybė nurodyti sprendimo tinklo prievado IP adresą tuo atveju, jei konkretus tinklo prievadas turi sukonfigūruotą daugiau nei vieną IP adresą. |  |
|  | Turi palaikyti Security Group Tag (SGT) EtherType. Turi būti galimybė blokuoti paketus, turinčius nurodytą SGT žymą (Tag). |  |
|  | Sprendimas turi palaikyti BFD (bidirectional forwarding detection) protokolą. |  |
|  | Ugniasienė turi palaikyti politika pagrįstą maršrutizavimą (angl. Policy based routing) atsižvelgiant į šaltinio/paskirties zoną, siuntėjo, gavėjo IP adresą, servisą, vartotojo ID, vartotojų grupę, programą (angl. application). Turi būti galimybė sukonfigūruoti paketų grąžinimą per tą patį tinklo prievadą, iš kurio atėjo pirminis paketas neatsižvelgiant į maršrutizavimo lentelėje nurodytą geriausią kelią iki paskirties adreso. |  |
|  | Turi palaikyti adresų transliavimą (angl. NAT) statiniam IP, dinaminiam IP, dinaminiam IP ir prievadui (angl. port address translation). |  |
|  | Turi palaikyti FQDN objektus paskirties adresų transliavimo taisyklėse, statiniuose maršrutuose, BGP maršrutizavime, politikomis pagrįstame maršrutizavime, kaip nutolusio taško adresą Site-to-Site VPN konfigūracijoje |  |
|  | Turi būti galimybė sukurti ne mažiau kaip 3000 NAT taisyklių. |  |
|  | Turi palaikyti adresų transliavimą tarp IPv6 ir IPv4. |  |
|  | Ugniasienė turi atpažinti ir kontroliuoti programas (angl. application) (pvz.: Google Mail, Google Talk, Skype, Facebook ir t. t.) nepriklausomai nuo to kokie yra naudojami prievadai, protokolai, naudojamas SSL ar ne. |  |
|  | Įsigijus papildomą licenciją, įrenginys turi saugoti nuo atakų, piktybinių kodų (pvz. virusai, šnipinėjimo programos), stabdyti konfidencialios informacijos perdavimą (pvz.: pagal raktinius žodžius, pagal IT politiką), tikrinti perduodamą srautą nuo virusų. |  |
|  | Įsigijus papildomą licenciją, apsaugos mechanizmas privalo gebėti aptikti C2 (angl. Command and Control) komunikacijas per HTTP, HTTP2, SSL realiu laiku pasinaudojant ML (angl. machine learning) algoritmais. |  |
|  | Turi būti galimybė blokuoti TCP SYN ir SYN-ACK paketus TCP sesijos užmezgimo metu, kuriuose yra duomenų. |  |
|  | Turi būti galimybė sukonfigūruoti apsaugą nuo DoS atakų. |  |
|  | Turi būti galimybė blokuoti žvalgybos atakas, kai skanuojami TCP ir UDP protokolų prievadai. Turi būti galimybės apsirašyti išimtis, kam netaikyti šios apsaugos. |  |
|  | Įsigijus papildomą licenciją, turi būti galimybė sukonfigūruoti DNS apsaugos mechanizmą, siunčiant aptiktas DNS užklausas į gamintojo teikiamą debesijos paslaugą patikrai realiu laiku. |  |
|  | Turi būti galimybė nustačius grėsmę automatiškai įrašyti paketus, susijusius su grėsme. Turi būti galimybė įrašyti ne mažiau 40 paketų, susijusių su grėsme. |  |
|  | Ugniasienė turi atpažinti ir kontroliuoti ne mažiau kaip 4000 programų. (Tos pačios programos skirtingos versijos skaičiuojamos kaip viena programa). |  |
|  | Turi būti galimybė apsirašyti savo programą. |  |
|  | Turi būti galimybė kiekvienai programai nustatyti individualų laiką, po kurio neaktyvi sesija yra uždaroma. |  |
|  | Turi būti galimybė saugumo taisyklėse naudoti aplikacijų filtrus, kuriuose būtų galima įjungti filtravimą tik naujai sprendimo gamintojo sukurtoms aplikacijoms taip užtikrinant, kad saugumo taisyklė praleistų naujas aplikacijas, kurios gali turėti plataus mąsto arba didelės įtakos poveikį. |  |
|  | Turi būti galimybė kurti saugumo taisykles, kurios leistų vartotojams jungtis tik prie tam tikros programos ar programų grupės, nenurodant serviso/prievado kuriuo dirba programa, t. y. vartotojas gali prisijungti prie nurodytos programos nepriklausomai nuo to kokį servisą/prievadą naudoja programa. |  |
|  | Turi būti galimybė kurti taisykles pagal šalis, t. y. siuntėjo ir/arba gavėjo laukuose nurodyti šalį. |  |
|  | Turi būti galimybė riboti prisijungimų iš vieno šaltinio skaičių pagal siuntėjo IP, gavėjo IP, siuntėjo ir gavėjo IP. |  |
|  | Kuriant ugniasienės saugumo taisykles turi būti galimybė nurodyti siuntėją, gavėją, servisą/prievadą, programą, taikytinas apsaugos priemones, vartotoją, vartotojų grupę. |  |
|  | Servisai/prievadai ir programos saugumo taisyklėse turi būti nurodomi atskiruose laukuose. |  |
|  | Saugumo taisyklėse įrenginys turi rodyti kokios aplikacijos matomos duomenų srautuose, pakliūvančiuose po ta taisykle. |  |
|  | Saugumo taisyklėse turi būti galima išfiltruoti nenaudojamas taisykles. |  |
|  | Saugumo taisyklėse turi būti matoma kada pirmą ir paskutinį kartą buvo panaudota taisyklė. |  |
|  | Saugumo taisyklėse turi būti matoma kada taisyklė buvo sukurta ir kada modifikuota. |  |
|  | Turi būti galimybė nurodyti, kad vartotojai gali jungtis tik prie organizacinių (angl. enterprise) SaaS aplikacijų, o prie vartotojiškų (angl. consumer) SaaS aplikacijų prisijungimas būtų draudžiamas. Kontrolė atliekama modifikuojant ar įterpiant HTTP Header informaciją. |  |
|  | Turi būti galimybė naudoti žymas (angl. tags), pagal kurias vartotojai būtų dinamiškai grupuojami. |  |
|  | Turi būti galimybė suteikti prieigos teises tik vartotojams, kurių tapatybė yra patvirtinta. |  |
|  | Ugniasienė turi nustatyti vartotojų tapatybę, neprašydamas suvesti vartotojo vardo ir slaptažodžio, o pasinaudodamas jau esamomis tinklo paslaugomis, pvz., Active directory arba programinės įrangos (agento) pagalba. |  |
|  | Turi būti galimybė integruoti įrenginius su Active Directory, LDAP servisais ir sinchronizuoti vartotojų bei IP adresų informaciją be papildomos programinės įrangos naudojimo. Ugniasienė turi sugebėti dalintis šia informacija su kitomis to paties gamintojo ugniasienėmis. |  |
|  | Turi būti galimybė dinamiškai susieti IP adresą su vartotojo atributais pagal jo AD/LDAP autentikavimą. |  |
|  | Jei vartotojo tapatybė nebuvo nustatyta skaidriai, vartotojui turi būti parodomas puslapis, kuriame jis turi įvesti tapatybę patvirtinančius duomenis. |  |
|  | Turi būti galimybė kontroliuoti vartotojų, dirbančių terminalinėje aplinkoje (MS Windows Terminal server) prieigos teises. Ugniasienė turi skirti terminalinėje aplinkoje dirbančių vartotojų duomenų srautus ir kontroliuoti kiekvieno vartotojo prieigos teises. |  |
|  | Turi būti galimybė sertifikatu apsaugoti ryšį tarp sprendimo ir terminaliniame serveryje veikiančios programinės įrangos, kuri nustato vartotojų duomenų srautus. |  |
|  | Įsigijus papildomą licenciją, turi būti galimybė aptikti ir blokuoti vartotojų pateikiamus korporatyvinius kredencialus puslapiuose, kurie atlieka sukčiavimo atakas (angl. phishing). |  |
|  | Atliekant vartotojo tapatybės nustatymą turi būti galimybė vartotojo duomenų paiešką atlikti keliose tapatybės nustatymo tarnybinėse stotyse. Turi būti galimybė nurodyti RADIUS, LDAP, TACACS+, Kerberos tarnybines stotis bei lokalią vartotojų duomenų bazę ir sudėlioti šiuos autorizacijos metodus atitinkama tvarka sąrašuose, pagal kuriuos būtų daroma patikra atliekant vartotojų autorizaciją. Turi būti galimybė nustatyti, kad konkretus autorizacijos metodas iš nurodytųjų būtų parinktas pagal vartotojo varde matomą domeno vardą. |  |
|  | Turi būti galimybė nurodyti, kurį duomenų srautą dešifruoti, o kurio ne. Turi būti gamintojo integruoti sąrašai su dešifravimo išimtimis srautams, kuriems negalima taikyti dešifravimo dėl žinomų priežasčių. |  |
|  | Turi būti galimybė sukonfigūruoti vartotojams galimybę atsisakyti srauto dešifravimo, pereinančio per įrenginį. Vartotojams pateikiamas informacinis pranešimas apie srauto dešifravimą naršant HTTPS puslapiuose. Vartotojui nesutikus tolimesnis naršymas draudžiamas HTTPS puslapiuose. |  |
|  | Turi būti galimybė kopijuoti dešifruotą srautą ir perduoti pasirinktu prievadu tolimesnei analizei išoriniams įrenginiams. (Decryption Mirror). |  |
|  | Ugniasienė turi dešifruoti ir tikrinti SSH duomenų srautą. |  |
|  | Ugniasienė turi dešifruoti TLS 1.2 ir TLS 1.3 srautą. |  |
|  | Ugniasienė turi atlikti VXLAN tunelių srauto inspektavimą su galimybe parinkti VNI sesijos raktą. |  |
|  | Įsigijus papildomą licenciją turi būti galimybė atlikti prieigos prie žiniatinklio resursų kontrolę naudojant gamintojo pateikiamą URL duomenų bazę (URL filtravimas). |  |
|  | Turi būti galimybė kontroliuoti perduodamas bylas. Ugniasienė turi atpažinti ne mažiau kaip 50 bylų tipų. Bylos tipas turi būti atpažįstamas pagal bylos turinį, o ne išplėtimą. |  |
|  | Turi palaikyti ne mažiau kaip 2500 IPSec VPN tunelių. |  |
|  | Turi palaikyti, be papildomų licencijų, nuotolinį vartotojų prisijungimą VPN klientu per SSL VPN Windows ir macOS operacinėms sistemoms. |  |
|  | Turi palaikyti ne mažiau kaip 1000 klientinių SSL VPN prisijungimų. |  |
|  | Nuotolinio prisijungimo vartotojų VPN klientas turi mokėti dirbti IPSec ir SSL protokolais. |  |
|  | Įsigijus papildomą licenciją, nuotolinio prisijungimo vartotojų VPN klientas turi palaikyti Linux operacinę sistemą, bei palaikyti prisijungimą iš mobilių Android, iOS įrenginių. |  |
|  | Nuotolinio prisijungimo vartotojų VPN kliento programinė įranga turi automatiškai atsinaujinti VPN prisijungimo metu. Turi būti galimybė sukonfigūruoti, kad automatinis atsinaujinimas vyktų tik tada, kai vartotojas yra įmonės vidiniame tinkle. |  |
|  | Turi būti galimybė sukonfigūruoti vidinio tinklo aptikimą VPN prisijungimo metu tikrinant nurodyto DNS vardo užklausos rezultatą su nurodytu IPv4 arba IPv6 IP adresu. Aptikus vidinį tinklą VPN tunelis neužmezgamas. |  |
|  | VPN klientas turi leisti pasikeisti pasibaigusį Active Directory (AD) vartotojo slaptažodį Windows 10 operacinėse sistemose. |  |
|  | Įsigijus papildomą licenciją: Turi būti galimybė sukonfigūruoti beklientinį VPN prisijungimą prie įmonės resursų. Turi būti galimybė vartotojams pasiekti įmones web aplikacijas priklausomai nuo to, kokiai grupei priklauso vartotojas. Turi būti palaikomas SSO naudojant SAML prisijungiant prie įmonės web aplikacijų. Turi būti galimybė nurodyti DNS tarpinį serverį, kuris atliktų vardų nustatymo paslaugą. Turi būti galimybė nurodyti, kiek maksimaliai palaikoma konkurentinių prisijungimų prie beklienčio VPN portalo. Turi būti galimybė nurodyti palaikomus šifravimo standartus bei palaikomą TLS/SSL versiją. Turi būti galimybė nurodyti web aplikacijas, kurių veikimas paremtas HTML, HTML5 ir JavaScript technologijomis. Turi būti galimybė grupuoti web aplikacijas į aplikacijų grupes. |  |
|  | Nuotolinio prisijungimo vartotojų VPN klientas turi gebėti autorizuotis naudojant SAML 2.0. |  |
|  | Įsigijus papildomą licenciją, turi būti galimybė nustatyti, kokį srautą siųsti/nesiųsti per VPN tunelį priklausomai nuo to, koks yra paskirties domenas, klientinis procesas arba HTTP/HTTPS video transliavimo programa. |  |
|  | Nuotolinio prisijungimo vartotojų VPN klientas turi gebėti jungtis prie VPN išorinių šliuzų pagal prioritetus ir/arba priklausomai nuo geografinės vietos prie arčiausiai esančio ir geriausiai pasiekiamo išorinio VPN šliuzo. Turi būti galimybė nustatyti, kad vieni VPN šliuzai parenkami automatiškai, o kiti būtų naudojami tik juos išsirinkus VPN kliente rankiniu būdu. |  |
|  | Turi būti galimybė nustatyti, kad VPN klientams būtų dalinami skirtingi VPN kliento parametrai bei skirtingi VPN šliuzų sąrašai priklausomai nuo to, kokiai vartotojų grupei priklauso vartotojas ar iš kokio regiono, IP adreso, operacinės sistemos jungiamasi. |  |
|  | Įsigijus papildomą licenciją, VPN klientas turi gebėti atlikti sprendimo administratoriaus nustatytas patikras prieš leidžiant vartotojui prisijungti per VPN. Turi būti galimybė atlikti patikras ir viso prisijungimo per VPN metu, kai VPN programinė įranga reguliariai siunčia VPN terminuojančiam taškui/įrenginiui prisijungusio per VPN vartotojo įrenginio būsenos statusą pagal iš anksto sukonfigūruotus patikros kriterijus. Jei patikros metu atrandami atitikimai/neatitikimai sukonfigūruotoms patikroms, vartotojas turi būti neprileidžiamas prie per VPN pasiekiamų resursų ir VPN programinė įranga turi gebėti informuoti vartotoją su VPN sprendimo administratoriaus iš anksto sukonfigūruotais pranešimais, kuriuose gali būti nuorodos į kitus šaltinius, pvz., nesant antivirusinės programinės įrangos besijungiančio vartotojo kompiuteryje pateikiamas atitinkamas pranešimas su URL nuoroda, iš kur parsisiųsti antivirusinę programinę įrangą. Šią programinę įrangą VPN vartotojui parsisiuntus ir įsirašius į kompiuterį, VPN klientas turi atlikti patikrą ir leisti VPN vartotojui pasiekti resursus. |  |
|  | Turi būti galimybė sukurti ne mažiau kaip 2000 saugumo taisyklių. |  |
|  | Įrenginys turi gebėti dirbti kaip IPv6 DHCP klientas, bei palaikyti „prefix“ delegaciją/priskyrimą. |  |
|  | Įrenginys turi būti pilnai suderinamas ir valdomas iš pirkėjo tinkle naudojamo Palo Alto Networks „Panorama“ centralizuoto valdymo sprendimo. |  |
|  | Įvykių žurnalai, ataskaitos |  |
|  | Įvykių žurnalai turi būti kaupiami įrenginyje ir siunčiami į centrinę valdymo tarnybinę stotį. |  |
|  | Turi būti galimybė siųsti žurnalinius įvykius į žurnalinių įvykių surinkimo serverius pagal nustatytus žurnalinių įvykių atributus nurodant ne vien kritiškumo lygį, bet naudojant vartotojo apsirašytus filtrus. |  |
|  | Valdymo funkcijos |  |
|  | Įrenginyje turi būti atskiri valdymo ir duomenų analizės moduliai, kad būtų užtikrinta galimybė valdyti įrenginius esant dideliam tinklo aprovimui. |  |
|  | Administratorių prieigos teisės turi būti kontroliuojamos rolių pagalba. Turi būti galimybė smulkiai apibrėžti administratoriaus teises. Turi būti galimybė kurti roles. |  |
|  | Turi būti galimybė keisti įvykių, siunčiamų SYSLOG protokolu, formatą (laukų išdėstymą). |  |
|  | Turi būti galimybė siųsti įvykių žurnalus SYSLOG formatu naudojant TCP protokolą arba SSL. |  |
|  | Turi būti galimybė integruoti įrenginius su išorinėmis paslaugomis automatizacijos tikslais naudojant XML API ir REST API. |  |
|  | Turi būti galima sukurti, nuskaityti, pakeisti, ištrinti statinius bei dinaminius objektus, saugumo profilius, saugumo taisykles, NAT taisykles, ugniasienės prievadų, saugumo zonų, IPsec tunelių, nuotolinio prisijungimo VPN konfigūraciją pasinaudojant REST API. |  |
|  | Turi būti detali REST API prieigos kontrolė skirtingiems administratoriams. Turi būti galima nustatyti kuris administratorius kuriuos nustatymus gali keisti, kuriuos tik matyti, kurių nematyti. Pvz. administratorius gali keisti saugumo politikas, tačiau negali keisti tinklo prievadų nustatymų ir visai nemato maršrutizavimo konfigūracijos. |  |
|  | Turi būti galimybė sulyginti einamąją įrenginio konfigūraciją su ankstesnėmis konfigūracijomis. |  |
|  | Turi būti galimybė aktyvuoti ankstesnę konfigūraciją. Turi būti saugoma ne mažiau kaip 50 ankstesnių konfigūracijų. |  |
|  | Ugniasienėje daromi pakeitimai neturi aktyvuotis iškarto. Prieš aktyvuojant pakeitimus, turi būti galimybė atlikti eilę skirtingų pakeitimų grafinėje aplinkoje ir komandinėje eilutėje, ir juos aktyvuoti vienu metu (angl. commit). |  |
|  | Palaikymas |  |
|  | Ugniasienė turi būti pateikta su visomis licencijomis, leidžiančiomis 60 mėn. gauti programinės įrangos bei aplikacijų kontrolės bazės atnaujinimus. |  |
|  | Garantija |  |
|  | Tiekiamai įrangai turi būti suteikta ne trumpesnė nei 60 mėn. garantija. |  |