Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedas

KENKSMINGO KODO VEIKIMO AUTOMATIZUOTOS ANALIZĖS STOTIES TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

6 pirkimo dalis

1 lentelė. Bendrieji reikalavimai perkamai įrangai

| - Bendrieji reikalavimai: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Visa pateikiama įranga privalo būti nauja (negali būti atnaujinta, restauruota (angl. refurbished), nenaudota, pateikta nepažeistoje gamyklinėje pakuotėje. |
|  | Įrangos dokumentai turi būti lietuvių arba anglų kalba. Užrašai ant įrenginio ir jo dalių turi būti anglų arba lietuvių kalba. Gamintojo interneto svetainėje tvarkyklių ir dokumentų paieška atliekama anglų arba lietuvių kalba. |
|  | # Jeigu nenurodyta kitaip, visos programinės įrangos licencija turi būti suteikiama neribotam laikui. |
|  | # Tiekėjas turi užtikrinti, kad gamintojas nėra paskelbęs žinios apie siūlomos įrangos gamybos arba tobulinimo nutraukimą (pvz., angl. end of life time ar Discontinued). |
|  | Saugumo reikalavimai: standieji ar puslaidininkiniai diskai (angl. HDD/SSD) ar atminties kortelės, gedimo atveju turi būti keičiamos naujomis. Sugedusios atminties laikmenos sunaikinamos Pirkėjo patalpose ir Tiekėjui negrąžinamos; # įrangos gedimo atveju remontuoti iš įrengimo vietos Tiekėjui (jo atstovui) išvežamą sugedusią įrangą Pirkėjas pateikia be joje sumontuotų standžiųjų ar puslaidininkinių diskų (angl. HDD/SSD) ar atminties kortelių. |
|  | Tiekėjas į savo pasiūlymą turi įtraukti visą programinę įrangą, suderinimo paslaugą, reikalingą šioje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams įvykdyti. |
|  | Tiekėjas turi pateikti nuorodą į gamintojo puslapį, kuriame yra tiksli pasiūlymą atitinkančios techninės ar programinės įrangos techninė specifikacija. |
|  | Tiekėjas turi užtikrinti, kad įsigyjamoje programinėje įrangoje nebūtų įterpta jokio papildomo programinio kodo, kuris nėra būtinas tokios programinės įrangos funkcionalumui užtikrinti. Paaiškėjus, kad programinėje įrangoje yra įtartinas, šnipinėjimo ar kitas kenkimo kodas, tai būtų traktuojama kaip reikalavimų neatitikimas ir sutarties sąlygų nesilaikymas. Tokiu atveju programinė įranga keičiama saugumo reikalavimus atitinkančia programine įranga. |
|  | Garantinis laikotarpis skaičiuojamas nuo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos. |
|  | Garantiniu laikotarpiu tiekėjas privalo atlikti darbus savo lėšomis. |
|  | Turi būti pateikta gamintojo autorizacijos forma (angl. Manufacturer Authorization Form), adresuota perkančiajai organizacijai. |
|  | Pirkimo objektas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 9 dalimi, turi nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui. |

# 2 lentelė. Reikalavimai įrangai

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Reikalaujami parametrai | Siūloma parametro reikšmė ir internetinė nuoroda į gamintojo techninę dokumentaciją, kurioje yra pasiūlymą atitinkančios programinės įrangos techniniai parametrai arba pateikti gamintojo parengtą programinės įrangos aprašymą, nurodant dokumento puslapį ar konkrečią vietą dokumente, kurioje aprašytas reikalaujamos charakteristikos atitikimas Nurodo Tiekėjas |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Kenksmingo kodo veikimo automatizuotos analizės sistema (1 vnt.) |  |  |
| 2.1. | Įrenginio tipas: | specializuotas įrenginys, susidedantis iš techninės bei programinės įrangos. Visa įrenginyje įdiegta programinė įranga yra specializuota, skirta numatytoms funkcijoms atlikti bei užtikrinti įrenginio veikimo patikimumą bei saugumą. |  |
| 2.2. | Montavimas: | įrenginys turi būti ne aukštesnis kaip 1U, montuojamas į 19” montavimo spintą. Montavimo detalės, maitinimo laidai, komutaciniai kabeliai, turi būti pateikti kartu su įrenginiu. |  |
| 2.3. | Elektros maitinimo šaltinis: | turi būti du integruoti maitinimo šaltiniai su „karšto keitimo“ funkcija. Vieno maitinimo šaltinio gedimo atveju įrenginio darbas neturi nutrūkti. |  |
| 2.4. | Prievadų konfigūracija: | ne mažiau kaip 2 RJ45 10/100/1000 BASE-T prievadai; ne mažiau kaip 2 10GE SFP+ prievadai. |  |
| 2.5. | Standusis diskas: | ne mažiau kaip 2 (angl. HDD) diskai; kiekvieno disko talpa ne mažesnė kaip 4 TB; diskai turi dirbti RAID režimu. |  |
| 2.6. | Efektyvumas: | deklaruojama greitaveika ne mažesnė kaip 10 000 patikrinimų per parą; |  |
| 2.7. | Administravimas: | sprendimas privalo būti administruojamas per interneto naršyklę ar per programuojamą sąsają arba specializuotą programinę įranga; specializuotas įrenginys privalo turėti galimybę kurti naudotojus su skirtingo lygio teisėmis; virtualių mašinių atvaizdai, naudojami kenksmingam kodui paleisti, privalo turėti atnaujinimo galimybę naudojant grafinę valdymo sąsają (angl. Web GUI); sprendimas privalo turėti galimybę informuoti administratorius apie aptiktą kenkėjišką kodą; spredimas privalo turėti galimybę veikti infrastruktūroje, neturinčioje interneto ryšio; sprendimas privalo turėti galimybę automatiškai gauti saugumo atnaujinimus per tarpinę stotį, kuri turi ryšį su internetu. sprendimas privalo turėti galimybę stebėti virtualių mašinų atvaizdų statusą; |  |
| 2.8. | Detektavimas ir prevencija: | sprendimas turi gebėti aptikti: - nulinės dienos/valandos grėsmes; - polimorfinį kodą; - APT; - išnaudojimo kodą (angl. exploits, web exploits); - branduolio lygmens kenksmingą kodą (angl. rootkits); Sprendimas turi gebėti pats paleisti įtartinus failus ir žiniatinklio (angl. Web) objektus, ištestuoti juos skirtingose OS versijose su skirtingomis naršyklėmis, įskiepiais, aplikacijomis ir atlikti jų dinaminę analizę. |  |
| 2.9 | Funkcionalumas: | Sprendimas privalo palaikyti YARA paremtas taisykles. Sprendimas privalo turėti integruotą antivirusinę sistemą. Sprendimas turi gebėti priimti bylas paduotas per aplikacijų programavimo sąsają (API). Sprendimas turi gebėti vykdyti dinaminę realaus laiko kenksmingo kodo analizę; analizė, atliekanti vien tik sistemos būsenos pokyčių įvertinimą prieš kodo paleidimą ir po kodo paleidimo, nėra priimtina. Jokia informacija neturėtų būti siunčiama trečioms šalims ar į „debesį“ analizei, detektavimui ar informacijos dalinimuisi. Virtualizacijos sprendimas turi būti nedetektuojamas kenksmingo kodo. Virtualios mašinos, naudojamos kenksmingam kodui paleisti. Sprendimas turi gebėti analizuoti bylas ir URL nuorodas pagal kliento pareikalavimą, siekiant nustatyti ar jos yra kenksmingos. Sprendimas turi gebėti leisti nustatyti atliekamos analizės prioritetą. Sprendimas turi leisti įkelti failus patikrai rankiniu būdu. Sprendimas turi gebėti automatiškai tikrinti į konkrečią vietą vidiniame tinkle talpinamus failus Sprendimas turi gebėti leisti nustatyti atliekamos analizės vykdymo trukmę. Sprendimas turi sugebėti pasinaudoti interneto ryšiu, siekiant tiksliau identifikuoti kenksmingą kodą ir jo veiksmus, tokius kaip kreipimąsi į internetą papildomo kenksmingo kodo atsisiuntimui ar pan. Sprendimas turi gebėti detektuoti kenksmingą kodą bent šiose OS: - Windows 7/10, Linux, osx. |  |
| 2.10. | Atliekamų bylų analizė: | turi būti atliekama analizė bent šių populiarių ir naudojamų bylų formatų: .7zip, .ace, .apk, .app, .bat, .bz2, .cab, .cmd, .dll, .dmg, .doc, .docm, .docx, .eml, .exe, .gz, .htm, html, .jar, .js, .lnk, .lzh, mht, .msi, .pdf, .ppt, .pptx, .pps, .rar, .rtf, .swf, .vbs, .wsf, .xls, .xlsx, .zip |  |
| 2.11. | Ataskaitos ir informavimas: | sprendimas turi gebėti generuoti incidentus apibendrinančias ataskaitas; sprendimas turi gebėti generuoti incidentų rezultatų ataskaitas; priklausomai nuo ataskaitos tipo, sprendimas turi gebėti generuoti ataskaitas bent pdf formatu. Sprendimas privalo turėti galimybę siųsti pranešimus apie identifikuotus įvykius bent šiais protokolais: - syslog (syslog, rsyslog, syslog-ng); - SMTP (informuoti el. paštu); - HTTP POST. Ataskaitų formatai bent: - csv; - json. |  |
| 2.12 | Integracija | Sistema turi integruotis į centralizuotą Trellix valdymo sistemą (Trellix Central Management System). |  |
| 2.13 | Automatizavimas | Naudojant API, sistema turi leisti: - nusiųsti bylą; - nusiųsti URL; - gauti analizės statusą bent pagal hash, uuid; - gauti analizės rezultatą. API turi būti apsaugotas bent vartotojo vardu ir slaptažodžiu. API turi turėti specialią rolę, skirtą API užklausų teikimui. |  |
| 2.11. | Garantija: | Įrangai turi būti suteikta ne mažiau 60 mėn. gamintojo garantija. Garantinė techninė priežiūra suteikiama įrangos įrengimo vietoje. Tiekėjas turi siūlyti gamintojo priežiūros garantiją, užtikrinančią nemokamus programinės įrangos atnaujinimus, programinės įrangos klaidų taisymus, kibernetinių grėsmių indikatorių ar kenkėjiško kodo parašų atnaujinimus; teisė kreiptis į gamintoją iškilus problemai (produkto naudojimo, konfigūravimo ir problemų sprendimo klausimais) darbo dienomis darbo valandomis (paslaugos tipas 8x5) (internetu, elektroniniu paštu ar telefonu). |  |