TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

ŠVIESOFORŲ DALIMS

Įrangos kiekiai:

- Šviesoforo valdiklis – 1 vienetas;

- Eismo vaizdo-šiluminės detekcijos sistema keturiomis kryptimis – 3 komplektai;

- Pėsčiųjų mygtukai su integruotu garsiniu ir šviesos signalizatoriumi – 21 vienetas;

- Pėsčiųjų mygtukai – 20 vienetų;

- Garsiniai signalizatoriai – 20 vienetų;

- Garsinių signalizatorių valdikliai – 10 vienetų.;

- 3x200mm šviesoforų sekcijos be krypties rodyklių su gaubtais – 39 vienetai;

- 2x200mm šviesoforų sekcijos be simbolių su gaubtais – 20 vienetų;

- 3x200mm transportinių šviesoforų sekcijos su krypties rodykle „Į kairę“ ir gaubtais – 6 vienetai;

- 2x200mm pėsčiųjų šviesoforų sekcijos su simboliu „Pėstieji“ ir gaubtais – 6 vienetai;

- 2x200mm pėsčiųjų šviesoforų sekcijos su simboliu „Pėstieji ir dviratininkai“ ir gaubtais – 6 vienetai;

- 3x200mm pėsčiųjų šviesoforų sekcijos su simboliu „Pėstieji“ ir laiko apskaitos moduliu bei gaubtais – 4 vienetai;

- 3x200mm pėsčiųjų šviesoforų sekcijos su simboliu „Pėstieji“ ir laisva vieta laiko apskaitos moduliui įmontuoti, gaubtais bei papildomu nukreipiamu fokusuotos raudonos spalvos šviesos moduliu pėstiesiems įspėti – 4 vienetai;

- Šviesą atspindintys šviesoforų skydai, skirti kabinti ant gembinės konstrukcijos – 13 vienetų;

- Žalios spalvos 200mm skersmens šviesoforų lempa – 20 vienetų;

- Geltonos spalvos 200mm skersmens šviesoforų lempa  – 20 vienetų;

- Raudonos spalvos 200mm skersmens šviesoforų lempos – 20 vienetų;

- 200mm šviesoforo sekcijos krypties rodyklės „Tiesiai“ komplektas (Raudona – Geltona – Žalia) – 15vnt.;

- 200m šviesoforo sekcijos krypties rodyklės „Tiesiai ir į kairę“ komplektas (Raudona – Geltonai – Žalia) – 5vnt.;

- 200mm šviesoforo sekcijos simbolio „Pėstieji“ komplektas (Raudona – Žalia) – 10vnt.;

- 200mm šviesoforo sekcijos simbolio „Pėstieji ir dviratininkai“ komplektas (Raudona – Žalia) – 10vnt.;

- „ZIR“ 200mm šviesoforų sekcijų gaubtai – 50vnt;

- „PEEK“ 200mm šviesoforų sekcijų gaubtai – 50vnt.

- Plastikiniai šviesoforų sekcijų 3x200mm bei 2x200 laikikliai skirti tvirtinimui prie stulpo – 68 porų;

- Aliuminiai šviesoforų sekcijos 3x200 laikikliai skirti tvirtinimui prie stulpo – 4 poros;

Reikalavimai:

- Šviesoforų valdiklis ITC-3 arba analogiškas:

Gamintojo sukomplektuota ir pilnai išbandyta specializuota šviesoforų valdymo spinta su visais objekto įgyvendinimui reikalingais moduliais ir elementais.

Spinta komplektuojama su:

- Nepertraukiamo maitinimo šaltiniu, užtikrinančiu nenutrūkstamą šviesoforo darbą, dingus pagrindiniam maitinimui bent 1 valandai;

- Šviesoforų valdymo valdiklis su sisteminiu maitinimo šaltiniu ir krypčių valdymo moduliais. Komplektuojama 6 krypčių ir paliekama galimybė plėsti.

- Diskretinių užimtų zonų signalų perdavimo moduliu pagrindiniam procesoriui. Komplektuojama 16 užimtumo zonoms.

- Valdymo displėjus su funkciniais ir navigaciniais mygtukais.

- Ryšio modemas duomenų perdavimui į specializuotą šviesoforų monitoringo sistemą. Ryšio modemas turi turėti galimybę naudoti 2 sim korteles ir turėti bent 4 LAN lizdus.

Valdiklis turi būti testuotas, sertifikuotas ir atitikti ES elektros ir saugumo galiojančius reikalavimams:

EN12675:2017-Šviesoforų valdiklis, funkciniai saugumo reikalavimai;

EN50293:2001 - Šviesoforinio reguliavimo sistemos, elektromagnetinio suderinamumas;

HD623S1 Šviesoforinio reguliavimo sistemos, harmonizavimo dokumentas;

EN 60439 - Saugumo ir elektros reikalavimai;

EN 50556:2011 (Eismo valdymo sistemos);

Valdiklis privalo turėti integruotą monitoringo sistemą lietuvių kalba, leidžiančią matyti valdiklio, šviesoforų, detektorių būklę, ir keisti įrangos veikimo parametrus distanciniu būdu. Monitoringo sistema turi būti naudotojui prieinama standartinėmis nemokomomis interneto naršyklėmis (Internet Explorer, Mozilla ar kt.) ir apsaugota nuo nelegalaus įsibrovimo slaptažodžiu. Specialios, licencijuotos ar kitaip naudotojo galimybes ribojančios, programinės įrangos naudojimas neleidžiamas. Valdiklis gali dirbti su žemo galingumo LED šviesoforų signalais - nuo 2,5W. Valdiklis privalo turėti pritemdymo nakties metu (dimming) funkciją LED šviesoforų signalams. Valdiklio architektūra: 2 procesorių (ne mažiau 16 bitų) iš kurių vienas veikia kaip kito procesoriaus prižiūrėtojas. (saugumo funkcija, neleidžianti įvykti žalia/žalia konfliktui sankryžoje). Turėti papildomą saugumo įrangą “watch dog” prižiūrinčią saugų ir teisingą valdiklio programos vykdymą. Kontroliuoja ir matuoja kiekvieno LED šviesoforinio signalo galingumą. Turi parametrinį programavimą ir kompiuterinę eismo valdymo programos simuliacijos funkciją. Diagnozuoja ir praneša apie valdiklio veikimo sutrikimus (klaidas) vidiniame LCD monitoriuje lietuvių kalba. Min. 1000 pranešimų išsaugojama valdiklio atmintyje. Turi aktyvuotą eismo srauto duomenų rinkimo funkciją, leidžiančią rinkti kiekybinę ir struktūrinę informaciją apie eismo srautus 24 val. per parą. Surinkti duomenys išsaugomi valdiklio atmintyje 1 sekundės intervale ne trumpiau kaip 3 mėnesius. Valdiklis gali priimti vaizdinę informaciją iš analoginių ir skaitmeninių vaizdo detektorių. Valdiklis turi Ethernet prieigą. Valdiklis instaliuojamas apsaugotoje nuo vandalizmo ir rūdijimo valdymo spintoje. Valdiklyje turi būti ne mažiau kaip dvi RS232, dvi RS485, 10 Mbit/s Ethernet tipo jungtys. Valdiklis privalo turėti GPS arba kito tipo sinchronizaciją. Šviesoforų valdiklio programavimui reikalinga programinė įranga turi būti pateikiama kartu su pačiu šviesoforų valdikliu. Taip pat pateikiama dokumentacija kaip ja naudotis, bei apmokomas užsakovo personalas.

- Eismo vaizdo-šiluminės detekcijos sistema keturiomis kryptimis.

- Eismo vaizdo-šiluminės detekcijos sistema keturiomis kryptimis komplektą sudaro: 4 vnt. vaizdo - šiluminės detekcijos kameros, 4 vnt. vaizdo-šiluminės detekcijos kameros laikikliai tvirtinimui ant šviesoforo gembės, 1vnt. valdančioji plokštė su 16 išėjimo kanalų, 1vnt. papildoma išsiplėtimo plokštė su 16 išėjimo kanalų;

- Eismo vaizdo-šiluminė detekcijos sistema turi būti suderinama su perkančiosios organizacijos turima Flir Traficon programine įranga;

- Detektavimas vaizdo ir infraraudonųjų spindulių vaizdo atpažinimo technologijos pagalba;

- Infraraudonųjų bangų tipas - ilgosios infraraudonųjų spindulių bangos (7 -14μm);

- Išmani srautų kontrolė detektuojant transporto priemonių greitį ir klasę;

- Sustojusių transporto priemonių aptikimas;

- Detektavimo ir vaizdo stebėjimo vienu metu galimybė ;

- Automobilių aptikimas nuo 0m ir nedaugiau nei 60m;

- Objektyvo matymo kampas ne mažiau nei 90 laipsnių kampo;

- Raiška ne mažiau kaip 320 x 240 taškų;

- Kadrų skaičius per sekundę ne mažiau 30;

- Kiekvienam vaizdo-šiluminės detekcijos davikliui galimybė apibrėžti iki 24 virtualių aptikimo zonų;

- Daviklio fiksuojamų objektų atvaizdavimas realiu laiku;

- Duomenų pateikimas apie eismo juostas ir automobilius (vieta, skaičius, greitis);

- Nuotolinis konfigūravimas ir monitoringas;

- IP adresuojamas tinklas;

- Darbo temperatūra -30 iki +60 laipsnių Celsijaus;

- Korpusas atitinkantis IP67.

- Pėsčiųjų iškvietimo mygtukas su garsiniu ir šviesiniu signalizatoriumi:

- Vardinė maitinimo įtampa: 230 VAC;

- Eksploatavimo temperatūra: lauko sąlygos;

- Pagamintas iš metalo ir vandalizmui atsparių medžiagų;

- Akustinis mygtukas turi integruotą paspaudimo patvirtinimo LED indikaciją;

- Pėsčiųjų mygtukas su integruotą akustinį signalą silpnaregiams ir neliečiamą aktyvavimo sensorių;

- Mygtuko skleidžiamas garsas automatiškai prisitaiko prie aplinkos triukšmo;

- Akustinis mygtukas turi turėti skirtingus tonais signalizuoja apie žalio ir raudono šviesoforo būseną;

- Akustinis turi ne mažiau kaip 5 pasirenkamus standartinius tonus;

- Akustinio mygtuko tonai gali būti įkeliami ir kaip WAV (ar kito formato) failai;

- Garsumą turi būti įmanoma nustatyti rankiniu būdu;

- Mygtukas privalo turėti apčiuopiamą ėjimo krypties rodyklę;

Parametrai reguliuojami naudojant ryšio sąsają kompiuteriu. Mygtukas turi būti sukonfigūruotas tipiškai pagal kitus eksploatuojamus tokio tipo mygtukus mieste.

- Pėsčiųjų mygtukai:

Sensoriniai pėsčiųjų signalo iškvietimo mygtukai su indikacija „Laukite“ ir apsauga nuo vandalizmo RTB tipo arba analogiški, skirti pėsčiųjų šviesoforo žalio signalo iškvietimui reguliuojamuose šviesoforais sankryžose ir/arba reguliuojamuose šviesoforais pėsčiųjų perėjose ir skirti 230V tinklui. Apsaugos klasė II atitinka LST EN 61140:2005 „Apsauga nuo elektros smūgio. Bendrieji reikalavimai, keliami įrenginiui ir įrangai (IEC 61140:2001). Elektromagnetinis našumas pagal  LST EN 50293:2013 „Elektromagnetinis suderinamumas. Kelių eismo signalų sistemos. Gaminio standartas“.

- Medžiaga: PC – stabilizuotas polikarbonatas.

- Metalinė apsauga nuo vandalizmo.

- Spalvos: geltona RAL 1007.

- LED: didelio ryškio LED.

- Apsaugos laipsnis: IP55.

- Aplinkos temperatūros diapazonas: nuo – 40° iki +70°C.

- Maitinimo įtampa: 230 V, 50 Hz.

- El. energijos suvartojimas: nuo 6 W iki 12 W.

- Šviesos intensyvumas: 590 nm.

- Šviesos stiprumas: 9x500 mod (šviesos diodai).

- Garsiniai signalizatoriai ir jų valdikliai.

Garsinis signalizatorius APKO SA-3-S arba analogiškas montuojamas pėsčiųjų šviesoforuose.

- Darbinės įtampa 230 VAC – ±20%;

- Dažnis 50 Hz;

- Garso lygis ne mažiau 80 dB (A);

- Garso valdymas – automatinis, vidutinis.

- Šviesoforai ir jų įranga:

Šviesoforai turi atitikti keliamus reikalavimus:

- Šviesoforo spalvos (raudona, geltona, žalia), šviesos intensyvumas ir sklaida atitinkamai LST EN 12368:2006 „Eismo reguliavimo įranga. Šviesoforai“;

- LST CTC TS 50509 „Šviesoforų su šviesos diodais naudojimas“ reikalavimus;

- Produkto sauga pagal LST EN 12675:2002 „Eismo signalų reguliatoriai. Funkciniai saugos reikalavimai“;

- Elektromagnetinis našumas pagal LST EN 50293:2002 „Elektromagnetinis suderinamumas. Kelių eismo signalų sistemos. Gaminio standartas“;

- Produkto bendros sąlygos pagal kelių šviesoforų įrengimo taisykles Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymą;

- Kelių eismo taisykles;

- Kelio ženklų ir signalų konvenciją;

Šviesoforo korpusas plastikinis. Korpusą turi sudaryti:

- Pagrindinė dėžė, kuri susideda iš reikiamo kiekio sekcijų (3, 2, 1) sekcijos tarpusavyje sujungiamos varžtais.

- Į kiekvieną sekcija įstatomos durelės, kurios užsifiksuoja fiksatoriais. Durelės atsidaro tik tos sekcijos kuri aptarnaujama. Durelės turi būti lengvai keičiamos naujomis.

- Į kiekvienas dureles įstatomas stogelis, šviesos šaltinio pridengimui nuo saulės šviesos ir metrologinių kritulių. Gaubto vidinė pusė turi būti tamsi ir matinė.

- Pagrindinė dežė prie stulpo kai stulpas eina vertikaliai tvirtinama dviem plastikiniais laikikliais, viršuje ir apačioje. Laikikliai tiek prie stulpo tiek prie pagrdinio korpųso prisukama varžtais.

- Lempos į dureles įstatomos ir fiksuojamos fiksatoriais.

Lempų šviesos šaltinis LED. Šviesoforo lempos turi būti dimeriuojamos. Naudojamos lempos turi būti suderinamos su parinktais šviesoforų korpūsais. Korpusas atsparus UV saulės spinduliams, plastikinis.

- Vardinė įtampa – 230 VAC;

- Vardinis dažnis – 50 Hz;

- Šviesos klasė (phantom light class) – ne mažiau 5;

- Eksploatavimo temperatūra: lauko sąlygos;

- Apsaugos klasė – IP65;

- 3x200mm pėsčiųjų šviesoforų sekcijos su simboliu „Pėstieji“ ir laisva vieta laiko apskaitos moduliui įmontuoti, gaubtais bei papildomu nukreipiamu fokusuotos raudonos spalvos šviesos moduliu pėstiesiems įspėti:

- Šviesoforo spalvos (raudona,  žalia), šviesos intensyvumas ir sklaida atitinkamai LST EN 12368:2006 „Eismo reguliavimo įranga. Šviesoforai“;

- LST CTC TS 50509 „Šviesoforų su šviesos diodais naudojimas“ reikalavimus;

- Produkto sauga pagal LST EN 12675:2002 „Eismo signalų reguliatoriai. Funkciniai saugos reikalavimai“;

- Elektromagnetinis našumas pagal LST EN 50293:2002 „Elektromagnetinis suderinamumas. Kelių eismo signalų sistemos. Gaminio standartas“;

- Produkto bendros sąlygos pagal kelių šviesoforų įrengimo taisykles Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymą;

- Kelių eismo taisykles;

- Kelio ženklų ir signalų konvenciją;

Šviesoforo korpusas plastikinis. Korpusą turi sudaryti:

- Pagrindinė dėžė, kuri susideda iš 3 sekcijų, sekcijos tarpusavyje sujungiamos varžtais.

- 1 Sekcija - žalias šviesoforo signalas, 2 sekcija – tuščia, pritaikyta įmontuoti laiko apskaitos modulį su skaidriu stiklu, 3 sekcija – raudonas šviesoforo signalas;

- Į kiekvieną sekcija įstatomos durelės, kurios užsifiksuoja fiksatoriais. Durelės atsidaro tik tos sekcijos kuri aptarnaujama. Durelės turi būti lengvai keičiamos naujomis.

- Į kiekvienas dureles įstatomas stogelis, šviesos šaltinio pridengimui nuo saulės šviesos ir metrologinių kritulių. Gaubto vidinė pusė turi būti tamsi ir matinė.

- Pagrindinė dežė prie stulpo kai stulpas eina vertikaliai tvirtinama dviem plastikiniais laikikliais, viršuje ir apačioje. Laikikliai tiek prie stulpo tiek prie pagrdinio korpųso prisukama varžtais.

- Lempos į dureles įstatomos ir fiksuojamos fiksatoriais.

Lempų šviesos šaltinis LED. Šviesoforo lempos turi būti dimeriuojamos. Naudojamos lempos turi būti suderinamos su parinktais šviesoforų korpūsais. Korpusas atsparus UV saulės spinduliams, plastikinis.

- Vardinė įtampa – 230 VAC;

- Vardinis dažnis – 50 Hz;

- Šviesos klasė (phantom light class) – ne mažiau 5;

- Eksploatavimo temperatūra: lauko sąlygos;

- Apsaugos klasė – IP65;

- Lempų šviesos šaltinis LED. Šviesoforo lempos turi būti dimeriuojamos. Naudojamos lempos turi būti suderinamos su parinktais šviesoforų korpūsais. Korpusas atsparus UV saulės spinduliams, plastikinis.

Po pirmąją sekcija montuojasi papildomas modulis, skirtas įspėti apie raudona šviesoforo signalą.

- Vardinė įtampa – 230 VAC;

- Vardinis dažnis – 50 Hz;

- Darbo temperatūra -40 iki +60 laipsnių Celsijaus;

- Šviesą atspindintys šviesoforų skydai:

Vidinė skydo zona turi būti juoda. Išorinė balta skydo zona su juodu kraštu koncentruoja dėmesį į šviesoforo signalus.