Pirkimo sąlygų 2 priedas

„UTENOS MIESTO VAIZDO SISTEMOS PIRKIMAS SU DIEGIMO, MONTAVIMO IR PRIEŽIŪROS PASLAUGOMIS“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS.

  - Pirkimo objektas – lauko objektų stebėjimui skirtos naujos vaizdo stebėjimo kameros (viso – 36 vnt.), vaizdo valdymo ir įrašymo serveris bei papildoma įranga, sistemos įrengimas Utenos mieste, taip pat Perkančiosios organizacijos turimų vaizdo kamerų (3 vnt.) permontavimas į Perkančiosios organizacijos nurodytas vietas bei jų integravimas į bendrą miesto vaizdo stebėjimo sistemą. Taip pat įrengtos vaizdo stebėjimo sistemos aptarnavimas ir techninė priežiūra bei kitų su sistema susijusių paslaugų teikimas 30 (trisdešimt) mėn.

  - Pirkimo objektą privalo sudaryti šios prekės ir įrengimo paslaugos:

    - vaizdo stebėjimo kameros su tvirtinimo kronšteinais prie atramų;

    - vaizdo valdymo bei įrašymo serveris;

    - vaizdo valdymo programinė įranga;

    - peržiūros darbo stotis su ekranais;

    - POE komutatorius;

    - GSM LTE maršrutizatoriai (SIM korteles pateikia Perkančioji organizacija) vaizdo duomenims iš kameros į operatoriaus darbo stotį perdavimui;

    - maitinimo šaltiniai su akumuliatoriais;

    - tvirtinimo įranga (detalės), skydai įrangai sumontuoti;

    - jungiamieji laidai ir kita įranga (detalės) bei medžiagos reikalingi vaizdo sistemos sumontavimui ir paleidimui;

    - vaizdo stebėjimo kamerų montavimas Perkančiosios organizacijos nurodytose vietose ant apšvietimo atramų arba pastatų (Vaizdo kamerų įrengimo vietos ir adresai pateikiami priede Nr.1);

    - valdymo ir įrašymo serveris yra įrengiamas Perkančiosios organizacijos nurodytoje patalpoje:

Adresas: Aušros g. 16, Utena;

Patalpa: serverinė šalia operatoriaus darbo vietos;

Perkančiosios organizacijos atsakomybė: interneto ryšio operatoriaus darbo vietoje ir serverinėje užtikrinimas, elektros maitinimo tiekimas, tinkamas patalpų kondicionavimas, prieigos suteikimas;

Tiekėjo atsakomybė: serverio montavimas nurodytoje vietoje, reikalingų kabelių pravedimas, serverio pajungimas, sistemos konfigūravimas, paleidimas-derinimas, visi montavimo darbai turi būti suderinti su Perkančiosios organizacijos IT skyriumi, darbai atliekami darbo metu, nebent bus sutarta kitaip.

PASTABA. Elektros padavimas visuose montuojamos įrangos taškuose, t. y. atramose arba pastatuose iki skydo, valdymo ir įrašymo serveriui ir kitur, bei SIM kortelės - Perkančiosios organizacijos atsakomybės apimtyje. Siekiant užtikrinti sklandų techninio projekto parengimą ir tvirtinimą, SIM kortelės, skirtos duomenų perdavimo iš vaizdo kamerų užtikrinimui, Perkančiosios organizacijos įsigyjamos techninio projekto rengimo metu, ir techninis projektas tvirtinamas tik suderinus SIM kortelių, skirtų duomenų perdavimui, techninę specifikaciją su šio pirkimo laimėtoju.

- BENDRIEJI REIKALAVIMAI

  - Tiekėjas privalo pateikti vaizdo stebėjimo kameras su naujausiais kamerų gamintojo siūlomais programinės įrangos atnaujinimais, kuriuose būtų ištaisytos žinomos saugumo spragos ir pažeidžiamumai.

  - Tiekėjas turi organizuoti kamerų programinės įrangos atnaujinimų atsisiuntimą iš Europos Sąjungos ir NATO šalyse esančių serverių.

  - Vaizdo kameros turi turėti integruotą analitikos modulį ir gebėti pačios atlikti stebimos vietos analitiką pagal iš anksto nurodytus parametrus ir siųsti Perkančiajai organizacijai pranešimus apie atsirandančius įvykius.

  - Įrengęs kameras, Tiekėjas turi suprogramuoti kameros veikimą ir jos vykdomą analitiką pagal Perkančiosios organizacijos atskirai pateiktus reikalavimus. Kiekvienai stebimai vietai gali būti nurodytos skirtingos analitinės užduotys.

  - Analitikos aptikti pažeidimai turi būti įrašomi į atskirą direktoriją Perkančiosios organizacijos saugykloje. Į pirkimą fizinės duomenų saugyklos įsigijimas ir jos įrengimas neįeina.

  - Visa siūloma įranga turi efektyviai veikti Lietuvos klimatinėmis sąlygomis, skirta industriniam naudojimui, ne buitinio lygio.

  - Visa aktyvinė įranga turi turėti maitinimo šaltinius, pakrovėjus su akumuliatoriais, kurie turi turėti galimybę pasikrauti nuo miesto apšvietimo tinklų nakties metu arba turėti alternatyvius sistemos maitinimo sprendimus. Vaizdo stebėjimo sistema turi galėti dirbti autonomiškai be elektros tiekimo ne mažiau nei 24 valandas, pilnai pasikrauti ne ilgiau nei per 6 valandas. Akumuliatoriaus tipas (Lithium-ion arba Li-ion), akumuliatorius turi išlaikyti aukštą efektyvumą žemoje temperatūroje, turėti ne mažiau 2000 tarnavimo ciklų.

  - Prekė neturi kelti grėsmės nacionaliniam saugumui Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 37 str. 9 d. prasme.

  - Tiekėjas, esant registruotam gedimui, užtikrina gedimų šalinimą per 48 val. Tiekėjas gali turėti galimybę fiksuoti gedimus automatiniu būdu.

  - Tiekėjas vaizdo stebėjimo sistemą turi įrengti per 6 (šešis) mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Visus VSS įrengimo ir visus kitus būtinus darbus pilnam sistemos funkcionavimui turi atlikti Tiekėjas savo lėšomis ir reikalinga apimtimi.

  - Tiekėjas turi užtikrinti duomenų perdavimo paslaugos veikimą po Perkančiosios organizacijos SIM kortelių perdavimo ryšiui užtikrinti iki vaizdo stebėjimo sistemos perdavimo eksploatuoti aktą pasirašymo dienos, ir sistemos priežiūros paslaugas pradeda teikti nuo Prekių pristatymo ir sumontavimo paslaugų priėmimo akto pasirašymo dienos 30 (trisdešimt) mėn.

  - Tiekėjas turi užtikrinti visų vaizdo kamerų nepertraukiamą vaizdo perdavimą (tiek kiek tai užtikrina Perkančiosios organizacijos teikiamos judriojo ryšio SIM kortelės ir interneto ryšys operatoriaus darbo vietoje), skaitmeninį įrašymą ir jo automatinį išsaugojimą serveryje, fiksuojant įrašomos informacijos datą ir tikslų laiką pagal šiuos reikalavimus:

2.12.1.	Įrašymo parametrai ne prastesni nei:

Normalus režimas:

- 25 fps prie pilnos kameros raiškos (4MP);

- H.265 kodavimas;

- Minimalus bitrate: 6 Mbps.

Įvykių režimas:

- 25 fps prie pilnos raiškos;

- Padidintas bitrate: 8 Mbps;

- Pre-record: 15 sek.;

- Post-record: 30 sek.;

Nakties režimas:

- Ne mažiau 15 fps;

- Minimalus bitrate: 4 Mbps;

- Adaptyvus bitrate;

- Triukšmo mažinimo algoritmai.

2.12.2. Saugojimo parametrai ne prastesni nei:

- 30 parų įrašai pilna kokybe;

- Automatinis archyvavimas;

- RAID 6 duomenų apsauga;

- 20% laisvos vietos rezervas.

TURINYS

1. PIRKIMO OBJEKTAS.	1

2. BENDRIEJI REIKALAVIMAI	1

REIKALAVIMAI VAIZDO STEBĖJIMO SISTEMAI IR SUDEDAMOSIOMS JOS DALIMS

1. Reikalavimai vaizdo kameroms.	4

2. Programinė įranga skirta vaizdo sistemos valdymui.	7

3. Valdymo ir įrašymo serveris.	10

4. Industrinis tinklo komutatorius.	11

5. GSM LTE Maršrutizatorius.	12

6. Akumuliatorius	12

7. Įkroviklis.	12

8. Operatoriaus darbo stotis.	12

9. Lauko ryšių skydas.	13

10. Peržiūros ekranai – 4 vnt.	13

11. Reikalavimai sistemos diegimo darbams.	14

12. Reikalavimai techninės priežiūros paslaugoms.	15

13. Reikalavimai žaliesiems pirkimams..............................................................................................16

PRIEDAS Nr. 1	17

PRIEDAS Nr. 2	25

REIKALAVIMAI VAIZDO STEBĖJIMO SISTEMAI IR SUDEDAMOSIOMS JOS DALIMS

- Reikalavimai vaizdo kameroms.

  - Stacionari lauko vaizdo stebėjimo kamera – 34 vnt. (trisdešimt keturios naujai įrengiamos vaizdo kameros)

| Eil. Nr. | Parametras | Minimalūs reikalaujami parametrai |
| --- | --- | --- |
| - 1. | Tipas | Bullet, lauko. |
| - 2. | Matrica | Ne prastesnė nei 1/2.8“. |
| - 3. | Židinio nuotolis | Židinio nuotolio amplitudė ne prastesnė nei 5-50mm. |
| - 6. | Objektyvas | Turi būti motorizuotas. |
| - 7. | Bendras taškų skaičius | Ne mažesnis kaip 4MP. |
| - 8. | Vaizdo kodavimas | Turi palaikyti H.265, H.264 arba lygiaverčiai. |
| - 9. | Įjungtame WDR režime | Ne mažiau nei 120 dB (True WDR). |
| - 10. | IR pašvietimas | Jeigu atstumas iki stebimo objekto 50 metrų - turi būti integruotas ne mažesnis negu 50 metrų IR pašvietimas. Jeigu atstumas iki stebimo objekto 100 metrų - turi būti integruotas arba išorinis ne mažesnis negu 100 metrų IR pašvietimas. |
| - 11. | Vaizdo stabilizavimas | Turi turėti vaizdo stabilizavimo funkciją. |
| - 12. | Jungtys | Ne mažiau nei viena RJ-45(10/100BASE-T), papildomos jungtys (jei yra) bus laikomos privalumu. |
| - 13. | Saugumas | Turi būti užtikrintas kibernetinio saugumo palaikymas ir su tuo susiję reikalavimai tokie kaip: TPM- Trusted Platform Module; užtikrinami protokolai HTTPS/TLS; turi atitikti standarto ETSI EN 303 645 reikalavimus arba užtikrinti ir patvirtinti atitiktį šiems reikalavimams, jei taikomas draugiškų šalių (NATO šalių) standartas. |
| - 14. | Palaikomi protokolai | Turi palaikyti TCP, IPv4, HTTPS, SMTP, SNMP v3, ICMP, NTP, RTSP protokolus. |
| - 15. | Valdymas | Turi būti galimybė kamerą valdyti HTTPS protokolu. |
| - 16. | Analitika | Turi palaikyti, objektų aptikimą ir kategorizavimą, filtravimą (žmogus, transporto priemonės pagal tipą ir spalvą: lengvieji automobiliai, autobusai, sunkvežimiai, motociklai). Turi palaikyti analitinius scenarijus: linijos kirtimas, objektas teritorijoje, laikas teritorijoje. Privalumas - galimybė įsidiegti papildomą analitiką. |
| - 17. | Aktyvios srauto mažinimo technologijos | Turi palaikyti automatines srauto mažinimo technologijas nesant judesiui. |
| - 18. | Apsaugos klasė | Turi turėti ne prastesnį nei IK10 ir IP67 saugumo reitingą. |
| - 19. | Maitinimas | PoE arba PoE+. |
| - 20. | Darbinė temperatūra | Turi dirbti temperatūros ribose nuo -30° C iki 50° C. |
| - 21. | Vidinė atmintis | SD arba SDHC arba SDXC kortelės lizdas. Palaikymas iki 1TB. Komplekte prie kameros turi būti pateikta ne mažesnė nei 512 GB micro SD kortelė. |
| - 22. | Programinė aparatinė įranga | Garantiniu laikotarpiu turi būti galimybė atnaujinti siūlomos kameros aparatinę programinę įrangą atsisiunčiant ją iš gamintojo puslapio. Šiuo laikotarpiu gamintojas reguliariai turi teikti saugumo pataisymų atnaujinimus siūlomai kamerai. |
| - 23. | Programinė įranga | Turi būti pateikta programinė įranga skirta siūlomų kamerų valdymui ir nustatymų keitimui. |
| - 24. | Suderinamumas | Turi būti suderinama su siūloma programine įranga. |
| - 25. | Gamintojo garantija | Ne mažiau kaip 60 mėn. |
| 24. | Nacionalinio saugumo kriterijai | Prekė neturi kelti grėsmės nacionaliniam saugumui Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 37 str. 9 d. prasme. |

  - Valdoma lauko vaizdo stebėjimo kamera - 2 vnt. (dvi naujai įrengiamos vaizdo kameros)

| Eil. Nr. | Parametras | Minimalūs reikalaujami parametrai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tipas | Kupolinė PTZ. |
| 2. | Bendras taškų skaičius | Ne mažiau kaip 4MP. |
| 3. | Matrica | Ne prastesnė nei 1/2.8“ |
| 4. | Židinio nuotolis | Turi būti 6 - 130 mm ribose. |
| 5. | Objektyvas | Turi būti motorizuotas. |
| 6. | IR pašvietimas | Į vaizdo stebėjimo kameros korpusą integruotas IR pašvietimo atstumas turi būti ne mažesnis negu 200m. |
| 7. | Vaizdo kodavimas | Turi palaikyti H.265, H.264 arba lygiaverčiai. |
| 8. | Įjungtame WDR režime | Ne mažiau nei 120dB (True WDR). |
| 9. | Vaizdo priartinimas | Turi turėti ne mažiau kaip 30x optinį priartinimą, ir ne mažesnį kaip 12x skaitmenini priartinimą. |
| 10. | Vaizdo stabilizavimas | Turi turėti vaizdo stabilizavimo funkciją. |
| 11. | Jungtys | Ne mažiau nei viena RJ-45(10/100BASE-T), papildomos jungtys (jei yra) bus laikomos privalumu. |
| 12. | Apsaugos klasė | Kamera turi turėti ne prastesni nei IP66 ir IK10 saugumo reitingą. |
| 13. | Darbinė temperatūra | Turi dirbti temperatūros ribose nuo -30° C iki 50° C |
| 14. | Saugumas | Turi būti užtikrintas kibernetinio saugumo palaikymas ir su tuo susiję reikalavimai tokie kaip: TPM- Trusted Platform Module; užtikrinami protokolai HTTPS/TLS; turi atitikti standarto ETSI EN 303 645 reikalavimus arba užtikrinti ir patvirtinti atitiktį šiems reikalavimams, jei taikomas draugiškų šalių (NATO šalių) standartas. |
| 15. | Palaikomi protokolai | Turi palaikyti TCP, IPv4, HTTPS, SMTP, SNMP v3, ICMP, NTP, RTSP protokolus. |
| 16. | Valdymas | Turi būti galimybė kamerą valdyti HTTPS protokolu. |
| 17. | Analitika | Turi palaikyti judesio aptikimą, objektų aptikimą ir kategorizavimą bei filtravimą (žmogus, transporto priemonės pagal tipą ir spalvą: lengvieji automobiliai, autobusai, sunkvežimiai, motociklai). Turi būti galimybė įsidiegti papildomą analitiką. Pageidautina turėti sekimo funkciją. |
| 18. | Aktyvios srauto mažinimo technologijos | Turi palaikyti automatines srauto mažinimo technologijas nesant judesiui. |
| 19. | Maitinimas | PoE, ar kitais šaltiniais. Maksimalus galingumas ne didesnis nei 50W. |
| 20. | Vidinė atmintis | SD/SDHC/SDXC kortelės lizdas. Palaikymas iki 1TB. Komplekte prie kameros turi būti pateikta nemažesne nei 512 GB SD kortele. Turi palaikyti vietinį įrašymo režimą kol nutrūkęs ryšys su vaizdo įrašymo serveriu į micro SD ar lygiavertę atmintį. |
| 21. | Programinė aparatinė įranga | Garantiniu laikotarpiu turi būti galimybė atnaujinti siūlomos kameros aparatinę programinę įrangą atsisiunčiat ją iš gamintojo puslapio. Šiuo laikotarpiu gamintojas reguliariai turi teikti saugumo pataisymų atnaujinimus siūlomai kamerai. |
| 22. | Programinė įranga | Turi būti pateikta programinė įranga skirta siūlomų kamerų valdymui ir nustatymų keitimui. |
| 23. | Suderinamumas | Turi būti suderinama su siūloma programine įranga |
| 24. | Tvirtinimas | Turi būti komplektuojamas specialus (originalus) tvirtinimo laikiklis. |
| 25. | Gamintojo garantija | Ne mažiau kaip 60 mėn. |
| 26. | Nacionalinio saugumo kriterijai | Prekė neturi kelti grėsmės nacionaliniam saugumui Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 37 str. 9 d. prasme. |

- Programinė įranga skirta vaizdo sistemos valdymui.

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama minimalūs reikšmė |
| --- | --- | --- |
|  | Nuoroda į gamintojo interneto puslapį | Turi būti tiksli nuoroda į gamintojo interneto puslapį, kuriame pateikta visa informacija apie siūlomą įrangą. |
|  | Paskirtis | Vaizdo stebėjimo sistemų valdymui ir jų galimybių išplėtimui. |
|  | Vaizdo įrašymo programinė įranga | Turi būti suderinama su daugelio gamintojų IP kameromis ir įrenginiais, tame skaičiuje ir ONVIF protokolu. |
|  | Operacinė sistema | Turi būti suderinama su Windows Server 2022 operacine sistema arba RHEL 7 operacine sistema, dirbti 64 bitų architektūroje. |
|  | Sistemos administravimas | Turi būti administruojama per vieną administratoriaus sąsają, nepriklausomai nuo sistemos architektūros ir komponentų skaičiaus. |
|  | Prijungtų įrenginių valdymas | Turi būti galima keisti prijungtų įrenginių nustatymus grupėmis, nepriklausomai nuo įrenginių skaičiaus grupėje. |
|  | Programinės įrangos nustatymai | Visi sistemos nustatymai turi būti saugomi vienoje duomenų bazėje, nepriklausomai nuo sistemos architektūros. |
|  | Maksimalus palaikomų kamerų skaičius | Neribojamas. |
|  | Maksimalus palaikomų vartotojų skaičius | Neribojamas. |
|  | Palaikomų kamerų skaičiaus praplėtimas | Turi būti neribojamas arba plečiamas įsigyjant papildomas licencijas po vieną kamerą. |
|  | Glaudinimo formatai | Programinė įranga turi būti suderinama su kamerų naudojamais H.265, H.264, MPEG-4 ir MJPEG vaizdo glaudinimo formatais. |
|  | PTZ valdymas | Turi valdyti įvairių kamerų gamintojų PTZ kameras. |
|  | Laikinas vaizdo saugojimas | Turi palaikyti kamerų vidines laikmenas (SD korteles) laikinam vaizdo ir garso įrašymui, kai kamera neturi ryšio su įrašymo serveriu, įrašai iš SD kortelių turi būti perkeliami automatiškai arba pagal kliento užklausą. |
|  | Vaizdo kokybė | Siūloma programinė įranga neturi programiškai riboti daromo įrašo raiškos, kadrų spartos ir trukmės. |
|  | Vaizdo srautai | Turi būti galimybė naudoti skirtingus kameros vaizdo srautus stebėjimui ir įrašymui. |
|  | Judesio aptikimas | Turi būti judesio aptikimo vaizde funkcija su zonų paslėpimo (mask) galimybe. |
|  | Zonų paslėpimas (Mask) | Turi būti pastovi ir keičiama (vartotojų su administratoriaus suteiktomis teisėmis nuimti paslėpimą) privačių zonų paslėpimo funkcija (nepriklausoma nuo kameros funkcijos). |
|  | Valstybinių numerių atpažinimas | Turi būti galimybė įdiegti arba integruoti su trečiųjų šalių automatinį transporto valstybinių numerių atpažinimą pasirinktose kamerose. |
|  | Funkcionalumo išplėtimas | Turi būti galimybė įdiegti 3-ių šalių vaizdo analitikos produktus, tiek integruotus į kameras, tiek veikiančius serverio aplinkoje. |
|  | Meta duomenys | Turi galėti priimti ir kaupti metaduomenis iš prijungtų įrenginių arba 3-ių šalių sistemų. Pvz. vaizdo kokybė, atpažinti objektai ir t.t.. |
|  | Aliarminiai išėjimai | Turi valdyti kamerų aliarminius išėjimus. |
|  | Vaizdo įrašymo režimai | Turi turėti skirtingus įrašymo režimus: nuolatinį, pagal tvarkaraštį, pagal vidinį judesio aptikimą, pagal sukonfigūruotus aliarminius įvykius; kiekvienai kamerai įrašymo režimas ir trukmė turi būti nustatomas individualiai. |
|  | Aliarminiai įvykiai | Turi turėti galimybę sukurti aliarminius įvykius remiantis bet kurios kameros judesio aptikimu, aliarminiais įėjimais, sistemos įvykiais, išorinių sistemų įvykiais, operatoriaus veiksmais, naudojant skirtingus tvarkaraščius ir papildomas sąlygas. |
|  | Kadrų spartos keitimas | Turi galėti keisti įrašomo vaizdo kadrų spartą priklausomai nuo sukonfigūruotų aliarminių įvykių. |
|  | Įvykių ir veiksmų žurnalas | Programinė įranga turi saugoti žurnalą apie visus sistemos įvykius (aliarminius įvykius, sistemos įvykius, administratoriaus veiksmus, operatoriaus veiksmus, vaizdo įrašų eksportą, peržiūrą) ir turėti žurnalo administravimo įrankį (paieška, filtrai, detali veiksmų ataskaita). |
|  | Vaizdo įrašymo sistemos planas | Turi būti interaktyvus, daugiasluoksnis, keičiamo mastelio sistemos planas su visų sistemos elementų išdėstymu. |
|  | Pranešimai apie įvykius | Programinė įranga turi siųsti pranešimus apie įvykius elektroniniu paštu ne mažiau nei 3 skirtingoms gavėjų grupėms, priklausomai nuo įvykio pobūdžio (gedimas, aliarmas ir pan.). |
|  | Vartotojų grupės ir autentifikavimas | Programinė įranga turi tūrėti galimybę kurti vartotojus su individualiomis prieigos teisėmis kiekvienos kameros atžvilgiu, turi būti galimybė naudoti Windows (Active Directory) autorizaciją. Vartotojų skaičius turi būti neribotas. |
|  | Vartotojų rolės | Vartotojai turi būti suskirstyti pagal privilegijas į roles (administratoriai, operatoriai, išoriniai vartotojai ir pan.), perkėlus vartotoją iš vienos rolės į kitą, atitinkamai turi pasikeisti jo privilegijos. |
|  | ONVIF palaikymas | Sistemą turi būti galima prijungti prie 3-ių šalių sistemų, suteikiant prieigą prie pasirinktų kamerų. |
|  | Atsarginės kopijos | Programinė įranga turi turėti galimybę vykdyti atsarginių sistemos nustatymų kopijavimą avariniam sistemos atkūrimui. |
|  | Licencijavimas | Programinė įranga turi būti lengvai perkeliama į kitą įrangą gedimo, remonto ar atnaujinimo atveju be papildomo licencijavimo. Turi palaikyti licencijų aktyvavimą prie interneto nepajungtose sistemose. |
|  | Vaizdo peržiūra ir eksportas | Programinė įranga turi turėti galimybę prisijungti, žiūrėti realaus laiko vaizdą ir jo įrašus, peržiūrėti įvykius, eksportuoti įrašus naršyklės pagalba be administratoriaus teisių (neinstaliuojant naršyklės įskiepių), naudojantis PC klientine dalimi, naudojantis išmaniais įrenginiais su Android ir iOS programine įranga. |
|  | Įrašo saugojimo laikotarpis | Programinė įranga turi leisti nustatyti įrašo saugojimo laikotarpį, po kurio įrašai bus automatiškai naikinami. |
|  | Šifravimas | Turi palaikyti vaizdo įrašų šifravimą ne prastesniu nei AES-256 šifravimo algoritmu. |
|  | Vaizdo įrašų duomenų saugykla | Programinė įranga turi tūrėti galimybę būti plečiama papildomomis tinklo saugyklomis vaizdo įrašų saugojimui NFS arba ISCSI protokolais. |
|  | Duomenų saugyklos tipai | Turi palaikyti vaizdo įrašų archyvavimą. Vaizdo įrašai po nustatyto laiko automatiškai perkeliami į mažesnio našumo duomenų saugyklas. |
|  | Garantija ir palaikymas | Teikiama vaizdo įrašymo ir apdorojimo programinė įranga (serverinė dalis) turi turėti ne mažiau nei 60 mėnesių gamintojo atnaujinimų ir priežiūros palaikymą. |
|  | Konsultavimas | Tiekėjas turi teikti Pirkėjui konsultacijas programinės įrangos diegimo ir konfigūracijos klausimais. |
|  | Suderinamumas | Siūloma vaizdo įrašymo ir saugojimo programinė įranga turi būti suderinama su siūlomu serveriu. |
|  | Klientinė dalis |  |
|  | Kamerų išdėstymas | Turi tūrėti galimybę susikurti pageidaujamus peržiūros šablonus (kamerų išdėstymą ekrane) iki ne mažiau 6x8 (48 kamerų). |
|  | Daugelio monitorių palaikymas | Turi turėti galimybę dirbti su keliais vaizdo monitoriais per vieną sąsają (su visais monitoriais, kurie yra palaikomi klientinio PC OS). |
|  | Vaizdo srautas | Turi tūrėti galimybę pakeisti realaus laiko vaizdo stebėjimui naudojamo vaizdo srauto parametrus (raišką ir kadrų sparta). |
|  | Vaizdo režimo perjungimas | Turi turėti galimybę perjungti norimos kameros realaus laiko vaizdą į įrašų peržiūros režimą, likusias kameras paliekant realaus laiko vaizdo stebėjimo režime. |
|  | PTZ valdymas | Turi turėti galimybę valdyti PTZ kameras vairalazdės ir kompiuterinės pelės pagalba. |
|  | Aliarminiai išėjimai | Turi turėti galimybę aktyvuoti pasirinktos kameros aliarminį išėjimą. |
|  | Daugelio įrašų peržiūra | Turi turėti galimybę sinchroniškai peržiūrėti visų kamerų, esančių šablone, įrašus. |
|  | Įrašų paieška | Turi tūrėti galimybę ieškoti įrašų pagal aliarminius įvykius, judesio aptikimą bet kuriame įrašytos kameros vaizdo regione (nepriklausomai nuo sistemos nustatyto judesio aptikimo). |
|  | Įrašo eksportavimas | Turi tūrėti galimybę eksportuoti sinchronišką kelių kamerų įrašą vienu metu, pridedant peržiūros įrankį, naudoti papildomą privatumo zonų (mask) paslėpimą, apsaugoti eksportuotą įrašą slaptažodžiu, neleisti pakartotinai eksportuoti vaizdo medžiagos. |
|  | Žymos | Turi palaikyti vaizdo įrašų žymas (bookmark). |
|  | Vaizdo stebėjimų kamerų licencijos | Turi būti įskaičiuotos į pasiūlymo kainą pagal įrengiamų vaizdo kamerų skaičių. |

- Valdymo ir įrašymo  serveris.

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama minimalūs reikšmė |
| --- | --- | --- |
|  | Pagrindinės charakteristikos | Pateikti nuorodą į gamintojo interneto svetainę, techninę dokumentaciją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės pagrindines charakteristikas ir atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams. |
|  | Procesoriaus architektūra | x86 architektūros procesorius, palaikantis 64 bitų operacines sistemas ir taikomąsias programas, virtualizavimo instrukcijas aparatiniu lygmeniu, Hyper-Threading, Turbo boost arba lygiavertes technologijas. Nurodyti procesoriaus gamintoją, tipą, veikiančių branduolių skaičių, veikimo dažnį, sparčiosios atminties dydį, sisteminės magistralės dažnį. |
|  | Procesorius | Ne mažiau kaip 2 procesoriai (su ne mažiau nei po 8 branduolius kiekviename procesoriuje). |
|  | Procesorių kiekis | Ne mažiau 2 vnt. |
|  | Operatyvioji atmintis | Ne mažiau kaip: 64GB DDR5 ECC RDIMM. Atminties lizdų skaičius ne mažiau nei 16 vnt. DDR5 DIMM tipo. |
|  | Diskiniai kaupikliai | 2 ne mažiau kaip 240 GB SSD diskus, apjungtus tarpusavyje į aparatinį Raid 1 masyvą („hardware Raid 1“). |
|  | Įkrovos laikmena | ne mažiau kaip: 8 vnt. 10 TB HDD arba ne mažiau 50TB HDD naudingos talpos prie RAID 6 su ne didesniais kaip 12TB nominalo diskais |
|  | Vidinė flash tipo atmintis | Galimybė įstatyti ne mažiau kaip 1 vidinį neprastesnį kaip USB 2.0 prievadą. Arba 1 vidinį MicroSD (SD/SDHC) prievadą, palaikantį 2 laikmenas, dubliuojančias ir aparatiškai pakeičiančias viena kitą gedimo atveju (Raid 1). |
|  | Diskų valdiklis | Standartiškai palaikomi diskų apjungimo tipai RAID 0, 1, 5, 6. Ne mažiau 2 GB spartinančiosios atminties apsaugotos Flash Backed Cache atmintimi RAM duomenų išsaugojimui. Spartinančiosios atminties apsauga nuo elektros dingimų gali naudoti akumuliatorių. 12 Gbps SAS palaikymas. |
|  | Tinklo plokštė: | Ne mažiau kaip 2 vnt. 10G Base-T prievadų bei 2 vnt 1GB Base-T prievadų. |
|  | Kitos išorinės jungtys | Ne mažiau kaip: 3 x USB, 2 x VGA. |
|  | Video kontroleris | Turi būti integruotas, ne mažiau 16 MB RAM. |
|  | PCI jungtys bei adapterių palaikymas | Galimybė turėti ne mažiau kaip 6x PCI-E x8 3.0 tipo lizdus, galimybė išplėsti serverio resursus ne mažiau kaip 2x GPU 300W adapteriais arba 4x GPU 150W adapteriais. |
|  | Konstrukcija | Serveris turi būti montuojamas į standartinę 19“ spintą. Bėgiai turi būti pritaikyti greitam montavimui bei serverio ištraukimui („sliding rails“). Korpuso aukštis neturi viršyti 2U, turi būti užrakinama priekinė panelė, apsaugantis diskus nuo neautorizuoto priėjimo. |
|  | Maitinimo šaltiniai | Ne mažiau kaip du nepriklausomi „karšto keitimo“ (angl.Hot-plug) ~230 V 50 Hz įrenginiai, ne mažesnio kaip 1000 W galingumo su atskirais įvadais. Pilnai sukomplektuotas serveris turi dirbti naudojant bet kurį vieną maitinimo šaltinį. |
|  | Aušinimas | Dubliuoti aušinimo moduliai, ne mažiau nei gamintojo numatyta rezervavimui užtikrinti, „karšto keitimo“ („Hot-plug“) tipo. |
|  | Komplektacija | Turi būti pateiktos visos reikiamos tvirtinimo detalės bei priemonės, skirtos įrangos pajungimui ir montavimui į 19“ montažinę spintą su kabelių tvarkymo alkūne, bei jungiamieji kabeliai, jungtys skirti apjungimui su tinklo įranga. Turi būti komplektuojama su Windows Server 2022 arba reikiama operacinės sistemos licencija, užtikrinančia pilną serverio licencijavimą su siūloma vaizdo įrašymo įranga. |
|  | Suderinamumas | Siūlomas serverio modelis privalo būti sertifikuotas darbui operacinėmis sistemomis Microsoft Windows Server (Standard /Enterprise/Datacenter Editions) 32/64-bit, Red Hat Enterprise, SUSE LINUX Enterprise Server, VMware vSphere. |
|  | Garantiniai įsipareigojimai | Tarnybinę stotį sudarantys aparatiniai komponentai (procesoriai, atmintis, valdikliai, diskai ir kt.) privalo būti pilnai sumontuoti į tarnybinę stotį gamintojo gamykloje. Tarnybinės stoties konfigūracija turi būti ištestuota įrangos gamintojo. Visa įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“; atnaujinti „renew“/„refurbished“/„remarked“ komponentai neleistini. Ne mažesnė kaip 60 mėn. trukmės garantija įrangos buvimo vietoje. Gamintojo serviso tarnyba turi priimti gedimo registravimus bei iškart teikti nuotolinę pagalbą pirmo skambučio metu bet kuriuo paros metu be išeiginių dienų (24x7x365). Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai procesorių, atminties, diskų, maitinimo šaltinių, aušinimo modulių pakeitimas, jei įvyko išankstinis įspėjimas apie galimą jų gedimą („prefailure warranty“). Visi aukščiau išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami tarnybinės stoties gamintojo. Būtina pateikti nuorodą į gamintojo internetinę svetainę, kuri įgalina produkto kodo ir serijinio numerio pagalba patikrinti suteiktą gamintojo garantiją. |
|  | Dalių kodai | Atskirame priede turi būti pateikti visų įrangą komplektuojančių dalių kodai, modeliai, trumpas aprašymas bei kiekiai. |
|  | Kiekis | 1 vnt. |
|  | Suderinamumas | Siūlomas serveris turi būti suderinamas su siūloma vaizdo įrašymo ir saugojimo programine įranga. |

- Industrinis tinklo komutatorius.

|  | Išvesties jungčių kiekis ir tipas | Ne mažiau 4 POE jungčių, jungties galingumas ne mažiau 30w per jungtį, maksimalus galingumas ne mažiau 60w. |
| --- | --- | --- |
|  | Technologija | Nevaldomas industrinis komutatorius. |
|  | Montavimo tipas | Din rail. |
|  | Maitinimas | 12-24v. |
|  | Veikimo temperatūra | Nuo -30C iki +50C, gali būti maitinamas tiesiai iš 12v baterijos, nereikalauja atskiro maitinimo šaltinio. |

- GSM LTE maršrutizatorius.

|  | GSM Industrinis modemas, greitaveika | 4G (LTE) – Cat 4, iki 150mpbs. |
| --- | --- | --- |
|  | Jungčių kiekis ir tipas | Ne mažiau dviejų. |
|  | Bevielis ryšys | IEEE 802.11b/g/n, Access Point (AP), Station (STA). |
|  | Prisijungimo monitoringas, perkrovimas, valdymas | Periodinis perkrovimas, ping perkrovimas, LCP ir ICMP, srauto balansas - „loud balancing“ SMS statusai, SMS konfigūravimas, valdymas skambučiais. |
|  | Ugniasienė | Palaikoma. |
|  | Antena | Vidinė, ne mažiau 4Db. |
|  | Maitinimas | Poe per rj45. |
|  | Veikimo temperatūra, apsaugos klasė | Nuo -40C iki +50C, ne prasčiau IP55. |

- Akumuliatorius.

|  | Akumuliatoriaus tipas, technologija | LiFePO4. Ličio geležies fosfato. |
| --- | --- | --- |
|  | Nominali įtampa | 12v. |
|  | Talpa | Nemažiau 100ah. |
|  | Tarnavimo ciklai | Nemažiau 2000. |
|  | Svoris | Nedaugiau 15kg. |
|  | Veikimo temperatūra, apsaugos klasė | Iškrovos neprasčiau -20 +40, pakrovos neprasčiau 0 +40, aplinkos klasė neprasčiau IP43. |

- Įkroviklis.

|  | Tipas, technologija | Pritaikytas LiFePO4. Ličio geležies fosfato baterijoms krauti. |
| --- | --- | --- |
|  | Nominali įtampa | 12v. |
|  | Galia | Nemažiau 20A. |

- Operatoriaus darbo stotis.

|  | Procesorius: | Darbinis dažnis ne mažesnis nei 4 Ghz; Ne mažiau 8 branduolių ir 16 gijų; Procesoriaus išleidimo į rinką data ne senesnė nei 2 metai; |
| --- | --- | --- |
|  | Vaizdo plokštė: | Atmintis ne mažiau 12GB GDDR6; Aktyvus aušinimas; Turi palaikyti 4 monitorių prijungimą vienu metu 4x 4k raiška 60hz HDMI/DP). |
|  | RAM atmintis: | Nemažiau 32 GB; |
|  | Kietasis diskas: | ne mažiau 2TB SSD; |
|  | Operacinė sistema: | Windows 11 64 bit; Pro; |
|  | Komplektacija | Komplekte su klaviatūra, pelė. |
|  | Reikalavimai automatiniam rezerviniam elektros tiekimo įrenginiui – operatoriaus darbo stočiai | - Konstrukcija ir montavimas: - Stacionarus, pastatomas ant grindų modelis; - Elektros maitinimo parametrai: - Įėjimo įtampos diapazonas: 165–275 V; - Išėjimo įtampa: ne mažesnė nei 220 V; - Minimali galia: 420 W / 700 VA; - Prijungimo galimybės: - Bendras elektros lizdų skaičius: ne mažiau kaip 8 vnt. (Schuko CEE 7 tipo); - Iš jų rezervuoti su akumuliatoriniu palaikymu: ne mažiau kaip 4 vnt.; - Integruoto maitinimo kabelio ilgis: ne mažiau kaip 1,5 metro; - Garantiniai įsipareigojimai: - Gamintojo garantija: ne mažiau kaip 36 mėnesiai. |
|  | Reikalavimai operatoriaus valdymo pultui | - Bendros techninės specifikacijos: - Valdymo pultas; - Modulinės konstrukcijos, leidžiančios praplėsti funkcionalumą; - Integruotas LCD ekranas. - Valdymo elementai: - Pan/Tilt/Zoom (PTZ) valdymo svirtis su trimis ašimis; - Programuojami funkcijų mygtukai (ne mažiau 8 vnt.); - Tiesioginio kameros pasirinkimo mygtukai. - Funkcionalumas: - Išsaugomų pozicijų (presets) funkcija - ne mažiau 16 pozicijų kamerai; - Suderinamas su vaizdo valdymui skirta programine įranga. |

- Lauko ryšių skydas.

|  | Lauko ryšių skydas | Lauko skydas įrangai turi turėti/palaikyti: - Matmenys parenkami, kad tilptų numatoma įranga; - Skydo viduje turi būti cinkuoto metalo montažinė plokštė; - Korpuso plieno storis ne mažesnis kaip 1.2mm; - Korpusas dažytas milteliniu būdu; - Atsparumo aplinkos poveikiui klase ne žemesnė kaip IP65; - Turi būti paruoštos vietos įžeminimui visuose skydo elementuose; - Turi būti įvertinti visi reikiami tvirtinimo prie atramos elementai; - Spyna skydo užrakinimui raktu (unikalus raktas). |
| --- | --- | --- |

- Peržiūros ekranai – 4 vnt.

| 1. | Panelės technologija: | IPS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rezoliucija: | 3840 x 2160 (UHD) |  |
|  | Ekrano dydis | Nemažiau 55“ |  |
|  | Šviesumas: | 500 |  |
|  | Kontrastas | 1000:1 |  |
|  | Reakcijos laikas: | 8 ms |  |
|  | Jungtys: | DP ir HDMI ne mažiau nei po 1 jungtį. |  |
|  | Veikimo laikas (valandos/dienos): | 24/7 |  |
|  | Komplektacija | Komplekte su HDMI kabeliu pajungimui 10 m., tvirtinimo laikikliais prie sienos. |  |
|  | Gamintojo garantija | Ne mažiau nei 60 mėn. |  |
| Aplinkosauginiai reikalavimai |  |  |  |
|  | Vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508, šiam produktui taikomi minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti tvarkos aprašo VI skyriuje: „6.1. vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 621 „Dėl Perkančiosioms organizacijoms taikomų energijos vartojimo efektyvumo reikalavimų prekėms, paslaugoms ir pastatams“, prekės, kurios įtrauktos į Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-154 „Dėl Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ patvirtintą Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašą, turi atitikti aukščiausio energinio efektyvumo klasę, nustatytą Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimų. Jeigu minėti reikalavimai prekėms netaikomi, prekės turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus; 6.2. produkte neturi būti gyvsidabrio; 6.3. plastikinėse detalėse neturi būti naudojamos cheminės medžiagos, klasifikuojamos priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (OL 2008 L 353, p. 1): kancerogeninės (H350), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340), toksiškos reprodukcijai (H360F, H360FD, H360D, H360Df, H361f, H361fd, H360Df, H361d, H360Fd).“ |  | Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai (pateikiami su pasiūlymu)*: 1) Dėl prekės energinio efektyvumo klasės: a) Siūlomo (-ų) gaminio (-ių) galiojanti energijos vartojimo efektyvumo etiketė, suteikta pagal ES energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo sistemos reglamentą (ES) 2017/1369, arba b) gaminio informacijos lapas, įrodantis, kad siūlomo gaminio energijos vartojimo efektyvumo klasė yra ne žemesnė nei reikalaujama, arba c) kiti lygiaverčiai įrodymai. Jeigu prekės turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus: a) gamintojo atitikties deklaracija, patvirtinanti, kad prekės atitinka Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nurodytus reikalavimus, arba b) gamintojo techniniai dokumentai, arba c) kiti lygiaverčiai įrodymai. 2) a) Ekologinis ženklas the Blue Angel arba Nordic Swan, arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad produkte nėra gyvsidabrio arba b) gamintojo techniniai dokumentai, arba c) gamintojo ar tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba d) kiti lygiaverčiai įrodymai. |
|  | Įsigyjama prekė turi būti tiekiama ar perduodama antrinėje pakuotėje, kuri turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (tvarkos aprašo II skyrius „Pakuotės“). Pakuotės: turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas. |  | Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai (pateikiami sutarties vykdymo metu kartu su prekėmis): a) Tiekėjo ar gamintojo dokumentai, įrodantys, kad pakuotės yra homogeniškos ir (ar) atitinkamai paženklintos, arba b) dokumentai, pagrindžiantys atitiktį standartams, pagal kuriuos įrodoma, kad pakuočių medžiagos perdirbamos pvz., standartas LST EN 13432 „Pakuotė. Naudotų pakuočių, numatomų kompostuoti ir biologiškai skaidyti, reikalavimai.“, standartas Voluntary Standard for Repulping and Recycling Corrugated Fiberboard Treated to Improve Its Performance in the Presence of Water and WaterVapor, standartas RecyClass ar kitas lygiavertis standartas, arba c) Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (https://aaa.lrv.lt/) skelbiamame atliekų tvarkytojų, turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, sąraše nurodytų atliekų perdirbėjų ar eksportuotojų dokumentai, pagrindžiantys, kad tokios pakuotės, tapusios atliekomis, gali būti perdirbamos, arba d) kiti lygiaverčiai įrodymai. |

PASTABA. Visa įranga privalo būti nauja, t. y. niekada anksčiau neeksploatuota, nerestauruota, neperdaryta ar kitaip nemodifikuota, nepagaminta iš perdirbtų arba atnaujintų komponentų.

11.	Reikalavimai sistemos diegimo darbams.

|  | Projektas | Per 60 k. d. po sutarties pasirašymo dienos parengti ir pateikti Perkančiajai organizacijai Utenos rajono savivaldybės vaizdo stebėjimo sistemos techninį projektą, kuris apima: - Dokumentacijos parengimą: - ip vaizdo kamerų išdėstymo planas; - tinklo topologijos schema (kur bus poreikis); - kabelių tiesimo ir sujungimo brėžiniai (kur bus poreikis);; - įrangos specifikacijos. - Projekto detalės: - vaizdo stebėjimo infrastruktūros architektūra; - duomenų perdavimo tinklo struktūra; - maitinimo tiekimo sprendimai; - montavimo taškų koordinatės ir aprašymai; - Įgyvendinimo sąlygos: - projektas privalo būti suderintas su Perkančiąja organizacija; - montavimo darbai gali būti pradėti tik po projekto patvirtinimo; - bet kokie nukrypimai nuo projekto turi būti iš anksto suderinti; - įrangos diegimas vykdomas griežtai pagal patvirtintą dokumentaciją. Visi techniniai sprendimai turi atitikti galiojančius standartus ir Perkančiosios organizacijos reikalavimus. |
| --- | --- | --- |
|  | Atitiktis | Visi naudojami gaminiai ir medžiagos privalo turėti galiojančius atitikties sertifikatus bei dokumentus, patvirtinančius jų tinkamumą naudoti Lietuvos respublikoje. |
|  | Aplinkosaugos ir darbų atlikimo reikalavimai | - Montavimo darbų poveikis aplinkai: - darbai turi būti vykdomi nekenkiant aplinkai; - draudžiama teršti orą ir gruntą; - būtina vengti perteklinio triukšmo; - negalima šiukšlinti ar palikti montavimo atliekų. - Želdinių apsauga: - vykdant kasimo darbus privaloma išsaugoti medžius ir krūmus; - draudžiama pažeisti šaknis ir žaliąsias vejas; - po darbų būtina atkurti pažeistus želdynus. - Teritorijos sutvarkymas: - po darbų privaloma sutvarkyti darbo vietą; - teritorija turi būti grąžinta į pradinę būklę; - pašalinti visi statybiniai ir montavimo likučiai. - Darbų užbaigimas: - atlikti visus būtinus montavimo darbus, užtikrinančius sistemų veikimą; - įgyvendinti visus techninius sprendimus, net jei jie detaliai neaprašyti dokumentacijoje; - užtikrinti, kad sistema veiktų tinkamai ir pilna apimtimi. |
|  | Vaizdo kamerų montavimo reikalavimai | - Bendrosios montavimo nuostatos: - kameros tvirtinamos prie pastatų sienų arba specialių atramų; - montavimo aukštis ir kamerų padėtis nustatomi montavimo metu; - visi tvirtinimo sprendimai turi užtikrinti stabilų kamerų darbą. - Kabelių tiesimas ant pastatų: - prioritetas teikiamas paslėptam kabelių tiesimui; - matomose vietose kabeliai privalo būti apsaugoti pvc arba pe vamzdžiais; - visi kabelių tiesimo sprendimai turi būti estetiški. - Kabelių tiesimas atramose: - kabeliai vedami atramos vidine ertme; - išvedimo vietose naudojami specialūs sandarikliai; - jei vidinis tiesimas neįmanomas, naudojami metaliniai gofruoti vamzdžiai išoriniam tiesimui. - Papildomi reikalavimai: - visi kabelių praėjimai turi būti sandarūs; - montavimo sprendimai turi užtikrinti įrangos apsaugą nuo atmosferos poveikio; - kabelių tiesimo būdas turi užtikrinti patogų sistemos aptarnavimą. - visi kabeliai turi būti tvarkingai pritvirtinti; - kabeliai privalo būti aiškiai paženklinti abiejuose galuose; - žymėjimas turi atitikti dokumentacijoje nurodytą sistemą. |
|  | Sistemos įdiegimo ir dokumentavimo reikalavimai | - Įrangos diegimas ir konfigūravimas: - pilnas vaizdo įrašymo įrenginio įdiegimas ir parengimas darbui; - operatoriaus darbo vietos įrengimas ir paruošimas; - visų kamerų (esamų ir naujų) optimizuotas nustatymas naujoje sistemoje. - Techninis palaikymas: - nemokami konsultaciniai patarimai visu sutarties laikotarpiu; - pagalba sprendžiant sistemos eksploatacijos klausimus; - operatyvus reagavimas į techninius užklausimus. - Projekto dokumentacija: - įrangos išdėstymo brėžiniai; - tinklo topologijos schemos; - įrenginių sujungimo planai; - sistemos eksploatavimo instrukcijos; - techninės priežiūros rekomendacijos; - kita būtina sistemos aptarnavimo informacija. |

12.	Reikalavimai techninės priežiūros paslaugoms.

|  | Vaizdo stebėjimo sistemos priežiūros ir aptarnavimo reikalavimai | - Klientų aptarnavimas: - nemokama pagalbos linija; - dedikuotas serviso centras.; - Gedimų šalinimas: - reagavimo laikas: iki 12 valandų; - gedimo pašalinimo trukmė: ne ilgiau kaip 48 valandos; - gedimo fiksavimo pradžia: nuo pranešimo el. paštu; - išsiuntimo arba skambučio nurodyto pagalbos tel. Nr.; - gedimo pabaiga: pranešimo apie gedimo pašalinimą gavimas. - Profilaktinė priežiūra: - du kartai per metus privaloma apžiūra; - darbų grafikas derinamas prieš mėnesį; - detalus įrangos patikros sąrašas: - vaizdo įrašymo įrangos būklė; - darbo vietos kompiuterio patikra; - maitinimo šaltinių įtampos matavimas; - kamerų darbo režimų tikrinimas; - vaizdo kokybės vertinimas; - hermetiškumo tikrinimas ir valymas; - tvirtinimo elementų patikra; - programinės įrangos atnaujinimas. - Įrangos keitimo sąlygos: - garantinės įrangos keitimas lygiaverte; - negrąžinamai sugedusios negarantinės įrangos keitimas perkančiosios organizacijos sąskaita; - pakaitinės įrangos suteikimas remonto metu; - Sistemos funkcionalumo užtikrinimas: - laikinas sistemos pertvarkymas gedimo atveju; - pilno funkcionalumo atstatymas po remonto; - tarpininkavimas su autorizuotais serviso centrais. - Dokumentacija: - gedimų registravimo žurnalas arba el. forma; - keitimų fiksavimas žurnale arba el. formoje; - remonto darbų kainos derinimas; - garantinių sąlygų dokumentavimas. |
| --- | --- | --- |

13. Reikalavimai žaliesiems pirkimams

| REIKALAVIMAI ŽALIESIEMS PIRKIMAMS |  |
| --- | --- |
| Tiekėjas Sutarties vykdymo laikotarpiu turi laikytis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. DI-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) (toliau – Tvarkos aprašas) 2 priedo III skyriuje „Biuro įranga ir buitinė technika“ ir 2 priedo II skyriuje „Pakuotės“ nustatytų reikalavimų. |  |

PRIEDAS Nr. 1

VAIZDO KAMERŲ ĮRENGIMO VIETOS IR ADRESAI

| Kame-ros Nr. | Adresas | Kameros tipas | Stebėjimo tikslas | Preliminarus atstumas iki stebimo objekto, m | Planuojama įrengimo vieta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aukštakalnio g. ir Kupiškio g. sankryžos teritorija (viso taške bus 2 vnt. vaizdo stebėjimo kamerų, kurios nuolatos fiksuotų vaizdą (pasirinktos teritorijos dalį): 1 kryptis - Aukštakalnio g. ir Kupiškio g. sankryža. | Stacionari, kryptinė | Automobilių ir pėsčiųjų judėjimo kontrolė, avaringumo ir teisės pažeidimų prevencija | Daugiau nei 50 metrų. Vidutinis apžvalgos kampas, reikalingas optinis didinimas. | Apšvietimo stulpas |
|  | Aukštakalnio g. ir Kupiškio g. sankryžos teritorija (viso taške bus 2 vnt. vaizdo stebėjimo kamerų, kurios nuolatos fiksuotų vaizdą (pasirinktos teritorijos dalį): 2 kryptis - šunų vedžiojimo aikštelė). | Stacionari, kryptinė | Turto saugumo užtikrinimas ir teisės pažeidimų prevencija | Daugiau nei 100 metrų. Vidutinis apžvalgos kampas, reikalingas optinis didinimas. | Apšvietimo stulpas |
|  | Naktinio šokių klubo „Fenix“ (Aukštakalnio g. 62, Utena) teritorija (viso taške bus 2 vnt. vaizdo stebėjimo kamerų, kurios nuolatos fiksuotų vaizdą (pasirinktos teritorijos dalį): 1 kryptis – Aukštakalnio g. ir Taikos g. Sankryža. | Stacionari, kryptinė | Automobilių ir pėsčiųjų judėjimo kontrolė, avaringumo ir teisės pažeidimų prevencija | Daugiau nei 50 metrų. Vidutinis apžvalgos kampas, reikalingas optinis didinimas. | Apšvietimo stulpas |
|  | Naktinio šokių klubo „Fenix“ (Aukštakalnio g. 62, Utena) teritorija (viso taške bus 2 vnt. vaizdo stebėjimo kamerų, kurios nuolatos fiksuotų vaizdą (pasirinktos teritorijos dalį): 2 kryptis - klubo „Fenix“ prieigos). | Stacionari, kryptinė | Teisės pažeidimų prevencija | Daugiau nei 100 metrų. Vidutinis apžvalgos kampas, reikalingas optinis didinimas. | Apšvietimo stulpas |
|  | Daugiafunkcio sporto centro „Skate parkas“ (K. Donelaičio g. 38, Utena) teritorija (viso taške bus 2 vnt. vaizdo stebėjimo kamerų, kurios nuolatos fiksuotų vaizdą (pasirinktos teritorijos dalį): 1 kryptis – „Skate parkas“. | Stacionari, kryptinė | Turto saugumo užtikrinimas ir teisės pažeidimų prevencija | Daugiau nei 100 metrų. Vidutinis apžvalgos kampas, reikalingas optinis didinimas. | Apšvietimo stulpas |
|  | Daugiafunkcio sporto centro „Skate parkas“ (K. Donelaičio g. 38, Utena) teritorija (viso taške bus 2 vnt. vaizdo stebėjimo kamerų, kurios nuolatos fiksuotų vaizdą (pasirinktos teritorijos dalį): 2 kryptis - automobilių stovėjimo aikštelė prie daugiafunkcinio sporto centro). | Stacionari, kryptinė | Turto saugumo užtikrinimas ir teisės pažeidimų prevencija | Daugiau nei 100 metrų. Vidutinis apžvalgos kampas, reikalingas optinis didinimas. | Apšvietimo stulpas |
|  | Teritorija prie Utenos PSPC (Aukštakalnio g. 5, Utena) (kalnas), būsima „Tubingo trasa“ (1 vnt. 360 ° valdoma vaizdo stebėjimo kamera). | 360 laipsnių valdoma | Turto saugumo užtikrinimas ir teisės pažeidimų prevencija | Daugiau nei 100 metrų. Didelis apžvalgos kampas, reikalingas optinis didinimas. | Ant nuosavybės teise valdomo pastato |
|  | Vyžuonos parko teritorija (vaikų žaidimų aikštelė) (viso taške bus 3 vnt. vaizdo stebėjimo kamerų, kurios nuolatos fiksuotų vaizdą (pasirinktos teritorijos dalį): į 3 parinktas kryptis). | Stacionari, kryptinė | Turto saugumo užtikrinimas ir teisės pažeidimų prevencija | Daugiau nei 50 metrų. Vidutinis apžvalgos kampas, reikalingas optinis didinimas. | Apšvietimo stulpas |
|  | Vyžuonos parko teritorija (grill zona ir t.t.) (viso taške bus 3 vnt. vaizdo stebėjimo kamerų, kurios nuolatos fiksuotų vaizdą. | Stacionari, kryptinė | Turto saugumo užtikrinimas ir teisės pažeidimų prevencija | Daugiau nei 100 metrų. Vidutinis apžvalgos kampas, reikalingas optinis didinimas. | Apšvietimo stulpas |
|  | Vyžuonos parko teritorija (pasivaikščiojimo takas) (viso taške bus 3 vnt. vaizdo stebėjimo kamerų, kurios nuolatos fiksuotų vaizdą. | Stacionari, kryptinė | Turto saugumo užtikrinimas ir teisės pažeidimų prevencija | Daugiau nei 100 metrų. Vidutinis apžvalgos kampas, reikalingas optinis didinimas. | Apšvietimo stulpas |
|  | Miesto sodo ir jaunimo zonos (šalia PC „Senukai“, Basanavičiaus g. 52, Utena) teritorija 1vnt. Nukreiptas į estrados pusę. | Stacionari, kryptinė | Turto saugumo užtikrinimas ir teisės pažeidimų prevencija | Daugiau nei 100 metrų. Vidutinis apžvalgos kampas, reikalingas optinis didinimas. | Apšvietimo stulpas |
|  | Miesto sodo ir jaunimo zonos (šalia PC „Senukai“, Basanavičiaus g. 52, Utena) teritorija 1vnt. Nukreiptas į priešingą estradai parko pusę. | Stacionari, kryptinė | Turto saugumo užtikrinimas ir teisės pažeidimų prevencija | Daugiau nei 100 metrų. Vidutinis apžvalgos kampas, reikalingas optinis didinimas. | Apšvietimo stulpas |
|  | Miesto sodo ir jaunimo zonos (šalia PC „Senukai“, Basanavičiaus g. 52, Utena) teritorija 1vnt. Nukreiptas į parko teritoriją. | 360 laipsnių valdoma | Turto saugumo užtikrinimas ir teisės pažeidimų prevencija | Daugiau nei 100 metrų. Vidutinis apžvalgos kampas, reikalingas optinis didinimas. | Apšvietimo stulpas |
|  | Utenos kultūros centro teritorija (Aušros g. 49, Utena, viso taške bus 2 vnt., iš jų 1 vnt. nuo kūrybinių industrijų pastato. | Stacionari, kryptinė | Turto saugumo užtikrinimas ir teisės pažeidimų prevencija | Daugiau nei 100 metrų. Didelis apžvalgos kampas, reikalingas optinis didinimas. | Ant nuosavybės teise valdomo pastato |
|  | Utenos kultūros centro teritorija (Aušros g. 49, Utena), viso taške bus 2 vnt. Iš jų 1 vnt. nuo centro pastato. | 360 laipsnių valdoma | Turto saugumo užtikrinimas ir teisės pažeidimų prevencija | Daugiau nei 100 metrų. Didelis apžvalgos kampas, reikalingas optinis didinimas. | Ant valdomo pastato |
|  | Dauniškio parko teritorija, vaikų žaidimų aikštelė, tiltas ir t.t. (viso taške bus 4 vnt. vaizdo stebėjimo kamerų, kurios nuolatos fiksuotų vaizdą (pasirinktos teritorijos dalį): į 4 parinktas kryptis); 1 vnt. Ežero pusė . | Stacionari, kryptinė | Turto saugumo užtikrinimas ir teisės pažeidimų prevencija | Daugiau nei 50 metrų. Vidutinis apžvalgos kampas, reikalingas optinis didinimas. | Apšvietimo stulpas |
|  | Dauniškio parko teritorija, vaikų žaidimų aikštelė, tiltas ir t.t. (viso taške bus 4 vnt. vaizdo stebėjimo kamerų, kurios nuolatos fiksuotų vaizdą (pasirinktos teritorijos dalį): į 4 parinktas kryptis); 1 vnt. žaidimų aikštelės pusė. | Stacionari, kryptinė | Turto saugumo užtikrinimas ir teisės pažeidimų prevencija | Daugiau nei 50 metrų. Vidutinis apžvalgos kampas, reikalingas optinis didinimas. | Apšvietimo stulpas |
|  | Dauniškio parko teritorija, vaikų žaidimų aikštelė, tiltas ir t.t. (viso taške bus 4 vnt. vaizdo stebėjimo kamerų, kurios nuolatos fiksuotų vaizdą (pasirinktos teritorijos dalį): į 4 parinktas kryptis); 1 vnt. Kryptis į Maironio g.. pusės nuėjimą. | Stacionari, kryptinė | Turto saugumo užtikrinimas ir teisės pažeidimų prevencija | Daugiau nei 100 metrų. Vidutinis apžvalgos kampas, reikalingas optinis didinimas. | Apšvietimo stulpas |
|  | Dauniškio parko teritorija, vaikų žaidimų aikštelė, tiltas ir t.t. (viso taške bus 4 vnt. vaizdo stebėjimo kamerų, kurios nuolatos fiksuotų vaizdą (pasirinktos teritorijos dalį): į 4 parinktas kryptis); 1 vnt. Terasos kryptis. | Stacionari, kryptinė | Turto saugumo užtikrinimas ir teisės pažeidimų prevencija | Daugiau nei 100 metrų. Vidutinis apžvalgos kampas, reikalingas optinis didinimas. | Apšvietimo stulpas |
|  | Dauniškio Skate parko (prie Dauniškio gimnazijos, Vaižganto g. 48, Utena) teritorija (1 vnt. vaizdo stebėjimo kamera, kuri nuolatos fiksuotų vaizdą (pasirinktos teritorijos dalį): kryptis -Skate parkas). | Stacionari, kryptinė | Turto saugumo užtikrinimas ir teisės pažeidimų prevencija | Daugiau nei 100 metrų. Vidutinis apžvalgos kampas, reikalingas optinis didinimas. | Apšvietimo stulpas |
|  | Vaižganto g. ir Užpalių g. sankryžos teritorija (1 vnt. vaizdo stebėjimo kamera, kuri nuolatos fiksuotų vaizdą (pasirinktos teritorijos dalį): kryptis - Vaižganto g. ir Užpalių g. sankryža). | Stacionari, kryptinė | Automobilių ir pėsčiųjų judėjimo kontrolė, avaringumo ir teisės pažeidimų prevencija | Daugiau nei 50 metrų. Vidutinis apžvalgos kampas, reikalingas optinis didinimas. | Apšvietimo stulpas |
|  | Utenio stadiono automobilių stovėjimo aikštelės (Užpalių g. 101, Utena). teritorija (viso taške bus 4 vnt. vaizdo stebėjimo kamerų, kurios nuolatos fiksuotų vaizdą (pasirinktos teritorijos dalį): į 4 parinktas kryptis); 1 vnt. | Stacionari, kryptinė | Automobilių ir pėsčiųjų judėjimo kontrolė, avaringumo, turto saugumo ir teisės pažeidimų prevencija | Daugiau nei 100 metrų. Vidutinis apžvalgos kampas, reikalingas optinis didinimas. | Apšvietimo stulpas |
|  | Utenio stadiono automobilių stovėjimo aikštelės (Užpalių g. 101, Utena). teritorija (viso taške bus 4 vnt. vaizdo stebėjimo kamerų, kurios nuolatos fiksuotų vaizdą (pasirinktos teritorijos dalį): į 4 parinktas kryptis); 1 vnt. | Stacionari, kryptinė | Automobilių ir pėsčiųjų judėjimo kontrolė, avaringumo, turto saugumo ir teisės pažeidimų prevencija | Daugiau nei 100 metrų. Vidutinis apžvalgos kampas, reikalingas optinis didinimas. | Apšvietimo stulpas |
|  | Utenio stadiono automobilių stovėjimo aikštelės (Užpalių g. 101, Utena). teritorija (viso taške bus 4 vnt. vaizdo stebėjimo kamerų, kurios nuolatos fiksuotų vaizdą (pasirinktos teritorijos dalį): į 4 parinktas kryptis); 1 vnt. | Stacionari, kryptinė | Automobilių ir pėsčiųjų judėjimo kontrolė, avaringumo, turto saugumo ir teisės pažeidimų prevencija | Daugiau nei 100 metrų. Vidutinis apžvalgos kampas, reikalingas optinis didinimas. | Apšvietimo stulpas |
|  | Utenio stadiono automobilių stovėjimo aikštelės (Užpalių g. 101, Utena). teritorija (viso taške bus 4 vnt. vaizdo stebėjimo kamerų, kurios nuolatos fiksuotų vaizdą (pasirinktos teritorijos dalį): į 4 parinktas kryptis); 1 vnt. | Stacionari, kryptinė | Automobilių ir pėsčiųjų judėjimo kontrolė, avaringumo, turto saugumo ir teisės pažeidimų prevencija | Daugiau nei 100 metrų. Vidutinis apžvalgos kampas, reikalingas optinis didinimas. | Apšvietimo stulpas |
|  | Teritorija prie Utenos tvenkinio (Klovinių) užtvankos, Vestuvių g., Utena (viso taške bus 4 vnt. vaizdo stebėjimo kamerų, kurios nuolatos fiksuotų vaizdą (pasirinktos teritorijos dalį): į 4 parinktas kryptis); 1 vnt. tilto kryptis. | Stacionari, kryptinė | Turto saugumo užtikrinimas ir teisės pažeidimų prevencija | Daugiau nei 50 metrų. Vidutinis apžvalgos kampas, reikalingas optinis didinimas. | Apšvietimo stulpas |
|  | Teritorija prie Utenos tvenkinio (Klovinių) užtvankos, Vestuvių g., Utena (viso taške bus 4 vnt. vaizdo stebėjimo kamerų, kurios nuolatos fiksuotų vaizdą (pasirinktos teritorijos dalį): į 4 parinktas kryptis); 1 vnt. Užtvankos kryptis. | Stacionari, kryptinė | Turto saugumo užtikrinimas ir teisės pažeidimų prevencija | Daugiau nei 100 metrų. Vidutinis apžvalgos kampas, reikalingas optinis didinimas. | Apšvietimo stulpas |
|  | Teritorija prie Utenos tvenkinio (Klovinių) užtvankos, Vestuvių g., Utena (viso taške bus 4 vnt. vaizdo stebėjimo kamerų, kurios nuolatos fiksuotų vaizdą (pasirinktos teritorijos dalį): į 4 parinktas kryptis); 1 vnt. Atvažiavimo prie tilto kryptis. | Stacionari, kryptinė | Turto saugumo užtikrinimas ir teisės pažeidimų prevencija | Daugiau nei 100 metrų. Vidutinis apžvalgos kampas, reikalingas optinis didinimas. | Apšvietimo stulpas |
|  | Teritorija prie Utenos tvenkinio (Klovinių) užtvankos, Vestuvių g., Utena (viso taške bus 4 vnt. vaizdo stebėjimo kamerų, kurios nuolatos fiksuotų vaizdą (pasirinktos teritorijos dalį): į 4 parinktas kryptis); 1 vnt. Kryptis tolyn nuo tilto. | Stacionari, kryptinė | Turto saugumo užtikrinimas ir teisės pažeidimų prevencija | Daugiau nei 100 metrų. Vidutinis apžvalgos kampas, reikalingas optinis didinimas. | Apšvietimo stulpas |
|  | Vaižganto g. ir J. Basanavičiaus g. sankryžos prie PC „Lidl“ teritorija (1 vnt. vaizdo stebėjimo kamerų, kurios nuolatos fiksuotų vaizdą (pasirinktos teritorijos dalį): 1 kryptis – 5.13. Vaižganto g. ir J. Basanavičiaus g. sankryža,. | Stacionari, kryptinė | Automobilių ir pėsčiųjų judėjimo kontrolė, avaringumo ir teisės pažeidimų prevencija | Daugiau nei 50 metrų. Vidutinis apžvalgos kampas, reikalingas optinis didinimas. | Apšvietimo stulpas |
|  | Utenio aikštės teritorija (1 vnt. vaizdo stebėjimo kamera, kuri nuolatos fiksuotų vaizdą (pasirinktos teritorijos dalį): kryptis – į Utenio a.) priešais savivaldybę. | Stacionari, kryptinė | Turto saugumo užtikrinimas ir teisės pažeidimų prevencija | Daugiau nei 100 metrų. Vidutinis apžvalgos kampas, reikalingas optinis didinimas. | Apšvietimo stulpas |
|  | Utenio aikštės teritorija (1 vnt. vaizdo stebėjimo kamera, kuri nuolatos fiksuotų vaizdą (pasirinktos teritorijos dalį): kryptis – stikliniai/miestų simboliai). | Stacionari, kryptinė | Turto saugumo užtikrinimas ir teisės pažeidimų prevencija | Daugiau nei 100 metrų. Vidutinis apžvalgos kampas, reikalingas optinis didinimas. | Apšvietimo stulpas |
|  | Aušros g. ir J. Basanavičiaus g. sankryžos teritorija. | Stacionari, kryptinė | Automobilių ir pėsčiųjų judėjimo kontrolė, avaringumo ir teisės pažeidimų prevencija | Daugiau nei 50 metrų. Vidutinis apžvalgos kampas, reikalingas optinis didinimas. | Apšvietimo stulpas |
|  | Basanavičiaus g. – Donelaičio g. prie PC „Senukai“ (Basanavičiaus g. 56, Utena) teritorija (1 vnt. 360° valdoma vaizdo stebėjimo kamera). | 360 laipsnių valdoma | Turto saugumo užtikrinimas ir teisės pažeidimų prevencija | Daugiau nei 100 metrų. Vidutinis apžvalgos kampas, reikalingas optinis didinimas. | Apšvietimo stulpas |
|  | Tauragnų g. – Kampo g. sankryžos teritorija (viso taške bus 2 vnt. vaizdo stebėjimo kamerų, kurios nuolatos fiksuotų vaizdą (pasirinktos teritorijos dalį): 1 kryptis – vaikų žaidymų aikštelė). | Stacionari, kryptinė | Turto saugumo užtikrinimas ir teisės pažeidimų prevencija | Daugiau nei 50 metrų. Vidutinis apžvalgos kampas, reikalingas optinis didinimas. | Apšvietimo stulpas |
|  | Tauragnų g. – Kampo g. sankryžos teritorija (viso taške bus 2 vnt. vaizdo stebėjimo kamerų, kurios nuolatos fiksuotų vaizdą (pasirinktos teritorijos dalį): 2 kryptis - automobilių stovėjimo aikštelės). | Stacionari, kryptinė | Automobilių ir pėsčiųjų judėjimo kontrolė, avaringumo ir teisės pažeidimų prevencija | Daugiau nei 100 metrų. Vidutinis apžvalgos kampas, reikalingas optinis didinimas. | Apšvietimo stulpas |
|  | Krašuonos parko (teritorija už „Saulės“ gimnazijos, Ladygos g. 18C, Utena) teritorija (1 vnt. vaizdo stebėjimo kamerų, kurios nuolatos fiksuotų vaizdą (pasirinktos teritorijos dalį): į 1 kryptį). | Stacionari, kryptinė | Turto saugumo užtikrinimas ir teisės pažeidimų prevencija | Daugiau nei 100 metrų. Vidutinis apžvalgos kampas, reikalingas optinis didinimas. | Apšvietimo stulpas |
|  | Kilnojamas mobilus komplektas su 1 vaizdo kamera. | Stacionari, kryptinė | Turto saugumo užtikrinimas ir teisės pažeidimų prevencija | Galimybė stebėti atstumais iki 100 metrų. |  |
|  | Kilnojamas mobilus komplektas su 1 vaizdo kamera. | 360 laipsnių valdoma | Turto saugumo užtikrinimas ir teisės pažeidimų prevencija | Galimybė stebėti atstumais iki 100 metrų. |  |

pastaba. iš viso naujų 360 laipsnių valdomų kamerų įsigyjama (kartu su mobiliu komplektu) - 2 (du) vnt. iš viso naujų stacionarių vaizdo kamerų įsigyjama (kartu su mobiliu komplektu) - 34 (trisdešimt keturi) vnt. 3 (trys) 360 laipsnių valdomos ir nuosavybės teise perkančiosios organizacijos valdomos, kurios nurodytos priede nr.2, turės būti perkeltos nurodytais adresais.

PRIEDAS Nr. 2

PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ VAIZDO STEBĖJIMO KAMERŲ ĮRENGIMO VIETOS IR ADRESAI

| Eil. Nr. | Vaizdo stebėjimo kamerų įrengimo vietos |
| --- | --- |
| 1. | Kamera Nr. 1 - Utenos „Saulės“ gimnazijos stadiono teritorija, K. Ladygos g. 18, Utena (apšvietimo stulpas 55.496318, 25.608876) turės būti perkelta į Aukštakalnio g. 5, Utena (Teritorija prie Utenos PSPC). |
| 2. | Kamera Nr. 2 - Vyžuonos parko prieigos prie Aukštakalnio mikrorajono, ant Utenos daugiafunkcinio sporto centro pastato, Donelaičio g. 38, Utena turės būti perkelta į J. Basanavičiaus g. 52, Utena (Miesto sodo ir jaunimo zona šalia PC „Senukai). |
| 3. | Kamera Nr. 3 - Užpalių g. automobilių stovėjimo aikštelė prie „Utenio“ stadiono (apšvietimo stulpas) turės būti perkelta adresu Aušros g. 49, Utena (ant Utenos kultūros centro pastato). |