1 priedas

SRAIGTINIŲ ORO KOMPRESORIŲ IR ORO SAUSINTUVŲ KAESER KOMPRESSOREN TECHNINIO APTARNAVIMO  IR REMONTO  PASLAUGŲ PIRKIMAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo  objektas  -	sraigtinių kompresorių ir oro sausintuvų techninio aptarnavimo ir remonto paslaugos.

- Kompresorių techninis aprašymas:

1.1 Sraigtinis kompresorius „KAESER“, tipas  SM  12  T ir SX 6 T;

1.2 Pagaminimo metai 20 11, 2013, 2014, 2018;

1.3 Nominali elektros variklio galia - 7,5 kW ir 4,0 kW;

1.4 Nominalus variklio sukimosi dažnis 2930 min-1.

1.5 Didžiausias darbinis slėgis - 11 bar ir 8 bar.

1.6 Aplinkos temperatūra +30C - +450C.

Pastaba: kompresorių kiekis – 6 vienetai.

| Eil. Nr. | Kompresoriaus tipas | El. var. galia kW | Pagaminimo metai | Gamyklinis Nr. | Darbo intensyvumas % | Darbo intensyvumas val./metus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | SM 12 T 15 | 7,5 | 2011 | 1340 | 80 | 7008 |
| 2. | SM 12 T 15 | 7,5 | 2011 | 1342 | 80 | 7008 |
| 3. | SM 12 T 11 | 7,5 | 2014 | 1356 | 80 | 7008 |
| 4. | SM 12 T 8 | 7,5 | 2013 | 1351 | 50 | 4380 |
| 5. | SM 12 T 8 | 7,5 | 2013 | 1459 | 50 | 4380 |
| 6. | SX 6 T | 4,0 | 2018 | 1015 | 25 | 2190 |

Kompresoriaus techninės priežiūros darbai

| Eil. Nr. | Techninės priežiūros darbai | Mato vnt. | Periodiškumas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Alyvos keitimas | val. | 3000 |
| 2. | Alyvos filtro keitimas | val. | 3000 |
| 3. | Alyvos atskyrėjo keitimas | val. | 3000 |
| 4. | Oro filtro keitimas | val. | 3000 |
| 5. | Remontinių mazgų keitimas | val. | 6000 |
| 6. | Apsauginio vožtuvo patikra | val. | 8750 |
| 7. | Apsaugos patikra nuo padidėjusios temperatūros | val. | 8750 |
| 8 | Radiatoriaus hermetiškumo patikra | val. | 8750 |
| 9. | Rekuperacinės šildymo sistemos aptarnavimas | val. | 8750 |
| 10. | Šaldymo įrangos (sausintuvo) patikra sandarumui | val. | 8750 |
| 11. | Apsauginio slėgio daviklio patikra | val. | 8750 |
| 12. | Elektros įrangos patikra | val. | 8750 |
| 13. | Aquamat CF 3 filtro keitimas | val. | 8750 |
| 14. | Aquamat CF 6 filtro keitimas | val. | 8750 |

- Oro sausintuvų techninis aprašymas:

  - Oro sausintuvų tipai „KAESER“ DC 4,2; DC 5,8; DC 1,5;

  - Pagaminimo metai 2014, 2016, 2018;

  - Didžiausias darbinis slėgis 10 bar.

  - Mažiausias darbinis slėgis 4 bar.

  - Aplinkos temperatūra +20C - +450 C. Pastaba: oro sausintuvų kiekis — 3  vienetai.

| Eil. Nr. | Sausintuvo tipas | Pagaminimo metai | Gamyklinis Nr. | Darbo intensyvumas % | Darbo intensyvumas val./metus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | DC 4,2 | 2014 | 1024 | 100 | 8750 |
| 2. | DC 5,8 | 2016 | 1030 | 100 | 8750 |
| 3. | DC 1,5 | 2018 | 1155 | 25 | 2190 |

Oro sausintuvo techninės priežiūros darbai

| Eil. Nr. | Technines priežiūros darbai | Mato vnt. | Periodiškumas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Filtro elemento pakeitimas | val. | 8750 |
| 2 | Automatinis kondensato išleidimo mechanizmas; pakeisti plūdinį vožtuvą. | val. | 8750 |
| 3 | Elektroninis kondensato išleidimo mechanizmas; darbinio modulio keitimas. | val. | 17500 |

______________________________