TECHNINĖ UŽDUOTIS

Užduoties tikslas: Pardavėjas pagal Pirkėjo poreikį jo nurodytose vietose, nurodytais terminais privalo pristatyti ir pastatyti, nurodyto pavyzdžio, nurodytą kiekį naujų kokybiškų suolų. Jei suolas tvirtinamas prie grindinio ar pamato, būtina jį pritvirtinti. Pageidautina lentų spalva bus nurodoma konkrečiuose užsakymuose raštu. Suolams suteikti 2 m. garantinį laikotarpį.

Suolų preliminarūs matmenys, forma ir trumpas aprašymas:

Nr. 1 Betoninio suolo be atlošo  pavyzdys (vizualizacija)

Medžiagos:

Betoninė dalis – gaminama iš ne mažesnės kaip C 40 klasės betono su natūralaus granito 2-5 mm frakcijos skaldelės apdaila, kuri turi būti įlieta į visą gaminio struktūrą gamybos proceso metu. Betono spalva – pilkas granitas.

Medinė dalis – 4 cm storio juodalksnio, tropinės medienos ar kt. rūšies kietmedžio lentos turi būti giluminio impregnavimo ir padengtos 2 sluoksniais skaidraus lako arba nudažytos natūralios medienos spalvos dažais 2 sluoksniais.

Suolo matmenys (orientaciniai): ilgis – 1700 mm; aukštis – 450 mm; plotis – 400 mm; svoris -140 kg.

Nr. 2 Metalinio suolo be atlošo pavyzdys (vizualizacija)

Medžiagos: tvirto cinkuoto plieno atramos, dažytos milteliniu būdu (metalas antracito spalvos); tvirtinimo varžtai cinkuoti.

Medinė dalis - 4 cm storio juodalksnio, tropinės medienos ar kt. rūšies kietmedžio lentos (siauros arba plačios) turi būti giluminio impregnavimo ir padengtos 2 sluoksniais skaidraus lako arba nudažytos natūralios medienos spalvos dažais 2 sluoksniais.

Suolo matmenys (orientaciniai): ilgis – 1800 mm (1900 mm); aukštis – 450 mm; plotis – 550 mm.

Nr. 3 Metalinio suolo su atlošu (a) pavyzdys (vizualizacija)

Medžiagos: tvirto cinkuoto plieno atramos, dažytos milteliniu būdu (metalas antracito spalvos); tvirtinimo varžtai cinkuoti.

Medinė dalis - naudojamos termo sendinto ąžuolo spalvos lentos, montuojamos vertikaliai. Tiesų (nepalenktą) vertikalų atlošą sudaro dvi lentos. Vertikaliai sėdimojoje dalyje turi būti sumontuota 10 lentų. Gali būti juodalksnio, tropinės medienos ar kt. rūšies kietmedžio lentos, turi būti giluminio impregnavimo ir padengtos 2 sluoksniais skaidraus lako arba nudažytos natūralios medienos spalvos dažais 2 sluoksniais.

Suolo matmenys (orientaciniai): sėdimosios dalies aukštis 450 mm, ilgis 1500 mm, plotis 600 mm.  Suolo su atlošu aukštis – 800 mm.

Pastaba. Suolai analogiški (identiški) esamiems Dainų pėsčiųjų take.

Nr. 4 Metalinio suolo su atlošu (b) pavyzdys (vizualizacija)

Medžiagos: tvirto cinkuoto plieno atramos, dažytos milteliniu būdu (metalas antracito spalvos); tvirtinimo varžtai cinkuoti.

Medinė dalis - 4 cm storio juodalksnio, tropinės medienos ar kt. rūšies kietmedžio  lentos (siauros arba plačios) turi būti giluminio impregnavimo ir padengtos 2 sluoksniais skaidraus lako arba nudažytos natūralios medienos spalvos dažais 2 sluoksniais.

Suolo matmenys (orientaciniai): ilgis – 1800 mm; plotis – 600 mm. Suolo su atlošu aukštis – 800 mm, sėdimosios dalies aukštis – 450 mm.

Nr. 5 Metalinio suolo su atlošu (c) pavyzdys (vizualizacija)

Medžiagos: tvirto cinkuoto plieno atramos, dažytos milteliniu būdu (metalas antracito spalvos); tvirtinimo varžtai cinkuoti.

Medinė dalis - 4 cm storio juodalksnio ar tropinės medienos, ar kt. kietmedžio medienos lentos (siauros arba plačios) turi būti giluminio impregnavimo ir padengtos 2 sluoksniais skaidraus lako arba nudažytas natūralios medienos spalvos dažais 2 sluoksniais.

Suolo matmenys (orientaciniai): ilgis – 1800 mm; plotis – 600 mm. Suolo su atlošu aukštis – 800 mm, sėdimosios dalies aukštis – 450 mm.

Nr. 6 Betoninio suolo su atlošu pavyzdys (vizualizacija)

Medžiagos:

Betoninė dalis – gaminama iš ne mažesnės kaip C 40 klasės betono su natūralaus granito 2-5 mm frakcijos skaldelės apdaila, kuri turi būti įlieta į visą gaminio struktūrą gamybos proceso metu. Betono spalva – pilkas granitas. Medinė dalis – 4 cm storio juodalksnio ar tropinės medienos, ar kt. rūšies kietmedžio lentos (siauros arba plačios),  turi būti giluminio impregnavimo ir padengtos 2 sluoksniais skaidraus lako arba nudažytos natūralios medienos spalvos dažais 2 sluoksniais.

Plieninės detalės -  karštai cinkuotos. Suolo svoris – 150 kg.

Suolo matmenys (orientaciniai): ilgis –  2140 (sėdimoji dalis1800) mm; sėdimosios dalies aukštis – 450 mm; plotis – 400 mm; svoris -140 kg. Visas suolo aukštis 850 mm.

______