Pirkimo sąlygų 1 priedas

NAUJI ELEKTRA VAROMI ŽEMAGRINDŽIAI M3 KLASĖS AUTOBUSAI (4 VNT.)

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Visos pirkimo dokumente esančios nuorodos į standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas reiškia, kad Bendrovė priima ir kitus dalyvių lygiaverčių priemonių įrodymus. Apibūdinant pirkimo objektą, techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose galimai nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai, protokolai turi būti suprantami su žodžiais „arba lygiavertis“.

| Eil. Nr. | Parametrai | Perkamų autobusų techniniai reikalavimai ir jų reikšmės | Tikslūs siūlomos prekės duomenys* |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Transporto priemonė / autobusas | - Žemagrindis vienaaukštis, elektra varomas, M3 klasės keleivinis autobusas (toliau – transporto priemonė / autobusas / prekė). - Žemagrindė zona turi būti be laiptų; transporto priemonė žemagrindė vienaukštė; - Nauja (neeksploatuota). - Naudojama pavaros energijos rūšis – elektra. - Pritaikyta darbui temperatūrų diapazone nuo -30°C iki +35°C. - Transporto priemonė turi atitikti keleivinėms transporto priemonėms keliamus reikalavimus, nustatytus Jungtinių Tautų Europos Ekonomikos Komisijos (JT EEK) taisyklėje Nr. 107 „Vienodos nuostatos dėl M2 arba M3 kategorijos transporto priemonių patvirtinimo, atsižvelgiant į jų bendrąją konstrukciją“. - Sertifikuota pagal 2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/858 dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo ir rinkos priežiūros, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 715/2007 ir (EB) Nr. 595/2009 bei panaikinama Direktyva 2007/46/EB, reikalavimus ir pateikiant prekes turėti patvirtinimo institucijos išduotą galiojantį transporto priemonės ES tipo atitikties liudijimą; - Transporto priemonės kėbulo kodas registracijos liudijime pasirinktinai CE žemagrindė vienaaukštė transporto priemonė (vadovaujantis 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 10-001-06-01-01 „Skatinti alternatyviųjų degalų naudojimą transporto sektoriuje“ aprašo 5 priedo Specialieji finansavimo reikalavimai 2.24.3. p.). |  |
|  | Perkamas kiekis, vnt. | - Perkami 4 vnt. |  |
|  | Transporto priemonės turi atitikti šių teisės aktų reikalavimams | - Leidimų vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. 3-62 „Dėl Leidimų vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimo taisyklių patvirtinimo“ III skyriuje nustatytus reikalavimus. - Keleivių ir bagažo vežimo kelių transportu taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. 3-223 „Dėl Keleivių ir bagažo vežimo kelių transportu taisyklių patvirtinimo“, V skyriuje nustatytus reikalavimus. - Turi būti įrengtos keleivių informavimo priemonės (vaizdinės ir garsinės), atitinkančios reikalavimus, nustatytus Keleivinio kelių transporto priemonių apipavidalinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1998 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. 55 „Dėl Keleivinio kelių transporto priemonių apipavidalinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. - Viešojo transporto priemonių pritaikymo neįgaliesiems ir riboto judumo asmenims reikalavimų aprašo patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. rugsėjo 19 d. įsakymu Nr. 3-439 „Dėl Viešojo transporto priemonių pritaikymo neįgaliesiems ir riboto judumo asmenims reikalavimų aprašo patvirtinimo“ nustatytiems reikalavimams. - Aplinkosauginiai reikalavimai: Autobusai privalo atitikti LR Alternatyviųjų degalų įstatymo 2 straipsnio 36 dalyje nustatytus reikalavimus: „Visai netarši sunkioji transporto priemonė – netarši M3 <...> kategorijos transporto priemonė be vidaus degimo variklio arba su vidaus degimo varikliu, naudojančiu alternatyviuosius degalus ir išmetančiu anglies dioksido (CO2) mažiau kaip 1 g/km arba mažiau kaip 1 g/kWh.“. Atitiktis bus tikrinama prekių pristatymo metu. |  |
|  | Išmatavimai | 4.1. Ilgis ne mažiau kaip 7500 mm ir ne daugiau kaip 11000 mm. 4.2. Plotis – ne daugiau kaip 2550 mm (neįskaitant išorinių veidrodžių gabarito, matavimai atliekami pagal Europos Sąjungos komisijos reglamentą 1230/2012) 4.3. Aukštis – ne daugiau kaip 3600 mm (matavimai atliekami pagal Europos Sąjungos komisijos reglamentą 1230/2012 ) |  |
|  | Grindys | 5.1 Žemagrindė transporto priemonė turi turėti ne mažiau kaip 35 proc. ploto skirto keleiviams stovėti; šis plotas turi būti tarp ašių, be laiptų ir iš jo galima prieiti bent prie vienų tarnybinių durų. 5.2 Žemagrindės zonos keleivių durų įlipimas/išlipimas belaiptis. |  |
|  | Keleivių skaičius | 6.1. Turi būti įrengta ne mažiau kaip stacionarių 21 sėdima vieta keleiviams vežti, neįskaitant vairuotojo vietos. 6.2 žemagrindėje zonoje turi būti įrengta ne mažiau kaip 1 (viena) vieta neįgaliesiems / specialiųjų poreikių turintiems žmonėms su vežimėliu arba vaikiškam vežimėliui (su tvirtinimo diržais, bėgeliais ar kita vežimėlio tvirtinimo įranga). 6.3. Bendras įrengtų sėdimųjų ir stovimųjų vietų skaičius turi būti ne mažiau kaip 33 (neįskaitant vairuotojo). |  |
|  | Keleivių įlaipinimo / išlaipinimo durys | - Įrengtos ne mažiau kaip dvejos durys dešinėje transporto priemonės pusėje. - Durų angos plotis – ne mažiau 650 mm vienvėrėms durims ir ne mažiau 1 200 mm dvivėrėms durims. - Su apsauga nuo keleivių prispaudimo (uždarymo metu tarp durų atsiradus kliūčiai – durys privalo atsidaryti). - Su avariniais durų atidarymais išorėje. - Durų rakinimo galimybė transporto priemonės parkavimo metu. - Durų valdymo mygtukai sumontuoti vairuotojo darbo vietoje, užtikrinantys durų atidarymą / uždarymą atskiru mygtuku. Įlipimo/išlipimo duris turi būti galima valdyti vairuotojui sėdint savo sėdynėje. - Įrengtas išorinis keleivių įlipimo/išlipimo apšvietimas ir lydintys garsiniai signalai (prie durų keleivių salone, durims užsidarant/atsidarant). - Atidarius duris, privalo suveikti stabdžių sistema, užtikrinanti, kad atidarytomis durimis transporto priemonė negalėtų pajudėti. Judant transporto priemonei durų atidarymas blokuojamas automatiškai. |  |
|  | Pritaikymas neįgaliesiems/ spec. poreikių turintiems žmonėms | - Rampa vežimėliui: - rampa neįgaliojo vežimėliui ir kt. turi būti įrengta prie keleivių įlaipinimo/išlaipinimo durų pritaikytų negalią turintiems asmenims kurių plotis yra ne mažiau kaip 1200 mm. - atlenkta rampa privalo išlaikyti ne mažiau kaip 300 kg apkrovą. - Transporto priemonė ar jos dalis, kurioje neįgalieji / specialiųjų poreikių turintys žmonės su vežimėliu įlaipinami/išlaipinami, turi būti žemagrindė. Nužeminta grindų zona be papildomų laiptelių. - Įrengta vieta neįgaliųjų vežimėlio naudotojui arba vaikiškam vežimėliui ir numatytas pagal JT EEK taisyklės Nr. 107 reikalavimus sertifikuotas neįgaliojo vežimėlio tvirtinimas priklausomai nuo autobuso klasės ir privalo būti įrengtas ir vaikiško vežimėlio tvirtinimas. - Neįgaliųjų su vežimėliais / specialiųjų poreikių turinčių žmonių įlaipinimas / įvažiavimas ir išlaipinimas/išvažiavimas turi būti numatytas per šonines duris su pritaikytais vairuotojo informavimo apie įlaipinimą/įvažiavimą ir išlaipinimą/išvažiavimą mygtukais su specialiu piktograminiu žymėjimu (transporto priemonėje prie durų išorėje, o viduje – prie neįgaliojo vietos). Aktyvavus vieną iš mygtukų, keleivis informuojamas spec. signalu. |  |
|  | Variklis | - Pavaros energijos šaltinis – elektra. - Elektra transporto priemonei tiekiama iš įkraunamų traukos akumuliatorių. - Variklio galia – ne mažiau 150 kW. - Elektros energijos sąnaudos 100 km kilovatvalandėmis (kWh) nedidesnės kaip 70 (kWh) pagal E-SORT-2 (su išjungtomis šildymo ir šaldymo sistemomis). Tiekėjas turi pateikti kompetentingos įstaigos ar organizacijos sertifikatą, testų rezultatus ar kitus lygiaverčius dokumentus, atitinkančius E-SORT-2. |  |
|  | Traukos baterijos | - Traukos baterijos ličio geležies fosfatų (LFP) arba ličio jonų (Li-Ion), arba titano oksidų (LTO) arba lygiavertės. - Regeneracija – stabdymo metu atsirandanti energija turi būti gražinama į akumuliatorius. - Krovimas – turi turėti galimybę pakrauti: - lėtuoju būdu iki 22 kW (TYPE 2 jungties standartas) krovimo galios arba kartu su kiekviena transporto priemone pateikti stacionarią krovimo stotelę, tinkama pajungti prie standartinio trifazio įvado. - greituoju būdu ne mažiau 50 kW bei ne daugiau nei 150 kW (CCS2 jungties standartas) krovimo galios (jei transporto priemonė gali būti kraunama didesne nei 150 kW krovimo galia, ji turi turėti galimybę būti kraunama ne mažiau 50 kW bei ne daugiau nei 150 kW krovimo galia). |  |
|  | Ratai / padangos | - Transporto priemonių padangos turi atitikti aukščiausios klasės padangoms taikomus išorinio riedėjimo triukšmo reikalavimus ir dviejų aukščiausių klasių padangoms taikomą riedėjimo varžos koeficientą (darantį įtaką energijos vartojimo efektyvumui), nustatytą 2020 m. gegužės 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2020/740 dėl padangų ženklinimo pagal degalų naudojimo efektyvumą ir kitus parametrus, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2017/1369 ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1222/2009, kurį taip pat galima patikrinti Europos gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo duomenų bazėje (EPREL) (vadovaujantis 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 10-001-06-01-01 „Skatinti alternatyviųjų degalų naudojimą transporto sektoriuje“ aprašo 5 priedo Vertinimo reikalavimų aprašo 5 p.); - Atsarginis ratas – gali būti sumontuotas ant spec. laikiklio arba pateikiamas atskirai; - Padangos turi būti sumontuotos tokios, kurios atitiks transporto priemonės (-ių) pristatymo momento sezoną (vasarinės arba žieminės); - Ratų paveržimo raktai – 1 transporto priemonės gamintojo patvirtintas būtinių įrankių komplektas. |  |
|  | Stabdžiai | - Abiejuose ašyse – diskinio tipo stabdžiai arba lygiaverčiai. |  |
|  | Greičio ribotuvas | - Transporto priemonėje privalo būti greičio ribotuvas. Greitis apribotas ne daugiau kaip 100 km/h, bet ne mažiau kaip 80 km/h. |  |
|  | Vilkimo įtaisas | - Vilkimo įtaisai įmontuoti kėbulo apatinėje dalyje, transporto priemonės priekyje arba priekyje ir gale. - Vilkimo įtaiso kilpa gali būti nuimama, bet turi būti pateikta komplekte su kiekviena transporto priemone. - Vilkimo įtaisas arba kilpos tvirtinimo vieta turi būti uždengta gaubtu ar dangteliu. - Privalo būti įrengta oro pildymo (jei transporto priemonėje yra pneumatinė sistema, pvz.: pakaba, stabdžiai ar kt.). |  |
|  | Vairavimo sistema | 17.1 Vairas turi būti kairėje pusėje. Vairo padėtis – reguliuojama pagal gylį ir aukštį. 17.2 Sistema turi turėti vairo stiprintuvą. |  |
|  | Kėbulas | - Transporto priemonės kėbulas arba karkasas turi būti pagamintas iš korozijai atsparių medžiagų arba medžiagos turi būti apdorotos antikorozine danga. Visos kėbulo detalės turi būti apsaugotos nuo korozijos. Antikorozinis padengimas turi užtikrinti kėbulo apsaugą visą numatytą garantinį laikotarpį. |  |
|  | Spalva | - Vienspalvis kėbulo dažymas. |  |
|  | Oro kondicionavimas, šildymas ir ventiliacija | - Turi būti įrengtos atskiros autobuso keleivių salono, vairuotojo darbo vietos oro kondicionavimo, vėdinimo ir šildymo sistemos. - Transporto priemonėje turi būti įrengta hibridinė šildymo sistema, susidedanti iš pagrindinio šildytuvo ir papildomo šildytuvo papildomai veikiančio pakankamam šilumos kiekiui autobuse palaikyti. |  |
|  | Langai | - Priekinio lango stiklas apšildomas oru. - Vairuotojo kairės pusės (šoninis) stiklas ir pirmųjų keleivių įlipimo durų dešinės pusės stiklas turi būti šildomi elektra arba stiklo paketai. - Šoniniai keleivių salono stiklai turi būti dvigubi (netaikoma orlaidėms). |  |
|  | Vairuotojo darbo vieta | - Pagrindiniai jungikliai, signalinės lemputės, pranešimai borto kompiuteryje, privalomi pagal JT EEK 121R reikalavimus, turi būti pažymėti atpažinimo ženklais (piktogramomis) ir/arba užrašais lietuvių ir/arba anglų kalba. - Matavimo prietaisų skalės turi būti metrinės matavimo sistemos. - Prietaisų skydelyje turi būti pateikiama informacija apie transporto priemonės sistemų techninę būklę. - Pagrindiniame ar pagalbiniame prietaisų skydelyje turi būti rodomas faktinis traukos baterijų įkrovos lygis (procentais). - Vairuotojo sėdynė su amortizavimo sistema, reguliuojamo aukščio, su porankiu, reguliuojamas atlošo pasvyrimo kampas ir atstumas nuo vairo, privalo reguliuotis priklausomai nuo vairuotojo ūgio bei svorio). - Vairuotojui įrengtas tritaškis saugos diržas. - Įrengta apsauga nuo saulės spindulių (ant šoninio ir ant priekinio stiklo vairuotojo darbo zonoje). - Darbo vieta turi būti atskirta nuo keleivių, pusiau-uždara, užtikrinanti nesikeičiantį mikroklimatą. - Vairuotojo kabinos kairėje pusėje turi būti įrengtas atidaromas langas (orlaidė). - Darbo vietoje turi būti kablys ar stacionari pritvirtinta pakaba drabužiams pasikabinti. - Darbo vietoje turi būti garso grotuvas (radio, media garso šaltiniui) su garsiakalbiu darbo vietoje. - Darbo vietoje papildomos įrangos pajungimui vairuotojo darbo vietoje turi būti įrengtos elektros jungtys: ne mažiau kaip viena 12 V, ne mažiau kaip viena 24V ir ne mažiau kaip dvi USB tipo jungtys. - Turi būti įrengtas atskiras apšvietimas vairuotojo darbo vietoje su reguliuojamu (lanksčiu) taškiniu šviestuvu. - Turi būti sumontuotas antialkoholinis variklio (autobuso judėjimą blokuojantis) užraktas (alkoholio matuoklis, sujungtas su variklio paleidimo mechanizmu ir galintis užblokuoti variklio paleidimą, jeigu į jį įpučiamame / iškvepiamame ore alkoholio koncentracija viršija numatytąją). - turi būti įrengtas ir patikrintas antrosios kartos antrosios versijos (G2V2) išmanusis tachografas. |  |
|  | Keleivių sėdynės | - Keleivių sėdynės turi būti priemiesčio tipo su saugos diržais. - Priklausomai nuo autobuso klasės turi būti įrengtas atitinkamas pirmenybinių sėdynių skaičius (I klasė – mažiausiai 4 vnt.; II klasė mažiausiai 2 vnt.) Pirmenybinės sėdimosios vietos ir kita privaloma įranga pasiekiamos iš nužemintos grindų zonos be papildomų laiptelių. Pirmenybinės arba kitaip vadinamos specialiosios sėdynes – padidintos, atitinkamai paženklintos, turi atitikti JT EEK taisyklės Nr. 107 reikalavimus, riboto judumo keleiviams. |  |
|  | Apsaugos įranga | - Mažiausiai 2 vnt. ne mažiau 6 kg ugnies gesintuvai. - Raudonai atspindintis avarinis trikampis ženklas. - Mažiausiai viena ratų atspara. - Mažiausiai du kelių motorinės transporto priemonių pirmosios pagalbos rinkiniai. - Avariniai išėjimai pažymėti užrašu „Avarinis išėjimas“. Ne mažiau kaip 6 (šeši) vienetai. |  |
|  | Vidaus apšvietimas / išorinis apšvietimas, žibintai | - Galimybė naudoti dalinį arba pilną keleivių salono apšvietimą. - Atskiras apšvietimas vairuotojo zonai, šviesos srautas vairuotojo darbo vietoje ne mažiau 100 liumenų ir įjungiama atskiru jungtuku. - Įlipimo / išlipimo vietų apšvietimo šviestuvai prie kiekvienų keleivių durų. Šviestuvai automatiškai įsijungia transporto priemonei sustojus ir atidarius duris, išsijungia jas uždarius. Apšvietimo šviestuvai turi apšviesti įlipimo / išlipimo vietą transporto priemonės viduje ir išorėje. - Priekinių žibintų ilgosios ir trumposios šviesos turi būti LED (arba lygiavertės) technologijos. |  |
|  | Galinio ir išorinio matymo veidrodžiai | - Viduje sumontuotas galinio matymo veidrodis (-džiai) - turi būti įrengti veidrodžiai, leidžiantys vairuotojui matyti įlipimo aikštelę prie durų (veidrodis skirtas tiems atvejams, jei kamera stebinti įlipimo aikštelę prie durų neveikia). - Išorėje turi būti įrengti veidrodžiai, leidžiantys vairuotojui apžvelgti kairę ir dešinę autobuso puses. Išoriniai veidrodžiai turi būti elektra šildomi ir reguliuojami iš vairuotojo kabinos. |  |
|  | Keleivių ir kelio stebėjimo sistema. | - Turi būti įrengta vaizdo stebėjimo sistema, leidžianti stebėti visą autobuso saloną ir kelią, su tiesiogine vaizdo transliacija į ekraną, įrengtą vairuotojo darbo vietoje - Vaizdo kameros (ne mažiau 2) su ne mažiau kaip 4 megapikselių maksimalios vaizdo raiškos sensoriumi. - Vaizdo įrašymo įrenginys skirtas naudoti transporto priemonėse su ne mažiau kaip 96 valandų vaizdo įrašymo atmintimi. - Turi būti galimybė peržiūrėti/išeksportuoti peržiūrai vaizdo įrašą su šiomis vaizdo peržiūros programomis: Windows media player arba VLC media player, arba lygiavertėmis nereikalaujant atsisiųsti papildomų programų). - Turi būti numatytas automatinis įrašymo pradėjimas, aktyvavus transporto priemonės variklį. - Atbulinės eigos vaizdo kamera, padedanti autobuso vairuotojui manevravimo metu. |  |
|  | Elektros sistema | - Įrengti jungikliai, skirti akumuliatorių baterijos išjungimui. - Garsiniai atbulinės eigos ir durų atidarymo/uždarymo signalai. |  |
|  | Keleivių informavimo, sistemos įranga | Transporto priemonėse turi būti sumontuota ši įranga: - Autobuso informacinės LED švieslentės. Švieslentės valdomos valdiklio, įrengto vairuotojo darbo vietoje. - Priekinė švieslentė: • montuojama viduje, priešais priekinį stiklą viršuje, atskirta nuo vairuotojo kabinos • rodomas maršruto numeris ir maršruto kryptis. - Šoninė švieslentė: • montuojama transporto priemonės keleivių skyriaus viduje ties dešines pusės šoniniu stiklu. • rodomas maršruto numeris ir maršruto kryptis. - Galinė švieslentė: • montuojama galinėje transporto priemonės dalyje viduje; • rodomas maršruto numeris. - Vidinė švieslentė: • montuojama autobuso salone • pagal esamą poziciją rodomi esamos ir kitos stotelės pavadinimai. - Garsinio pranešimo sistema. Autobuse turi būti sumontuota garsinio pranešimo sistema, kuri automatiškai pagal autobuso padėtį, garsu praneša keleiviams apie stoteles. Pranešimo garso stipris reguliuojamas. Ne mažiau kaip 1 garsiakalbis skirtas stotelių pranešimui autobusų viduje ir garsiakalbio išvestis ir į autobuso išorę. |  |
|  | Techninė dokumentacija | Tiekėjas, kartu su transporto priemone privalo pateikti: - transporto priemonės registracijos pažymėjimą (įregistruotą VĮ „Regitra“); - tachografo ir greičio ribotuvo patikros dokumentus (tachografo patikros sertifikatą ir greičio ribotuvo nustatymo pažymą). - transporto priemonės techninės priežiūros ir smulkaus remonto technologijų vadovą (1 egz.), kuriuo vadovaujantis galima būtų transporto priemonės smulkios techninės priežiūros darbus; - Kiekviena transporto priemonė turi būti aprūpinta transporto priemonės eksploatacijos instrukcija vairuotojui lietuvių kalba. |  |

Pastaba: * Grafoje „Tikslūs siūlomos prekės duomenys“, vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos išaiškinimu, turi būti nurodytos tikslūs ir konkretūs siūlomos prekės duomenys, nepaliekant lentelėje pateiktų dydžių reikšmių tolerancijų ir tokių reikšmių, kaip „lygiavertė“, „atitinka“, „ne daugiau“, „ne mažiau”, „±” ir pan.

- Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kitose pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, sertifikatai, standartai, protokolai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

- Siūlomos prekės techninės charakteristikos turi būti ne blogesnės nei reikalaujamos techninėje specifikacijoje, t.y. siūloma prekė savo savybėmis turi būti lygiavertė techninėje specifikacijoje reikalaujamai arba geresnių techninių parametrų.

- Kartu su pasiūlymu pateikti prekių atitiktį techniniams parametrams įrodančius dokumentus:

      - siūlomos transporto priemonės išmatavimų brėžiniai su pagrindiniais matmenimis (ilgis, plotis, aukštis, stovimos bei žemagrindės dalies matmenimis, nurodant stovimos ir žemagrindės dalies plotus (procentais) nuo transporto priemonės ploto) ir siūloma interjero schema;

      - siūlomos transporto priemonės konstrukcijos aprašymas (arba) nuoroda internete su pagrindinėmis charakteristikomis, schemomis ir brėžiniais;

      - siūlomos transporto priemonės gamintojo ir (arba) autorizuoto serviso parengtas (kaip numatyta transporto priemonės gamintojo) siūlomos transporto priemonės techninio (garantinio) aptarnavimo ir priežiūros darbų periodiškumo dokumentas, arba nuoroda internete.

Kaip sėkmingai dalyvauti viešuosiuose pirkimuose - Viešųjų pirkimų tarnyba (lrv.lt)