Priedas Nr. 1

PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PASTATO,

ESANČIO VYTAUTO G. 12, PLUNGĖS M.,

VIDAUS PATALPŲ REMONTO DARBŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Plungė

ESAMOS SITUACIJOS APRAŠYMAS, BENDRA INFORMACIJA

Plungės rajono savivaldybės administracija numato atlikti savivaldybės administracijos pastato (Vytauto g. 12, Plungės m.) vidaus patalpų paprasto remonto darbus. Remonto darbus planuojama vykdyti pastato ketvirtame aukšte.

Remontuojamos patalpos, darbų aprašymai, orientaciniai jų kiekiai numatyti šioje techninėje specifikacijoje ir pridedamuose prieduose (Patalpų planas ir kt. priedai).

Remontuojamos patalpos plane pažymėtos Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ir 8.

Patalpų remonto darbų atlikimo eiliškumas, statybinių apdailos medžiagų ir gaminių dizainas bei spalvinis sprendimas priimamas iš anksto, prieš pradedant remonto darbus, derinant su rangos sutartyje nurodytu atsakingu asmeniu.

Medžiagos turi atitikti tai prekių rūšiai keliamus reikalavimus ir higienos normas bei turi būti sertifikuotos arba turėti kitą lygiavertį dokumentą.

Rangovas turi pasirūpinti, kad patalpų remonto vietoje esantys baldai, prietaisai, grindys, langai, durys ir kt. įranga būtų uždengti plėvele ar kitaip apsaugoti nuo dulkių, dažų mechaninių ar kt. pažeidimų.

Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais tinkamam statinio inžinerinių sistemų eksploatavimui, turi būti privalomai atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie apibūdinti šiuose dokumentuose ar ne.

Remontuojamas patalpas bus galima apžiūrėti pirkimo dokumentuose nurodytu laiku. Pageidaujantieji  apžiūrėti patalpas, ne vėliau kaip prieš 24 val., informuoja Plungės rajono savivaldybės administracijos Bendrųjų reikalų skyriaus vedėją Jurgitą Saldukienę tel. 0 655 01381 el. p. jurgita.saldukiene@plunge.lt.

DEMONTAVIMO, ARDYMO DARBAI

Išardomos numatytos ardyti pertvaros, angos naujų durų įrengimui, grindys su grindjuostėmis. Ardomų grindų konstrukciją įsivertinti objekto apžiūros metu. Demontuojami keičiami kištukiniai lizdai, jungikliai, šviestuvai ir kt.

Visas statybinis laužas rūšiuojamas, išnešamas ir perduodamas tos rūšies atliekų tvarkytojams.

Prieš darbų pradžią Rangovas atsilaisvina patalpas, t. y. išneša baldus į Užsakovo nurodytą vietą.

GIPSO KARTONO PERTVAROS

Patalpų suformavimui įrengiamos metalinio karkaso dvisluoksnio gipso kartono pertvaros, užpildytos mineraline vata.

Pertvaros formuojamos iš UW ir CW plieninių profilių. UA profiliai naudojami durų angokraščiams tvirtinti. Profilio svoris turi būti ne mažesnis kaip 0,7 kg/m. Ant perimetru montuojamo plieninio profilio UW privaloma montuoti amortizuojančią juostą.

Gipso kartono siūlės turi būti užglaistytos pagal gipso kartono gamintojo reikalavimus, panaudojant siūlių glaistymui numatytas medžiagas. Siūlės glaistomos kiekvienam sluoksniui.

Pertvara su dviem plokščių sluoksniais:

- horizontalus profilis tvirtinamas prie lubų ir grindų;

- vertikalus profilis prisukamas kas 600 mm;

- padaromos angos abiejuose vertikalaus profilio galuose elektros instaliacijai;

- pirmas plokščių sluoksnis priveržiamas kas 500 – 800 mm;

- antras plokščių sluoksnis sudedamas taip, kad antros plokštės vidurys būtų ant  pirmos sluoksnio siūlės ir pritvirtinama kas 200 mm plokštės šonuose ir kas 300 mm per plokštės vidurį;

- ertmė tarp plokščių (garso izoliavimui) užpildoma mineraline vata;

- ant sandūrų užklijuojama juosta;

Tarpas tarp vertikalių atramų turi būti ne didesnis kaip 600 mm. Horizontalios atramos tvirtinamos prie lubų ir grindų varžtų pagalba. Ties langų ir durų angomis atramos tvirtinamos per visą angos perimetrą. Virš angos vertikalios atramos plokštės tvirtinamos kas 600 mm. Esant reikalui, vertikalias metalines atramas galima sujungti, sumaunant vieną į kitą.

Gipso kartono siūlės turi būti užglaistytos pagal gipso kartono gamintojo reikalavimus, panaudojant siūlių glaistymui numatytas medžiagas.

GRINDYS

Klojant grindis iš polimerinių medžiagų, uždedant gruntą, klijus, mastikas, paviršius turi būti nuvalomas nuo dulkių. Turi būti padarytas viso viršutinio sluoksnio nugruntavimas, nepraleidžiant ant žemiau esančių sluoksnių skiedinių, mastikų, klijų. Grindų pagrindai, paruošiamieji ir išlyginamieji sluoksniai gali būti įrengiami ne žemesnei kaip +5C aplinkos temperatūrai. Tokia temperatūra turi būti išlaikyta, kol betonas pasieks 50 proc. stiprumo. Jeigu kitaip nenurodyta, pagrindai įrengiami iš B16/20 tipo betono, o paruošiamieji ir išlyginamieji sluoksniai turi būti izoliuoti nuo sienų ir pertvarų hidroizoliacinės medžiagos juostomis. Darbinės šių sluoksnių siūlės turi būti gerai išlygintos. Išlyginamieji sluoksniai, ant kurių klijuojama danga, gruntuojami.

Viršutinė grindų danga – vinilinė homogeninė (parenkama iš „Tarkett“ katalogo iQ Granit, iQ Optima arba kt.).

Grindjuostės – tos pačios vinilinės homogeninės grindų dangos užkeliant ant sienos. Grindjuostės aukštį derinti su Užsakovu.

VIDAUS DURYS

Durų montavimą atlikti vadovaujantis Lietuvos statybininkų asociacijos patvirtintomis statybos taisyklėmis ST 2491109.01:2015 „Langų, durų ir jų konstrukcijų montavimas“ ir galiojančiais statybos techniniais reglamentais (atkreipiant dėmesį į neįgaliųjų infrastruktūros įrengimą, privaloma vadovautis STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“).

Darbų metu perkeliamos dvejos esamos durys, įrengiant naują durų staktą ir durų rankeną su užraktu.

Naujai įstatomų vidaus durų varčios rėmas – iš klijuotos medienos, paviršius - MDF plokštės. Durys lygios, su vertikaliu stiklo intarpu.

Naujos durys iš gamintojo turi būti pateiktos pilnos komplektacijos su varčia, stakta ir apvadais.

Naujų durų spalva – balta, su rakinama spyna. Dizainas – žiūrėti Priedas Nr. 1, varstymo būdai derinama su Perkančiąja organizacija.

Durų atmušos turi būti visur, kur tik rankena gali atsitrenkti į sieną. Matomos spynų dalys turi būti aliuminės spalvos turi derėti su kita matoma furnitūra.

Durų furnitūra. Visose duryse montuojami prietaisai, kurių matmenys turi atitikti statikos reikalavimus.

VIDAUS PAVIRŠIŲ (SIENŲ) TINKAVIMAS, GLAISTYMAS, DAŽYMAS

Tinkavimas:

- Esamas atšokęs ir nutrupėjęs tinkas nudaužomas, paviršius švariai nuvalomas;

- Tam, kad tinko sluoksnis stipriai sukibtų su paviršiumi, reikia paruošti tinkamos konsistencijos skiedinį, sekantis tinko sluoksnis dengiamas tik sukietėjus ankstesniajam.

- Kiekvieną tinko sluoksnį, išskyrus paruošiamąjį, reikia išlyginti. Išlygintas ir pakankamai sukietėjęs dengiamasis sluoksnis tolygiai drėkinamas ir užtrinamas. Bendras tinko storis turi būti ne daugiau 20 mm. Leistinas kiekvieno sluoksnio storis daugiasluoksniam tinkui: išlyginamojo sluoksnio - iki 7 mm, dengiamojo sluoksnio - iki 2 mm. - dengiamojo sluoksnio sudėtis tūrio dalimis- cementas: kalkės: smėlis – 1:1:2-4.

- Leistinas tinkuotų ir glaistytų paviršių drėgnumas <8%.

- Nutinkuoti paviršiai turi būti lygūs, be įskilimų, tinkas turi būti gerai sukibęs su tinkuojamu paviršiumi (sukibimas tikrinamas beldžiant plaktuku duslus garsas - sukibimas blogas, skardus - geras). Nuokrypiai nuo vertikalės ir horizontalės vienam metrui matuojant dviejų metrų liniuote - ne daugiau kaip 2 mm.

- Medžiagos, naudojamos tinko remonto darbams turi turėti atitikties deklaraciją lietuvių kalba, patvirtintą Tiekėjo antspaudu ir parašu.

- Dengiamasis sluoksnis padaromas užtrinant.

Glaistymas:

Glaistas turi būti gaminamas pagal nustatyta tvarką patvirtintą technologijos reglamentą ir turi atitikti šio standarto reikalavimus.

Pagal išvaizdą glaistas turi būti vienalytis, be varškėjamo požymių ir mechaninių priemaišų. Glaisto spalva gali būti nuo baltos iki rusvai gelsvos, kartais pilkšvos spalvos.

Glaistas turi būti smulkus, likutis ant sieto Nr. 020 turi būti ne daugiau kaip 1%. Glaisto, naudojamo pirminiam betono ir tinkuotųjų paviršių glaistymui, likutis ant sieto Nr. 020 neturi viršyti 30%, o ant sieto Nr. 0,3 15 - ne daugiau kaip 5%.

Glaistas neturi susitraukti. Džiūvant 0,3-0,5 mm storio glaisto sluoksnyje neturi atsirasti įtrūkimų.

Glaistas neturi temptis ir velti glaistyklės, gerai turi lipti prie gruntuoto paviršiaus. Nuglaistytas išdžiūvęs paviršius šiek tiek patrynus neturi teptis.

Vidinei apdailai skirtas glaistas turi būti lengvai šlifuojamas. Išdžiūvęs glaisto sluoksnis šlifuojant neturi lipti prie švitrinio popieriaus.

Dažymas:

Dažymo darbai vykdomi pagal statybos taisyklių reikalavimus, o naudojant naujausias medžiagas ir gaminius - pagal įmonių gamintojų instrukcijas.

Pasirenkant dažymo būdą ir dažymo medžiagas, būtina įvertinti dažomų paviršių savybes:

- tvirtumą, patvarumą;

- lygumą, pleišėtumą, akytumą, užterštumą ir kt;

- paviršiaus drėgnumą ir higroskopiškumą;

- galimus bazinio paviršiaus pokyčius, susijusius su drėgmės ir temperatūros pokyčiais;

- atsparumą fiziniams, cheminiams ir biologiniams poveikiams;

- dažų sluoksnio poveikį hidrofobiškumui ir vandens garų pralaidumui.

Nauji paviršiai prieš dažymą nuvalomi, pašalinamos dėmės, seni - sausu arba šlapiu būdu nuvalomi, pašalinami atsilupę dažų sluoksniai. Nuvalyti paviršiai glaistomi, gruntuojami, dažomi.

Paviršiaus paruošimo priemonės, gruntas ir dažai turi būti chemiškai suderinti.

Paruošiamieji darbai:

- paviršius privalo būti tinkamai paruoštas, nuglaistytas ir nugruntuotas;

- papildomai nušlifuoti ir užglaistyti šiurkščias vietas. Glaistant įplyšimų kraštus, įgilinti, kad gerai įsitvirtintų glaistas. Padengiant paviršius glaistu, vadovautis visais gamintojo nurodymais naudojimui ir sandėliavimui bei rekomenduojamomis atsargumo priemonėmis;

- prieš dažymą visi paviršiai nugruntuojami atitinkančiu dažus gruntu;

- prieš dažymą sumontuoti elektros šviestuvai, jungikliai, rozetės ir kitos panašios detalės, kurias bus nuspręsta palikti esamas, nuimamos, sandėliuojamos ir saugomos nustatytoje vietoje iki išdžius paskutinis dažų sluoksnis. Tada jos vėl turi būti pastatomos į ankstesnes vietas;

- prieš dažymą visi sumontuoti elektros šviestuvai, jungikliai, rozetės ir kitos panašios detalės nuimamos, sandėliuojamos ir saugomos nustatytoje vietoje iki išdžius paskutinis dažų sluoksnis. Tada jos vėl turi būti pastatomos į ankstesnes vietas;

- gretimai dažomi paviršiai turi būti dengiami dažymo juosta ir apsaugoti nuo dulkių ir dažų;

- paviršiui išlyginti reikia išsirinkti tinkamą glaistą. Nušlifavus užtaisytą vietą, reikia nuo paviršiaus nuvalyti dulkes;

- dažyti tik ant pilnai išdžiūvusio tinko ar glaisto;

- dažymo metu neturi būti patalpoje skersvėjų;

- dažomas paviršius tuojau po dažymo neturi būti kaitinamas tiesioginių saulės spindulių, turi būti palaikoma tinkamos temperatūros ir drėgnumo aplinka.

Bendri reikalavimai medžiagoms:

- dažai turi būti tiekiami vieno gamintojo, paruošti naudoti;

- dažai turi būti pristatomi užantspauduotuose konteineriuose su tokia informacija: paviršiaus kokybės, skiedinio tipo, dažymo būdo reikalavimai, siuntos Nr., pagaminimo data, spalvos nuoroda pagal standartą;

- sienų, pertvarų ir kitų konstrukcijų tinkuotam vidaus paviršiui dažyti (koridorių ir laiptinių sienoms, kabinetams, kambarių sienoms ir pertvaroms iki lubų) vandeniniai dažai turi būti: pusiau matiniai, kietų dalelių sukibimas su paviršiumi ≥ 2,0 MPa, atsparūs šlapiam trynimui ≥ 4000 ciklų, atsparūs valymo priemonėms.

Dažymo būdai – turi būti parenkami pagal darbų vietą ir pagal gamintojų nurodymus. Dažymas teptuku atliekamas taip, kad paviršiaus dengiamajame sluoksnyje nesimatytų teptuko žymių. Voleliu dažoma taip pat nepaliekant volelio žymių. Purškimas galimas, jei gretimi paviršiai gerai uždengti.

Dažoma tik suderinus spalvas su Perkančiąja organizacija.

Darbų atlikimo eiliškumas ruošiant ir dažant vidaus patalpų paviršius vandeniniais dažais:

| Technologinė operacija | Vandeninis |  | Silikatinis |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pagerintas | Aukštos kokybės |  |
| Valymas | + | + | + |
| Šlapinimas vandeniu | - | - | - |
| Lyginimas | + | + | + |
| Plyšių rievėjimas | + | + | + |
| Pirminis gruntavimas | + | + | + |
| Dalinis glaistymas | + | + | - |
| Užglaistytų vietų šlifavimas | + | + | - |
| Pirminis ištisinis glaistymas | - | + | - |
| Svidinimas | - | + | - |
| Antrasis glaistymas | - | + | - |
| Svidinimas | - | + | - |
| Antrasis gruntavimas | + | + | - |
| Trečiasis gruntavimas (su dažų posluoksniu) | - | + | - |
| Dažymas | + | + | + |
| Tapnojimas | - | + | - |

Darbų atlikimo eiliškumas ruošiant ir dažant vidaus patalpų paviršius emulsiniais dažais

| Technologinė operacija | Paviršių rūšys |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Medžio | Tinko ir betono | Metalo |
| Valymas | + | + | + |
| Išlyginimas | - | + | - |
| Sakų ir smalingų tarpelių išpjovimas su plyšių rievinimu | + | - | - |
| Plyšių raižymas | - | + | - |
| Nugruntavimas | + | + | + |
| Dalinis glaistymas su užglaistytų vietų gruntavimu | + | + | + |
| Užglaistytų vietų svidinimas | + | + | + |
| Ištisinis glaistymas | + | + | - |
| Svidinimas | + | + | - |
| Gruntavimas | + | + | - |
| Fleicavimas | + | + | - |
| Svidinimas | + | + | - |
| Pirmasis dažymas | + | + | + |
| Fleicavimas | + | + | - |
| Svidinimas | + | + | - |
| Antrasis dažymas | + | + | + |
| Fleicavimas arba tapnojimas | + | + | - |

Reikalavimai dažytiems paviršiams:

| Techniniai reikalavimai | Leistini nuokrypiai | Kontrolės būdai |
| --- | --- | --- |
| Paviršius, padengtas vandeniniais dažais, turi būti vienodo tono, be juostų, dėmių, nuotekų, purslų ir ištrintų vietų. |  | Vizualinė apžiūra |
| Vietinis taisymas 3 m atstumu nuo paviršiaus neturi būti matomas. |  | Vizualinė apžiūra |
| Paviršius, padengtas nevandeniniais dažais, turi būti vienodo tono, matinio arba blizgančio paviršiaus. |  | Vizualinė apžiūra |
| Negali būti išsisluoksniavusių pūslių, raukšlių, dažų kruopelių, nelygumų, teptuko arba volelio žymių, neturi prasišviesti apatinis dažų sluoksnis. |  | Vizualinė apžiūra |
| Pridėjus prie nudžiūvusio dažyto paviršiaus tamponą ir juo pabraukus, ant jo paviršiaus neturi likti dažų. |  | Vizualinė apžiūra |
| Dviejų skirtingų spalvų paviršiaus sandūros linijos kreivumas atskiruose ruožuose. | 2 | Matuojant liniuote |
| Dažyto paviršiaus skiriamųjų juostelių (apvadų) linijų kreivumas arba gretimo kitos spalvos paviršiaus uždažymas (1 m ilgio ruože). | 1 | Matuojant liniuote |

ELEKTROTECHNINĖ DALIS

Reikalinga pakeisti būtinąją elektros instaliaciją, šviestuvus, jungtukus, rozetes.

Visi elektrotechninėje dalyje numatomi gaminiai, medžiagos ir jų montavimas, išbandymas ir eksploatacija turi atitikti šiuo metu galiojantiems normatyviniams ir teisiniams dokumentams.

Kabeliai

Kabeliai skirti energijos perdavimui ir paskirstymui stacionariems įrenginiams ir komunaliniam tinklui. Kabeliai klojami į plastikinius lovelius.

Kabelius galima tiesti patalpų viduje ir išorėje, žemėje ir vandenyje. Naudojamas ten, kur yra aukštos apkrovos ir kitos ypatingos sąlygos. Kabeliai turi būti su PVC izoliacija ir PVC apvalkalu.

nominali Įtampa 350/750/1000V;

- ilgalaikė leistina kabelio gyslų temperatūra +70C;

- žemiausia leistina tiesimo temperatūra -20C;

- aukščiausia leistina kabelio gyslų temperatūra ne ilgiau 5s tekant trumpo jungimo srovei +160C

- laidininkas - vario laidininkas (gyslos apvalios, monolitinės iki 35mm2, o kitų skerspjūvių sektorinės, monolitinės);

- gyslų spalvinis žymėjimas: juoda, mėlyna, ruda ir žaliai geltona;

- srovės dažnis 50Hz;

- bandymų įtampa 3,5kV;

- kabelių darbo aplinkos temperatūra nuo -40C iki +50C;

- minimalus lenkimo spindulys ne mažesnis kaip 6 kabelio diametrų su apvalkalu;

- 1 km kabelio ilgio izoliacijos varža prie +200C temperatūros ne mažesnė kaip 50MΩ;

- apvalkalas atsparus senėjimui ir užsiliepsnojimui

Elektros kabelių kiekius tikslinti vietoje.

Elektros laidų ir kabelių degumas patalpose pagal gaisrinės saugos reikalavimus

| Statinių (pastatų ir patalpų) požymiai ir techniniai rodikliai | Statinio, statinio gaisrinio skyriaus atsparumo ugniai laipsnis |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 arba II | III |  |
|  | Elektros laidų ir kabelių klasė ne žemesnė kaip: pagal degumą, pagal dūmų susidarymą, pagal liepsnojančių dalelių ir (arba) dalelių susidarymą, pagal rūgštingumą |  |  |
| Patalpos, kuriose gali būti virš 50 žmonių | Dca s2.d2.a2 |  | Eca |
| Vaikų darželių, lopšelių, ligoninių, klinikų, poliklinikų, sanatorijų, reabilitacijos centrų, specialiųjų įstaigų sveikatos apsaugos pastatų, gydyklų pastatų, medicininės priežiūros ištaigų slaugos namų, viešbučių pastatai | DCa s2,d2,a2 |  | Eca |
| Gamybos ir pramonės, sandėliavimo patalpos | Eca |  | Eca |
| Gyvenamosios patalpos (daugiabučiai pastatai) | Dca s2,d2,a2 |  | Eca |
| Statinio vietos kur tiesiami kabeliai: šachtos, tuneliai, techninės nišos, erdvės virš kabamųjų lubų, po pakeliamomis grindimis ir pan. | Dca s2,d2,a2 |  | Eca |

Š

Š

V             Šviestuvai turi būti pateikti su visom jų pakabinimui, montavimui skirtomis medžiagomis. Šviestuvai turi būti sertifikuoti naudoti Lietuvoje arba turi turėti CE ženklinimą patvirtintą sertifikatą.

Maitinimo įtampa 230 V.

Į apšvietimo prietaisų ir tinklų instaliavimą turi būti įskaičiuoti visi reikiami su tuo susiję darbai ir medžiagos, kad užtikrinti reikiamą apšviestumą, normalų ir saugų darbą, reikalingą instaliavimui. Šviestuvai, visa reikalinga instaliavimui įranga, lempos ir medžiagos turi atitikti tarptautiniams standartams ir turi būti sertifikuoti Lietuvoje. Apšviestumas yra vienas pagrindinių faktorių, į kuriuos reikia atsižvelgti įrengiant apšvietimą. Apšviestumas turi atitikti naujausius interjero apšvietimo įrangos reikalavimus, būti ne žemiau, negu nustatyta Lietuvos normose. Apšvietimo priemonės turi būti sumontuotos taip, kad užtikrintų apšviestumo lygį pakankamą geroms darbo sąlygoms ir saugumui užtikrinti. Patalpų apšviestumas turi būti įrengtas pagal šioms patalpoms keliamus reikalavimus. Šviestuvų apsaugos klasė turi atitikti patalpų charakteristikas.

PABAIGUS DARBUS

Po remonto darbų neturi pablogėti kitų pastato dalių eksploatacinės savybės, jie turi būti palikti tokioje būklėje, kokioje buvo iki darbų pradžios.

Pabaigus darbus, rangovas turi pašalinti visas medžiagas ir šiukšles, išvalyti purvą. Visi aptaškymai ar nuvarvėjimai turi būti pašalinami visais įmanomais būdais. Pastatai ir statiniai turi būti palikti švarūs, su išvalytais langais, grindimis, tinkami naudojimui.

Rangovas privalo pateikti visą reikalingą techninę dokumentaciją: priėmimo - perdavimo aktą ir panaudotų medžiagų atitikties deklaracijas.

PASTABOS:

- Prieš darbų pradžią rangovas su perkančiąja organizacija turi suderinti apšvietimo tinklų ir kt. sprendinius. Kištukinius lizdus ir jungiklius numatyti perkančiosios organizacijos nurodytose vietose.

2. Visos medžiagos ir gaminiai turi būti pateikti su atitikties deklaracija:

- gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu;

- specifikacija;

- techninėmis charakteristikomis.

REMONTUOJAMOS PATALPOS, PLANUOJAMŲ DARBŲ APRAŠYMAI IR

ORIENTACINIAI DARBŲ KIEKIAI

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Darbų aprašymas ir jų orientaciniai kiekiai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ardymo darbai | Plane (Priedas Nr. 3) pažymėtų esamų durų (5 vnt.), pertvarų, naujai montuojamų durų angų (2 vnt.) demontavimas. Sienų tapetų (patalpa Nr. 4) nuplėšimas. Remontuojamų patalpų (Nr. 1, 2, 3, 4 ir 7 grindų dangos su apvadais (PVC ir parketo) demontavimas. Esamų šviestuvų, jungiklių, rozečių demontavimas. |
| 2. | Pertvarų įrengimas ir sąramų montavimas | Tarp remontuojamų patalpų Nr. 1 ir Nr. 2 montuojama metalinio karkaso, dvigubo g/k pertvara su 75 mm garso izoliacijos sluoksniu. Tarp remontuojamų patalpų Nr. 2 ir Nr.3; Nr. 3 ir Nr. 4; Nr. 5 ir Nr. 6 bei Nr. 6 ir Nr. 7, demontavus esamas duris, angos užtaisomos g/k plokštėmis su garso izoliacijos sluoksniu. Montuojamoms durims (patalpa Nr. 2 ir Nr. 3) įrengiamos sąramos. Patalpai Nr. 1 sąrama keičiama (pagal poreikį) dėl praplatėjančios durų angos. |
| 3. | Lubos | Patalpose Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ir 7 lubos dažomos emulsiniais dažais paruošiant paviršius. Patalpoje Nr. 8 (koridorius) lubų apdaila nenumatyta. |
| 4. | Sienų apdaila, palangių atnaujinimas | Sienos ir naujai įrengtos pertvaros visose patalpose (Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ir 7) dažomos emulsiniais dažais paruošiant paviršius. Patalpos Nr. 8 (koridorius) sienų apdaila – struktūrinis tinkas prieš tai atliekant paruošiamuosius darbus. Visose patalpose atliekamas esamų palangių kosmetinis remontas (Priedas Nr. 2). |
| 5. | Grindys | Išardžius esamą grindų dangą, būtina atstatyti grindų lygį (pagal poreikį betonuojant, išlyginant) visose patalpose į vienodą aukštį, t. y. slenksčių neturi būti. Nauja grindų danga (vinilinė homogeninė (parenkama iš „Tarkett“ katalogo iQ Granit, iQ Optima arba kt.) įrengiama remontuojamose patalpose: Nr. 1, 2, 3, 4, ir 7 prieš tai tinkamai atlikus paruošiamuosius darbus. Patalpose (Nr. 1, 2, 3, 4, 5,) įrengiamos tos pačios homogeninės dangos naujos grindjuostės užkeliant jas ant sienos. Patalpose Nr. 5, 6, 8 esanti grindų danga, patalpų remonto metu saugoma, t. y. paklojama plėvelė ar kt. apsaugine medžiaga saugojanti grindis nuo mechaninių pažeidimų ir aptaškymų. Pagal poreikį pakeičiamos esamos PVC grindjuostės. |
| 6. | Durys | Patalpa Nr. 1 (praplatinant angą) montuojamos naujos vidaus durys. Varčios rėmas iš klijuotos medienos, paviršius - MDF plokštės. Durys lygios, su vertikaliu stiklo intarpu. Durų spalva – balta. Švari anga atidarius duris ne mažesnė kaip 85 cm. Montuojamų durų dizainą žiūrėti: Priedas Nr. 1. Patalpose Nr. 2 ir Nr. 3 paruošiant angas, montuojamos durys (2 vnt. be durų kainos, t. y. perkeliant esamas duris iš kitų patalpų). Durų rankenos, užraktai, staktos įrengiami naujai. Priedas Nr. 3. Visos naujai montuojamos durys – be slenksčių. |
| 7. | Elektrotechnika | Patalpose numatomas šviestuvų (21 vnt.), rozečių (44 vnt.), jungtukų (7 vnt.) montavimas/keitimas naujais (keičiant el. instaliacijos kabelius paslėptose sienų ir lubų konstrukcijose). Jungtukų, rozečių, šviestuvų montavimo vietos ir jų dizainas derinamas su Užsakovu. |
| 8. | Kompiuteriniai/ryšio tinklai ir kt. inžinerinės sistemos | Silpnų srovių kabelių tiesimas ir kompiuterinių kištukinių lizdų montavimas (11 darbo vietų). Esamus sumontuotus priešgaisrinės signalizacijos daviklius ir kt. sistemas demontuoti (remonto metu išsaugoti) ir po atliktų remonto darbų vėl sumontuoti. Pakeisti (7 vnt.) natūralaus vėdinimo ventiliacines groteles. |
| 9. | Kiti darbai | Prieš darbų pradžią reikalinga atsilaisvinti patalpas, išnešant baldus į Užsakovo nurodytą vietą. Rangovas turi įsivertinti statybinio laužo rūšiavimą, išvežimą ir pridavimą atitinkamoms institucijoms. |

Pridedama:

- Priedas Nr. 1 „Keičiamų durų dizainas, fotofiksacija“ -1 lapas;

- Priedas Nr. 2 „Remontuojamų patalpų  palangių fotofiksacija“ - 1 lapas;

- Priedas Nr. 3 „Remontuojamų patalpų planas“ – 1 lapas.

Priedas Nr. 1 „Keičiamų durų dizainas, fotofiksacija“

Priedas Nr. 2 „Remontuojamų patalpų palangių fotofiksacija“