Pirkimo dokumentų 9 priedas „Siūlomų prekių techniniai duomenys“

siūlomų prekių techniniai duomenys

- Tiekėjas turi užpildyti pateiktą lentelę ir su pasiūlymu pateikti įrodančius dokumentus, patvirtinančius siūlomų prekių kokybės atitikimą Pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams.

| Eil. Nr. | Reikšmė | Minimalūs techniniai reikalavimai | Siūlomų prekių techniniai parametrai (Užpildyti, nurodant konkrečius siūlomos prekės duomenis ir nurodant dokumento pavadinimą bei jo puslapį, kuriame pateikiama informacija apie atitikimą; apsiribojimas vien įrašais „atitinka“ ir/arba „taip“ negalimas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Atliekų konteineris. Talpa – 38 m3 ± 5% |  |  |
| 1.1 | Tipas | Užtraukiamas atliekų surinkimo konteineris. Konstrukcija pagal DIN 30722-1 (arba lygiavertį) standartą. |  |
| 1.2 | Kiekis | 6 vnt. |  |
| 1.3 | Paskirtis | Pavojingoms atliekoms, statybinėms atliekoms, naudotoms padangoms ir pan. |  |
| 1.4 | Būklė | Naujas, nenaudotas. |  |
| 1.5 | Pagaminimo metai | Ne senesni nei 2025 metai. |  |
| 1.6 | Talpa | 38 m3 ± 5% |  |
| 1.7 | Matmenys | Ilgis: 6500 mm ± 5 % Plotis: 2466 mm ± 5 % Aukštis: 2450 mm ± 5 % |  |
| 1.8 | Transportavimo pakėlimo sistema | 1.8.1 Standartinė kablio iškrovimo sistema pagal DIN 30722-1 (arba lygiavertį) standartą. Sistema turi būti suderinama su Lietuvoje naudojamomis standartinėmis pervežamųjų konteinerių sistemomis. |  |
|  |  | 1.8.2 Kablio aukštis 1570 mm (pagal DIN 30722-1 arba lygiavertį standartą). |  |
|  |  | 1.8.3 Užkėlimo ant mašinos būdas – užtraukimo būdu, mašinos keltuvu. |  |
|  |  | 1.8.4 Konteinerio ratukai privalo būti su tepamais guoliais, apsaugotais nuo purvo patekimo į juos. |  |
| 1.9 | Medžiaga | 1.9.1 Konstrukcinis plienas, plieno markė S235. |  |
|  |  | 1.9.2 Dugno plokštės storis ne mažiau 4 mm, šoninių sienų ir durų – ne mažiau 3 mm. |  |
| 1.10 | Paviršiaus danga | 1.10.1 Visi paviršiai dengti agresyviai aplinkai ir mechaniniams poveikiams atsparia danga. |  |
|  |  | 1.10.2 Konteinerio spalvos RAL 7035 (85 %. dažyta apačia) ir RAL 1023 (15 % dažytas viršus) arba analogiškos pagal bet kokią kitą spalvų paletę, kurios suderinamos pagal atskirą užsakovo prašymą. |  |
|  |  | Konteinerio vidaus spalva RAL 7035 arba analogiška pagal bet kokią kitą spalvų paletę. |  |
| 1.11 | Užpakalinių durų sistema | Dvigubos vertikalios durys ant vyrių galinėje sienoje: - durys turi būti rakinamos tarpusavyje, be papildomo skersinio viršuje; - durų užraktas neturi turėti elementų/dalių, kurie išsikiša į konteinerių vidų; - durys turi būti saugiai atidaromos iš konteinerio galo. Turi būti įrengtas apatinis saugos durų užraktas, valdomas iš konteinerio šono ir ne mažiau nei 1 m atstumo nuo konteinerio galo; - durys turi atsidaryti 270 laipsnių; - turi būti įrengta grandinių arba kitokia sistema, palaikanti duris atviras konteinerio ištuštinimo metu; - turi būti įrengta sistema, leidžianti užfiksuoti galinių durų vieną pusę iš išorės atskirai, t. y. galimybė užfiksuoti vieną galinių durų pusę iš išorės užpildant konteinerį, o užpildžius konteinerį, uždaryti antrąją galinių durų pusę; - duryse turi būti įrengti grebėstai, užtikrinantys konteinerio turinio išlaikymą už durų bet kokiomis aplinkybėmis; - durų vyriai turi būti su sutepimo taškais. |  |
| 1.12 | Kiti reikalavimai | 1.12.1 Konteineris tūri būti su viršų dengiančiu tentu, su susukimo funkcija į vieną šoną, kurio išmatavimai 2,6 m x 6,7 m ± 5 %. Tentas tvirtinasi prie konteinerio, ant specialiai tam įrengto rankinio susukimo mechanizmo. Papildomai turi būti įrengti tinklui tvirtinimo kabliai 0,5 m ± 5 % nuo konteinerio viršaus, kurie eina per visą konteinerio perimetrą ant išorinių sienų ir durų. |  |
|  |  | 1.12.2 Konteineris tūri būti su viršų dengiančiu tinklu, kurio išmatavimai 3,3 x 7,3 m ± 5 %, o tinklo skylių dydis 50 mm ± 10%. Tinklas išoriniu perimetru sutvirtintas tampria virve. Tinklas tvirtinasi prie konteinerio ant tinklo perimetru esančia tampria virve, kuri kabinasi ant specialiai tam įrengtų kabliukų, kurie eina per visą konteinerio perimetrą ant išorinių sienų ir durų. |  |
|  |  | 1.12.3 Visos konteinerio konstrukcijos ir apdailos elementai turi būti atsparūs smūgiams, lenkimui, UV, drėgmei, šalčiui, karščiui, chemikalams ir korozijai. Visi metaliniai paviršiai turi būti dengti ne mažesne nei C4 klasės atsparumo danga, jų gamybai negali būti naudojamos aplinkai pavojingos medžiagos. |  |
|  |  | 1.12.4 Konteineryje iš išorės (plotis) lygiagrečiai kabliui iš abiejų pusių turi būti įrengtos kopetėlės. |  |
|  |  | 1.12.5 Konteinerio vidus turi būti taisyklingos stačiakampio formos. |  |
|  |  | 1.12.6 Konteinerio vidaus grindys turi būti lygios, be užkilimų šonuose. |  |
| 1.13 | Prekės garantija | Ne trumpesnė kaip 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai nuo prekių perdavimo-priėmimo dienos. |  |
| 2. | Atliekų konteineris. Talpa 10 m3 ± 5% |  |  |
| 2.1 | Tipas | Užtraukiamas atliekų surinkimo konteineris. Konstrukcija pagal DIN 30722-1 (arba lygiavertį) standartą. |  |
| 2.2 | Kiekis | 4 vnt. |  |
| 2.3 | Paskirtis | Pavojingoms atliekoms, statybinėms atliekoms, naudotoms padangoms ir pan. |  |
| 2.4 | Būklė | Naujas, nenaudotas. |  |
| 2.5 | Pagaminimo metai | Ne senesni nei 2025 metai. |  |
| 2.6 | Talpa | 10 m3 ± 5% |  |
| 2.7 | Matmenys | Ilgis: 4400 mm ± 5 % Plotis: 2466 mm ± 5 % Aukštis: 1100 mm ± 10 % |  |
| 2.8 | Transportavimo pakėlimo sistema | 2.8.1 Standartinė kablio iškrovimo sistema pagal DIN 30722-1 (arba lygiavertį) standartą. Sistema turi būti suderinama su Lietuvoje naudojamomis standartinėmis pervežamųjų konteinerių sistemomis. |  |
|  |  | 2.8.2 Kablio aukštis 1570 mm ± 5 % (pagal DIN 30722-1 arba lygiavertį standartą). |  |
|  |  | 2.8.3 Užkėlimo ant mašinos būdas – užtraukimo būdu, mašinos keltuvu. |  |
|  |  | 2.8.4 Konteinerio ratukai privalo būti su tepamais guoliais, apsaugotais nuo purvo patekimo į juos. |  |
| 2.9 | Medžiaga | 2.9.1 Konstrukcinis plienas, plieno markė S235. |  |
|  |  | 2.9.2 Dugno plokštės storis ne mažiau 4 mm, šoninių sienų ir durų – ne mažiau 3 mm. |  |
| 2.10 | Paviršiaus danga | 2.10.1 Visi paviršiai dengti agresyviai aplinkai ir mechaniniams poveikiams atsparia danga. |  |
|  |  | 2.10.2 Konteinerio spalvos RAL 7035 (85 %. dažyta apačia) ir RAL 1023 (15 % dažytas viršus) arba analogiškos pagal bet kokią kitą spalvų paletę, kurios suderinamos pagal atskirą užsakovo prašymą. |  |
|  |  | 2.10.3 Konteinerio vidaus spalva RAL 7035 arba analogiška pagal bet kokią kitą spalvų paletę. |  |
| 2.11 | Užpakalinių durų sistema | Dvigubos vertikalios durys ant vyrių galinėje sienoje: - durys turi būti rakinamos tarpusavyje, be papildomo skersinio viršuje; - durų užraktas neturi turėti elementų/dalių, kurie išsikiša į konteinerių vidų; - durys turi būti saugiai atidaromos iš konteinerio galo. Turi būti įrengtas apatinis saugos durų užraktas, valdomas iš konteinerio šono ir ne mažiau nei 1 m atstumo nuo konteinerio galo; - durys turi atsidaryti 270 laipsnių; - turi būti įrengta grandinių arba kitokia sistema, palaikanti duris atviras konteinerio ištuštinimo metu; - turi būti įrengta sistema, leidžianti užfiksuoti galinių durų vieną pusę iš išorės atskirai, t. y. galimybė užfiksuoti vieną galinių durų pusę iš išorės užpildant konteinerį, o užpildžius konteinerį, uždaryti antrąją galinių durų pusę; - duryse turi būti įrengti grebėstai, užtikrinantys konteinerio turinio išlaikymą už durų bet kokiomis aplinkybėmis; - durų vyriai turi būti su sutepimo taškais. |  |
| 2.12 | Kiti reikalavimai | 2.12.1 Konteineris tūri būti su viršų dengiančiu tentu, su susukimo funkcija į vieną šoną, kurio išmatavimai 2,6 m x 4,7 m ± 5 %, Tentas tvirtinasi prie konteinerio, ant specialiai tam įrengto rankinio susukimo mechanizmo. Papildomai turi būti įrengti tinklui tvirtinimo kabliai 0,5 m ± 5 % nuo konteinerio viršaus, kurie eina per visą konteinerio perimetrą ant išorinių sienų ir durų. |  |
|  |  | 2.12.2 Konteineris tūri būti su viršų dengiančiu tinklu, kurio išmatavimai 3,3 x 4,8 m ± 5%, o tinklo skylių dydis 50 mm ± 10%. Tinklas išoriniu perimetru sutvirtintas tampria virve. Tinklas tvirtinasi prie konteinerio ant tinklo perimetru esančia tampria virve, kuri kabinasi ant specialiai tam įrengtų kabliukų, kurie eina per visą konteinerio perimetrą ant išorinių sienų ir durų. |  |
|  |  | 2.12.3 Visos konteinerio konstrukcijos ir apdailos elementai turi būti atsparūs smūgiams, lenkimui, UV, drėgmei, šalčiui, karščiui, chemikalams ir korozijai. Visi metaliniai paviršiai turi būti dengti ne mažesne nei C4 klasės atsparumo danga, jų gamybai negali būti naudojamos aplinkai pavojingos medžiagos. |  |
|  |  | 2.12.4 Konteineryje iš išorės (plotis) lygiagrečiai kabliui iš abiejų pusių turi būti įrengtos kopetėlės. |  |
|  |  | 2.12.5 Konteinerio vidus turi būti taisyklingos stačiakampio formos. |  |
| 2.13 | Prekės garantija | Ne trumpesnė kaip 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai nuo prekių perdavimo-priėmimo dienos. |  |