Pirkimo sąlygų 1 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Bendri reikalavimai serverių patalpinimui (Įrangos komplektacija Nr.1):

  - Duomenų centras kuriame talpinama įranga turi atitikti Tier II reikalavimus (sertifikatas neprivalomas);

  - Perkančiosios organizacijos talpinamai įrangai turi būti užtikrintas nuolatinis 230V elektros energijos tiekimas. Maksimali reikalinga galia 350W. Elektros tiekimas turi būti garantuotas darbiniu ir rezerviniu UPS-ais;

  - Įrangai reikalinga bent 2U vieta 19 colių komutacinėje spintoje, kuri turi būti tinkama 77 cm ilgio serveriams,  aušinimas tinkamas 2500 BTU/h generuojančiai įrangai;

  - Turi būti užtikrintas fizinis priėjimas prie įrangos iš priekio ir iš galo;

  - Reikalingi ne mažiau kaip 4 elektros tiekimo lizdai;

  - Reikalingos bent keturios 100Base-TX/1000Base-TX RJ-45 kompiuterių tinklo jungtys.

- Reikalavimai kompiuterių tinklui:

  - Įrangai turi būti užtikrinta bent 1000 Mbps ryšio sparta Lietuvoje ir bent 50 Mbps ryšio sparta su užsienio tinklais (interneto kanalo sutankinimas iki 1:2);

  - Reikalingi bent penki dalyvio paskirti globaliai galiojantys IPv4 adresai;

  - Reikalingi bent penki dalyvio paskirti globaliai galiojantys IPv6 adresai;

  - Keičiant Perkančiajai organizacijai paskirtus IP adresus, tiekėjas apie keitimą privalo įspėti bent prieš 30 dienų ir bent 20 dienų privalo suteikti galimybę Perkančiajai organizacijai naudoti senus ir naujus IP adresus lygiagrečiai;

  - BGPv4 sesijos su tiekėjo maršrutizatoriumi Perkančiosios organizacijos AS skelbimui:

    - Perkančiosios organizacijos AS skelbiamų BGPv4 maršrutų (IPv4 ir IPv6) priėmimas;

    - Perkančiosios organizacijos skelbiamų AS maršrutų (IPv4 ir IPv6) perskelbimas į „upstream“ autonomines sistemas bei dalyvio „peer'us“;

    - Korektiškas BGPv4 „no-export community“ interpretavimas (neperskelbti AS jeigu Perkančiosios organizacijos maršrutizatorius naudoja šį atributą);

    - Turi būti galimybė sudaryti 2 atskiras BGPv4 sesijas su tiekėjo maršrutizatoriumi(-iais);

    - Tiekėjo maršrutizatorius turi PO įrangai turi skelbti tik „default route“ maršrutą;

  - Paslaugos teikėjas neturi naudoti jokių interneto srauto filtravimo priemonių, nebent tai būtų atskiru susitarimu suderinta su Perkančiąja organizacija;

  - Paslaugos pateikiamumas turi būti ne mažesnis už 99,5%.

  - Paslaugos turi būti teikiamos tik Lietuvoje.

  - Viešasis pirkimas laikomas žaliuoju, kadangi viešojo pirkimo objektas atitinka Aplinkos ministro įsakymu patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 2 skyriaus 4.4.3 punkte nurodytus reikalavimus: perkama tik nematerialaus pobūdžio (intelektinė) ar kitokia paslauga, nesusijusi su materialaus objekto sukūrimu, kurios teikimo metu nėra numatomas reikšmingas neigiamas poveikis aplinkai, nesukuriamas taršos šaltinis ir negeneruojamos atliekos.

- Kitos sąlygos

3.1 Perkančioji organizacija tame pačiame duomenų centre (tas pats adresas) talpins tik vieną įrangos komplektą, todėl negali būti siūlomi duomenų centrai, kuriuose jau yra patalpinti įrangos talpinimo komplektai:

- Marių g. 6, Maisiejūnai, Kruonio sen., Kaišiadorių raj.;

- Kauno DC, Biruliškės;

- Savanorių pr. 135, Kaunas;

- T. Ševčenkos g. 16J, Vilnius;

- Žemaitės g. 15, Vilnius;

- J. Tiškevičiaus g. 72, Vilnius;

- Savanorių pr. 28, Vilnius;

- Žirmūnų g. 141, Vilnius;

- Liepkalnio g. 160 C, Vilnius;

- Parko g. 16, Vilnius.