MIESTO SALĖS RŪMŲ (LIETUVOS NACIONALINĖ FILHARMONIJA) RYTINIO FASADO PLASTINIO DEKORO TYRIMO RESTAURAVIMO IR KONSERVAVIMO DARBŲ PROGRAMA

(UK KVR 1 0 3 6 1 ; ad resas: Au šro s Var tų g. 5 /P asažo sk g. 2 , Vilnia us m., Vil nia us m. sav.)

V. Darbų kiekių žiniaraštis (II etapas)

1 lentelė.

| Sąm. eil. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vienetas | Kiekis | Vieneto kaina Eur be PVM | Suma Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Cementinės vazos šoninių rizalitų bei centrinio frontono kampuose |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | A32-26 | Sunkiai nuvalomo klijinio ir emulsinio uždažymo valymas nuo II sudėtingumo kategorijos lipdinių paviršių | 10dm2 | 156 |  |  |
| 1.2. | A32-38 | Papildomų tvirtinimo detalių pastatymas, tvirtinant II sudėtingumo kategorijos paviršių | vnt. | 13 |  |  |
| 1.3. | A32-58 | II sudėtingumo kategorijos sunykusio viršutinio skulptūrų ar dekoro sluoksnio (iki 5mm storio) atkūrimas iš stiuko | 10 dm2 | 54,6 |  |  |
| 1.4. | A32-66 | II sudėtingumo kategorijos naujai atkurto smulkaus dekoro paviršiaus užtrynimas | 10 dm2 | 156 |  |  |
| 1.5. | A32-54 | Galutinis atkurtų detalių paviršiaus,o t.p. sušiurkštėjusių autento pav. dailinimas(užtryn.),kai pav.II sudėting.kateg. | 10 dm2 | 156 |  |  |
| 1.6. | A32-70 | II sudėtingumo kategorijos restauruotų paviršių gruntavimas - sutvirtinimas sotinant tirpalais | 10 dm2 | 156 |  |  |
| 1.7. | A32-74 | II sudėtingumo kategorijos paviršių monochrominis dažymas - tonavimas | 10 dm2 | 156 |  |  |
| 2. Karnizas su ornamentuotais modiljonais ir jonėniška kimatija |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | A32-28 | Sunkiai nuvalomo klijinio ir emulsinio uždažymo valymas nuo IV sudėtingumo kategorijos lipdinių paviršių | 10dm2 | 558,6 |  |  |
| 2.2. | A8-67 | Fasadų druskingų paviršių valymas kompresiniu mišiniu (kiekis tikslinamas po kompresavimo atlikus druskų kiekių nustatymo tyrimus) | m2 | 27,94 |  |  |
| 2.3. | A32-60 | IV sudėtingumo kategorijos sunykusio viršutinio skulptūrų ar dekoro sluoksnio (iki 5mm storio) atkūrimas iš stiuko | 10 dm2 | 195,52 |  |  |
| 2.4. | A32-68 | IV sudėtingumo kategorijos naujai atkurto smulkaus dekoro paviršiaus užtrynimas | 10 dm2 | 558,6 |  |  |
| 2.5. | A32-56 | Galutinis atkurtų detalių paviršiaus,o t.p. sušiurkštėjusių autento pav. dailinimas(užtryn.),kai pav.IV sudėting.kateg. | 10 dm2 | 558,6 |  |  |
| 2.6. | A32-72 | IV sudėtingumo kategorijos restauruotų paviršių gruntavimas - sutvirtinimas sotinant tirpalais | 10 dm2 | 558,6 |  |  |
| 2.7. | A32-76 | IV sudėtingumo kategorijos paviršių monochrominis dažymas - tonavimas | 10 dm2 | 558,6 |  |  |
| 3. Palmetės šoninių rizalitų bei centrinio frontono kampuose |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | A32-26 | Sunkiai nuvalomo klijinio ir emulsinio uždažymo valymas nuo II sudėtingumo kategorijos lipdinių paviršių | 10dm2 | 67,5 |  |  |
| 3.2. | A32-38 | Papildomų tvirtinimo detalių pastatymas, tvirtinant II sudėtingumo kategorijos paviršių | vnt. | 13 |  |  |
| 3.3. | A32-58 | II sudėtingumo kategorijos sunykusio viršutinio skulptūrų ar | 10 dm2 | 23,65 |  |  |

|  |  | dekoro sluoksnio (iki 5mm storio) atkūrimas iš stiuko |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4. | A32-66 | II sudėtingumo kategorijos naujai atkurto smulkaus dekoro paviršiaus užtrynimas | 10 dm2 | 67,5 |  |  |
| 3.5. | A32-54 | Galutinis atkurtų detalių paviršiaus,o t.p. sušiurkštėjusių autento pav. dailinimas(užtryn.),kai pav.II sudėting.kateg. | 10 dm2 | 67,5 |  |  |
| 3.6. | A32-70 | II sudėtingumo kategorijos restauruotų paviršių gruntavimas - sutvirtinimas sotinant tirpalais | 10 dm2 | 67,5 |  |  |
| 3.7. | A32-74 | II sudėtingumo kategorijos paviršių monochrominis dažymas - tonavimas | 10 dm2 | 67,5 |  |  |
| 4. IIa., IIIa., IVa., Va. ornamentuoti plafonai |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | A32-28 | Sunkiai nuvalomo klijinio ir emulsinio uždažymo valymas nuo IV sudėtingumo kategorijos lipdinių paviršių | 10dm2 | 173,2 |  |  |
| 4.3. | A32-60 | IV sudėtingumo kategorijos sunykusio viršutinio skulptūrų ar dekoro sluoksnio (iki 5mm storio) atkūrimas iš stiuko | 10 dm2 | 173,2 |  |  |
| 4.4. | A32-68 | IV sudėtingumo kategorijos naujai atkurto smulkaus dekoro paviršiaus užtrynimas | 10 dm2 | 173,2 |  |  |
| 4.5. | A32-56 | Galutinis atkurtų detalių paviršiaus,o t.p. sušiurkštėjusių autento pav. dailinimas(užtryn.),kai pav.IV sudėting.kateg. | 10 dm2 | 173,2 |  |  |
| 4.6. | A32-72 | IV sudėtingumo kategorijos restauruotų paviršių gruntavimas - sutvirtinimas sotinant tirpalais | 10 dm2 | 173,2 |  |  |
| 4.7. | A32-76 | IV sudėtingumo kategorijos paviršių monochrominis dažymas - tonavimas | 10 dm2 | 173,2 |  |  |
| 5. Tarplanginiai IVa. piliastrai |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | A32-26 | Sunkiai nuvalomo klijinio ir emulsinio uždažymo valymas nuo II sudėtingumo kategorijos lipdinių paviršių | 10dm2 | 92,4 |  |  |
| 5.2. | A32-38 | Papildomų tvirtinimo detalių pastatymas, tvirtinant II sudėtingumo kategorijos paviršių | vnt. | 10 |  |  |
| 5.3. | A32-58 | II sudėtingumo kategorijos sunykusio viršutinio skulptūrų ar dekoro sluoksnio (iki 5mm storio) atkūrimas iš stiuko | 10 dm2 | 32,28 |  |  |
| 5.4. | A32-66 | II sudėtingumo kategorijos naujai atkurto smulkaus dekoro paviršiaus užtrynimas | 10 dm2 | 92,4 |  |  |
| 5.5. | A32-54 | Galutinis atkurtų detalių paviršiaus,o t.p. sušiurkštėjusių autento pav. dailinimas(užtryn.),kai pav.II sudėting.kateg. | 10 dm2 | 92,4 |  |  |
| 5.6. | A32-70 | II sudėtingumo kategorijos restauruotų paviršių gruntavimas - sutvirtinimas sotinant tirpalais | 10 dm2 | 92,4 |  |  |
| 5.7. | A32-74 | II sudėtingumo kategorijos paviršių monochrominis dažymas - tonavimas | 10 dm2 | 92,4 |  |  |
| 6. Centrinio frontono ornamentuotas timpanas |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | A32-28 | Sunkiai nuvalomo klijinio ir emulsinio uždažymo valymas nuo IV sudėtingumo kategorijos lipdinių paviršių | 10dm2 | 63,9 |  |  |
| 6.3. | A32-60 | IV sudėtingumo kategorijos sunykusio viršutinio skulptūrų ar dekoro sluoksnio (iki 5mm storio) atkūrimas iš stiuko | 10 dm2 | 22,325 |  |  |
| 6.4. | A32-68 | IV sudėtingumo kategorijos naujai atkurto smulkaus dekoro paviršiaus užtrynimas | 10 dm2 | 63,9 |  |  |
| 6.5. | A32-56 | Galutinis atkurtų detalių paviršiaus,o t.p. sušiurkštėjusių autento pav. dailinimas(užtryn.),kai pav.IV sudėting.kateg. | 10 dm2 | 63,9 |  |  |
| 6.6. | A32-72 | IV sudėtingumo kategorijos restauruotų paviršių gruntavimas | 10 dm2 | 63,9 |  |  |

|  |  | - sutvirtinimas sotinant tirpalais |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.7. | A32-76 | IV sudėtingumo kategorijos paviršių monochrominis dažymas - tonavimas | 10 dm2 | 63,9 |  |  |
| 7. IVa. korintiniai kapiteliai |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | A32-28 | Sunkiai nuvalomo klijinio ir emulsinio uždažymo valymas nuo IV sudėtingumo kategorijos lipdinių paviršių | 10dm2 | 198 |  |  |
| 7.3. | A32-60 | IV sudėtingumo kategorijos sunykusio viršutinio skulptūrų ar dekoro sluoksnio (iki 5mm storio) atkūrimas iš stiuko | 10 dm2 | 69,3 |  |  |
| 7.4. | A32-68 | IV sudėtingumo kategorijos naujai atkurto smulkaus dekoro paviršiaus užtrynimas | 10 dm2 | 198 |  |  |
| 7.5. | A32-56 | Galutinis atkurtų detalių paviršiaus,o t.p. sušiurkštėjusių autento pav. dailinimas(užtryn.),kai pav.IV sudėting.kateg. | 10 dm2 | 198 |  |  |
| 7.6. | A32-72 | IV sudėtingumo kategorijos restauruotų paviršių gruntavimas - sutvirtinimas sotinant tirpalais | 10 dm2 | 198 |  |  |
| 7.7. | A32-76 | IV sudėtingumo kategorijos paviršių monochrominis dažymas - tonavimas | 10 dm2 | 198 |  |  |
| 8. IVa. puskolonės kapiteliai |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | A32-28 | Sunkiai nuvalomo klijinio ir emulsinio uždažymo valymas nuo IV sudėtingumo kategorijos lipdinių paviršių | 10dm2 | 10,8 |  |  |
| 8.3. | A32-60 | IV sudėtingumo kategorijos sunykusio viršutinio skulptūrų ar dekoro sluoksnio (iki 5mm storio) atkūrimas iš stiuko | 10 dm2 | 3,78 |  |  |
| 8.4. | A32-68 | IV sudėtingumo kategorijos naujai atkurto smulkaus dekoro paviršiaus užtrynimas | 10 dm2 | 10,8 |  |  |
| 8.5. | A32-56 | Galutinis atkurtų detalių paviršiaus,o t.p. sušiurkštėjusių autento pav. dailinimas(užtryn.),kai pav.IV sudėting.kateg. | 10 dm2 | 10,8 |  |  |
| 8.6. | A32-72 | IV sudėtingumo kategorijos restauruotų paviršių gruntavimas - sutvirtinimas sotinant tirpalais | 10 dm2 | 10,8 |  |  |
| 8.7. | A32-76 | IV sudėtingumo kategorijos paviršių monochrominis dažymas - tonavimas | 10 dm2 | 10,8 |  |  |
| 9. IIIa. ir IVa tarplanginės girliandos |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | A32-28 | Sunkiai nuvalomo klijinio ir emulsinio uždažymo valymas nuo IV sudėtingumo kategorijos lipdinių paviršių | 10dm2 | 31,5 |  |  |
| 9.3. | A32-60 | IV sudėtingumo kategorijos sunykusio viršutinio skulptūrų ar dekoro sluoksnio (iki 5mm storio) atkūrimas iš stiuko | 10 dm2 | 11,05 |  |  |
| 9.4. | A32-68 | IV sudėtingumo kategorijos naujai atkurto smulkaus dekoro paviršiaus užtrynimas | 10 dm2 | 31,5 |  |  |
| 9.5. | A32-56 | Galutinis atkurtų detalių paviršiaus,o t.p. sušiurkštėjusių autento pav. dailinimas(užtryn.),kai pav.IV sudėting.kateg. | 10 dm2 | 31,5 |  |  |
| 9.6. | A32-72 | IV sudėtingumo kategorijos restauruotų paviršių gruntavimas - sutvirtinimas sotinant tirpalais | 10 dm2 | 31,5 |  |  |
| 9.7. | A32-76 | IV sudėtingumo kategorijos paviršių monochrominis dažymas - tonavimas | 10 dm2 | 31,5 |  |  |
| 10. IIIa. kapiteliai |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | A32-28 | Sunkiai nuvalomo klijinio ir emulsinio uždažymo valymas nuo IV sudėtingumo kategorijos lipdinių paviršių | 10dm2 | 10,8 |  |  |
| 10.3. | A32-60 | IV sudėtingumo kategorijos sunykusio viršutinio skulptūrų ar dekoro sluoksnio (iki 5mm storio) atkūrimas iš stiuko | 10 dm2 | 3,78 |  |  |

| 10.4. | A32-68 | IV sudėtingumo kategorijos naujai atkurto smulkaus dekoro paviršiaus užtrynimas | 10 dm2 | 10,8 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.5. | A32-56 | Galutinis atkurtų detalių paviršiaus,o t.p. sušiurkštėjusių autento pav. dailinimas(užtryn.),kai pav.IV sudėting.kateg. | 10 dm2 | 10,8 |  |  |
| 10.6. | A32-72 | IV sudėtingumo kategorijos restauruotų paviršių gruntavimas - sutvirtinimas sotinant tirpalais | 10 dm2 | 10,8 |  |  |
| 10.7. | A32-76 | IV sudėtingumo kategorijos paviršių monochrominis dažymas - tonavimas | 10 dm2 | 10,8 |  |  |
| 11. IIIa. sandrikai |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | A32-28 | Sunkiai nuvalomo klijinio ir emulsinio uždažymo valymas nuo IV sudėtingumo kategorijos lipdinių paviršių | 10dm2 | 64,8 |  |  |
| 11.3. | A32-60 | IV sudėtingumo kategorijos sunykusio viršutinio skulptūrų ar dekoro sluoksnio (iki 5mm storio) atkūrimas iš stiuko | 10 dm2 | 22,58 |  |  |
| 11.4. | A32-68 | IV sudėtingumo kategorijos naujai atkurto smulkaus dekoro paviršiaus užtrynimas | 10 dm2 | 64,8 |  |  |
| 11.5. | A32-56 | Galutinis atkurtų detalių paviršiaus,o t.p. sušiurkštėjusių autento pav. dailinimas(užtryn.),kai pav.IV sudėting.kateg. | 10 dm2 | 64,8 |  |  |
| 11.6. | A32-72 | IV sudėtingumo kategorijos restauruotų paviršių gruntavimas - sutvirtinimas sotinant tirpalais | 10 dm2 | 64,8 |  |  |
| 11.7. | A32-76 | IV sudėtingumo kategorijos paviršių monochrominis dažymas - tonavimas | 10 dm2 | 64,8 |  |  |
| 12. Spynos virš II ir III a langų |  |  |  |  |  |  |
| 12.1. | A32-28 | Sunkiai nuvalomo klijinio ir emulsinio uždažymo valymas nuo IV sudėtingumo kategorijos lipdinių paviršių | 10dm2 | 42,84 |  |  |
| 12.3. | A32-60 | IV sudėtingumo kategorijos sunykusio viršutinio skulptūrų ar dekoro sluoksnio (iki 5mm storio) atkūrimas iš stiuko | 10 dm2 | 15,0 |  |  |
| 12.4. | A32-68 | IV sudėtingumo kategorijos naujai atkurto smulkaus dekoro paviršiaus užtrynimas | 10 dm2 | 42,84 |  |  |
| 12.5. | A32-56 | Galutinis atkurtų detalių paviršiaus,o t.p. sušiurkštėjusių autento pav. dailinimas(užtryn.),kai pav.IV sudėting.kateg. | 10 dm2 | 42,84 |  |  |
| 12.6. | A32-72 | IV sudėtingumo kategorijos restauruotų paviršių gruntavimas - sutvirtinimas sotinant tirpalais | 10 dm2 | 42,84 |  |  |
| 12.7. | A32-76 | IV sudėtingumo kategorijos paviršių monochrominis dažymas - tonavimas | 10 dm2 | 42,84 |  |  |
| 13. Po balkoniniai kronšteinai |  |  |  |  |  |  |
| 13.1. | A32-28 | Sunkiai nuvalomo klijinio ir emulsinio uždažymo valymas nuo IV sudėtingumo kategorijos lipdinių paviršių | 10dm2 | 155,9 |  |  |
| 13.3. | A32-60 | IV sudėtingumo kategorijos sunykusio viršutinio skulptūrų ar dekoro sluoksnio (iki 5mm storio) atkūrimas iš stiuko | 10 dm2 | 54,57 |  |  |
| 13.4. | A32-68 | IV sudėtingumo kategorijos naujai atkurto smulkaus dekoro paviršiaus užtrynimas | 10 dm2 | 155,9 |  |  |
| 13.5. | A32-56 | Galutinis atkurtų detalių paviršiaus,o t.p. sušiurkštėjusių autento pav. dailinimas(užtryn.),kai pav.IV sudėting.kateg. | 10 dm2 | 155,9 |  |  |
| 13.6. | A32-72 | IV sudėtingumo kategorijos restauruotų paviršių gruntavimas - sutvirtinimas sotinant tirpalais | 10 dm2 | 155,9 |  |  |
| 13.7. | A32-76 | IV sudėtingumo kategorijos paviršių monochrominis dažymas - tonavimas | 10 dm2 | 155,9 |  |  |

| 14. Ia. ir IIa. kartušai |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.1. | A32-28 | Sunkiai nuvalomo klijinio ir emulsinio uždažymo valymas nuo IV sudėtingumo kategorijos lipdinių paviršių | 10dm2 | 46,4 |  |  |
| 14.3. | A32-60 | IV sudėtingumo kategorijos sunykusio viršutinio skulptūrų ar dekoro sluoksnio (iki 5mm storio) atkūrimas iš stiuko | 10 dm2 | 16,24 |  |  |
| 14.4. | A32-68 | IV sudėtingumo kategorijos naujai atkurto smulkaus dekoro paviršiaus užtrynimas | 10 dm2 | 46,4 |  |  |
| 14.5. | A32-56 | Galutinis atkurtų detalių paviršiaus,o t.p. sušiurkštėjusių autento pav. dailinimas(užtryn.),kai pav.IV sudėting.kateg. | 10 dm2 | 46,4 |  |  |
| 14.6. | A32-72 | IV sudėtingumo kategorijos restauruotų paviršių gruntavimas - sutvirtinimas sotinant tirpalais | 10 dm2 | 46,4 |  |  |
| 14.7. | A32-76 | IV sudėtingumo kategorijos paviršių monochrominis dažymas - tonavimas | 10 dm2 | 46,4 |  |  |
| 15. Pagrindinio įėjimo portalas |  |  |  |  |  |  |
| 15.1. | A32-28 | Sunkiai nuvalomo klijinio ir emulsinio uždažymo valymas nuo IV sudėtingumo kategorijos lipdinių paviršių | 10dm2 | 76,85 |  |  |
| 15.3. | A32-60 | IV sudėtingumo kategorijos sunykusio viršutinio skulptūrų ar dekoro sluoksnio (iki 5mm storio) atkūrimas iš stiuko | 10 dm2 | 26,895 |  |  |
| 15.4. | A32-68 | IV sudėtingumo kategorijos naujai atkurto smulkaus dekoro paviršiaus užtrynimas | 10 dm2 | 76,85 |  |  |
| 15.5. | A32-56 | Galutinis atkurtų detalių paviršiaus,o t.p. sušiurkštėjusių autento pav. dailinimas(užtryn.),kai pav.IV sudėting.kateg. | 10 dm2 | 76,85 |  |  |
| 15.6. | A32-72 | IV sudėtingumo kategorijos restauruotų paviršių gruntavimas - sutvirtinimas sotinant tirpalais | 10 dm2 | 76,85 |  |  |
| 15.7. | A32-76 | IV sudėtingumo kategorijos paviršių monochrominis dažymas - tonavimas | 10 dm2 | 76,85 |  |  |
| 16. Kiti darbai |  |  |  |  |  |  |
| 16.1. | A21-33-1 | Metalinių vamzdinių inventorinių pastolių pastatymas 12 mėnesių | m2 | 850 |  |  |

| RYTINIO FASADO PLASTINIO DEKORO TYRIMO RESTAURAVIMO IR KONSERVAVIMO DARBAI ( II etapas) VISO EUR BE PVM: |  |
| --- | --- |
| 21 proc. PVM: |  |
| RYTINIO FASADO PLASTINIO DEKORO TYRIMO RESTAURAVIMO IR KONSERVAVIMO DARBAI ( II etapas) VISO EUR SU PVM: |  |