TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

BĮ Pavilnių ir Verkių regioninių parkų direkcija (toliau – Klientas) numato įsigyti Pavilnių ir Verkių regioninių parkų direkcijos administruojamų teritorijų priežiūros paslaugas (toliau – paslaugos).

Paslaugų pavadinimai, preliminarūs 12 (dvylikos) mėn. paslaugų teikimo termino kiekiai, paslaugų teikimo periodiškumas, paslaugų teikimo vietos nurodytos šios techninės specifikacijos 1 lentelėje ir joje minimuose prieduose.

Techninėje specifikacijoje nurodytos paslaugos bus užsakomos ir perkamos pagal faktinį Kliento poreikį. Paslaugų teikėjas teikia paslaugas pagal Kliento užsakyme pateikiamas paslaugų apimtis bei užsakyme nustatomus paslaugų teikimo terminus. Paslaugos, pagal perkančiosios organizacijos pateiktus užsakymus galės būti teikiamos tiek darbo dienomis, tiek savaitgaliais, tiek švenčių dienomis. Už darbą savaitgaliais ir (ar) švenčių dienomis Paslaugų teikėjui papildomai nebus apmokama.

Klientas neįsipareigoja išpirkti visų šioje techninėje specifikacijoje nurodytų preliminarių 12 (dvylikos) mėn. paslaugų teikimo termino kiekių, bet gali juos viršyti. Klientas, 12 (dvylikos) mėn. paslaugų teikimo terminu, paslaugas įsigys pagal faktinį savo poreikį, neviršijant 115 000,00 EUR įskaitant visus mokesčius sumos.

- Lentelė

| Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Mato vnt. | Numatomas preliminarus 12 mėn. paslaugų teikimo termino paslaugų kiekis | Numatomas paslaugų teikimo periodiškumas | Priedo numeris |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Pievų šienavimas mechanizuotai (traktoriais) (PASTABA: į mato vnt. įkainį turi būti įskaičiuotas ir šienavimas rankiniu būdu (nešiojamąja žoliapjove) aplink kliūčių objektus (pvz.; medžius, kuoliukus, tvoras, pakraščius ir t. t.)), kurių plotas 12 mėn. paslaugų teikimo terminu nesudarys daugiau nei 0,5 proc. 4 (ketvirtoje) skiltyje nurodyto kiekio. | ha | 100 | 6 (šeštoje) šios lentelės skiltyje išvardintuose techninės specifikacijos prieduose šienaujama 1 – 2 kartus per metus šiltuoju metų periodu (balandžio –spalio mėn.) (išskyrus techninės specifikacijos 13 priede nurodytą teritoriją, kurioje šienavimas vykdomas 5 – 6 kartus per metus). | Techninės specifikacijos priedai Nr. 1-34, 45-54, 56-57, 65-74, 78-86. |
| 2. | Pievų šienavimas (nešiojamąja žoliapjove) | ha | 90 | 6 (šeštoje) šios lentelės skiltyje išvardintuose techninės specifikacijos prieduose šienaujama 1 – 2 kartus per metus šiltuoju metų periodu (balandžio –spalio mėn.) (išskyrus techninės specifikacijos 13 priede nurodytą teritoriją, kurioje šienavimas vykdomas 5 – 6 kartus per metus). | Techninės specifikacijos priedai Nr. 1-34, 45-54, 56-57, 65-74; 78-86. |
| 3. | Šieno (žolės) sugrėbimas ir išvežimas | ha | 1 | 2 kartus per metus šiltuoju metų periodu (balandžio –spalio mėn.). | Techninės specifikacijos priedai Nr. 1-7, 9-11, 14, 16, 19, 22, 25, 29-32, 34-36, 57, 65-86). |
| 4. | Šiukšlių surinkimas, ir išvežimas į sąvartyną | m3 | 40 | Pagal poreikį: 1 – 2 kartus per mėnesį. | Techninės specifikacijos priedai Nr. 35, 36, 57. |
| 5. | Maišų su šiukšlėmis surinkimas ir išvežimas į sąvartyną | m3 | 100 | Pagal poreikį: vidutiniškai 3 kartus per mėnesį. | Pūčkorių pažintinis takas, Sapieginės pažintinis poilsio takas, Verkių dviračių takas, Kalvarijų Kryžiaus kelio takas (techninės specifikacijos priedai Nr. 37-40). |
| 6. | Šiukšlių surinkimas ir išvežimas į sąvartyną iš pažintinių takų | m3 | 80 | Atliekos, priklausomai nuo metų laiko, renkamos visame take bei iš jame esančių šiukšliadėžių šaltuoju metų periodu (nuo lapkričio iki kovo mėnesio) – 1 kartą per savaitę, penktadieniais iki 12 val. dienos, šiltuoju metų periodu (nuo balandžio iki spalio mėnesio) – 2 kartus per savaitę, pirmadieniais ir penktadieniais iki 12 valandos. | Pūčkorių pažintinis istorinis takas (techninės specifikacijos priedai Nr. 37); Sapieginės pėsčiųjų takas (techninės specifikacijos priedai Nr. 38); Verkių dviračių takas (techninės specifikacijos priedai Nr. 39); Kalvarijos Kryžiaus kelias (techninės specifikacijos priedai Nr. 40). |
| 7. | Teritorijos tvarkymas iškertant ir iš teritorijos pašalinant medžius ir krūmus | ha | 10 | 1 – 2 kartus per metus. | Ekologiniu ir rekreaciniu požiūriais ypač vertinga teritorija (techninės specifikacijos priedai Nr. 35, 36, 57). |
| 8. | Pavienių medžių sutvarkymas po stichinių nelaimių ir pavojingų medžių pjovimas | m3 | 10 | 3 – 4 kartus per metus priklausomai nuo gamtinių sąlygų. | Ekologiniu ir rekreaciniu požiūriais ypač vertinga teritorija (techninės specifikacijos priedai Nr. 35, 36, 57). |
| 9. | Į krūvas sukrautų šakų ir krūmų išvežimas iš teritorijos | m3 | 60 | Rečiau nei 1 kartą per mėnesį | Ekologiniu ir rekreaciniu požiūriais ypač vertinga teritorija (techninės specifikacijos priedai Nr. 35, 36, 57). |
| 10. | Pėsčiųjų ir dviračių takų valymas nuo augančios žolės apdorojant cheminėmis medžiagomis | m2 | 1200 | 1 kartą per metus | Pūčkorių pažintinis takas, Sapieginės pažintinis poilsio takas, Verkių dviračių takas, Kalvarijų Kryžiaus kelio takas, Verkių trasa (techninės specifikacijos priedai Nr. 37 – 40). |
| 11. | Pėsčiųjų ir dviračių takų valymas nuo įvairių apnašų | m2 | 2000 | 1 – 2 kartus per metus. | Pūčkorių pažintinis takas, Sapieginės pažintinis poilsio takas, Verkių dviračių takas, Kalvarijų Kryžiaus kelio takas (techninės specifikacijos priedai Nr. 37 – 40). |
| 12. | Varliagyvių pralaidų ir atitvarų valymas | m2 | 1960 | 1 – 2 kartus per metus. | Pūčkorių g., Kojelavičiaus g. ir Ribiškių tako gatvėje esančios varliagyvių pralaidos (techninės specifikacijos priedai Nr. 75-77). |
| 13. | Sniego valymas nuo medinių laiptų | m2 | 3600 | 1 – 2 kartus per metus. | Techninės specifikacijos priedas Nr. 37. |
| 14. | Uosialapio klevo naikinimo paslaugos, įsigręžiant į jo kamieną ir skyles užpildant glifosato tirpalu. (PASTABA: į mato vnt. įkainį turi būti įskaičiuota ir naudojamų medžiagų kaina) | ha | 10 | 1 kartą per metus | Ekologiniu ir rekreaciniu požiūriais ypač vertinga teritorija (techninės specifikacijos priedai Nr. 35, 36, 57). Paslaugos turi būti teikiamos vadovaujantis šios techninės specifikacijos 1 punkte nustatytais reikalavimais. |
| 15. | Uosialapio klevo kelmų apdorojimas juos nutepant glifosato tirpalu naudojant teptuką (PASTABA: į mato vnt. įkainį turi būti įskaičiuota ir naudojamų medžiagų kaina) | ha | 1 | 1 kartą per metus | Ekologiniu ir rekreaciniu požiūriais ypač vertinga teritorija (techninės specifikacijos priedai Nr. 35, 36, 57). Paslaugos turi būti teikiamos vadovaujantis šios techninės specifikacijos 1 punkte nustatytais reikalavimais. |
| 16. | Lapų surinkimas ir išvežimas iš teritorijos | ha | 5 | 1 kartą per metus | Techninės specifikacijos priedai Nr. 35, 36, 57, 62. |
| 17. | Želdinių laistymo paslaugos | ha | 1,5 | 1-3 kartus šiltuoju metų laiku (nuo balandžio mėn. iki spalio mėn.) | Techninės specifikacijos priedai Nr. 66. |
| 18. | Savavališkai įrengto sąvartyno teritorijoje žemės rekultyvavimo paslaugos | ha | 0,5 | Pagal poreikį ir Kliento pateiktus užsakymus | Techninės specifikacijos priedai Nr. 35, 36, 57. |

1. Reikalavimai invazinių augalų uosialapių klevų naikinimo paslaugos mechaniniu ir cheminiu būdu.

1.1. Pribręstantys ir subrendę uosialapiai klevai, kurių skersmuo didesnis kaip 2,5 cm, turi būti naikinami cheminiu būdu:

--- gegužės - birželio mėnesiais, kai augalai pilnai sulapoję, nėra šalnų ir aplinkos temperatūra neviršija +25 °C, uosialapio klevo kamiene, kuo arčiau žemės paviršiaus, ratu aplink visą kamieną ne rečiau kaip kas 4 cm turi būti gręžiamos 8 – 10 mm diametro 5 – 6 cm gylio skylės. Jei medžio skersmuo didesnis nei 20 cm gręžiamos dvi skylių eilės, jei didesnis nei 30 cm trys eilės ir t.t.;

--- skylės iš karto turi būti užpildomos glifosato ir vandens tirpalu, vienai skylei panaudojant 3 – 5 ml tirpalo. Naudojamas preparatas, kurio 1 litre yra 450 g veikliosios medžiagos. Preparatas atskiedžiamas vandeniu santykiu 1:2. Jei veikliosios medžiagos kiekis yra didesnis arba mažesnis už 450 g/l, atitinkamai pakoreguoti skiedimo vandeniu normą, tačiau jokiu būdu nesumažinant nurodytos koncentracijos;

--- herbicidai į skyles turi būti kruopščiai įšvirkščiami rankiniais aplikatoriais arba nedideliais rankiniais purkštuvais kai tirpalas nestipria srove švirkščiamas čiurkšle. Griežtai draudžiama purkšti preparatus ant medžių ir aplinkinių augalų dulksna, taškyti herbicidų tirpalą. Herbicidų maišymo ir pilstymo vietoje (jei tai atliekama ant gruntinio paviršiaus) pasikloti plėvelę, jog herbicidas nepatektų į aplinką. Herbicidai turi būti naudojami ne lietingu oru, laikantis visų aplinkosauginių ir asmeninės apsaugos (darbuotojai turi būti aprūpinti specialiais drabužiais, avalyne, pirštinėmis, respiratoriumi, akiniais) reikalavimų. Darbuotojai, teikiantys invazinių augalų uosialapių klevų naikinimo paslaugas, turi būti išklausę Augalų apsaugos produktų profesionaliųjų naudotojų mokymų programą ir turėti taip patvirtinantį pažymėjimą. Klientas pasilieka teisę bet kuriuo metu patikrinti šias paslaugas teikiančių darbuotojų turimus pažymėjimus.

--- cheminiais preparatais paveikti medžiai turi būti pažymimi ryškiaspalvių dažų juosta aplink medžio kamieno perimetrą. Naudoti tik vienos spalvos dažus visiems medžiams, jog atėjus metui juos kirsti, būtų lengvesnė identifikacija;

--- po 2–3 savaičių turi būti patikrinamas preparato poveikis. Nenudžiūvę medžiai turi būti dar kartą apdorojami glifosatu pragręžus papildomas skyles. Po šio apdorojimo medžiai turi būti pažymimi ryškiaspalvių dažų juosta aplink visą kamieną naudojant kitokios spalvos dažus nei paveikiant pirmą kartą arba pažymint papildomą juostą šalia ankstesnio žymėjimo. Procedūra turi būti kartojama tol, kol teritorijoje nelieka nei vieno gyvybingo uosialapio klevo.

1.2. Alternatyvus naikinimo metodas – į kelmus išgręžtas skyles sukalti specialias kapsules su glifosato veikliąja medžiaga. Tolygiais atstumais išgręžtos skylės turi būti 30–35 mm gylio ir 13 mm pločio. Atstumas tarp skylių neturi būti didesnis kaip 6–8 cm. Gręžiamų skylių skaičius nurodytas kapsulių gamintojo instrukcijose. Šiam darbui atlikti reikia naudoti specialiai paruoštą grąžtą arba kitu metodu užtikrinti tikslų išgręžtų skylių gylį. Kapsulių kiekį parinkti pagal gamintojo nurodymus. Jei nėra numatytas įvertis uosialapiui klevui reikia taikyti parametrą skirtą drebulėms padauginant 1,5 karto. Paveiktus kelmus pažymėti dažais tokiu pat principu kaip ir nurodyta 1.1 punkte. Procedūra kartojama tol, kol teritorijoje nelieka nei vieno gyvybingo uosialapio klevo kelmo.

Techninės specifikacijos priedai (pateikiami atskirais dokumentais):

1. VP_2025_Teritorijų_priežiūra (techninės specifikacijos priedai nuo 5 iki 86).