Pirkimo sąlygų 2 priedas

LAUKO TRENIRUOKLIŲ VIEŠOJO PIRKIMO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Pirkimo objektas – perkama 11 multifunkcinių lauko treniruoklių ir 11 pagrindų treniruokliams (toliau – Prekės).

- Reikalavimai Prekėms nurodyti žemiau pateiktoje lentelėje „Reikalavimai prekėms“, tiekėjas turi užpildyti šios techninės specifikacijos lentelę ir pateikti kartu su pasiūlymu.

Lentelė. Reikalavimai prekėms.

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas, aprašymas | Mato vnt. | Kiekis | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos ir jų reikšmės (1. tiekėjas nurodo konkrečias technines charakteristikas (rodiklius) ir jų reikšmes, o kur techninių reikšmių įrašyti negalima – nurodo/aprašo reikalavimo atitikimą; tiekėjas gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą; 2. tiekėjas turi kartu su pasiūlymu pateikti dokumentus, įrodančius prekės atitikimą techniniams reikalavimams. Plačiau žr. specifikacijos pabaigoje pateiktas pastabas*) (pildo tiekėjas) | Siūlomas technines charakteristikas patvirtinantys dokumentai (reikia nurodyti pridedamo dokumento pavadinimą, puslapį, punktą ir pan. (jeigu įmanoma). Plačiau žr. specifikacijos pabaigoje pateiktas pastabas*) (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lauko daugiafunkcinis metalinis treniruoklis – horizontalus traukimas nugaros raumenims. Lauko treniruoklis, skirtas stiprinti nugaros raumenis (pratimas atliekamas rankomis traukiant svorį link pilvo, ir grįžtant į pradinę padėtį, ištiesiant rankas į priekį. Techninis aminio aprašymas: - Didžiausia leistina apkrova, ne mažiau nei 70 kg. - Treniruoklis turi būti su integruota svorių sistema (reguliuojamas svoris), nelengvesne kaip 70 kg. Svorį turi būti galima didinti/mažinti ne mažiau 5 kg apkrova per vieną žingsnį. - Svarmenys - kompozitiniai diskai pagaminti iš metalo, dengti plastiku arba guma. - Treniruoklio rėmas pagamintas iš profiliuoto vamzdžio. Metalas dažytas milteliniu būdu, spalva RAL 8017 ir RAL 7016. - Svarmenų kreipiančiosios pagamintos iš nerūdijančio plieno vamzdžio. - Sėdynės ir (arba) atlošas turi būti pagaminti iš aukštos kokybės perdirbtos plastikinės medžiagos, storis ne mažiau nei 15 mm. - Treniruoklis tvirtinamas prie pado naudojant įmontuotus tvirtinimo elementus. - Garantija ne mažiau 12 mėn. - Prie treniruoklio turi būti pritvirtinta aplinkos poveikiui atspari vaizdinė instrukcija su aiškiais grafiniais nurodymais ir saugos rekomendacijomis, padedančiomis taisyklingai naudotis treniruokliu, ir (arba) gali būti pritvirtintas integruotas QR kodas, nukreipiantis į išsamesnes naudojimo gaires ar vaizdo instrukcijas. - Treniruoklis turi turėti gamintojo medžiagiškumo sudėties patvirtinimą, liudijantį apie pakartotinam perdirbimui tinkamų medžiagų kiekį – ne mažiau 50 proc. (atitiktis bus tikrinama sutarties vykdymo metu). | Vnt. | 1 | Gamintojas................... (įrašyti)................................. Tikslus prekės pavadinimas, modelis, kodas ar numeris (jeigu toks yra suteiktas) ........(įrašyti).............................................................. Lauko treniruoklis, skirtas stiprinti nugaros raumenis (pratimas atliekamas rankomis traukiant svorį link pilvo, ir grįžtant į pradinę padėtį, ištiesiant rankas į priekį…… (įrašyti taip/ne)............................................ Siūlomos prekės vizualizacija ……… (tiekėjas turi pateikti siūlomo treniruoklio vizualizacija). Techninis gaminio aprašymas: - Didžiausia leistina apkrova .... (įrašyti skaičių) kg. - Treniruoklis turi intergruotą svorių sistemą (reguliuojamas svoris) (įrašyti taip/ne), ........ (įrašyti skaičių) kg. Svorį galima didinti/mažinti ....... (įrašyti skaičių) kg. apkrova per vieną žingsnį. - Svarmenys - kompozitiniai diskai pagaminti iš metalo (įrašyti taip/ne), dengti … (įrašyti kokia medžiaga dengti) …………………….. - Treniruoklio rėmas pagamintas iš profiliuoto vamzdžio (įrašyti taip/ne). Metalas dažytas milteliniu būdu, spalva …… (įrašyti kokiomis spalvomis dažyti)………. - Svarmenų kreipiančiosios pagamintos iš nerūdijančio plieno vamzdžio (įrašyti taip/ne)………. - … (įrašyti kas bus pagaminti iš perdirbtos plastikinės medžiagos t.y. sėdynės ir (arba) atlošai) …… pagaminti iš aukštos kokybės perdirbtos plastikinės medžiagos, storis ................ (įrašyti skaičių) ……... mm. - Treniruoklis tvirtinamas prie pado naudojant įmontuotus tvirtinimo elementus (įrašyti taip/ne). - Garantija (įrašyti skaičių) mėn. - Prie treniruoklio pritvirtinta aplinkos poveikiui atspari vaizdinė instrukcija su aiškiais grafiniais nurodymais ir saugos rekomendacijomis, padedančiomis taisyklingai naudotis treniruokliu (įrašyti taip/ne), ir (arba) pritvirtintas integruotas QR kodas, nukreipiantis į išsamesnes naudojimo gaires ar vaizdo instrukcijas (įrašyti taip/ne). - Treniruoklis turi gamintojo medžiagiškumo sudėties patvirtinimą, liudijantį apie pakartotinam perdirbimui tinkamų medžiagų kiekį – ne mažiau 50 proc. (įrašyti taip/ne). | (įrašyti) |
| 2. | Lauko daugiafunkcinis metalinis treniruoklis – pritūpimai su svoriu kojų raumenims. Lauko treniruoklis, skirtas stiprinti kojų raumenis (pratimas atliekamas tupiant su svorio apkrova ir grįžtant į pradinę padėtį, ištiesiant kojas). Techninis gaminio aprašymas: 2.1. Didžiausia leistina apkrova, ne mažiau nei 120 kg. 2.2. Treniruoklis turi būti su integruota svorių sistema (reguliuojamas svoris), nelengvesne kaip 120 kg. Svorį turi būti galima didinti / mažinti ne mažiau 5 kg apkrova per vieną žingsnį. 2.3. Svarmenys - kompozitiniai diskai pagaminti iš metalo, dengti plastiku arba guma. 2.4. Treniruoklio rėmas pagamintas iš profiliuoto vamzdžio. Metalas dažytas milteliniu būdu, spalva RAL 8017 ir RAL 7016. 2.5. Svarmenų kreipiančiosios pagamintos iš nerūdijančio plieno vamzdžio. 2.6. Jei treniruoklis turi sėdynę ir (arba) atlošą, tai sėdynė ir (arba) atlošas turi būti pagaminti iš aukštos kokybės perdirbtos plastikinės medžiagos, storis ne mažiau nei 15 mm. 2.7. Treniruoklis tvirtinamas prie pado naudojant įmontuotus tvirtinimo elementus. 2.8. Garantija ne mažiau 12 mėn. 2.9. Prie treniruoklio turi būti pritvirtinta aplinkos poveikiui atspari vaizdinė instrukcija su aiškiais grafiniais nurodymais ir saugos rekomendacijomis, padedančiomis taisyklingai naudotis treniruokliu, ir (arba) gali būti pritvirtintas integruotas QR kodas, nukreipiantis į išsamesnes naudojimo gaires ar vaizdo instrukcijas. 2.10. Treniruoklis turi turėti gamintojo medžiagiškumo sudėties patvirtinimą, liudijantį apie pakartotinam perdirbimui tinkamų medžiagų kiekį – ne mažiau 50 proc. (atitiktis bus tikrinama sutarties vykdymo metu). | Vnt. | 1 | Gamintojas......... (įrašyti)......................................... . Tikslus prekės pavadinimas, modelis, kodas ar numeris (jeigu toks yra suteiktas) ........(įrašyti)................... Lauko treniruoklis, skirtas stiprinti kojų raumenis (pratimas atliekamas tupiant su svorio apkrova ir grįžtant į pradinę padėtį, ištiesiant kojas) ……(įrašyti taip/ne)............................ Siūlomos prekės vizualizacija ………(tiekėjas turi pateikti siūlomo treniruoklio vizualizacija). Techninis gaminio aprašymas: 2.1. Didžiausia leistina apkrova ... (įrašyti skaičių) ..kg. 2.2. Treniruoklis turi intergruotą svorių sistemą (reguliuojamas svoris) (įrašyti taip/ne), ........ (įrašyti skaičių) kg. Svorį galima didinti/mažinti ....... (įrašyti skaičių) kg. apkrova per vieną žingsnį. 2.3. Svarmenys - kompozitiniai diskai pagaminti iš metalo (įrašyti taip/ne), dengti …(įrašyti kokia medžiaga dengti)…… 2.4. Treniruoklio rėmas pagamintas iš profiliuoto vamzdžio (įrašyti taip/ne). Metalas dažytas milteliniu būdu, spalva……(įrašyti kokiomis spalvomis dažyti)………. 2.5. Svarmenų kreipiančiosios pagamintos iš nerūdijančio plieno vamzdžio (įrašyti taip/ne). 2.6. (įrašyti kas bus pagaminti iš perdirbtos plastikinės medžiagos t.y. sėdynės ir (arba) atlošai) …… pagaminti iš aukštos kokybės perdirbtos plastikinės medžiagos, storis .... (įrašyti skaičių).... mm. 2.7. Treniruoklis tvirtinamas prie pado naudojant įmontuotus tvirtinimo elementus (įrašyti taip/ne). 2.8. Garantija ...... (įrašyti skaičių) ……mėn. 2.9. Prie treniruoklio pritvirtinta aplinkos poveikiui atspari vaizdinė instrukcija su aiškiais grafiniais nurodymais ir saugos rekomendacijomis, padedančiomis taisyklingai naudotis treniruokliu (įrašyti taip/ne), ir (arba) pritvirtintas integruotas QR kodas, nukreipiantis į išsamesnes naudojimo gaires ar vaizdo instrukcijas (įrašyti taip/ne). 2.10. Treniruoklis turi gamintojo medžiagiškumo sudėties patvirtinimą, liudijantį apie pakartotinam perdirbimui tinkamų medžiagų kiekį – ne mažiau 50 proc. (įrašyti taip/ne). | (įrašyti) |
| 3. | Lauko daugiafunkcinis metalinis treniruoklis – pilvo raumenims. Lauko treniruoklis, skirtas stiprinti pilvo raumenis (pratimas atliekamas lenkiant liemenį pirmyn ir grįžtant į pradinę padėtį, atsilenkiant atgal). Techninis gaminio aprašymas: 3.1. Didžiausia leistina apkrova, ne mažiau nei 70 kg. 3.2. Treniruoklis turi būti su integruota svorių sistema (reguliuojamas svoris), nelengvesne kaip 70 kg. Svorį turi būti galima didinti / mažinti ne mažiau 5 kg per vieną žingsnį. 3.3. Svarmenys - kompozitiniai diskai pagaminti iš metalo, dengti plastiku arba guma. 3.4. Treniruoklio rėmas pagamintas iš profiliuoto vamzdžio. Metalas dažytas milteliniu būdu, spalva RAL 8017 ir RAL 7016. 3.5. Svarmenų kreipiančiosios pagamintos iš nerūdijančio plieno vamzdžio. 3.6. Sėdynės ir (arba) atlošai, tai sėdynė ir (arba) atlošas turi būti pagaminti iš aukštos kokybės perdirbtos plastikinės medžiagos, storis ne mažiau nei 15 mm. 3.7. Treniruoklis tvirtinamas prie pado naudojant įmontuotus tvirtinimo elementus. 3.8. Garantija ne mažiau 12 mėn. 3.9. Prie treniruoklio turi būti pritvirtinta aplinkos poveikiui atspari vaizdinė instrukcija su aiškiais grafiniais nurodymais ir saugos rekomendacijomis, padedančiomis taisyklingai naudotis treniruokliu, ir (arba) gali būti pritvirtintas integruotas QR kodas, nukreipiantis į išsamesnes naudojimo gaires ar vaizdo instrukcijas. 3.10. Treniruoklis turi turėti gamintojo medžiagiškumo sudėties patvirtinimą, liudijantį apie pakartotinam perdirbimui tinkamų medžiagų kiekį – ne mažiau 50 proc. (atitiktis bus tikrinama sutarties vykdymo metu). | Vnt. | 1 | Gamintojas.......... (įrašyti)................................... . Tikslus prekės pavadinimas, modelis, kodas ar numeris ........ (jeigu toks yra suteiktas) (įrašyti) ............... Lauko treniruoklis, skirtas stiprinti pilvo raumenis (pratimas atliekamas lenkiant liemenį pirmyn ir grįžtant į pradinę padėtį, atsilenkiant atgal) (įrašyti taip/ne). Siūlomos prekės vizualizacija ………(tiekėjas turi pateikti siūlomo treniruoklio vizualizacija). Techninis gaminio aprašymas: 3.1. Didžiausia leistina apkrova .......(įrašyti skaičių) ......kg. 3.2. Treniruoklis turi intergruotą svorių sistemą (reguliuojamas svoris) (įrašyti taip/ne), ........ (įrašyti skaičių) kg. Svorį galima didinti/mažinti ....... (įrašyti skaičių) kg. apkrova per vieną žingsnį. 3.3. Svarmenys - kompozitiniai diskai pagaminti iš metalo (įrašyti taip/ne), dengti …(įrašyti kokia medžiaga dengti)…… 3.4. Treniruoklio rėmas pagamintas iš profiliuoto vamzdžio (įrašyti taip/ne). Metalas dažytas milteliniu būdu, spalva……(įrašyti kokiomis spalvomis dažyti)………. 3.5. Svarmenų kreipiančiosios pagamintos iš nerūdijančio plieno vamzdžio (įrašyti taip/ne); 3.6. (įrašyti kas bus pagaminti iš perdirbtos plastikinės medžiagos t.y. sėdynės ir (arba) atlošai) …… pagaminti iš aukštos kokybės perdirbtos plastikinės medžiagos, storis .... (įrašyti skaičių) mm; 3.7. Treniruoklis tvirtinamas prie pado naudojant įmontuotus tvirtinimo elementus (įrašyti taip/ne); 3.8. Garantija...... (įrašyti skaičių) mėn. 3.9. Prie treniruoklio pritvirtinta aplinkos poveikiui atspari vaizdinė instrukcija su aiškiais grafiniais nurodymais ir saugos rekomendacijomis, padedančiomis taisyklingai naudotis treniruokliu (įrašyti taip/ne), ir (arba) pritvirtintas integruotas QR kodas, nukreipiantis į išsamesnes naudojimo gaires ar vaizdo instrukcijas (įrašyti taip/ne). 3.10. Treniruoklis turi gamintojo medžiagiškumo sudėties patvirtinimą, liudijantį apie pakartotinam perdirbimui tinkamų medžiagų kiekį – ne mažiau 50 proc. (įrašyti taip/ne). | (įrašyti) |
| 4. | Lauko daugiafunkcinis metalinis treniruoklis – horizontalus krūtinės spaudimas. Lauko treniruoklis, skirtas stiprinti krūtinės raumenis (pratimas atliekamas gulint ant suoliuko, rankomis keliant svorį aukštyn nuo krūtinės ir nuleidžiant atgal į pradinę padėtį). Techninis gaminio aprašymas: 4.1. Didžiausia leistina apkrova, ne mažiau nei 120 kg. 4.2. Treniruoklis turi būti su integruota svorių sistema (reguliuojamas svoris), nelengvesne kaip 120 kg. Svorį turi būti galima didinti / mažinti ne mažiau 5 kg apkrova per vieną žingsnį. 4.3. Svarmenys - kompozitiniai diskai pagaminti iš metalo, dengti plastiku arba guma. 4.4. Treniruoklio rėmas pagamintas iš profiliuoto vamzdžio. Metalas dažytas milteliniu būdu, spalva RAL 8017 ir RAL 7016. 4.5. Svarmenų kreipiančiosios pagamintos iš nerūdijančio plieno vamzdžio. 4.6. Sėdynės ir (arba) atlošai pagaminti iš aukštos kokybės perdirbtos plastikinės medžiagos, storis ne mažiau nei 15 mm. 4.7. Treniruoklis tvirtinamas prie pado naudojant įmontuotus tvirtinimo elementus. 4.8. Garantija ne mažiau 12 mėn. 4.9. Prie treniruoklio turi būti pritvirtinta aplinkos poveikiui atspari vaizdinė instrukcija su aiškiais grafiniais nurodymais ir saugos rekomendacijomis, padedančiomis taisyklingai naudotis treniruokliu, ir (arba) gali būti pritvirtintas integruotas QR kodas, nukreipiantis į išsamesnes naudojimo gaires ar vaizdo instrukcijas. 4.10. Treniruoklis turi turėti gamintojo medžiagiškumo sudėties patvirtinimą, liudijantį apie pakartotinam perdirbimui tinkamų medžiagų kiekį – ne mažiau 50 proc. (atitiktis bus tikrinama sutarties vykdymo metu). | Vnt. | 1 | Gamintojas....... (įrašyti).............. . Tikslus prekės pavadinimas, modelis, kodas ar numeris ........ (jeigu toks yra suteiktas) (įrašyti) .............. . Lauko treniruoklis, skirtas stiprinti krūtinės raumenis (pratimas atliekamas gulint ant suoliuko, rankomis keliant svorį aukštyn nuo krūtinės ir nuleidžiant atgal į pradinę padėtį) (įrašyti taip/ne). Siūlomos prekės vizualizacija ……… (tiekėjas turi pateikti siūlomo treniruoklio vizualizacija). Techninis gaminio aprašymas: 4.1. Didžiausia leistina apkrova .... (įrašyti skaičių) ... kg. 4.2. Treniruoklis turi intergruotą svorių sistemą (reguliuojamas svoris) (įrašyti taip/ne), ........ (įrašyti skaičių) kg. Svorį galima didinti/mažinti ....... (įrašyti skaičių) kg. apkrova per vieną žingsnį. 4.3. Svarmenys - kompozitiniai diskai pagaminti iš metalo (įrašyti taip/ne), dengti …(įrašyti kokia medžiaga dengti)…… 4.4. Treniruoklio rėmas pagamintas iš profiliuoto vamzdžio (įrašyti taip/ne). Metalas dažytas milteliniu būdu, spalva……(įrašyti kokiomis spalvomis dažyti)………. 4.5. Svarmenų kreipiančiosios pagamintos iš nerūdijančio plieno vamzdžio (įrašyti taip/ne); 4.6. (įrašyti kas bus pagaminti iš perdirbtos plastikinės medžiagos t.y. sėdynės ir (arba) atlošai) pagaminti iš aukštos kokybės perdirbtos plastikinės medžiagos, storis .... (įrašyti skaičių) mm. 4.7. Treniruoklis tvirtinamas prie pado naudojant įmontuotus tvirtinimo elementus (įrašyti taip/ne). 4.8.Garantija.... (įrašyti skaičių) .. mėn. 4.9. Prie treniruoklio pritvirtinta aplinkos poveikiui atspari vaizdinė instrukcija su aiškiais grafiniais nurodymais ir saugos rekomendacijomis, padedančiomis taisyklingai naudotis treniruokliu (įrašyti taip/ne), ir (arba) pritvirtintas integruotas QR kodas, nukreipiantis į išsamesnes naudojimo gaires ar vaizdo instrukcijas (įrašyti taip/ne). 4.10. Treniruoklis turi gamintojo medžiagiškumo sudėties patvirtinimą, liudijantį apie pakartotinam perdirbimui tinkamų medžiagų kiekį – ne mažiau 50 proc. (įrašyti taip/ne). | (įrašyti) |
| 5. | Lauko daugiafunkcinis metalinis treniruoklis – vertikalus krūtinės ir pečių spaudimas. Lauko treniruoklis, skirtas stiprinti krūtinės ir pečių raumenis (pratimas atliekamas spaudžiant svorį vertikaliai į viršų ir grįžtant į pradinę padėtį). Techninis gaminio aprašymas: 5.1. Didžiausia leistina apkrova, ne mažiau nei 70 kg. 5.2. Treniruoklis turi būti su integruota svorių sistema (reguliuojamas svoris), nelengvesne kaip 70 kg. Svorį turi būti galima didinti / mažinti ne mažiau 5 kg apkrova per vieną žingsnį. 5.3. Svarmenys - kompozitiniai diskai pagaminti iš metalo, dengti plastiku arba guma. 5.4. Treniruoklio rėmas pagamintas iš profiliuoto vamzdžio. Metalas dažytas milteliniu būdu, spalva RAL 8017 ir RAL 7016. 5.5. Svarmenų kreipiančiosios pagamintos iš nerūdijančio plieno vamzdžio. 5.6. Sėdynės ir (arba) atlošai pagaminti iš aukštos kokybės perdirbtos plastikinės medžiagos, storis ne mažiau nei 15 mm. 5.7. Treniruoklis tvirtinamas prie pado naudojant įmontuotus tvirtinimo elementus. 5.8. Garantija ne mažiau 12 mėn. 5.9. Prie treniruoklio turi būti pritvirtinta aplinkos poveikiui atspari vaizdinė instrukcija su aiškiais grafiniais nurodymais ir saugos rekomendacijomis, padedančiomis taisyklingai naudotis treniruokliu, ir (arba) gali būti pritvirtintas integruotas QR kodas, nukreipiantis į išsamesnes naudojimo gaires ar vaizdo instrukcijas. 5.10. Treniruoklis turi turėti gamintojo medžiagiškumo sudėties patvirtinimą, liudijantį apie pakartotinam perdirbimui tinkamų medžiagų kiekį – ne mažiau 50 proc. (atitiktis bus tikrinama sutarties vykdymo metu). | Vnt. | 1 | Gamintojas........ (įrašyti).............. Tikslus prekės pavadinimas, modelis, kodas ar numeris ......... (jeigu toks yra suteiktas) (įrašyti)............. . Lauko treniruoklis, skirtas stiprinti krūtinės ir pečių raumenis (pratimas atliekamas spaudžiant svorį vertikaliai į viršų ir grįžtant į pradinę padėtį) (įrašyti taip/ne). Siūlomos prekės vizualizacija ……… (tiekėjas turi pateikti siūlomo treniruoklio vizualizacija). Techninis gaminio aprašymas: 5.1. Didžiausia leistina apkrova .... (įrašyti skaičių) ... kg. 5.2. Treniruoklis turi intergruotą svorių sistemą (reguliuojamas svoris) (įrašyti taip/ne), ........ (įrašyti skaičių) kg. Svorį galima didinti/mažinti ....... (įrašyti skaičių) kg. apkrova per vieną žingsnį. 5.3. Svarmenys - kompozitiniai diskai pagaminti iš metalo (įrašyti taip/ne), dengti …(įrašyti kokia medžiaga dengti)…… 5.4. Treniruoklio rėmas pagamintas iš profiliuoto vamzdžio (įrašyti taip/ne). Metalas dažytas milteliniu būdu, spalva……(įrašyti kokiomis spalvomis dažyti)………. 5.5. Svarmenų kreipiančiosios pagamintos iš nerūdijančio plieno vamzdžio (įrašyti taip/ne); 5.6. (įrašyti kas bus pagaminti iš perdirbtos plastikinės medžiagos t.y. sėdynės ir (arba) atlošai) pagaminti iš aukštos kokybės perdirbtos plastikinės medžiagos, storis .... (įrašyti skaičių) mm; 5.7. Treniruoklis tvirtinamas prie pado naudojant įmontuotus tvirtinimo elementus (įrašyti taip/ne); 5.8. Garantija .... (įrašyti skaičių) .. mėn. 5.9. Prie treniruoklio pritvirtinta aplinkos poveikiui atspari vaizdinė instrukcija su aiškiais grafiniais nurodymais ir saugos rekomendacijomis, padedančiomis taisyklingai naudotis treniruokliu (įrašyti taip/ne), ir (arba) pritvirtintas integruotas QR kodas, nukreipiantis į išsamesnes naudojimo gaires ar vaizdo instrukcijas (įrašyti taip/ne). 5.10. Treniruoklis turi gamintojo medžiagiškumo sudėties patvirtinimą, liudijantį apie pakartotinam perdirbimui tinkamų medžiagų kiekį – ne mažiau 50 proc. (įrašyti taip/ne). | (įrašyti) |
| 6. | Lauko daugiafunkcinis metalinis treniruoklis – kojų ir sėdmenų raumenims. Lauko treniruoklis, skirtas stiprinti kojų ir sėdmenų raumenis (pratimas atliekamas stumiant koją (-as) atgal ir grįžtant į pradinę padėtį). Techninis gaminio aprašymas: 6.1. Didžiausia leistina apkrova, ne mažiau nei 70 kg. 6.2. Treniruoklis turi būti su integruota svorių sistema (reguliuojamas svoris), nelengvesne kaip 70 kg. Svorį turi būti galima didinti / mažinti ne mažiau 5 kg apkrova per vieną žingsnį. 6.3. Svarmenys - kompozitiniai diskai pagaminti iš metalo, dengti plastiku arba guma. 6.4. Treniruoklio rėmas pagamintas iš profiliuoto vamzdžio. Metalas dažytas milteliniu būdu, spalva RAL 8017 ir RAL 7016. 6.5. Svarmenų kreipiančiosios pagamintos iš nerūdijančio plieno vamzdžio. 6.6. Jei treniruoklis turi sėdynę ir (arba) atlošą, tai sėdynė ir (arba) atlošas turi būti pagaminti iš aukštos kokybės perdirbtos plastikinės medžiagos, storis ne mažiau nei 15 mm. 6.7. Treniruoklis tvirtinamas prie pado naudojant įmontuotus tvirtinimo elementus. 6.8. Garantija ne mažiau 12 mėn. 6.9. Prie treniruoklio turi būti pritvirtinta aplinkos poveikiui atspari vaizdinė instrukcija su aiškiais grafiniais nurodymais ir saugos rekomendacijomis, padedančiomis taisyklingai naudotis treniruokliu, ir (arba) gali būti pritvirtintas integruotas QR kodas, nukreipiantis į išsamesnes naudojimo gaires ar vaizdo instrukcijas. 6.10. Treniruoklis turi turėti gamintojo medžiagiškumo sudėties patvirtinimą, liudijantį apie pakartotinam perdirbimui tinkamų medžiagų kiekį – ne mažiau 50 proc. (atitiktis bus tikrinama sutarties vykdymo metu). | Vnt. | 1 | Gamintojas........ (įrašyti).............. Tikslus prekės pavadinimas, modelis, kodas ar numeris ......... (jeigu toks yra suteiktas) (įrašyti)............. . Lauko treniruoklis, skirtas stiprinti kojų ir sėdmenų raumenis (pratimas atliekamas stumiant koją (-as) atgal ir grįžtant į pradinę padėtį) (įrašyti taip/ne). Siūlomos prekės vizualizacija ………(tiekėjas turi pateikti siūlomo treniruoklio vizualizacija). Techninis gaminio aprašymas: 6.1. Didžiausia leistina apkrova ....... (įrašyti skaičių) kg. 6.2. Treniruoklis turi intergruotą svorių sistemą (reguliuojamas svoris) (įrašyti taip/ne), ........ (įrašyti skaičių) kg. Svorį galima didinti/mažinti ....... (įrašyti skaičių) kg. apkrova per vieną žingsnį. 6.3. Svarmenys - kompozitiniai diskai pagaminti iš metalo (įrašyti taip/ne), dengti …(įrašyti kokia medžiaga dengti)…… 6.4. Treniruoklio rėmas pagamintas iš profiliuoto vamzdžio (įrašyti taip/ne). Metalas dažytas milteliniu būdu, spalva……(įrašyti kokiomis spalvomis dažyti)………. 6.5. Svarmenų kreipiančiosios pagamintos iš nerūdijančio plieno vamzdžio (įrašyti taip/ne). 6.6. … (įrašyti kas bus pagaminti iš perdirbtos plastikinės medžiagos t.y. sėdynės ir (arba) atlošai) pagaminti iš aukštos kokybės perdirbtos plastikinės medžiagos (įrašyti taip/ne), storis .... (įrašyti skaičių) mm. 6.7. Treniruoklis tvirtinamas prie pado naudojant įmontuotus tvirtinimo elementus (įrašyti taip/ne); 6.8. Garantija.... (įrašyti skaičių) ..mėn. 6.9. Prie treniruoklio pritvirtinta aplinkos poveikiui atspari vaizdinė instrukcija su aiškiais grafiniais nurodymais ir saugos rekomendacijomis, padedančiomis taisyklingai naudotis treniruokliu (įrašyti taip/ne), ir (arba) pritvirtintas integruotas QR kodas, nukreipiantis į išsamesnes naudojimo gaires ar vaizdo instrukcijas (įrašyti taip/ne). 6.10. Treniruoklis turi gamintojo medžiagiškumo sudėties patvirtinimą, liudijantį apie pakartotinam perdirbimui tinkamų medžiagų kiekį – ne mažiau 50 proc. (įrašyti taip/ne). | (įrašyti) |
| 7. | Lauko daugiafunkcinis metalinis treniruoklis – vertikalus traukimas nugaros raumenims. Lauko treniruoklis, skirtas stiprinti nugaros raumenis (pratimas atliekamas traukiant svorį rankomis link krūtinės ir grįžtant į pradinę padėtį, ištiesiant rankas į viršų). Techninis gaminio aprašymas: 7.1. Didžiausia leistina apkrova, ne mažiau nei 70 kg. 7.2. Treniruoklis turi būti su integruota svorių sistema (reguliuojamas svoris), nelengvesne kaip 70 kg. Svorį turi būti galima didinti / mažinti ne mažiau 5 kg per vieną žingsnį. 7.3. Svarmenys - kompozitiniai diskai pagaminti iš metalo, dengti plastiku arba guma. 7.4. Treniruoklio rėmas pagamintas iš profiliuoto vamzdžio. Metalas, dažytas milteliniu būdu, spalva RAL 8017 ir RAL 7016. 7.5. Svarmenų kreipiančiosios pagamintos iš nerūdijančio plieno vamzdžio. 7.6. Jei treniruoklis turi sėdynę ir (arba) atlošą, tai sėdynė ir (arba) atlošas turi būti pagaminti iš aukštos kokybės perdirbtos plastikinės medžiagos, storis ne mažiau nei 15 mm. 7.7. Treniruoklis tvirtinamas prie pado naudojant įmontuotus tvirtinimo elementus. 7.8. Garantija ne mažiau 12 mėn. 7.9. Prie treniruoklio turi būti pritvirtinta aplinkos poveikiui atspari vaizdinė instrukcija su aiškiais grafiniais nurodymais ir saugos rekomendacijomis, padedančiomis taisyklingai naudotis treniruokliu, ir (arba) gali būti pritvirtintas integruotas QR kodas, nukreipiantis į išsamesnes naudojimo gaires ar vaizdo instrukcijas. 7.10. Treniruoklis turi turėti gamintojo medžiagiškumo sudėties patvirtinimą, liudijantį apie pakartotinam perdirbimui tinkamų medžiagų kiekį – ne mažiau 50 proc. (atitiktis bus tikrinama sutarties vykdymo metu). | Vnt. | 1 | Gamintojas........ (įrašyti).............. Tikslus prekės pavadinimas, modelis, kodas ar numeris ......... (jeigu toks yra suteiktas) (įrašyti)............. . Lauko treniruoklis, skirtas stiprinti nugaros raumenis (pratimas atliekamas traukiant svorį rankomis link krūtinės ir grįžtant į pradinę padėtį, ištiesiant rankas į viršų) (įrašyti taip/ne). Siūlomos prekės vizualizacija ………(tiekėjas turi pateikti siūlomo treniruoklio vizualizacija). Techninis gaminio aprašymas: 7.1. Didžiausia leistina apkrova .... (įrašyti skaičių) ... kg. 7.2. Treniruoklis turi intergruotą svorių sistemą (reguliuojamas svoris) (įrašyti taip/ne), ........ (įrašyti skaičių) kg. Svorį galima didinti/mažinti ....... (įrašyti skaičių) kg. apkrova per vieną žingsnį. 7.3. Svarmenys - kompozitiniai diskai pagaminti iš metalo (įrašyti taip/ne), dengti …(įrašyti kokia medžiaga dengti)…… 7.4. Treniruoklio rėmas pagamintas iš profiliuoto vamzdžio (įrašyti taip/ne). Metalas dažytas milteliniu būdu, spalva……(įrašyti kokiomis spalvomis dažyti)………. 7.5. Svarmenų kreipiančiosios pagamintos iš nerūdijančio plieno vamzdžio (įrašyti taip/ne); 7.6. (įrašyti kas bus pagaminti iš perdirbtos plastikinės medžiagos t.y. sėdynės ir (arba) atlošai) pagaminti iš aukštos kokybės perdirbtos plastikinės medžiagos, storis .... (įrašyti skaičių) mm. 7.7. Treniruoklis tvirtinamas prie pado naudojant įmontuotus tvirtinimo elementus (įrašyti taip/ne); 7.8. Garantija...... (įrašyti skaičių) mėn. 7.9. Prie treniruoklio pritvirtinta aplinkos poveikiui atspari vaizdinė instrukcija su aiškiais grafiniais nurodymais ir saugos rekomendacijomis, padedančiomis taisyklingai naudotis treniruokliu (įrašyti taip/ne), ir (arba) pritvirtintas integruotas QR kodas, nukreipiantis į išsamesnes naudojimo gaires ar vaizdo instrukcijas (įrašyti taip/ne). 7.10. Treniruoklis turi gamintojo medžiagiškumo sudėties patvirtinimą, liudijantį apie pakartotinam perdirbimui tinkamų medžiagų kiekį – ne mažiau 50 proc. (įrašyti taip/ne). | (įrašyti) |
| 8. | Lauko daugiafunkcinis metalinis treniruoklis – rankų bicepsams. Lauko treniruoklis, skirtas stiprinti rankų (bicepso) raumenis (pratimas atliekamas keliant svorį į viršų, sulenkiant rankas, ir grįžtant į pradinę padėtį, leidžiant svorį žemyn, kol rankos visiškai išsitiesia). Techninis gaminio aprašymas: 8.1. Didžiausia leistina apkrova, ne mažiau nei 70 kg. 8.2. Treniruoklis turi būti su integruota svorių sistema (reguliuojamas svoris), nelengvesne kaip 70 kg. Svorį turi būti galima didinti / mažinti ne mažiau 5 kg apkrova per vieną žingsnį. 8.3. Svarmenys - kompozitiniai diskai pagaminti iš metalo, dengti plastiku arba guma. 8.4. Treniruoklio rėmas pagamintas iš profiliuoto vamzdžio. Metalas dažytas milteliniu būdu, spalva RAL 8017 ir RAL 7016. 8.5. Svarmenų kreipiančiosios pagamintos iš nerūdijančio plieno vamzdžio. 8.6. Sėdynės ir (arba) atlošai pagaminti iš aukštos kokybės perdirbtos plastikinės medžiagos, storis ne mažiau nei 15 mm. 8.7. Treniruoklis tvirtinamas prie pado naudojant įmontuotus tvirtinimo elementus. 8.8. Garantija 12 mėn. 8.9. Prie treniruoklio turi būti pritvirtinta aplinkos poveikiui atspari vaizdinė instrukcija su aiškiais grafiniais nurodymais ir saugos rekomendacijomis, padedančiomis taisyklingai naudotis treniruokliu, ir (arba) gali būti pritvirtintas integruotas QR kodas, nukreipiantis į išsamesnes naudojimo gaires ar vaizdo instrukcijas. 8.10. Treniruoklis turi turėti gamintojo medžiagiškumo sudėties patvirtinimą, liudijantį apie pakartotinam perdirbimui tinkamų medžiagų kiekį – ne mažiau 50 proc. (atitiktis bus tikrinama sutarties vykdymo metu). | Vnt. | 1 | Gamintojas........ (įrašyti).............. Tikslus prekės pavadinimas, modelis, kodas ar numeris ......... (jeigu toks yra suteiktas) (įrašyti)........... Lauko treniruoklis, skirtas stiprinti rankų (bicepso) raumenis (pratimas atliekamas keliant svorį į viršų, sulenkiant rankas, ir grįžtant į pradinę padėtį, leidžiant svorį žemyn, kol rankos visiškai išsitiesia) (įrašyti taip/ne). Siūlomos prekės vizualizacija ………(tiekėjas turi pateikti siūlomo treniruoklio vizualizacija). Techninis gaminio aprašymas: 8.1. Didžiausia leistina apkrova .... (įrašyti skaičių) ... kg. 8.2. Treniruoklis turi intergruotą svorių sistemą (reguliuojamas svoris) (įrašyti taip/ne), ........ (įrašyti skaičių) kg. Svorį galima didinti/mažinti ....... (įrašyti skaičių) kg. apkrova per vieną žingsnį. 8.3. Svarmenys - kompozitiniai diskai pagaminti iš metalo (įrašyti taip/ne), dengti …(įrašyti kokia medžiaga dengti)…… 8.4. Treniruoklio rėmas pagamintas iš profiliuoto vamzdžio (įrašyti taip/ne). Metalas dažytas milteliniu būdu, spalva……(įrašyti kokiomis spalvomis dažyti)………. 8.5. Svarmenų kreipiančiosios pagamintos iš nerūdijančio plieno vamzdžio (įrašyti taip/ne). 8.6. (įrašyti kas bus pagaminti iš perdirbtos plastikinės medžiagos t.y. sėdynės ir (arba) atlošai) pagaminti iš aukštos kokybės perdirbtos plastikinės medžiagos, storis .... (įrašyti skaičių) mm. 8.7. Treniruoklis tvirtinamas prie pado naudojant įmontuotus tvirtinimo elementus (įrašyti taip/ne). 8.8. Garantija ... (įrašyti skaičių) ... mėn. 8.9. Prie treniruoklio pritvirtinta aplinkos poveikiui atspari vaizdinė instrukcija su aiškiais grafiniais nurodymais ir saugos rekomendacijomis, padedančiomis taisyklingai naudotis treniruokliu (įrašyti taip/ne), ir (arba) pritvirtintas integruotas QR kodas, nukreipiantis į išsamesnes naudojimo gaires ar vaizdo instrukcijas (įrašyti taip/ne). 8.10. Treniruoklis turi gamintojo medžiagiškumo sudėties patvirtinimą, liudijantį apie pakartotinam perdirbimui tinkamų medžiagų kiekį – ne mažiau 50 proc. (įrašyti taip/ne). | (įrašyti) |
| 9. | Lauko daugiafunkcis metalinis treniruoklis – kojoms ir nugarai. Lauko treniruoklis, skirtas stiprinti kojų ir nugaros raumenis (pratimas atliekamas keliant svorį ir tiesiant nugarą, o grįžtant į pradinę padėtį – leidžiant svorį žemyn ir lenkiant nugarą). Techninis gaminio aprašymas: 9.1. Didžiausia leistina apkrova, ne mažiau nei 120 kg. 9.2. Treniruoklis turi būti su integruota svorių sistema (reguliuojamas svoris), nelengvesne kaip 120 kg. Svorį turi būti galima didinti / mažinti ne mažiau 5 kg apkrova per vieną žingsnį. 9.3. Svarmenys - kompozitiniai diskai pagaminti iš metalo, dengti plastiku arba guma. 9.4. Treniruoklio rėmas pagamintas iš profiliuoto vamzdžio. Metalas dažytas milteliniu būdu, spalva RAL 8017 ir RAL 7016. 9.5. Svarmenų kreipiančiosios pagamintos iš nerūdijančio plieno vamzdžio. 9.6. Jei treniruoklis turi sėdynę ir (arba) atlošą, tai sėdynė ir (arba) atlošas turi būti pagaminti iš aukštos kokybės perdirbtos plastikinės medžiagos, storis ne mažiau nei 15 mm. 9.7. Treniruoklis tvirtinamas prie pado naudojant įmontuotus tvirtinimo elementus. 9.8. Garantija ne mažiau 12 mėn. 9.9. Prie treniruoklio turi būti pritvirtinta aplinkos poveikiui atspari vaizdinė instrukcija su aiškiais grafiniais nurodymais ir saugos rekomendacijomis, padedančiomis taisyklingai naudotis treniruokliu, ir (arba) gali būti pritvirtintas integruotas QR kodas, nukreipiantis į išsamesnes naudojimo gaires ar vaizdo instrukcijas. 9.10. Treniruoklis turi turėti gamintojo medžiagiškumo sudėties patvirtinimą, liudijantį apie pakartotinam perdirbimui tinkamų medžiagų kiekį – ne mažiau 50 proc. (atitiktis bus tikrinama sutarties vykdymo metu). | Vnt. | 1 | Gamintojas........ (įrašyti).............. Tikslus prekės pavadinimas, modelis, kodas ar numeris ......... (jeigu toks yra suteiktas) (įrašyti)......... Lauko treniruoklis, skirtas stiprinti kojų ir nugaros raumenis (pratimas atliekamas keliant svorį ir tiesiant nugarą, o grįžtant į pradinę padėtį – leidžiant svorį žemyn ir lenkiant nugarą) (įrašyti taip/ne). Siūlomos prekės vizualizacija ……… (tiekėjas turi pateikti siūlomo treniruoklio vizualizacija). Techninis gaminio aprašymas: 9.1. Didžiausia leistina apkrova ..... (įrašyti skaičių) .......... kg. 9.2. Treniruoklis turi intergruotą svorių sistemą (reguliuojamas svoris) (įrašyti taip/ne), ........ (įrašyti skaičių) kg. Svorį galima didinti/mažinti ....... (įrašyti skaičių) kg. apkrova per vieną žingsnį. 9.3. Svarmenys - kompozitiniai diskai pagaminti iš metalo (įrašyti taip/ne), dengti …(įrašyti kokia medžiaga dengti)…… 9.4. Treniruoklio rėmas pagamintas iš profiliuoto vamzdžio (įrašyti taip/ne). Metalas dažytas milteliniu būdu, spalva……(įrašyti kokiomis spalvomis dažyti)………. 9.5. Svarmenų kreipiančiosios pagamintos iš nerūdijančio plieno vamzdžio (įrašyti taip/ne); 9.6. … (įrašyti kas bus pagaminti iš perdirbtos plastikinės medžiagos t.y. sėdynės ir (arba) atlošai) pagaminti iš aukštos kokybės perdirbtos plastikinės medžiagos, storis .... (įrašyti skaičių) mm. 9.7. Treniruoklis tvirtinamas prie pado naudojant įmontuotus tvirtinimo elementus (įrašyti taip/ne). 9.8. Garantija ... (įrašyti skaičių) ...mėn. 9.9. Prie treniruoklio pritvirtinta aplinkos poveikiui atspari vaizdinė instrukcija su aiškiais grafiniais nurodymais ir saugos rekomendacijomis, padedančiomis taisyklingai naudotis treniruokliu (įrašyti taip/ne), ir (arba) pritvirtintas integruotas QR kodas, nukreipiantis į išsamesnes naudojimo gaires ar vaizdo instrukcijas (įrašyti taip/ne). 9.10. Treniruoklis turi gamintojo medžiagiškumo sudėties patvirtinimą, liudijantį apie pakartotinam perdirbimui tinkamų medžiagų kiekį – ne mažiau 50 proc. (įrašyti taip/ne). | (įrašyti) |
| 10. | Lauko daugiafunkcis metalinis treniruoklis – kojų spaudimas. Lauko treniruoklis, skirtas stiprinti kojų (šlaunų) raumenis (pratimas atliekamas sėdint, kojomis stumiant svorį į viršų, kol kojos visiškai išsitiesia, ir grįžtant į pradinę padėtį, leidžiant svorį žemyn). Techninis gaminio aprašymas: 10.1. Didžiausia leistina apkrova, ne mažiau 140 kg. 10.2. Treniruoklis turi būti su integruota svorių sistema (reguliuojamas svoris), nelengvesne kaip 140 kg. Svorį turi būti galima didinti / mažinti ne mažiau 10 kg apkrova per vieną žingsnį. 10.3. Svarmenys - kompozitiniai diskai pagaminti iš metalo, dengti plastiku arba guma. 10.4. Treniruoklio rėmas pagamintas iš profiliuoto vamzdžio. Metalas dažytas milteliniu būdu, spalva RAL 8017 ir RAL 7016. 10.5. Svarmenų kreipiančiosios pagamintos iš nerūdijančio plieno vamzdžio. 10.6. Sėdynės ir (arba) atlošai pagaminti iš aukštos kokybės perdirbtos plastikinės medžiagos, storis ne mažiau nei 15 mm. 10.7. Treniruoklis tvirtinamas prie pado naudojant įmontuotus tvirtinimo elementus. 10.8. Garantija ne mažiau 12 mėn. 10.9. Prie treniruoklio turi būti pritvirtinta aplinkos poveikiui atspari vaizdinė instrukcija su aiškiais grafiniais nurodymais ir saugos rekomendacijomis, padedančiomis taisyklingai naudotis treniruokliu, ir (arba) gali būti pritvirtintas integruotas QR kodas, nukreipiantis į išsamesnes naudojimo gaires ar vaizdo instrukcijas. 10.10. Treniruoklis turi turėti gamintojo medžiagiškumo sudėties patvirtinimą, liudijantį apie pakartotinam perdirbimui tinkamų medžiagų kiekį – ne mažiau 50 proc. (atitiktis bus tikrinama sutarties vykdymo metu). | Vnt. | 1 | Gamintojas........ (įrašyti).............. Tikslus prekės pavadinimas, modelis, kodas ar numeris ......... (jeigu toks yra suteiktas) (įrašyti)......... Lauko treniruoklis, skirtas stiprinti kojų (šlaunų) raumenis (pratimas atliekamas sėdint, kojomis stumiant svorį į viršų, kol kojos visiškai išsitiesia, ir grįžtant į pradinę padėtį, leidžiant svorį žemyn) (įrašyti taip/ne). Siūlomos prekės vizualizacija ………(tiekėjas turi pateikti siūlomo treniruoklio vizualizacija). Techninis gaminio aprašymas: 10.1. Didžiausia leistina apkrova .... (įrašyti skaičių) ... kg. 10.2. Treniruoklis turi intergruotą svorių sistemą (reguliuojamas svoris) (įrašyti taip/ne), ........ (įrašyti skaičių) kg. Svorį galima didinti/mažinti ....... (įrašyti skaičių) kg. apkrova per vieną žingsnį. 10.3. Svarmenys - kompozitiniai diskai pagaminti iš metalo (įrašyti taip/ne), dengti …(įrašyti kokia medžiaga dengti)…… 10.4. Treniruoklio rėmas pagamintas iš profiliuoto vamzdžio (įrašyti taip/ne). Metalas dažytas milteliniu būdu, spalva……(įrašyti kokiomis spalvomis dažyti)………. 10.5. Svarmenų kreipiančiosios pagamintos iš nerūdijančio plieno vamzdžio (įrašyti taip/ne); 10.6. (įrašyti kas bus pagaminti iš perdirbtos plastikinės medžiagos t.y. sėdynės ir (arba) atlošai) pagaminti iš aukštos kokybės perdirbtos plastikinės medžiagos, storis .... (įrašyti skaičių) mm. 10.7. Treniruoklis tvirtinamas prie pado naudojant įmontuotus tvirtinimo elementus (įrašyti taip/ne). 10.8. Garantija .... (įrašyti skaičių) ..mėn. 10.9. Prie treniruoklio pritvirtinta aplinkos poveikiui atspari vaizdinė instrukcija su aiškiais grafiniais nurodymais ir saugos rekomendacijomis, padedančiomis taisyklingai naudotis treniruokliu (įrašyti taip/ne), ir (arba) pritvirtintas integruotas QR kodas, nukreipiantis į išsamesnes naudojimo gaires ar vaizdo instrukcijas (įrašyti taip/ne). 10.10. Treniruoklis turi gamintojo medžiagiškumo sudėties patvirtinimą, liudijantį apie pakartotinam perdirbimui tinkamų medžiagų kiekį – ne mažiau 50 proc. (įrašyti taip/ne). | (įrašyti) |
| 11. | Lauko daugiafunkcis metalinis treniruoklis – svarmenų rinkinys su suoliuku. Komplektas skirtas rankų, nugaros ir krūtinės raumenų lavinimui: - Suoliukas – 1 vnt. - Metalinis stovas su svarmenimis – 2 vnt. - Svarmenų komplektas (3 poros skirtingo svorio): 2 vnt. po ne mažiau kaip 10 kg; 2 vnt. po ne mažiau kaip 14 kg; 2 vnt. po ne mažiau kaip 18 kg. - Grandinės svarmenims pritvirtinti prie stovų – 2 vnt. Techninis gaminio aprašymas: 11.1. Treniruoklis dažytas miltelinio dažymo technologija. 11.2. Treniruoklis tvirtinamas prie pado naudojant įmontuotus tvirtinimo elementus. 11.3. Svarmenys - kompozitiniai diskai, dengti aukštos kokybės perdirbtu plastiku arba guma. 11.4. Suoliuko ir hantelių stovų rėmas pagamintas iš profiliotų vamzdžių. Metalas dažytas milteliniu būdu, spalva RAL 8017 ir RAL 7016. 11.5. Suoliuko sėdynė ir (arba) atlošas pagaminti iš aukštos kokybės perdirbtos plastikinės medžiagos, storis ne mažiau nei 15 mm. 11.6. Hanteliai: ne mažiau 18 kg - 2 vnt., ne mažiau 14 kg - 2 vnt., ne mažiau 10 kg - 2 vnt. 11.7. Hantelių svarmenys pagaminti iš metalo, dengti aukštos kokybės perdirbtu plastiku arba guma, rankena pagaminta iš aukštos kokybės metalo, skersmuo ne mažiau nei 30 mm. 11.8. Garantija ne mažiau 12 mėn. 11.9. Prie treniruoklio turi būti pritvirtinta aplinkos poveikiui atspari vaizdinė instrukcija su aiškiais grafiniais nurodymais ir saugos rekomendacijomis, padedančiomis taisyklingai naudotis treniruokliu, ir (arba) gali būti pritvirtintas integruotas QR kodas, nukreipiantis į išsamesnes naudojimo gaires ar vaizdo instrukcijas. 11.10. Treniruoklis turi turėti gamintojo medžiagiškumo sudėties patvirtinimą, liudijantį apie pakartotinam perdirbimui tinkamų medžiagų kiekį – ne mažiau 50 proc. (atitiktis bus tikrinama sutarties vykdymo metu). | Vnt. | 1 | Gamintojas........ (įrašyti).............. Tikslus prekės pavadinimas, modelis, kodas ar numeris ......... (jeigu toks yra suteiktas) (įrašyti)............. . Komplektas skirtas rankų, nugaros ir krūtinės raumenų lavinimui (įrašyti taip/ne): - Suoliukas – 1 vnt. (įrašyti taip/ne). - Metalinis stovas su svarmenimis – 2 vnt. (įrašyti taip/ne). - Svarmenų komplektas (3 poros skirtingo svorio) įrašyti taip/ne): 2 vnt. (įrašyti taip/ne) po (įrašyti svorį) kg; 2 vnt. (įrašyti taip/ne) po (įrašyti svorį) kg; 2 vnt. (įrašyti taip/ne) po (įrašyti svorį) kg. - Grandinės svarmenims pritvirtinti prie stovų – 2 vnt. (įrašyti taip/ne). Siūlomos prekės vizualizacija …… (tiekėjas turi pateikti siūlomo treniruoklio vizualizacija). Techninis gaminio aprašymas: 11.1. Treniruoklis dažytas miltelinio dažymo technologija (įrašyti taip/ne). 11.2. Treniruoklis tvirtinamas prie pado naudojant įmontuotus tvirtinimo elementus (įrašyti taip/ne). 11.3. Svarmenys - kompozitiniai diskai, dengti aukštos kokybės perdirbtu …(įrašyti kokia medžiaga dengti)…… (įrašyti taip/ne) 11.4. Suoliuko ir hantelių stovų rėmas pagamintas iš profiliotų vamzdžių (įrašyti taip/ne). Metalas dažytas milteliniu būdu, spalva ……(įrašyti kokiomis spalvomis dažyti)………. 11.5. (įrašyti kas bus pagaminti iš perdirbtos plastikinės medžiagos t.y. sėdynės ir (arba) atlošai) pagaminti iš aukštos kokybės perdirbtos plastikinės medžiagos, storis .... (įrašyti skaičių) mm. 11.6. Hanteliai: ....(įrašyti skaičių) kg - 2 vnt., ..... (įrašyti skaičių) kg - 2 vnt., ........ (įrašyti skaičių) kg - 2 vnt.; 11.7. Hantelių svarmenys pagaminti iš metalo (įrašyti taip/ne), dengti aukštos kokybės perdirbtu …(įrašyti kokia medžiaga dengti)……, rankena pagaminta iš aukštos kokybės metalo (įrašyti taip/ne), skersmuo ........... (įrašyti skaičių) mm. 11.8. Garantija ...... (įrašyti skaičių) ....mėn. 10.9. Prie treniruoklio pritvirtinta aplinkos poveikiui atspari vaizdinė instrukcija su aiškiais grafiniais nurodymais ir saugos rekomendacijomis, padedančiomis taisyklingai naudotis treniruokliu (įrašyti taip/ne), ir (arba) pritvirtintas integruotas QR kodas, nukreipiantis į išsamesnes naudojimo gaires ar vaizdo instrukcijas (įrašyti taip/ne). 10.10. Treniruoklis turi gamintojo medžiagiškumo sudėties patvirtinimą, liudijantį apie pakartotinam perdirbimui tinkamų medžiagų kiekį – ne mažiau 50 proc. (įrašyti taip/ne). | (įrašyti) |
| 12. | Lauko multifunkcinių treniruoklių pagrindas. Paskirtis: skirtas multifunkciniams treniruokliams montuoti. Esant poreikiui, treniruoklis su pagrindu gali būti lengvai perkeltas į kitą vietą. Techninis gaminio aprašymas: 12.1. Lauko treniruoklių pagrindas yra pagamintas iš metalinio rėmo, metalo storis ne mažiau nei 2 mm. 12.2. Ant metalinio rėmo pritvirtinta drėgmei atspari fanera (ne mažiau nei 20 mm storio) arba skarda (ne mažiau nei 2 mm.) ir EPDM granulių sluoksnis (ne mažiau nei 30 mm), spalva RAL 6024. 12.3. Pagrindas turi turėti galimybę būti eksploatuojamas ištisus metus ir nereikalauti specialių priežiūros žinių. 12.4. Gaminio matmenys: ilgis ne mažiau 300 cm, plotis ne mažiau - 150 cm. | Vnt. | 11 | Gamintojas........ (įrašyti).............. Tikslus prekės pavadinimas, modelis, kodas ar numeris ......... (jeigu toks yra suteiktas) (įrašyti)......... Lauko multifunkcinių treniruoklių pagrindas skirtas multifunkciniams treniruokliams montuoti. Esant poreikiui, treniruoklis su pagrindu gali būti lengvai perkeltas į kitą vietą (įrašyti taip/ne). Siūlomos prekės vizualizacija …… (tiekėjas turi pateikti siūlomo treniruoklio vizualizacija). Techninis gaminio aprašymas: 12.1. Lauko treniruoklių pagrindas yra pagamintas iš metalinio rėmo (įrašyti taip/ne), metalo storis....(įrašyti skaičių) ... mm. 12.2. Ant metalinio rėmo pritvirtinta drėgmei atspari fanera (......(įrašyti skaičių), mm storio) arba skarda (.........(įrašyti skaičių) mm.) ir EPDM granulių sluoksnis (.....(įrašyti skaičių....) mm), spalva ……(įrašyti kokia spalva dažytas)………. 12.3. Pagrindas turi galimybę būti eksploatuojamas ištisus metus ir nereikalauti specialių priežiūros žinių (įrašyti taip/ne). 12.4. Gaminio matmenys: ilgis - (įrašyti skaičių) cm, plotis - (įrašyti skaičių) cm. | (įrašyti) |

3.. Jei Prekės pakuojamos į antrines pakuotes, tai antrinės pakuotės turi atitikti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo“ 2 priedo II skyriuje „Pakuotės“ nustatytus reikalavimus. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai (tiekėjas pateikia įrodančius dokumentus pristatydamas Prekes): Pardavėjo ar gamintojo dokumentai, įrodantys, kad pakuotės yra homogeniškos ir (ar) atitinkamai paženklintos, arba atitiktis standartams, pagal kuriuos įrodoma, kad pakuočių medžiagos perdirbamos pvz., standartas LST EN 13432 „Pakuotė. Naudotų pakuočių, numatomų kompostuoti ir biologiškai skaidyti, reikalavimai.“, standartas Voluntary Standard for Repulping and Recycling Corrugated Fiberboard Treated to Improve Its Performance in the Presence of Water and Water Vapor, standartas RecyClass ar kitas lygiavertis standartas, arba Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (https://aaa.lrv.lt/) skelbiamame atliekų tvarkytojų, turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, sąraše nurodytų atliekų perdirbėjų ar eksportuotojų dokumentai, pagrindžiantys, kad tokios pakuotės, tapusios atliekomis, gali būti perdirbamos.

Prekių atitiktis aplinkos apsaugos reikalavimams, nustatytiems šioje techninėje specifikacijoje bus tikrinami sutarties vykdymo metu t.y. tiekėjas pristatydamas prekes turės pateikti dokumentus įrodančius prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams.

4..Pastabos:

  - Jeigu techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, sertifikatai dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiama  lygiaverčiai pasiūlymai, jeigu jų parametrai, dizainas, medžiagiškumas, spalva, techninės ir eksploatacinės savybės bus iš esmės lygiaverčiai nurodytiems šioje techninėje specifikacijoje) (lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga). Pateikti minimalūs reikalavimai. Tiekėjai gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą.

  - Tiekėjas turi užpildyti visus techninės specifikacijos laukelius, kurie pažymėti „įrašyti, nurodyti ir pan.“, nurodant siūlomos Prekės gamintoją, pavadinimą, modelį, kodą ar numerį (jeigu toks yra suteiktas), nuorodą į prekės aprašymą gamintojo oficialaus internetinio tinklalapio puslapyje (jeigu toks yra) ir  konkrečias technines charakteristikas (rodiklius) ir jų reikšmes, o kur techninių reikšmių įrašyti negalima – nurodo/aprašo reikalavimo atitikimą.

  - Tiekėjas negali keisti techninės specifikacijos, t. y. tiekėjas negali keisti techninės specifikacijos teksto (papildyti, trinti ir pan.), papildyti lentelės naujais laukais ar ištrinti esamus, nebent techninėje specifikacijoje aiškiai nurodyta, kad tokie pakeitimai galimi.

  - Tiekėjas, nurodydamas siūlomos Prekės atitikimą, turi nurodyti konkrečias siūlomos Prekės specifikacijas, pvz.: jeigu reikalaujama, kad įrenginio plotis būtų ne mažiau kaip 2,82 m, tiekėjas negali pildydamas specifikacijos nurodyti „ne mažiau kaip 2,82 m“, o turi nurodyti konkrečią reikšmę, pvz. „plotis 2,82 m“.

  - Tiekėjas privalo kartu su pasiūlymu pateikti siūlomas technines charakteristikas patvirtinančius dokumentus, t. y. prekės gamintojo techninę dokumentaciją (lietuvių arba anglų kalbomis, tačiau perkančioji organizacija pasilieka teisę prašyti dokumentų vertimo į lietuvių kalbą), kuri patvirtintų tiekėjo siūlomos prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams, ir/ar prekės gamintojo deklaracijas (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams), ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams. Lygiaverčiais dokumentais nebus laikoma tiekėjo deklaracija, išskyrus atvejus, jei tiekėjas yra oficialus siūlomos Prekės gamintojo atstovas.

  - Pridedamuose dokumentuose tiekėjas turi nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai pažymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ar kt.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

__________________________