2 priedas. Techninė specifikacija

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA* (paaiškinimas dokumento pabaigoje)

Knygų (dokumentų) skaitytuvas (skeneris)

| Eil. Nr. | Rodiklis | Reikalaujama reikšmė | Siūloma reikšmė (tiekėjas turi nurodyti konkrečius techninius parametrus/duomenis, neperkelti (copy/paste) techninio reikalavimo, nenurodyti abstrakčiai „atitinka“, „ne mažiau kaip“ ar pan.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Skenerio pavadinimas, modelis | /nurodo tiekėjas/ |  |
|  | Skenerio gamintojas | /nurodo tiekėjas/ |  |
|  | Tiksli nuoroda į gamintojo interneto puslapį, kuriame pateikta informacija apie siūlomą įrangą | /nurodo ir/ar pateikia tiekėjas/ |  |
|  | Skenerio tipas | Skaitytuvas turintis tik vieną optinę nuskaitymo kamerą su ne mažiau kaip 3 kanalų RGB CCD jutikliu (tikras raudonos, žalios, mėlynos spalvų fiksavimas kiekvienam nuskaitomam taškui), kiekviena linija nuskaito ne mažiau kaip 7500 taškų. Turintis integruotą automatinį: ryškumo, baltumo balanso kalibravimą. |  |
|  | Skenavimo būdas | Skenavimas rankiniu būdu perverčiant knygų puslapius. Vieno skenavimo metu skenuojamas visas maksimalaus formato originalas, nesujungiant vaizdo iš atskirų dalių. |  |
|  | Maksimalus skenuojamas formatas | Ne mažiau kaip 635 mm x 460 mm dydžio. |  |
|  | Skenavimo kokybė | Suderinimas su ISO 19264-1 Level B skenavimo kokybės standartu arba lygiaverčiu. |  |
|  | Spalvų gylis ne prasčiau kaip | Ne mažiau kaip Įvestis: 42 bitai, 14 bitų Išvestis: 24 bitai, 8 bitai |  |
|  | Fokusavimo gylis | Automatinis, ne mažiau kaip 50 mm. |  |
|  | Skenavimo laikas | Ne daugiau kaip 4 sekundės, skenuojant A2 formatą spalviniu režimu, 400 dpi skiriamąja geba. |  |
|  | Automatinė knygos išlinkio ir atvaizdo korekcijos sistema | Turi būti užtikrinama automatiškai ne prasčiau kaip sudarant skenuojamo originalo 3D modelį ir pagal jo duomenis automatiškai atliekant šias funkcijas: originalo aptikimą, nuskaitymo ploto sumažinimą iki originalo dydžio, knygos išlinkio korekciją, apkarpymą, pirštų atvaizdų pašalinimą, puslapių padalinimą, vaizdo ištaisymą. |  |
|  | Originalų išlyginimas | Automatizuota, valdoma elektrine pavara knygų karietėlė ir stiklas. Naudojant elektrinę pavarą, galimybė reguliuoti dešinę ir kairę karietėlės dalis skirtingais horizontaliais lygiais. Skenuojamo originalo storis, su uždarytu stiklu ne mažesnis kaip 15 cm., su atidarytu stiklu ne mažesnis kaip 20 cm. Valdymas, ne prasčiau kaip: • Skenavimo, perskanavimo ir automatinio skenavimo režimų pasirinkimas; • Karietėlės pakėlimo ir nuleidimo klavišai; • Stiklo ir uždarymo atidarymo klavišai; • Originalo prispaudimo prie stiklo slėgio pasirinkimo klavišas su pasirinktos reikšmės indikatoriumi. Prispaudimo slėgis turi būti kontroliuojamas automatiškai, integruotų elektroninių sensorių pagalba; • Nemažiau kaip keturi klavišai kuriems galima priskirti skenerio ir komplektuojamos vaizdų apdorojimo įrangos funkcijų rinkinius bei jų seką. Galimybė pasirinkti ne prasčiau kaip šiuos darbo su išlyginamuoju stiklu režimus: • Automatizuotas valdomas elektrinės pavaros; • Rankinis stiklo pakėlimas ir uždarymas; • Skenavimas be stiklo. Automatizuotas valdomas elektrinės pavaros skenavimas su stiklu turi prasidėti automatiškai, originalui pasiekus stiklą; Po skenavimo karietėle automatiškai turi nusileisti originalą žemyn (turi būti galimybė nustatyti atstumą) ir atidaryti stiklą; Stiklas turi užsidaryti paspaudus skenerio klavišą arba kartu komplektuojamą kojinį jungiklį. Pasirinkus skenavimo režimą be stiklo, stiklas turi atsidaryti netrukdyti skenavimui. |  |
|  | Apšvietimas | Apšvietimo spindulys turi būti ne prasčiau kaip LED, be UV/IR spinduliuotės. Sufokusuotas šviesos spindulys turi būti statmenas originalui ir judėti kartu su nuskaitymo linija. Apšvietimas turi automatiškai įsijungti/ išsijungti tik atvaizdo nuskaitymo metu. |  |
|  | Sąsaja su operatoriaus darbo vietos kompiuteriu | Ne prasčiau kaip RJ-45 1Gbs. |  |
|  | Vaizdų apdorojimo programinė įranga | To paties gamintojo kaip ir siūlomas knygų skeneris, pilnai suderinta, valdanti visas siūlomo skenerio funkcijas. Programinė įranga turi atlikti: - Skenavimo metu automatiškai atliekamų vaizdų apdorojimą: apkirpimą, paryškinimą, knygos išlinkio tiesinimą, dokumento fono korekciją, teksto ryškinimą, triukšmų šalinimą. - Nuskenuotų vaizdų apdorojimą be pakartotinio perskanavimo (pakeičiant spalvų gylį, bylos formatą, raišką, vaizdo išmatavimus, pritaikant vaizdo apdorojimo filtrus). - Eksportavimą į failų formatus: TIFF, BigTIFF, JPG, PDF, JPEG 2000, TIFF G4, TIFF multipage, PNG, BMP, PCX, PDF multipage, PDF/A, XML. - Lygiagretų nuskenuotų vaizdų saugojimą skirtingais failų formatais ir skenavimo parametrais, be papildomo perskanavimo. - Skenuotų atvaizdų numeracijos konfigūravimą palaikanti ne mažiau kaip 30 skaitmenų/ simbolių, įskaitant 5 skaitmenų laipsninį skaitiklį. - Integruoti prijungto įrenginio (skenerio, monitoriaus, spausdintuvo) spalvų įvesties ir išvesties profilius. - Knygų puslapių numeracijos valdymą skenavimo metu automatiškai atpažįstant originalo puslapių numeracijos simbolius ir informuojant operatorių jei trūksta puslapio arba jei puslapis nenumeruotas. - Skenuojamajame plote apsibrėžti ne mažiau kaip 10 skirtingų skenavimo ploto iškarpų (vaizdo dalių). Kiekvieną iškarpą turi būti galima išsaugoti kaip atskirą vaizdą ar atskirą puslapį, tiksliai nustatyti iškarpos matmenis, pasirinkti skenavimo tipą, skenavimo raiškos dydį, pritaikyti norimą filtrą. Turi būti galimybė iškarpai pritaikyti anksčiau sukurtos iškarpos nustatymus. Kiekviena iškarpa ekrane turi būti atvaizduota skirtinga spalva kurią galima pasirinkti. Iškarpos turi užtikrinti galimybę persidengti. - Integruoti atvaizdų apdorojimo filtrus: ištiesinimui, paryškinimui, kontūro aštrumo ir spalvų gamos korekcijai, antspaudo (digital watermark) įdėjimui. |  |
|  | Palaikoma operacinė sistema | Microsoft Windows 10/11 64-bit |  |
|  | Papildomi reikalavimai | Visa siūloma įranga turi būti nauja, negalima siūlyti naudotos arba naudotos ir atnaujintos („remarketing“) įrangos. |  |
|  | Garantinė priežiūra ir įsipareigojimai | Ne mažiau 1 metų garantija įrangai eksploatavimo vietoje. Turi būti pateiktas siūlomo skenerio gamintojo patvirtintas raštas, kad siūloma įranga yra skirta perkančiajai organizacijai ir gamintojas užtikrins prekių gamintojo garantinį aptarnavimą, pats arba per savo įgaliotus partnerius. |  |
|  | Įrangos diegimas | Įrangos diegimas apima: skenerio montavimą ir konfigūravimą, programinės įrangos diegimą ir operatorių mokymus. |  |
|  | CE ženklinimas | Skeneris turi būti paženklintas CE ženklu. |  |
| 21. | Aplinkos apsaugos reikalavimai (nustatyti vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (toliau– Aprašas), patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508, 4., 4.4., 4.4.4. p.). Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo atitikties deklaracija, techniniai dokumentai arba kiti lygiaverčiai įrodymai (kiti galimi atitiktį žaliojo pirkimo reikalavimams įrodantys dokumentai nurodyti Aprašo 9., 9.1. p.). | 21.1. Skeneris turi atitikti 2015 m. kovo 31 d. Komisijos deleguotosios direktyvos (ES) 2015/863, kuria iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/65/ES II priedo nuostatos dėl ribojamų medžiagų sąrašo, reikalavimus (RoHS (Restriction of Hazardous Substances) (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A32015L0863). |  |
|  |  | 21.2. Turi būti pateikiama instrukcija ar naudotojo vadovas, kaip optimizuoti įrenginio aplinkosauginį veiksmingumą (pvz. energijos vartojimo efektyvumo funkcijas, vartojimo reikmenis ir kt.). |  |
|  |  | 21.3. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad originalių ar joms lygiaverčių atsarginių dalių būtų galima įsigyti ne trumpiau kaip 5 (penkis) metus nuo sutarties įsigaliojimo dienos. |  |

*Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Tiekėjas turi įrodyti siūlomo pirkimo objekto lygiavertiškumą.