Pirkimo sąlygų

6 priedas

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

NERINGOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI

PASIŪLYMAS

DĖL MOKYLINIO AUTOBUSO PIRKIMO

____________________

(Data)

____________________

(Vieta)

- INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ:

| Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ |  |
| Tiekėjo įmonės kodas |  |
| Asmens, pasirašiusio pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, vardas, pavardė, pareigos |  |
| Telefono numeris |  |
| Fakso numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

- INFORMACIJA APIE ŪKIO SUBJEKTUS, KURIŲ PAJĖGUMAIS TIEKĖJAS REMIASI, KAD ATITIKTŲ PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS KELIAMUS KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMUS

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia kitų ūkio subjektų pajėgumais pagal VPĮ 49 str.)

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas | Nuoroda į pirkimo sąlygų punkto sąlygą, kuriai atitikti remiamasi ūkio subjekto pajėgumais | Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

- INFORMACIJA APIE ŽINOMUS SUBTIEKĖJUS IR JIEMS PERDUODAMA VYKDYTI SUTARTIES DALIS

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus)

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas | Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis.

2. Patvirtiname, kad visa Mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad nėra jokios nuslėptos informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose. Taip pat patvirtiname, kad nedalyvavome rengiant pirkimo dokumentus, taip pat nesame susiję su jokia kita suinteresuota šalimi.

3. Suprantame, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsime pašalinti iš pirkimo ir mūsų pateiktas pasiūlymas bus atmestas.

- PASIŪLYMO KAINA

Mes siūlome:

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | Kaina, Eur be PVM | PVM, Eur | Kaina, Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mokyklinis autobusas |  |  |  |

Tuo atveju, kai PVM netaikomas, nurodomos priežastys, kokiu teisiniu pagrindu remiantis PVM netaikomas: ....................................................................................... (įrašoma).

Patvirtiname, kad mūsų siūlomas mokyklinis autobusas atitinka techninės specifikacijos keliamus reikalavimus ir jo charakteristikos yra tokios:

| Eil. Nr. | Autobuso techninių sąlygų aprašymas, reikalavimai ir (ar) kitos sąlygos | Reikalavimų ir (ar) sąlygų reikšmė, aprašymas | Tiekėjo siūloma autobuso charakteristika, reikšmė, aprašymas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Transporto priemonės markė ir modelis | [nurodyti siūlomos transporto priemonės markę ir tikslų modelį] |  |
| 2. | Transporto priemonės rūšis | M2 klasės mokyklinis autobusas. |  |
| 3. | Pagaminimo metai | Naujas (neeksploatuotas), pagamintas ne anksčiau kaip 2023 m. |  |
| 4. | Stacionarios sėdimos vietos | Ne mažiau kaip 17 (keleiviams) + 1 (vairuotojui) stacionarių sėdimų vietų. Sėdynių dydis, atstumas tarp jų turi atitikti šios rūšies transporto priemonėms Lietuvoje galiojantiems saugiam mokinių transportavimui keliamiems reikalavimams. |  |
| 5. | Didžiausia leistina masė, kg | 5000 kg |  |
| 6. | Ašių skaičius | 2 |  |
| 7. | Durų skaičius | Ne mažiau 3 durys (1 vairuotojo durys, 1 keleivių durys, 1 durys autobuso gale). |  |
| 8. | Autobuso pagaminimas | Siūlomas autobusas, autobuso salonas, ženklinimas, perdirbtas kėbulas ar atskiri perdirbami / montuojami nauji mazgai bei visos perdirbimui naudojamos medžiagos turi atitikti Lietuvoje galiojančius ir / arba autobuso pristatymo dieną įsigaliosiančius mokykliniams autobusams taikomus teisės aktų reikalavimus. |  |
| 9. | Variklis | Ne blogiau negu Euro 6, dyzelinis / benzininis. |  |
| 10. | Galia | Ne mažesnė kaip 120 kW. |  |
| 11. | Pavarų dėžė | Rankinio valdymo / automatinio valdymo. |  |
| 12. | Vairas | Vairas turi būti kairėje pusėje. Vairavimo sistema turi būti su vairo stiprintuvu. |  |
| 13. | Autobuse esančios sistemos | Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS), ratų antipraslydimo sistema, eismo juostų sekimo sistema, aktyvaus atstumo palaikymo sistema, atbulinės eigos kamera, parkavimo jutikliai priekyje ir gale, akustinis atbulinės eigos signalas, greičio ribotuvas, greičio reguliavimo sistema (autopilotas), USB krovimo lizdai. |  |
| 14. | Kėbulas | Cinkuotas, galvanizuotas arba padengtas kita ne mažiau veiksminga antikorozine medžiaga. Garantija nuo kiauryminio prarūdijimo – ne mažesnė kaip 5 metai. |  |
| 15. | Imobilizatorius | Gamyklinis imobilizatorius. |  |
| 16. | Pakaba | Gamyklinė (pneumatinė arba linginė). |  |
| 17. | Durys | Visos durys turi būti įstiklintos. Galinių durų stiklai turi būti apšildomi. Keleivių įlipimo durys turi turėti standų durų ribotuvą. Vairuotojo skyriuje atidaromos šoninės durys abiejose pusėse. Keleivių įlaipinimas per dešinės pusės duris. |  |
| 18. | Keleivių įlipimo laiptelis | Laiptelio pirmos pakopos aukštis nuo žemės, esant nepakrautam autobusui, ne aukštesnis kaip 40 cm. |  |
| 19. | Liukas | Avarinis – ventiliacinis liukas stoge. |  |
| 20. | Salono aukštis | Ne mažesnis kaip 1,75 m. |  |
| 21. | Padangos | Universalios padangos (padangos turi atitikti 2020 m. gegužės 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2020/740 dėl padangų ženklinimo pagal degalų naudojimo efektyvumą ir kitus parametrus, nustatytus reikalavimus), to paties dydžio ir rašto atsarginis ratas. |  |
| 22. | Salono garso ir šiluminė izoliacija | Salono garso ir šiluminė izoliacija, atitinkanti Europos Sąjungos šalyse taikomus reikalavimus. |  |
| 23. | Grindų danga | Neslidi (esant sausam ir šlapiam paviršiui), skirta autotransporto priemonėms, grindų danga, atitinkanti Europos Sąjungos šalyse taikomus reikalavimus. |  |
| 24. | Kondicionavimo sistemos | Reguliuojama kondicionavimo (vėsinimo, šildymo, oro filtravimo ir kt.) sistema. Vairuotojo ir keleivių skyriuose turi būti personalinis kondicionavimas, galimybė kiekvienam individualiai personalinę kondicionavimo angą įjungti / išjungti. |  |
| 25. | Salono apšvietimas | Bendras salono ir personalinis apšvietimas. Galimybė kiekvienam individualiai personalinį apšvietimo tašką įjungti / išjungti, išskyrus vairuotojo skyriaus keleivius. |  |
| 26. | Šoniniai langai | Turi būti šoniniai langai, skirti keleiviams. Keleiviams skirti langai turi būti gamykliškai tamsinti. |  |
| 27. | Veidrodžiai | Elektra šildomi ir reguliuojami veidrodžiai. |  |
| 28. | Tachografas | Skaitmeninis tachografas. |  |
| 29. | Alkoholinė blokuotė (alkoblokas) | Stacionari alkoholinė blokuotė (alkoblokas). Autobuso variklio užvedimą blokuojanti sistema, leidžianti užvesti autobuso variklį tik blaiviam vairuotojui. Blokuotė turi būti su avarinio atjungimo funkcija. Informaciniai pranešimai alkobloko ekrane turi būti rašomi lietuvių kalba. Turi būti pateikta alkobloko naudojimo instrukcija lietuvių kalba. Alkotesterio laikiklio tvirtinimo vieta turi būti suderinta su Perkančiąja organizacija. |  |
| 30. | Papildomos įspėjamosios mirksinčios oranžinės šviesos | Ant autobuso stogo keturiuose kampuose turi būti įrengtos papildomos įspėjamosios mirksinčios oranžinės šviesos, kurios automatiškai įsijungia (esant įjungtam varikliui) tik mokinių įlaipinimo / išlaipinimo metu atidarius bet kurias duris bei gali būti mechaniškai įjungiamos ir esant išjungtam varikliui. Jos turi mirkčioti paeiliui kairiame ir dešiniame autobuso šonuose (signalinės šviesos turi atitikti 2012 m. gegužės 31 d. Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko įsakymą Nr. 2B-224 „Dėl Mokyklinių autobusų ženklinimo įspėjamosiomis mirksinčiomis oranžinėmis šviesomis reikalavimų aprašo patvirtinimo“ reikalavimus). |  |
| 31. | Posūkio signalai | Autobuso kėbulo viršutinėje dalyje turi būti sumontuoti papildomi (jeigu jų nėra gamyklinėje komplektacijoje) viršutiniai galo posūkio signalai. Atidarius bet kurias duris (esant įjungtam varikliui) privalomas visų posūkio signalų automatinis mirksėjimas (tame tarpe ir papildomų). |  |
| 32. | Radijo imtuvas | Integruotas radijo imtuvas FM – gamyklinis instaliavimas. |  |
| 33. | Centrinis durų užraktas | Centrinis durų užraktas su distanciniu valdymu, leidžiantis vairuotojui užrakinti visas autobuse esančias duris. |  |
| 34. | Gesintuvai | Gesintuvai, sukomplektuoti pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus. |  |
| 35. | Vairuotojo liemenė | Liemenė su šviesą atspindinčiais elementais pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus. |  |
| 36. | Pirmosios pagalbos rinkinys | Autobuso pirmosios pagalbos rinkinys (vaistinėlė), sukomplektuota pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus. |  |
| 37. | Galinių ratų atrama | Galinių ratų atrama, tinkanti siūlomam autobusui. |  |
| 38. | Kitos privalomos priemonės | Avarinis ženklas, instrumentų komplektas, keltuvas. |  |
| 39. | Paminkštintos sėdynės | Autobuse turi būti sumontuotos paminkštintos sėdynės. |  |
| 40. | Daiktadėžė | Keleivių skyriuje virš keleivių sėdynių turi būtį daiktadėžės, skirtos susidėti keleivių daiktams. Daiktadėžė turi būti vairuotojo skyriuje |  |
| 41. | Saugos diržų tvirtinimo taškai ir saugos diržai | Saugos diržų tvirtinimo taškai ir saugos diržai arba apsaugos sistemos kiekvienai sėdimai vietai, atitinkančios šios rūšies transporto priemonėms Lietuvoje galiojančius saugiam mokinių transportavimui keliamus reikalavimus. Diržai turi būti sertifikuoti, su automatine įtraukimo rite (atsegti diržai turi patys iki diržo sagties tvirtinimo įsitraukti į diržo ritę). |  |
| 42. | Oro pagalvė | Priekinė saugos oro pagalvė vairuotojui. |  |
| 43. | Rūbų pakaba/kabliukas | Šalia vairuotojo sėdynės turi būti įrengta rūbų pakaba / kabliukas ar pan., ant kurio būtų galima pakabinti ne mažiau kaip dvi striukes / paltus. Kabantys rūbai neturi trukdyti vairuoti autobusą bei riboti vairuotojo matomumą (tiek išorės, tiek salono vidaus). |  |
| 44. | Rūko žibintai | Priekiniai ir galiniai rūko žibintai. |  |
| 45. | Autobuso spalva | Pageidautina autobuso spalva geltona. Autobusas gali būti ir kitos spalvos. Konkretus spalvos kodas turi būti suderintas su Perkančiąją organizacija. |  |
| 46. | Autobuso salono technologinės ertmės | Autobuso salone turi būti uždengtos visos technologinės ertmės. |  |
| 47. | Reikalavimai autobuso apipavidalinimui | Autobuso apipavidalinimas turi atitikti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. vasario 29 d. Nr. 224 nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimo Nr. 1950 „Dėl kelių eismo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ reikalavimus. Autobuso priekis ir galas turi būti pažymėti kvadratiniais šviesą atspindinčio geltono fono skiriamaisiais ženklais (vieno sluoksnio spausdinimo būdas) su raudonu apvadu ir juodu kelio ženklo „Vaikai“ simboliu. Kvadrato kraštinės ilgis – 300 mm, apvado plotis – 30 mm; (Kelių eismo taisyklės (2024-12-01 redakcija) patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950 „Dėl Kelių eismo taisyklių patvirtinimo“, 4 priedas). Pastaba: turi būti naudojamos tik Europos Sąjungoje sertifikuotos, giluminiu atspindžiu pasižyminčios atšvaistinės medžiagos (ne mažiau kaip RA2 atspindžio klasė). Ant autobuso turi būti užklijuoti trys juodi užrašai „MOKYKLINIS“ (abu šonai ir priekinė autobuso dalis). Šonuose raidžių aukštis turi būti ne mažesnis kaip 200 mm, priekinio užrašo raidžių dydis derinamas su Perkančiąja organizacija. Autobuso kėbulo apačia turi būti apklijuota ne siauresne kaip 50 mm pločio šviesą atspindinčia juosta (priekis – balta, abu šonai – geltona, galas – raudona). Gale turi būti dvi raudonos ištisinės juostos. Viena juosta tvirtinama kėbulo apatinėje dalyje, kita – viršutinėje (virš durų stiklo) dalyje. Pastaba: turi būti naudojamos tik Europos Sąjungoje sertifikuotos, giluminiu atspindžiu pasižyminčios atšvaistinės medžiagos (ne mažiau kaip RA2 atspindžio klasė). Ženklai ir juostos turi būti daromi iš atšvaitinių, užrašai - iš neatšvaitinių lipnių medžiagų. Priešais kiekvieną sėdynę arba ant autobuso sėdynės ar šalia jos matomoje vietoje turi būti informacinis ženklas „Užsisek saugos diržą“ (Kelių eismo taisyklių 2024-12-01 redakcija, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950 „Dėl Kelių eismo taisyklių patvirtinimo“, 4 priedas). Ženklas – juodos ir baltos spalvos, jo apskritimo skersmuo – 60 mm, balto apvado plotis – 3 mm. Po ženklu turi būti užrašas: „UŽSISEK SAUGOS DIRŽĄ“. Užrašas – didžiosios raidės, juodos spalvos raidės baltame fone. Gali būti viena ar dvi užrašo eilutės, užrašo ilgis / bendras užrašo ilgis – ne trumpesnis kaip 10 cm. |  |
| 48. | Dokumentai | Autobusas turi atitikti Lietuvoje galiojančius tokio tipo kelių transporto priemonėms keliamus techninius reikalavimus. Autobusas turi būti užregistruotas kaip mokyklinis autobusas Perkančiosios organizacijos vardu. Kartu su autobusu turi būti pateikti dokumentai: registracijos liudijimas, techninės apžiūros kortelė, gamintojo techninių duomenų išrašas, autobuso naudojimo instrukcija (lietuvių kalba). Kilus abejonėms dėl autobuso (jo dalių) atitikimo nurodytiems minimaliems privalomiems reikalavimams, perkančioji organizacija pasilieka sau teisę prašyti tai pagrindžiančių papildomų dokumentų arba atlikti reikiamas patikras tiekėjo sąskaita. |  |
| 49. | Garantijos | Gamintojo suteikiama garantija – galiojanti ne trumpiau kaip 24 mėnesiai arba ne mažesnė kaip 100 000 km ridai, eksploatuojant autobusą Lietuvos Respublikos oro sąlygomis. Garantija taikoma visam siūlomam autobusui. Garantiniu laikotarpiu, jei autobusas buvo eksploatuojamas tinkamai su autobuso gamintojo / Tiekėjo nurodymais, sugedusius techninius mazgus, kėbulo ar salono dalis keičia ir su tuo susijusius garantinio remonto darbus, įskaitant visas transportavimo išlaidas į autobuso garantinio remonto vietą, kai autobusas dėl gedimo negali judėti pats (pvz. variklio, varančiosios pavaros gedimas) ar kai jo eksploatacija yra pavojinga (pvz. stabdžių, vairavimo mechanizmo sistemų gedimas), Tiekėjas atlieka nemokamai. Šio punkto reikalavimai netaikomi, jei autobuso ar jo atskirų mazgų gedimai atsirado dėl autobuso savininko ar kitų asmenų kaltės, kokių nors išorinių poveikių, jei autobusas buvo eksploatuojamas nesilaikant gamintojo / Tiekėjo nurodymų, pateiktų kartu su autobusu. Tokiu atveju autobusai remontuojami ne Tiekėjo sąskaita. Garantinis remontas turi būti atliktas ne ilgiau kaip per 3 darbo dienas nuo autobuso priėmimo į techninės priežiūros ir remonto įmonę dienos. Tiekėjas, per šį terminą neatlikęs autobuso remonto, įsipareigoja įstatymų nustatyta tvarka neatlyginamai suteikti autobuso savininkui kitą lygiavertę transporto priemonę, o jei nesuteikia – sumokėti už kitos, užsakytos transporto priemonės naudojimo išlaidas tol, kol bus suremontuotas pateiktas autobusas. Prekių perdavimo metu autobuse degalų bake turi būti pakankamai degalų, kad autobusas, esant normalioms oro sąlygoms, galėtų nuvažiuoti ne mažiau kaip 30 km (degalų suvartojimas miesto sąlygos). |  |
| 50. | Kiti reikalavimai | Autobusas turi būti taip sukomplektuotas, kad jį būtų galima be papildomų priemonių eksploatuoti Lietuvos Respublikoje. Garantiniu laikotarpiu tiekėjas autobuso eksploatavimo klausimais privalo vartotojus nemokamai konsultuoti telefonu arba kitomis ryšio priemonėmis. Perkančioji organizacija turi teisę paprašyti tiekėjo, kad jis pateiktų techninėse specifikacijose reikalaujamų autobuso kokybę patvirtinančių dokumentų / sertifikatų originalus. Tiekėjas autobuso perdavimo vietoje turės apmokyti vairuotojus, pateikti 1 mėnesio autobusų civilinės atsakomybės draudimą, įregistruoti autobusą ir pristatyti juos su valstybiniais numeriais. |  |
| 51. | Autobuso perdavimo vieta | Autobusas turi būti perduotas vienoje iš Lietuvos Respublikoje esančioje ir Tiekėjo kartu su pasiūlymu nurodytoje siūlomo autobuso techninės priežiūros ir remonto įmonėje arba Lietuvos Respublikoje esančioje autobuso gamintojo atstovybėje. |  |

- PRIDEDAMI DOKUMENTAI IR INFORMACIJA APIE KONFIDENCIALUMĄ

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija*:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje „Prisegti dokumentai“ |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

* Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai ir informacija (pasirašydamas pasiūlymą patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros):

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia pateikta informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (parašas) |  | (vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |