Techninė specifikacija

UŽDUOTIS APŠVIETIMO PROJEKTO PARENGIMUI

IR STATYBOS DARBAMS ATLIKTI

OBJEKTAS:

Jonavos r., Užusalių k. Rudmėnų ir Lakštingalų gatvių apšvietimo projektavimas ir statybos darbai.

ADRESAS:

Jonavos r.,Užusalių k.Rudmėnų ir Lakštingalų gatvės

Gatvių bendras ilgis apie 1000 m.

Darbų apimtys:

- Atlikti ir suderinti topografinę nuotrauką.

- Suprojektuoti ir įrengti Užusalių k.Rudmėnų ir Lakštingalų g. apšvietimą vadovaujantis LR energetikos ministro įsakymu „Dėl apšvietimo elektros įrenginių taisyklių patvirtinimo“ ir kitais normatyviniais dokumentais:

- Šviestuvų išdėstymo schema viena eilė.

- Paklojant apie 1000 m požeminės kabelinės linijos polietileniniame vamzdyje, parenkant tinkamo skersmens kabelį.( Rudmėnų g. 430 m.; Lakštingalų g. 570 m.)

- Įrengiant apie 30 vnt. betoninių pamatų atramoms. ( Rudmėnų g. 13 vnt.; Lakštingalų g. 17 vnt.)

- Sumontuojant 30 vnt. 6 m aukščio plieninių cinkuotų apšvietimo atramų su 1 m gembėmis ir  LED šviestuvais. ( Rudmėnų g. 13 vnt.; Lakštingalų g. 17 vnt.)

- LED šviestuvai: šviesos srautas ne mažesnis nei 5500 lm; tarnavimo laikas ne mažiau 100 tūkst. valandų; darbo temperatūra -35 -+35 laipsnių (ne mažesniu intervalu); efektyvumas ne mažiau 114 lm/W; apsaugos klasė ne prastesnė nei IP66; koreliacinė šviesos temperatūra CCT 4000 K; Atsparumo smūgiams klasė IK09; Korpusas turi būti pagamintas iš aliuminio lydinio, dažytas, atidaromas ir aptarnaujamas be įrankių pagalbos. Atidarius dangtį automatiškai atjungiami maitinimo įtampos kontaktai. Veikia Respublikos standarto LST EN 50160:2010 tinkle.

- Pajungti apskaitos ir valdymo spintas, 2 vnt.

- Atlikus darbus pateikti Užsakovui Valstybinės energetikos inspekcijos energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymą, išpildomąją nuotrauką ir pilnai atstatyti gerbūvį.

- Projekto sprendiniai ir projektavimo užduotis gali būti koreguojami projekto rengimo metu. Visi sprendiniai neatitinkantys užduoties projektavimui, turi būti iš anksto raštiškai suderinti su Užsakovu.