TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Numatoma įsigyti:

1)Lyginimo volas- 1 vnt.

2)Barjerinio tipo skalbimo mašina- 1 vnt.

3)Džiovinimo mašina – 1 vnt.

4)Lyginimo presas – 1 vnt.

5) Vežimėlis skalbiniams- 1 vnt.

6) Stalas skalbinių lankstymui – 1 vnt.

7)Elektroninės svarstyklės (su platforma) su metrologine patikra- 1 vnt.

Pirkimas į dalis neskaidomas.  Pasiūlymas turi būti pateiktas visai pirkimo sąlygų techninėje specifikacijoje nurodytai apimčiai, neskaidant jos smulkiau.

2. Jei techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos, tiekėjas gali siūlyti lygiaverčius. Jei apibūdinant pirkimo objektą, techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, tokiu atveju tiekėjas gali siūlyti lygiaverčius.

3. Tiekėjo siūlomos prekės turi atitikti techninės specifikacijos reikalaujamas charakteristikas. Įrodymui, kartu su pasiūlymu, pateikiama siūlomų prekių katalogai arba kiti prekių techninių charakteristikų aprašymai (1-4 pozicijai). Papildomai gali būti pateikiama nuoroda į  interneto puslapį, kuriame išdėstyta visa informacija apie siūlomą prekę.

1 lentelė „Techniniai parametrai“

1. LYGINIMO VOLAS ( KALANDRAS)

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujami techniniai parametrai |
| --- | --- | --- |
|  | Pavadinimas, gaminio kodas, gamintojas, gamintojo šalis | nurodyti |
| 1 | Bendrieji reikalavimai |  |
| 1.1 | Paskirtis | Lyginimo volas- kalandras (toliau – Volas) su kaitinamu velenu skirtas lygiems skalbiniams (iš medvilnės, lino, vilnos, šilko ar sintetikos) lyginti. |
| 1.2 | Volas statomas | Laisvai, be ankeravimo |
| 1.3 | Volas turi būti naujas, nenaudotas, parengtas eksploatacijai | būtina |
| 1.4 | Volas turi turėti CE („Conformité Européene“) ženklinimą. | Būtina. Siūlomo volo CE atitikties sertifikatas (gamintojo) pateikiamas kartu su prekės pristatymu |
| 2 | Techniniai reikalavimai |  |
| 2.1 | Kaitinimo galingumas | Nuo 20 kW iki 25 kW |
| 2.2 | Maitinimo įtampa | 380 V (50Hz) |
| 2.3 | Volo valdymas | Su membraniniais mygtukais, grafiniu monitoriumi arba rankenėle, būtinas rankinis programų parametrų keitimas |
| 2.4 | Indikatorius, rodantis nustatytą temperatūrą | būtinas |
| 2.5 | Automatinis volo vėsinimas | būtinas |
| 2.6 | Volo našumas, per valandą | Nuo 50 kg iki 62 kg |
| 2.7 | Rankų apsauga nuo nudegimų ir pirštų įtraukimo | Būtina |
| 2.8. | Skalbiniai duodami ir priimami iš priekio | būtina |
| 2.9 | Lygintuvo tipas | Cilindrinis lyginimo volas. Kaitinimas cilindro viduje. |
| 2.10 | Avariniu atveju (dingus elektrai) turi būti galimybė skalbinius iš volo išleisti sukant rankeną | Būtina |
| 2.11 | Apsauga nuo perkaitimo | Būtina |
| 2.12 | Bendras avarinio ir apsauginio išjungimo jungiklis. | būtinas |
| 2.13 | Oro išmetimo prijungimo galimybės | Iš volo galo ir iš šono |
| 2.14 | Velenas turi būti pagamintas iš chromuoto plieno | būtina |
| 2.15 | Lyginimo veleno ilgis | nuo 1650 mm iki 1670 mm |
| 2.16 | Lyginimo veleno skersmuo | Nuo 310mm iki 325 mm |
| 2.17 | Volo matmenys | ne didesni kaip (A x P x G) 1145x2210x760 mm. |
| 2.18 | Maksimali veleno temperatūra | Iki 180°C |
| 2.19 | Gedimo kontrolės indikacija | Būtina |
| 3 | Garantinis laikotarpis | Ne mažiau kaip 12 mėn. nuo pajungimo dienos |

2. BARJERINIO TIPO SKALBIMO MAŠINA

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujami techniniai parametrai |
| --- | --- | --- |
|  | Pavadinimas, gaminio kodas, gamintojas, gamintojo šalis | nurodyti |
| 1 | Bendrieji reikalavimai |  |
| 1.1 | Barjerinė skalbimo mašina su gręžimo funkcija | Skirta medicininei aprangai ir patalynei skalbti, gręžti bei džiovinti |
| 1.2 | Skalbimo mašina statoma laisvai, be ankeravimo | Būtina |
| 1.3 | Skalbimo mašina turi būti nauja, nenaudota, parengta eksploatacijai | Būtina |
| 1.4 | Skalbimo mašina turi turėti CE („Conformité Européene“) ženklinimą | Būtina. Siūlomos skalbimo mašinos CE atitikties sertifikatas (gamintojo) pateikiamas kartu su prekės pristatymu |
| 2 | Techniniai reikalavimai |  |
| 2.1 | Skalbimo mašina turi būti automatinė | būtina |
| 2.2 | Valdymas su membraniniais mygtukais, grafiniu monitoriumi | Būtina |
| 2.3 | Maksimali skalbinių įkrova | Ne mažiau kaip 24 kg (1 kg skalbinių: 10 litrų būgno tūrio) |
| 2.4 | Rankinio skalbiklių dozavimo indas | būtinas |
| 2.5 | Galimybė pajungti skystas skalbimo priemones | Ne mažiau 8 signalų |
| 2.6 | Elektrinis kaitinimas | Ne mažiau kaip 18 kW |
| 2.7 | Maitinimo įtampa | 380V (50 Hz) |
| 2.8 | Gręžimo greitis | Nuo 800 iki 939 aps./min. |
| 2.9 | Skalbimo mašina turi turėti nerūdijančio plieno būgną, ne mažesnį nei 750 mm skersmens | Būtina |
| 2.10 | Skalbimo mašinoje turi būti įmontuota minkštos pakabos sistema ir amortizatoriai, mažinantys vibraciją | Būtina |
| 2.11 | Vandens išleidimo vožtuvo diametras | 75-76 mm |
| 2.12 | Skalbimo mašinos būgno tūris turi būti | Ne mažesnis kaip 240 l ir ne daugiau kaip 250 l. |
| 2.13 | Galimybė skalbti naudojant skirtingas skalbimo programas. Turi būti +90°C skalbimo programa | Būtina |
| 2.14 | Skalbimo mašina turi turėti karšto ir šalto vandens pajungimus 2 x ¾ | būtina |
| 2.15 | Skalbimo temperatūros ir gręžimo greičio reguliavimo funkcijos | Būtina |
| 2.16 | Reguliuojamos gręžimo apsukos, išgręžimo jėga (G faktorius) | ne blogiau kaip 370 |
| 2.17 | Atitikimas higienos reikalavimams medicininei aprangai ir patalynei skalbti | Nešvarūs skalbiniai kraunami nešvarioje skalbyklos pusėje (su atskiru įėjimu), o iškraunami švarioje skalbyklos pusėje (su atskiru įėjimu) |
| 2.18 | Mašina turi būti montuojama skalbyklos pertvaroje, kad išvengti švarių ir nešvarių skalbinių sumaišymo | būtina |
| 2.19 | Skalbimo mašinos matmenys | Ne didesnė kaip (A x P x G): 1455 x 1020 x1145 mm |
| 2.20 | Skalbimo mašinos priedai (visi transportavimui, sumontavimui, pajungimui ir eksploatacijai reikalingi priedai) | Būtina |
| 3 | Garantija | Ne mažiau kaip 12 (dvylika) mėn. nuo eksploatavimo pradžios |

3. DŽIOVINIMO  MAŠINA

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujami techniniai parametrai |
| --- | --- | --- |
|  | Pavadinimas, gaminio kodas, gamintojas, gamintojo šalis | nurodyti |
| 1 | Bendrieji reikalavimai |  |
| 1.1 | Elektrinio kaitinimo džiovinimo mašina | Būtina |
| 1.2 | Džiovinimo mašina turi būti nauja, nenaudota, parengta eksploatacijai | Būtina |
| 1.3 | Užkrovimas | Ne mažiau kaip 24 kg ir ne daugiau kaip 28 kg skalbinių |
| 1.4 | Būgno tūris | Ne mažiau 530 litrų |
| 1.5 | Oro nuvedimo antvamzdis | Ne mažiau kaip 200mm |
| 1.6 | Būgno skersmuo | Ne mažiau 930 mm |
| 1.7 | Užkrovimo angos skersmuo | Ne mažiau kaip 810mm |
| 1.8 | Džiovinimo mašinos valdymas | Mikroprocesorinis valdymas su membraniniais mygtukais |
| 1.9 | Džiovinimo programos | Ne mažiau 20 |
| 1.10 | Durų atidarymo kampas | Ne blogiau kaip 270° |
| 1.11 | Reverso funkcija | būtina |
| 1.12 | Likutinės drėgmės daviklis | Būtina |
| 1.13 | Elektrinis kaitinimas | Ne daugiau kaip 30 kW |
| 1.14 | Elektros pajungimas | 380-400 V 3F 50 Hz |
| 1.15 | Gabaritai | Ne daugiau kaip (A x P x G) 1975x965x1270 mm |
| 1.16 | Svoris neto | Ne mažiau kaip 275 kg |
| 2 | Garantija | Ne mažiau kaip 12 (dvylika) mėn. nuo eksploatavimo pradžios |

4. LYGINIMO PRESAS

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujami techniniai parametrai |
| --- | --- | --- |
|  | Pavadinimas, gaminio kodas, gamintojas, gamintojo šalis | nurodyti |
| 1 | Bendrieji reikalavimai |  |
| 1.1 | Lyginimo presas turi būti naujas, nenaudotas, parengtas eksploatacijai | Būtina |
| 1.2 | Lyginimo našumas per 1 valandą | ne mažiau 25kg. |
| 1.3 | Audinio vakuuminis pritraukimas, valdomas pedalu. | Būtina |
| 1.4 | Integruotas boileris 20litrų talpos garams gaminti 12 kW, kranelis vandeniui išleisti baigus darbą. | Būtina |
| 1.5 | Garo oro pistoletas | Būtina |
| 1.6 | Lyginimo preso matmenys | 1450/1670/1140 (+/-20cm) |
| 1.7 | Lygintuvas su tefloniniu paviršiumi ir garų padavimu. | Būtina |
| 1.8 | Įtampos tinklo parametrai, poreikis kW | 380-415V 3/3N AC 50/60 Hz; ne daugiau 12kW |
| 1.9 | Vandens pajungimas skersmuo mm | ne daugiau 13 mm |
| 1.10 | Hidraulikos oro poreikis ltr/val | ne daugiau 400 ltr/val |
| 1.11 | Mašinos konstrukcija dažyta milteliniu būdu | būtina |
| 1.12 | Presas aptrauktas aukštai temperatūrai atspariu audiniu. | Būtina |
| 1.13 | Preso svoris (masė), netto, kg | ne daugiau 490kg. |
| 1.14 | Rėmelis aplink kaitinimo plytą apsaugantis pirštų prispaudimą | Būtina |
| 1.15 | Kaitinimo plytos gabaritas | 470x1190 smailus galas 205 mm |
| 2 | Garantija | Ne mažiau kaip 12 (dvylika) mėn. nuo eksploatavimo pradžios |

5. VEŽIMĖLIS SKALBINIAMS

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujami techniniai parametrai |
| --- | --- | --- |
|  | Pavadinimas, gaminio kodas, gamintojas, gamintojo šalis | nurodyti |
| 1 | Bendrieji reikalavimai |  |
| 1.1 | Vežimėlis skalbiniams turi būti naujas, nenaudotas, parengtas eksploatacijai | Būtina |
| 1.2 | Paskirtis | Drėgniems skalbiniams transportuoti |
| 1.3 | Vežimėlio medžiaga | Plastikas arba lygiavertė medžiaga |
| 1.4 | Išoriniai matavimai (P x I x A) | P: 600 – 650 mm I: 950-1000 mm A: 650 -700 mm |
| 1.5 | Vežimėlio tūris | Ne mažiau 300 l |
| 1.6 | Vežimėlio svoris | Ne mažiau 14 kg |
| 1.7 | Ratukai | Plastikas arba lygiavertė medžiaga |
| 1.8 | Ratukų skaičius | Ne mažiau 4 vnt. |
| 1.9 | Ne mažiau kaip 2 iš 4 ratukų turi būti fiksuoti | Būtina |
| 1.10 | Ratukų diametras | Nuo 105 iki 110 mm |
| 2 | Garantija | Ne mažiau kaip 12 (dvylika) mėn. nuo eksploatavimo pradžios |

6. STALAS SKALBINIŲ LANKSTYMUI

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujami techniniai parametrai |
| --- | --- | --- |
|  | Pavadinimas, gaminio kodas, gamintojas, gamintojo šalis | nurodyti |
| 1 | Bendrieji reikalavimai |  |
| 1.1 | Stalas skalbinių lankstymui turi būti naujas, nenaudotas | Būtina |
| 1.2 | Paskirtis | Skalbinių lankstymui |
| 1.3 | Matmenys (A x Px G) | Ne mažiau kaip 750x800x1500 mm |
| 2 | Garantija | Ne mažiau kaip 12 (dvylika) mėn. nuo eksploatavimo pradžios |

7. ELEKTRONINĖS SVARSTYKLĖS (SU PLATFORMA) SU METROLOGINE PATIKRA

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujami techniniai parametrai |
| --- | --- | --- |
|  | Pavadinimas, gaminio kodas, gamintojas, gamintojo šalis | nurodyti |
| 1 | Bendrieji reikalavimai |  |
| 1.1 | Elektroninės svarstyklės turi būti naujos, nenaudotos | Būtina |
| 1.2 | Elektroninės svarstyklės su metrologine patikra | būtina |
| 1.3 | Matavimo padalos vertė 50/100 g | būtina |
| 1.4 | Platformos dydis | Ne mažiau kaip 450 x 600 mm |
| 2 | Garantija | Ne mažiau kaip 12 (dvylika) mėn. nuo eksploatavimo pradžios |