Apklausos sąlygų 1 priedas

JUOSTINIŲ TRANSPORTERIŲ REMONTO DARBAI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Juostinių transporterių remonto darbai (toliau - Darbai) ir tik atsarginių dalių pirkimas.

- PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS

  - Perkami Darbai apima juostinių transporterių (toliau – Įrenginių) gedimų šalinimą, remontą, ir/arba atsarginių dalių tiekimą. Rangovas, pagal atskirą Užsakovo užsakymą, turi atlikti Įrenginių gedimų šalinimą ir remontą su remontui reikalingų atsarginių dalių (toliau – Dalys) tiekimu, arba tik Dalių tiekimą. Darbų apimtys  ir Dalių sąrašas pateiktas Techninės specifikacijos Priede Nr. 1 „Juostinių transporterių remonto darbų bei atsarginių dalių apimtys ir  jų įkainiai“.

  - Darbai bus vykdomi Užsakovo eksploatuojamuose objektuose, Vilniuje.

  - Remontuojamų Įrenginių techninės charakteristikos nurodytos Techninės specifikacijos 3 punkte.

  - Esant poreikiui, Užsakovas gali įsigyti Techninės specifikacijos Priede Nr. 1 nenumatytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių Dalių/Prekių neviršijant 10 procentų pradinės sutarties vertės. Už sąraše nenurodytas, tačiau su pirkimo objektu susijusias prekes bus apmokėta ne didesnėmis nei užsakymo dieną Rangovo prekybos vietoje, kataloge ar interneto svetainėje nurodytomis galiojančiomis šių prekių kainomis arba, jei tokios kainos neskelbiamos, Rangovo pasiūlytomis, konkurencingomis ir rinką atitinkančiomis kainomis.

  - Rangovas negali siūlyti Prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes) ar darbų, jei Prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes) kilmė yra ar darbai atliekami iš Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 30 d. nutarimas Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 13, 14 ir 15 dalių nuostatų įgyvendinimo“.

  - Jeigu Techninėse specifikacijose nurodytos parametrų tikslios skaitinės reikšmės, tai reiškia ribą, nuo kurios neturi būti nukrypta į blogesnę Užsakovui pusę.

  - Jeigu apibūdinant objektą Techninėse specifikacijose ar kituose pirkimo dokumentuose ar jų prieduose nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, toks nurodymas Rangovo turi būti suprantamas kaip nurodytas „arba lygiavertis“.

  - Jeigu apibūdinant objektą Techninėse specifikacijose ar kituose pirkimo dokumentuose ar jų prieduose nurodyti standartai, techniniai liudijimai ar bendrosios techninės specifikacijos, toks nurodymas Rangovo turi būti suprantamas kaip nurodytas „arba lygiavertis“.

- TECHNINIAI REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMI DARBAI

| Eil. Nr. | Įrenginio pavadinimas | Įrenginio techniniai duomenys |
| --- | --- | --- |
|  | Kuro rūšiavimo sietas su vibrovarikliu | Tipas- RK-1000; Galingumas- 330 W; Išcentrinė jėga- 1,96 kN; El. variklio galia 0,5 kW; Įtampa 380 V. |
|  | Juostinis kuro transporteris TKJ-800 (2 vnt.) | Našumas 23 m3/h; Motoreduktorius: LENZE GFL11-3MHDR100C32A. Gabaritiniai matmenys: ilgis L=5187mm, plotis be motoredukroriaus B=1400 mm, plotis su motoreduktoriumi B1=1899 mm, aukštis H=762 mm. Transportavimo juostos modelis- T- REX Rubber International EP400/3-3+0 mm, plotis B= 800 mm. Guoliavietė su guoliu SKF SY 60 TF. |
|  | Magnetinės metalo gaudyklės transporteris (2 vnt.) | Tipas- ERIEZ TP 20/80 SC2. Našumas 5 m3/h. Gabaritiniai matmenys: ilgis L=1990 mm, plotis B= 1400 mm, aukštis H=391 mm. Transportavimo juosta - CA3705580. Varantysis skriemulys - CA3-9-09313. Galinis skriemulys - CA3-9-09313. Guolio mazgas - SKF SY 60 TF. |
|  | Juostinis transporteris L125, E-2 tarp kuro rūšiavimo sandėlio ir katilų salės | Transporterio našumas 200 m3/h. Gabaritiniai transporterio matmenys: bendras ilgis L=125 m, bendras plotis 1275 mm, bendras aukštis 1540 mm. Juostos plotis 1000 mm. Juosta atspari tepalams. |
|  | Juostinis transporteris galinis, E-2 katilų salė 24 atžyma | Transporterio našumas 200 m3/h. Gabaritiniai transporterio matmenys: bendras ilgis L=37 m, bendras plotis 1200 mm, bendras aukštis 800 mm. Juostos plotis 800 mm. Juosta atspari tepalams. |
|  | BMH juostinis kuro transporteris, E-2 rūšiavimo mazgas | Transporterio našumas 200 m3/h. Gabaritiniai transporterio matmenys: bendras ilgis L=6500 mm, bendras plotis 1200 mm, bendras aukštis 800 mm. Juostos plotis 1000 mm. Juosta atspari tepalams. |
|  | BMH metalo gaudyklės juostinis transporteris, E-2 rūšiavimo mazgas | Transporterio našumas 200 m3/h. Gabaritiniai transporterio matmenys: bendras ilgis L=6500 mm, bendras plotis 1200 mm, bendras aukštis 800 mm. Juostos plotis 1000 mm. Juosta atspari tepalams. |
|  | Kuro rūšiuotuvo metalo gaudyklės juostinis transporteris, E-2 rūšiavimo mazgas. | Transporterio našumas 200 m3/h. Gabaritiniai transporterio matmenys: bendras ilgis L=6500mm, bendras plotis 1200 mm, bendras aukštis 800 mm. Juostos plotis 800 mm. Juosta atspari tepalams. |
|  | Kuro rūšiuotuvo juostinis kuro transporteris, E-2 rūšiavimo mazgas | Transporterio našumas 200 m3/h. Gabaritiniai transporterio matmenys: bendras ilgis L=6500 mm, bendras plotis 1200 mm, bendras aukštis 800 mm. Juostos plotis 1000 mm. Juosta atspari tepalams. |

- REIKALAVIMAI DARBŲ ATLIKIMUI

  - Įsipareigojimų vykdymo tvarka

    - Darbai atliekami pagal Užsakovo Rangovui pateiktus Darbų užsakymus (toliau- DUŽ) forma (Priedas Nr. 2), kuriuose Užsakovas nurodo numatomų Darbų apimtis, pavadinimą, Darbų atlikimo pradžią ir pabaigą, bei teikiamas Dalis. Jeigu Įrenginių remontui būtina detales gaminti ar užsakyti bei atsiųsti iš
užsienio ir tai užima ilgesnį laikotarpį, gali būti nustatomas ne ilgesnis kaip 30 k. d. terminas nuo DUŽ pateikimo dienos. Dalis Darbų, atsižvelgiant į atsiradusį gedimą/mus, kurie riboja šilumos gamybą (iki 2 proc. visų DUŽ) turės būti įvykdyti per 3 d. d. nuo DUŽ pateikimo (Rangovas tokius skubius Darbus privalo atlikti taikant sutartyje numatytus standartinius įkainius). Apie tokį skubų Darbų poreikį Rangovas informuojamas telefonu ir pateiktame DUŽ.

    - Dalių pristatymo terminas ne ilgesnis kaip 20 k. d. nuo užsakymo DUŽ Rangovui pateikimo datos.

    - Rangovas pats apsirūpina visa reikalinga įranga, įrankiais, transportu Darbų atlikimui.

    - Elektros ir automatikos įrangos atjungimą ir pajungimą vykdo Užsakovas.

    - Užsakovas, Sutarties vykdymo metu, turi teisę bet kuriuo metu tikrinti Darbų atlikimui naudojamų Dalių ir Darbų vykdymo kokybę.

    - Rangovas Sutarties vykdymo laikotarpiu įsipareigoja taikyti priemones, reglamentuojamas aplinkos apsaugos įstatymais ir laikytis šių aplinkosaugos reikalavimų: Atliekos turi būti surūšiuotos ir panaudotos antriniam panaudojimui arba utilizuotos laikantis teisės aktų reikalavimų. Rangovas privalo vadovautis VŠT rangovų veikloje susidarančių atliekų tvarkymo sub-proceso aprašu (skelbiamas viešai https://chc.lt/tiekejams-ir-rangovams/) ir pateikti šiuo aprašu reikalaujamus dokumentus: atliekų tvarkymo planą prieš darbų pradžią ir atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus po darbų pabaigos.

    - Darbų atlikimo metu visas susidariusias atliekas Rangovas šalina iš darbo vietos savo jėgomis ir lėšomis, kiekvienos pamainos pabaigoje privalo sutvarkyti darbo vietą, atliekas kaupia savo konteineriuose, pastatytuose Užsakovo nurodytoje vietoje. Atlikęs Darbus, ne metalo atliekas Rangovas sutvarko savo sąskaita, pagal LR galiojančius teisės aktų reikalavimus.

    - Darbų atlikimo metu susidariusias metalo atliekas, Rangovas sandėliuoja Užsakovo nurodytoje vietoje objekte, pakeliant nuo pagrindo, apsaugai nuo kritulių patikimai uždengia, kad nuo sandėliuojamų metalo atliekų nebūtų teršiama aplinka, gruntas ir nutekantys krituliai.

    - Rangovas privalo pasirūpinti gretimai esančių įrenginių apsauga nuo pažeidimų. Rangovas atsakingas už tai, kad nebūtų pažeisti eksploatuojami objektai ir įrenginiai. Pažeistų įrenginių, jų dalių, ar pažeistų paviršių atstatymą, jei tai įvyko dėl Rangovo kaltės, Rangovas privalo suremontuoti savo lėšomis, ne vėliau, kaip iki Darbų pabaigos.

  - Įsipareigojimų vykdymo terminai:

    - Terminas, per kurį turi būti atliekami Dabai, pagal atskirus DUŽ – ne vėliau kaip numatyta DUŽ, išskyrus 4.1.1 punkte numatytą atvejį.

    - Dalių pristatymo terminas nurodytas 4.1.2 punkte

    - Terminas, per kurį Užsakovas turi pilnai priimti atliktus Darbus arba raštu informuoti Rangovą apie trūkumus po 6 punkte nurodytos Dokumentacijos gavimo – ne vėliau kaip per 3 (trys) darbo dienas.

    - Terminas, per kurį Rangovas turi ištaisyti Darbų priėmimo metu nustatytus trūkumus – 3 (trys) darbo dienos.

  - Pirkimo objekto priėmimo – perdavimo tvarka:

    - Sutartyje numatytų Darbų priėmimą atlieka Užsakovo įgalioti asmenys, dalyvaujant Rangovo atsakingam asmeniui.

    - Darbai priimami pasirašant Atliktų darbų perdavimo - priėmimo aktą (Priedas Nr. 3), kurį ruošia Rangovas.

    - Darbų perdavimo - priėmimo aktas pasirašomas jeigu nėra pastebėta trūkumų, ir pateikta 6 punkte nurodyta dokumentacija.

    - Pasirašytą ir skenuotą Darbų perdavimo – priėmimo aktą Rangovas pateikia el. paštu Užsakovo sutartyje nurodytam kontaktiniam asmeniui.

    - Dalys laikomos priimtos, jeigu nėra nustatyta Dalių trūkumų bei Užsakovui perduota techninė
dokumentacija nurodyta 6.1 p. ir pasirašytas Prekių perdavimo - priėmimo
aktas. Jeigu Dalys nebuvo priimtos dėl Rangovo kaltės, Rangovas trūkumus privalo
pašalinti ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas.

    - Rangovas  už  priimtus darbus ar pateiktas Dalis sąskaitą pateikia ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio paskutinės darbo dienos per SABIS.

- GARANTIJOS

  - Atliktiems Darbams suteikiama ne trumpesnė kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantija. Garantinis laikas, skaičiuojamas nuo Atliktų darbų perdavimo - priėmimo akto pasirašymo dienos.

  - Pateiktoms Dalims suteikiama ne trumpesnė kaip 12 (dvylikos) mėnesių garantija, skaičiuojant nuo Dalių perdavimo –priėmimo akto pasirašymo dienos.

  - Rangovas, gavęs raštišką Užsakovo pretenziją dėl defekto, privalo atvykti ne vėliau kaip per 2 (dvi) kalendorines dienas į vietą defekto apimčių nustatymui ir šalinimo terminų suderinimui.

  - Jei atsiradę defektai nebus pašalinti garantinio laikotarpio metu, garantinis laikotarpis bus pratęstas tiek, kiek reikės laiko tiems defektams pašalinti.

- DOKUMENTAI, KURIUOS REIKIA PATEIKTI, PERDUODANT ATLIKTUS DARBUS

  - Dalių kilmės sertifikatai ar gamintojo deklaracijos ar kiti dokumentai,
patvirtinantys Dalių kilmę ir atitikimą keliamiems reikalavimams.

  - Atliktų darbų perdavimo – priėmimo aktas pagal kiekvieną DUŽ.

  - Prekių (Dalių) perdavimo - priėmimo aktas pagal kiekvieną  DUŽ.

  - Dokumentacija turi būti pateikta lietuvių kalba (išimtinais atvejais, suderinus su Užsakovu, gali būti pateikta kita kalba).

  - Dokumentacija pateikiama elektroniniu būdu.

- APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

  - Rangovas atliekamiems darbams turi taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 arba EMAS ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais Rangovo pateiktais lygiaverčiais įrodymais. Užsakovas pripažįsta lygiaverčius sertifikatus, išduotus kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų, bei kitus Rangovo lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymus, kurie patvirtintų, kad jo siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus ir pateikia įrodymus, kurie patvirtintų, kad Rangovo siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus.

- Priedai

Priedas Nr. 1 Numatomų darbų ir atsarginių dalių apimtys

Priedas Nr. 2 Darbų užsakymo forma (DUŽ).

Priedas Nr. 3 Atliktų darbų perdavimo- priėmimo akto forma.

Priedas Nr. 4 Prekių priėmimo – perdavimo akto forma.

Priedas Nr. 5 Nešančiojo metalinio ritinėlio brėžinys.

Priedas Nr. 6 Juostos grąžinimo ritinėlio brėžinys.

https://e-seimasx.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/1a061730b0c711ecaf79c2120caf5094/asr

10. Kiti lygiaverčiai aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymai gali būti tiekėjo taikomų aplinkos apsaugos vadybos priemonių aprašymas, atitinkantis visus šiuos reikalavimus:

10.1. apibrėžta įmonės ar įstaigos vadovybės patvirtinta aplinkos apsaugos politika ir atitiktis aplinkos apsaugos reikalavimams teikiant paslaugas ir vykdant darbus;

10.2. nustatyti reikšmingiausi aplinkos apsaugos aspektai, kuriems poveikį daro arba gali daryti įmonės ar įstaigos vykdoma veikla, ir šiuos aplinkos apsaugos aspektus reglamentuojantys teisės aktai;

10.3. nustatyti aplinkosauginiai tikslai, uždaviniai ir priemonės šiems tikslams pasiekti;

10.4. numatyta aplinkosauginių tikslų įgyvendinimo stebėsena – paskirti atsakingi asmenys, nustatyta jų atsakomybė, pareigos ir priemonių įgyvendinimo terminai;

10.5. parengtas aplinkosauginių ir avarinių situacijų valdymo planas;

10.6. vykdoma aplinkosauginio gerinimo veiklos kontrolė (pvz., parengiamos metinės ataskaitos, kurios pateikiamos ir pristatomos įmonės vadovybei).