ĮRANGOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Kvalifikaciniai ir techniniai reikalavimai, pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tonometras akispūdžiui matuoti | 1 | Skirtas akispūdžiui matuoti suaugusiems ir vaikams. Bekontaktis. Nešiojamas. Matavimas galimas pacientui gulint. Nereikalauja akies nujautrinimo. LCD ar OLED ekranas. Matavimas atliekamas per 1-3 s. Yra indikatorius, parodantis teisingą atstumą tarp prietaiso matavimo antgalio ir akies. Savitestavimo funkcija prieš kiekvieną matavimą. Maitinimo šaltinis: baterijos ar/ir kintamoji srovė. Komplekte: tonometras, transportavimo dėklas, baterijos ar/ir kintamosios srovės adapteris, jeigu reikalingi naudojimui, vienkartinio matavimo zondai (50 – 100 vnt.), naudojimo instrukcija originalo ir lietuvių kalba. Svoris: ne daugiau 500 g. Atsparus dezinfekcinėms medžiagoms, lengvai valomas. CE ženklinimas. Garantija ne mažiau 24 mėnesių. Nereikalauja kalibravimo. |