Preliminariosios sutarties 2 priedas

TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMŲ GYVENAMŲJŲ PATALPŲ (BUTŲ) REMONTO DARBŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Telšių rajono savivaldybės administracija (toliau – Perkančioji organizacija) perka Telšių rajono savivaldybės nuosavybės teise valdomų gyvenamųjų patalpų (butų) remonto darbus

- Numatomi reikalingi Telšių rajono savivaldybės nuosavybės teise valdomų gyvenamųjų patalpų (butų) remonto darbų kiekiai:

| Eil. Nr. | Darbų aprašymas | - Mato vnt. | Preliminarus kiekis sutarties laikotarpiui (35 mėn.) | Įkainis - Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | I. Vidaus sienų apdailos darbai |  |  |  |
|  | Senų dažų nuvalymas | m2 | 600 |  |
|  | Antipelėsinių priemonių išpurškimas, pelėsio naikinimas | m2 | 150 |  |
|  | Senų tapetų nuplėšimas | m2 | 1000 |  |
|  | Sienų plytelių nuardymas | m2 | 300 |  |
|  | Ventiliacijos grotelių, įvairių pakabų, laikiklių ir pan. esančių ant sienų demontavimas | vnt. | 300 |  |
|  | Betoninių ar mūrinių sienų 100 mm griovimas, ardymas | m2 | 150 |  |
|  | Apdailinių sieninių lentelių ar plokščių ardymas | m2 | 150 |  |
|  | Karkaso, apdailinėms lentelėms ar OSB plokščių tvirtinimui, įrengimas | m2 | 150 |  |
|  | Gipso kartono plokščių klijavimas ant sienų gipsiniais mišiniais | m2 | 200 |  |
|  | Pertvarų su metaliniu karkasu ir izoliacijos 50 mm mineralinės vatos sluoksniu, įrengimas | m2 | 200 |  |
|  | Gipso kartono plokščių tvirtinimas ant įrengto karkaso su siūlių užglaistymu | m2 | 200 |  |
|  | Sienų paviršių aptaisymas plastikinėmis dailylentėmis ant įrengto karkaso | m2 | 150 |  |
|  | Sienų vidinių paviršių aptaisymas OSB 12 mm plokštėmis tvirtinant prie įrengto karkaso | m2 | 180 |  |
|  | Sienų izoliacijos įrengimas iš 50 mm polistireninio putplasčio įrengiant armavimo tinklelį | m2 | 180 |  |
|  | Sienų, ertmių, tarpų, perdangų atskirų vietų izoliavimas mineraline vata | m3 | 10 |  |
|  | Vienasluoksnio gipskartonio pertvarų su metaliniu karkasu ir izoliacijos 50 mm mineralinės vatos sluoksniu, įrengimas ir siūlių užglaistymas | m2 | 210 |  |
|  | Dviejų sluoksnių gipskartonio pertvarų su metaliniu karkasu ir izoliacijos 50 mm mineralinės vatos sluoksniu įrengimas ir siūlių užglaistymas | m2 | 150 |  |
|  | Difuzinės plėvelės įrengimas (funkcinis sluoksnio storis ne mažesnis negu 100qm) | m2 | 960 |  |
|  | Garo plėvelės įrengimas | m2 | 960 |  |
|  | Sienų paviršių gruntavimas giluminiu arba sukibimą gerinančiu gruntu | m2 | 1500 |  |
|  | Hidroizoliacinių dangų įrengimas naudojant hidroizoliacines mastikas | m2 | 300 |  |
|  | Hidroizoliacinių juostų ir kampų įrengimas | m | 300 |  |
|  | Sienų paviršių 2-iejų kartų glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais | m2 | 3000 |  |
|  | Glaistytų sienų šveitimas rankiniu būdu arba mechanizuotai | m2 | 1500 |  |
|  | Iškirstų sienų vagų užtaisymas gipsiniu arba kalkiniu tinku, kai vagos plotis iki 40 mm | m | 300 |  |
|  | Aptaisytų sienų dažymas vandens emulsiniais dažais 2 (du) kartus | m2 | 1500 |  |
|  | Sienų vidinių paviršių aptaisymas OSB 12 mm plokštėmis tvirtinant prie įrengto karkaso | m2 | 180 |  |
|  | Sienų šiltinamosios izoliacijos įrengimas iš 50 mm polistireninio putplasčio | m2 | 180 |  |
|  | Senų tapetų nuplėšimas | m2 | 1200 |  |
|  | Naujų tapetų klijavimas ant paruošto pagrindo | m2 | 600 |  |
|  | Vidinių ir išorinių sienų kampų ir angokraščių papildomas tvirtinimas PVC juostomis | m | 300 |  |
|  | Sienų aptaisytomis plytelėmis nuardymas | m2 | 300 |  |
|  | Vidaus sienų aptaisymas glazūruotomis/keramikinėmis plytelėmis ant paruošto pagrindo su tarpų užglaistymu | m2 | 300 |  |
|  | Tinkavimas gipsiniu arba kalkiniu tinku, kiekvienam sekančiam papildomam 10 mm storiui | m2 | 300 |  |
|  | Tinkavimas gipsiniu arba kalkiniu tinku iki 10 mm storio | m2 | 600 |  |
|  | Atskirų vietų tinko remontas, plotams iki 5 m2 ir iki 10 mm storio | m2 | 300 |  |
|  | Ventiliacijos grotelių įrengimas | vnt. | 25 |  |
|  | Revizinių durelių iki 300x600 mm įrengimas | vnt. | 25 |  |
|  | Metalinio dūmtraukio įsikirtimo į kaminą aptaisymas molio mišiniais | vnt. | 25 |  |
|  | II. Lubų paviršių apdailos darbai |  |  |  |
|  | Lubų nuvalymas (kreidos, senų dažų skutimas, nuplovimas) | m2 | 1200 |  |
|  | Apdailinių lubinių lentelių ar plokščių ardymas | m2 | 600 |  |
|  | Lubų paviršių įtrūkimų ir nelygumų remontas tinkuojant gipsiniais arba kalkiniais tinkais | m2 | 600 |  |
|  | Lubų paviršių gruntavimas giluminiu arba sukibimą gerinančiu gruntu | m2 | 2400 |  |
|  | Lubų 2 -iejų kartų glaistymas ir šveitimas | m2 | 2400 |  |
|  | Lubų 2-iejų kartų dažymas emulsiniais dažais | m2 | 2400 |  |
|  | Lubų paviršių aptaisymas plastikinėmis dailylentėmis įrengiant karkasą | m2 | 300 |  |
|  | Lubų paviršių aptaisymas gipso kartono plokštėmis, įrengiant karkasą ir užtaisant siūles | m2 | 300 |  |
|  | III. Grindų remonto darbai |  |  |  |
|  | Senų medinių lentinių grindų, juodgrindžių išardymas | m2 | 300 |  |
|  | Medinių grindų karkaso, skersinių, gulekšnių ardymas | m2 | 300 |  |
|  | Seno laminato nuėmimas | m2 | 600 |  |
|  | Seno linoleumo nuėmimas | m2 | 600 |  |
|  | Grindjuosčių nuardymas | m | 600 |  |
|  | Grindų betoninių dangų ardymas, kai ardomas storis iki 100 mm | m2 | 6 |  |
|  | Linoleumo dangų įrengimas | m2 | 300 |  |
|  | Skylių užtaisymas medinėse grindyse lentomis arba naudojant OSB 22 mm plokštes | m2 | 90 |  |
|  | Plokštės OSB 18 mm įrengimas tvirtinant ant medinių ar kitų grindų dangų | m2 | 300 |  |
|  | Grindų lyginimas išlyginamuoju mišiniu, kai išlyginamasis sluoksnis iki 15 mm | m2 | 300 |  |
|  | Senų grindų plytelių išardymas | m2 | 300 |  |
|  | Gulekšnių pakeitimas ant perdangos, kai gulekšnis iki 100 x 100 | m3 | 3 |  |
|  | Grindų betonavimas rankiniu būdu, kai betonuojamas storis iki 70 mm | m2 | 300 |  |
|  | Plokštės OSB 22 mm įrengimas ant medinių gulekšnių | m2 | 450 |  |
|  | PVC sujungimo juostų tvirtinimas grindims | m | 300 |  |
|  | Laminuotų grindų su paklotu įrengimas 22 kl. | m2 | 600 |  |
|  | Lentinių ne mažiau 35 x 100 x 400 mm grindų įrengimas | m2 | 150 |  |
|  | PVC grindjuosčių įrengimas su jungimo elementais | m | 600 |  |
|  | Medinių grindų lakavimas/dažymas aliejiniais dažais 2 k. pasiruošiant pagrindą | m2 | 600 |  |
|  | Keramikinių/akmens masės plytelių grindų dangos įrengimas ant betono pagrindo ir tarpų užglaistymas | m2 | 300 |  |
|  | IV. Elektros instaliacijos remonto darbai |  |  |  |
|  | Šviestuvų plafonų įrengimas | vnt. | 50 |  |
|  | Kabelių, laidų demontavimas | m | 600 |  |
|  | Šviestuvų, jungiklių, rozečių, paskirstymo ir kitų dėžučių demontavimas | vnt. | 600 |  |
|  | Vagų elektros laidams tiesti iškirtimas betoninėse ar mūrinėse sienose | m | 300 |  |
|  | Skylių išmušimas/ išgręžimas betoninėse sienose rozetėms, jungikliams, dėžutėms, laidų gilzėms | vnt. | 150 |  |
|  | Virštinkinio elektros skydelio skirto iki 12 mod. montavimas | vnt. | 60 |  |
|  | Nuotėkių relės įrengimas skydelyje | vnt. | 30 |  |
|  | 10a – 16a 1p automatinio jungiklio montavimas | vnt. | 30 |  |
|  | 20a – 25a 1p automatinio jungiklio montavimas | vnt. | 30 |  |
|  | Esamų šviestuvų keitimas į LED tipo šviestuvus (iki 30 w) | vnt. | 100 |  |
|  | Apskaitos skydo montavimas | vnt. | 10 |  |
|  | Virštinkinių rozečių įrengimas | vnt. | 150 |  |
|  | Potinkinių rozečių įrengimas išgręžiant skyles | vnt. | 150 |  |
|  | Virštinkinių apšvietimo jungiklių, perjungiklių montavimas | vnt. | 150 |  |
|  | Potinkinių apšvietimo jungiklių, perjungiklių montavimas | vnt. | 150 |  |
|  | Nuotėkių relės įrengimas skyde | vnt. | 60 |  |
|  | Įvairių buitinių prietaisų pajungimas | vnt. | 90 |  |
|  | Elektros kabelių trijų-keturių gyslų tiesimas iki 1,5 mm2 sienose, lubose | m | 300 |  |
|  | Elektros kabelių trijų-keturių gyslų tiesimas iki 2,5 mm2 sienose, lubose | m | 450 |  |
|  | Elektros kabelių PVC lovelių tiesimas sienose, lubose | m | 600 |  |
|  | Elektros kabelių PVC gofruotų vamzdžių tiesimas sienose, lubose | m | 600 |  |
|  | Virštinkinių ar įleidžiamų LED panelių įrengimas (iki 30w) | vnt. | 150 |  |
|  | Dūmų detektoriaus montavimas | vnt. | 60 |  |
|  | Paskirstymo ir kitų dėžučių montavimas sienose, lubose | vnt. | 150 |  |
|  | Skylių išmušimas betoninėse sienose el. įvado įrengimui | vnt. | 150 |  |
|  | Skylių užtaisymas gelžbetonio perdangose betono mišiniu | vnt. | 60 |  |
|  | Skydelio (16a – 24a ) automatais montavimas | vnt. | 60 |  |
|  | V. Santechnikos įrengimo/remonto darbai |  |  |  |
|  | Vidaus vamzdynų iš plieninių vandentiekių - dujotiekių iki 32 mm skersmens vamzdžių ardymas | m | 150 |  |
|  | Vidaus nuotekų iki 110 mm skersmens vamzdžių ardymas | m | 150 |  |
|  | Ketinių vidaus kanalizacijos 100 mm skersmens vamzdynų ardymas | m | 150 |  |
|  | Vandens šildymo kolonėlės, maišytuvo, praustuvo, plautuvės, klozeto indo nuėmimas | vnt. | 30 |  |
|  | Vonių nuėmimas | vnt. | 15 |  |
|  | Dušo kabinų demontavimas | vnt. | 15 |  |
|  | Dujinės ar elektrinės viryklės demontavimas | vnt. | 15 |  |
|  | Radiatorių išmontavimas, kai jų masė iki 80 kg | vnt. | 45 |  |
|  | Radiatorių išmontavimas, kai jų masė daugiau kaip 80 kg | vnt. | 45 |  |
|  | Rankšluosčių džiovintuvų, išsiplėtimo indų, cirkuliacinių siurblių demontavimas | vnt. | 45 |  |
|  | Ventilių, įvairių vožtuvų, manometrų, filtrų, nuorintojų ar kitų srieginių jungčių ir įtaisų demontavimas | vnt. | 100 |  |
|  | Dūmtraukių iki 180 mm demontavimas | m | 30 |  |
|  | Srieginių rutulinių ventilių 15-20 mm montavimas | vnt. | 50 |  |
|  | Srieginių rutulinių ventilių 25-32 mm montavimas | vnt. | 20 |  |
|  | Prietaisinio ventilio montavimas | vnt. | 40 |  |
|  | Vagų, vandentiekio ar nuotekų vamzdynams tiesti, iškirtimas betoninėse ar mūrinėse sienose, grindyse | m | 300 |  |
|  | Senų kieto kuro katilų ar dujinių katilų demontavimas iki 100 kg | vnt. | 20 |  |
|  | Pečių ir krosnių ardymas, demontavimas | vnt. | 15 |  |
|  | Įmovinių ventilių, vožtuvų montavimas, kai vamzdžio skersmuo iki 20 mm | vnt. | 60 |  |
|  | Vandens čiaupų montavimas (prietaisinio ventilio) iki 20mm | vnt. | 60 |  |
|  | Vandentiekio, šildymo vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas, kai vamzdžio skersmuo iki 32 mm | m | 300 |  |
|  | Plieninių vamzdžių tiesimas, kai vamzdžio skersmuo iki 22 mm | m | 60 |  |
|  | Plieninių vamzdžių galų sriegimas, kai vamzdžio skersmuo iki 32 mm | vnt | 20 |  |
|  | Plastikinių slėginių alkūnių, movų, kilpų, trišakių, ventilių D16-32 mm montavimas | vnt. | 150 |  |
|  | Plastikinių vamzdžių perėjimų į išorinį arba vidinį sriegį 15-20 mm montavimas | vnt. | 50 |  |
|  | Plastikinių vamzdžių perėjimų į išorinį arba vidinį sriegį 25-32 mm montavimas | vnt. | 50 |  |
|  | Srieginių alkūnių, movų, kilpų, trišakių, aklių 15-20 mm montavimas | vnt. | 50 |  |
|  | Srieginių alkūnių, movų, kilpų, trišakių, aklių 25-32 mm montavimas | vnt. | 50 |  |
|  | Atbulinio vožtuvo, grubaus valymo filtro 15-20 mm montavimas | vnt. | 50 |  |
|  | Atbulinio vožtuvo, grubaus valymo filtro 25-32 mm montavimas | vnt. | 50 |  |
|  | Srieginio manometro, termometro montavimas | vnt. | 20 |  |
|  | Automatinio nuorinimo, apsauginio vožtuvo montavimas | vnt. | 20 |  |
|  | Trieigio-ketureigio rankinio pamaišymo vožtuvo 25-32 mm montavimas | vnt. | 20 |  |
|  | Magnetinio purvo filtro, separatoriaus d25 montavimas | vnt. | 18 |  |
|  | Vamzdynų iki 32 mm izoliavimas akmens vatos kevalais | m | 100 |  |
|  | Vamzdynų iki 32 mm izoliavimas pūsto polietileno kevalais | m | 100 |  |
|  | Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų ir stovų vamzdžių montavimas (m vamzdyno), kai nominalusis vidinis skersmuo, mm iki 50 | m | 150 |  |
|  | Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų ir stovų vamzdžių montavimas (m vamzdyno), kai nominalusis vidinis skersmuo, mm 110 | m | 240 |  |
|  | Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 50 mm | vnt. | 150 |  |
|  | Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo nuo 50 mm iki 110 mm | vnt. | 240 |  |
|  | Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų reguliuojamų trapų montavimas, kai trapo išvesties vamzdžio skersmuo 50 mm | vnt. | 30 |  |
|  | Plautuvių, praustuvų, dušo kabinų sifonų montavimas | vnt. | 30 |  |
|  | Maišytuvų su dušo įranga montavimas | vnt. | 15 |  |
|  | Maišytuvų be dušo įrangos montavimas | vnt. | 15 |  |
|  | Plautuvių, praustuvų maišytuvų montavimas | vnt. | 15 |  |
|  | Aukšto spaudimo žarnelių iki 1000 mm ilgio keitimas, montavimas | vnt. | 30 |  |
|  | Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas, tvirtinant prie grindų | vnt. | 15 |  |
|  | Klozeto vandens nuleidimo ar papildymo mechanizmo montavimas | vnt. | 30 |  |
|  | Vonių montavimas, kai vonia ne mažesnė nei 170x70 | vnt. | 9 |  |
|  | Dušų kabinų 90x90 cm, be galinių sienelių su šoniniais stiklais montavimas | vnt. | 9 |  |
|  | Praustuvų iki 50 cm pločio kartu su spintele, montavimas | vnt. | 15 |  |
|  | Plautuvių iki 60 cm pločio kartu su spintele, montavimas | vnt. | 15 |  |
|  | Praustuvų su vandens maišytuvais, tvirtinamų ant spintelių, montavimas | vnt. | 9 |  |
|  | Plautuvių su vandens maišytuvais, tvirtinamų ant spintelių, montavimas dviejų skyrių | vnt. | 15 |  |
|  | Pastatomos elektrinės viryklės su elektrine orkaite montavimas | vnt. | 15 |  |
|  | Spintelės (plautuvei/praustuvui) su vyriais, stalčiais, lentynomis įrengimas iš LMDP plokštės skydų (plokštės storis 18 mm) | vnt. | 15 |  |
|  | VI. Pečių, viryklių, krosnių remonto darbai |  |  |  |
|  | Metalinių priekrosnių lakštų įrengimas ne plonesnių 1 mm | vnt. | 45 |  |
|  | - Pečiaus išvalymas | - vnt. | - 60 |  |
|  | Kamino išvalymas | vnt. | - 60 |  |
|  | Cirkuliacinių siurblių su movinėmis jungtimis montavimas, kai D25 vandens kėlimo aukštis iki 8 m | vnt. | 9 |  |
|  | Tiesioginio veikimo temperatūros reguliatorių su 15 mm vožtuvais movinėmis jungtimis montavimas | vnt. | 30 |  |
|  | Plieninių šildymo radiatorių iki 600 W montavimas | vnt. | 12 |  |
|  | Plieninių šildymo radiatorių iki 1000 W montavimas | vnt. | 12 |  |
|  | Plieninių šildymo radiatorių iki 1500 W montavimas | vnt. | 12 |  |
|  | Plieninių šildymo radiatorių iki 2000 W montavimas | vnt. | 9 |  |
|  | Plieninių šildymo radiatorių iki 2500 W montavimas | vnt. | 9 |  |
|  | Rankšluosčių džiovintuvų montavimas, kai džiovintuvas 2-3 bangų | vnt. | 15 |  |
|  | Rankšluosčių džiovintuvų montavimas, kai džiovintuvas 4-5 bangų | vnt. | 15 |  |
|  | Kieto kuro katilų-viryklių su vandens kontūru montavimas, kai katilo galia nuo 7 iki 14 kW | vnt. | 3 |  |
|  | Kieto kuro katilų-viryklių su vandens kontūru montavimas, kai katilo galia nuo 15 iki 20 kW | vnt. | 3 |  |
|  | Kieto kuro šildymo katilų montavimas, kai katilo galia nuo 7 iki 15 kW | vnt. | 3 |  |
|  | Kieto kuro šildymo katilų montavimas, kai katilo galia nuo 16 iki 25 kW | vnt. | 3 |  |
|  | Plieninio dūmtraukio kieto kuro katilui montavimas d130-150 | m | 20 |  |
|  | Dujinio kondensacinio katilo su momentiniu vandens šildytuvu montavimas, kai katilo galia šildymui nuo 3 iki 26 kW | vnt. | 8 |  |
|  | Dujinio kondensacinio katilo dūmtraukio montavimas | vnt. | 10 |  |
|  | Kieto kuro katilo grotelių, ardelių iki 0,1 m2 keitimas | vnt. | 10 |  |
|  | Dujinio katilo montavimas, kai katilo galia iki 11 kW | vnt. | 9 |  |
|  | Dujinio katilo montavimas, kai katilo galia iki 15 kW | vnt. | 3 |  |
|  | Dujinio katilo montavimas, kai katilo galia iki 20 kW | vnt. | 6 |  |
|  | Tūrinių šildytuvų montavimas, kai šildytuvo talpa iki 15 litrų | vnt. | 6 |  |
|  | Tūrinių šildytuvų montavimas, kai šildytuvo talpa iki 50 litrų | vnt. | 6 |  |
|  | Tūrinių tūrinių šildytuvų montavimas, kai šildytuvo talpa iki 80 litrų | vnt. | 6 |  |
|  | Tūrinių tūrinių šildytuvų montavimas, kai šildytuvo talpa iki 100 litrų | vnt. | 6 |  |
|  | Membraninių išsiplėtimo indų montavimas, kai išsiplėtimo indo talpa, iki 25 litrų | vnt. | 18 |  |
|  | Šildymo sistemos užpildymas koncentruotu neužšalančiu šilumnešiu | l | 200 |  |
|  | Šildymo sistemos paleidimas ir nuorinimas | vnt. | 30 |  |
|  | Plieninio dūmtraukio dujinei vandens šildymo kolonėlei montavimas d110-130 | m | 20 |  |
|  | Dujinės vandens šildymo kolonėlės karšto vandens ruošimui montavimas | vnt. | 9 |  |
|  | Keturių degiklių dujinės viryklės su elektrine orkaite montavimas | vnt. | 15 |  |
|  | Elektrinio gartraukio montavimas, įrengiant gofruotus vamzdžius d-110 mm | vnt. | 15 |  |
|  | Ventiliacijos grotelių keitimas | vnt. | 25 |  |
|  | Ištraukimo ventiliatoriaus iki 150m3/val. įrengimas | vnt. | 25 |  |
|  | VII. Durų remontas |  |  |  |
|  | Senų durų su staktomis išardymas | vnt. | 30 |  |
|  | Senų medinių durų išardymas | vnt. | 30 |  |
|  | Naujų medinių durų su apgaubiančiomis staktomis įrengimas | vnt. | 15 |  |
|  | Naujų karkasinių (pilnavidurių) durų ir apgaubiančiomis staktomis įrengimas | vnt. | 15 |  |
|  | Anksčiau dažytų durų geras dažymas, nuvalant 10% senų dažų | vnt. | 120 |  |
|  | Visos lauko/durų spynos pakeitimas su rankena ir užraktu | vnt. | 75 |  |
|  | Dažytų/laminuotų MDF apvadų įrengimas | m | 50 |  |
|  | Vidaus durų spynos širdelės pakeitimas | vnt. | 75 |  |
|  | Vidaus durų rankenų su mechanizmu pakeitimas | kompl. | 120 |  |
|  | Lauko plieninių durų blokų (apšiltintų) (iki 2,1 m2 durų ploto) su angokraščių apdirbimu | vnt. | 10 |  |
|  | Šarvuotų buto durų blokų (iki 2,1 m2 durų ploto) įrengimas, kai ne daugiau U=1,4 W/m²K | vnt. | 20 |  |
|  | Plastikinių lauko durų blokų (iki 2,1 m2 durų ploto) įrengimas, kai ne daugiau U=1,4 W/m²K | vnt. | 10 |  |
|  | Plastikinių balkonų durų blokų (iki 2,1 m2 durų ploto) įrengimas, kai ne daugiau U=1,4 W/m²K | vnt. | 15 |  |
|  | Durų angos platinimas, kai anga pjaunama gelžbetoniniais pjovimo diskais | vnt. | 15 |  |
|  | Durų angokraščių iki 50 cm pločio apdirbimas tinkuojant, glaistant ir 2k. nudažant | m | 200 |  |
|  | Durų su staktomis įstatymas į pertvarų ir sienų angas | vnt. | 60 |  |
|  | Durų angokraščių remontas | m | 300 |  |
|  | VIII. Langai |  |  |  |
|  | Langų/durų su rėmais ir apvadais demontavimas | m2 | 120 |  |
|  | Stiklo paketų pakeitimas | m2 | 20 |  |
|  | Vidaus angokraščių apdirbimas tinkuojant, glaistant 2k. nudažant | m2 | 300 |  |
|  | Lauko angokraščių apdirbimas tinku | m2 | 300 |  |
|  | Plastikinių balkonų langų blokų su varstomomis arba stumdomomis sąvaromis, įrengimas | m2 | 50 |  |
|  | Lauko skardinių palangių įrengimas iki 250 mm pločio ir nemažiau 0,5 mm storio (poliesteris) | m | 120 |  |
|  | Plastikinių langų blokų įrengimas su varstomomis sąvaromis, išardant langus, kai ne daugiau U=1,0 W/m²K | m2 | 50 |  |
|  | Plastikinių langų blokų įrengimas su nevarstomomis sąvaromis, išardant langus, kai ne daugiau U=1,0 W/m²K | m2 | 50 |  |
|  | PVC vidaus palangių įrengimas iki 250 mm pločio (balta), su išardymu | m | 30 |  |
|  | PVC vidaus palangių įrengimas virš 250 mm pločio (balta), su išardymu | m | 30 |  |
|  | MDF vidaus palangių įrengimas virš 250 mm pločio (balta), su išardymu | m | 30 |  |
|  | MDF vidaus palangių įrengimas iki 250 mm pločio (balta), su išardymu | m | 30 |  |
|  | IX. Stogas |  |  |  |
|  | Šlaitinių stogų dengimas dažytos beasbesčio šiferio lakštais | m2 | 300 |  |
|  | Šlaitinių stogų dangos demontavimas | m2 | 300 |  |
|  | Lietaus surinkimo sistemos demontavimas | m | 100 |  |
|  | Stogų grebėstų, skersinių, vėjalenčių ardymas | m | 300 |  |
|  | Stogų mūrtašių, gegnių, sijų ardymas | m | 300 |  |
|  | Stogų grebėstų, skersinių montavimas | m | 300 |  |
|  | Stogų mūrtašių, gegnių, sijų montavimas | m | 300 |  |
|  | Stogų difuzinės membranos įrengimas | m2 | 300 |  |
|  | Stogo šiltinimas mineraline vata, kai storis 300 mm | m2 | 300 |  |
|  | Stogų garo izoliacinės membranos įrengimas | m2 | 300 |  |
|  | Stogų dangos įrengimas skardiniais čerpės imitacijos lakštais (poliester) | m2 | 300 |  |
|  | Medinių (spygliuočio), dažytų vėjalenčių 20 x 14 x 600 mm įrengimas | m | 300 |  |
|  | Skardinių (poliester) 20 x 0,5 mm vėjalenčių įrengimas | m | 240 |  |
|  | Skardinių cinkuotų vėjalenčių lankstinių įrengimas 20 x 0,5 mm | m | 180 |  |
|  | Medinių paviršių padengimas lauko dažais | m2 | 300 |  |
|  | Medinių paviršių dažymas aliejiniais dažais | m2 | 300 |  |
|  | Karkaso sienų apkalimas medinėmis (spygliuočio) 20 x 120 x 600 lentomis | m2 | 12 |  |
|  | Lietaus surinkimo sistemos įrengimas iš skardinių vamzdžių (poliester) | m | 180 |  |
|  | Lietaus surinkimo sistemos vamzdžių sujungimo movų, alkūnių, laikiklių įrengimas | vnt. | 50 |  |
|  | X. Lauko darbai |  |  |  |
|  | Gruntų kasimas rankiniu būdu | m3 | 20 |  |
|  | Gruntų kasimas mechanizuotai | val. | 20 |  |
|  | Gruntų transportavimas savivarčiais automobiliais | val. | 40 |  |
|  | Klojinių įrengimas iš spygliuočio medienos dvigubo pjovimo lentų | m3 | 3 |  |
|  | Betoninių bordiūrų įrengimas ant betoninio pagrindo 200x80x1000 | m | 90 |  |
|  | Betoninių trinkelių 6 cm grindinio įrengimas, su smėlio ir skaldos pagrindo įrengimu, siūles užpilant smėliu | m2 | 300 |  |
|  | Vejos įrengimas, papildant juodžemio sluoksnį ir užsėjant žolę | m2 | 300 |  |
|  | Betonavimas rankiniu būdu, įrengiant armatūros tinklus | m3 | 15 |  |
|  | Nuogrindos atstatymas, papildant skaldos sluoksniu | m2 | 100 |  |
|  | XI. Kiti darbai |  |  |  |
|  | Statybinių šiukšlių surinkimas, pakrovimas, išvežimas ir utilizavimas pas atliekų tvarkytoją | t | 30 |  |
|  | Senų baldų ir buitinės įrangos surinkimas, pakrovimas, išvežimas ir utilizavimas pas atliekų tvarkytoją | t | 30 |  |
|  | Neatidėliotinų darbų organizavimas, avarinių situacijų šalinimas, kai siekiama išvengti turto sugadinimo ar privaloma užtikrinti būtinus higienos reikalavimus, gyventojų saugumą, įkainis vienam iškvietimui (24/7) | vnt. | 50 |  |
|  | Senų baldų ir buitinės įrangos išvežimas | t | 6 |  |
|  | Medžių pjovimas iki 40 cm skersmens | vnt. | 15 |  |
|  | Medžių pjovimas virš 40 cm skersmens | vnt. | 9 |  |
| Iš viso (bendra pasiūlymo kaina Eur, be PVM) |  |  |  |  |

- Numatomi darbų kiekiai pateikti lentelėje yra preliminarūs ir priklauso nuo Perkančiosios organizacijos poreikio.

- Techninėje specifikacijoje paminėti gaminių pavadinimai, jų modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, nuorodos į standartus ir/ar technologijas yra rekomendacinio bei orientacinio pobūdžio ir gali būti pakeisti lygiaverte (ne blogesniais techniniais rodikliais ir atitinkančią reikalaujamus kokybės parametrus) kitų gamintojų produkcija (prekėmis), lygiaverčiais standartais ir/ar technologijomis.

- Rangovas darbus privalo vykdyti vadovaudamasis Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų, įstatymus įgyvendinančiųjų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimais, statybos taisyklėmis, gamintojų instrukcijomis ir rekomendacijomis.

- Rangovas yra atsakingas už visus savo veiksmus ir statybos darbų metodų tinkamumą ir patikimumą.

- Rangovas turi užtikrinti saugų darbą, aplinkos apsaugą bei darbų saugą ir priešgaisrinę saugą darbų vietoje visą darbų vykdymo laikotarpį. Rangovo darbuotojui turi būti sudarytos tinkamos, saugios ir sveikatai nekenksmingos darbo sąlygos, nustatytos Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatyme. darbuotojo darbo vieta ir aplinka turi būti saugi ir nekenksminga sveikatai, įrengta pagal darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimus. Taip pat gretimos aplinkos bei šalia dirbančių ir judančių žmonių apsaugą nuo remonto darbų keliamų neigiamų veiksnių. Po remonto neturi pablogėti esamo buto bei kitų pastato dalių ir teritorijos elementų eksploatacinės savybės.

- Rangovas prieš pradėdamas darbus privalo vietoje susipažinti su esama situacija.

- Kiekvieno iš butų remonto darbai detalizuojami pridedamuose darbų kiekių žiniaraščiuose. Darbų kiekiai žiniaraščiuose yra orientaciniai/preliminarūs. Prieš pradedant darbus darbų kiekiai tūri būti patikslinti.

- Rangovas visus iškilusius klausimus ir problemas, susijusias su šioje techninėje specifikacijoje nustatytomis apimtimis, turi spręsti savarankiškai (savo pastangomis), tačiau galutinius sprendinius priimti tik suderinęs su Perkančiąja organizacija.

- Rangovas privalo apsaugoti Perkančiosios organizacijos  turtą dėl nuostolių, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusių dėl Rangovo veiksmų. Rangovas, vykdydamas darbus, turi imtis visų būtinų atsargumo priemonių. Vykdant darbus neturi būti pažeisti trečiųjų šalių interesai.

- Rangovas turi užtikrinti, kad darbas būtų atliktas teisinga seka.

- Visos konstrukcijos, gaminiai ir medžiagos turi atitikti Lietuvos Respublikos normatyvinius reikalavimus.

- Atliekant  būsto remonto darbus, darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais tinkamam sistemų eksploatavimui, privaloma atlikti, nepriklausomai nuo to, ar jie yra apibūdinti aiškinamajame rašte, kiekių žiniaraštyje ar ne.

- Rangovas privalo užtikrinti, kad visos darbo dalys ir visos medžiagos tarpusavyje būtų suderintos.

- Paslėpti darbai turi būti priduoti Perkančiosios organizacijos atstovui darbų kokybei įvertinti ir leidimui sekančiai technologinei sudėtinei darbų daliai atlikti.

- Išmontuodamas ir išardydamas esamas konstrukcijas ir elementus Rangovas privalo kartu išmontuoti ir visus jų tvirtinimo, sandarinimo ir apdailos elementus, pašalinti visas paviršiaus (apdailos) medžiagas netinkamas pagal planuojamus atlikti darbus, o esamus paviršius tinkamai paruošti naujai apdailai.

- Perkančiosios organizacijos būstų remonto darbų užsakymai Rangovui  turi būti pateikiami elektroniniu paštu.

- Rangovas privalo paskirti kontaktinį asmenį, kuris nuolatos būtų pasiekiamas nurodytu telefono numeriu, Perkančiajai organizacijai prireikus galėtų atvykti ne vėliau kaip per 1val.  kad Užsakovas galėtų pateikti skubų darbų užsakymą, darbų priėmimą ar skubiai išspręsti problemą ar iškilusius klausimus.

- Perkančiajai organizacijai teikiant užsakymą, jame turi būti nurodoma vieta, kur turi būti atliekami remonto darbai, atliekamų darbų pavadinimas, esamo nuomininko kontaktiniai duomenys, kad prieš pradedant remonto darbus būtų galima susiderinti laiką ir dieną. Taip pat užsakyme gali būti nurodoma darbų vykdymo pradžios ir pabaigos terminas. Rangovas, vykdydamas darbus, turi griežtai  laikytis užsakyme nurodytų sąlygų.

- Rangovas po sutarties pasirašymo turi pateikti darbų sąmatas prieš pradedant bet kokį remontą. Rangovo pasiūlymo kaina turi apimti ir tuos darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose ir sutartyje, bet yra būtini sutarčiai įvykdyti, o Rangovas turėjo ir galėjo juos numatyti ir įvertinti dar iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Vykdant bet kokį remontą, esant kokybiškoms senoms detalėms ar dalims, Rangovas turi jas pakartotinai panaudoti ir atitinkamai užsakymo kainą.

- Papildomų ir nenumatytų, bet būtinų darbų įkainis skaičiuojamas sąmatų skaičiavimo programos SISTELA (arba kitomis sąmatų skaičiavimo programomis) duomenų bazėje nurodytomis darbų kainomis, patvirtintomis laikotarpiu, kada buvo nustatytas papildomas darbų poreikis.

- Atliekant Telšių rajono savivaldybės būstų remonto darbus būtina  vadovautis normatyviniais dokumentais:

23.1. ST-121895674.06:2009 „Apdailos darbai“;

23.2. STR 2.07.01:2003 ,,Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“;

23.3. STR 2. 01. 01.(1):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“

23.4. STR 2.01.01.(3):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“

23.5. STR 2.01.01.(4):2008 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“;

23.6. STR 2.01.01.(5):2008 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukšmo“;

23.7. STR 2.01.01.(6):2008 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“;

23.8. STR 2.01.07:2003 ,,Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“;

23.9. STR 2.04.01:2018 ,,Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“.

Pastaba: Nustojus galioti kažkuriam teisės aktui, vadovautis jį keičiančiu aktu.

- Rangovas atlikdamas Telšių rajono savivaldybės būstų remonto darbus vadovaujasi saugumo, ekonominiais, funkciškai patikimais, ergonomiškais, energetiškai aktyviais, logiškai pagrįstais aspektais.

- Darbai vykdomi ir užbaigiami vadovaujantis statybos techninių reglamentų ir kitais normatyvinių aktų, Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų, poįstatyminių aktų, Civilinio kodekso reikalavimais.

- Rangovas visus darbus atlieka su savo medžiagomis ir savo jėgomis, pats pasiruošia saugią darbo vietą, prieš pradedant ir pabaigus darbus, visus nereikalingus daiktus ir  statybines atliekas iš objekto pašalina savo jėgomis, darbuotojus aprūpina darbo įrankiais. Darbai vykdomi pagal iš anksto suderintą darbų atlikimo grafiką. Atlikus remonto darbus visi įrenginiai turi būti pilnai tinkami eksploatacijai. Suremontavus patalpas, jos turi pilnai tikti žmonių apgyvendinimui ir atitikti gyventojų higienines sąlygas.

- Atliktų darbų aktas ir PVM sąskaita faktūra užsakovui pateikiama ne dažniau kaip vieną kartą per mėnesį.

- Jei nėra nurodyti papildomi paruošimo darbai, jie turi būti įskaičiuoti į įkainį.

- Rangovas turi pateikti užsakovui reikalingų atlikti darbų lokalinę sąmatą.

STATYBOS REMONTO DARBŲ REIKALAVIMAI

Naudoti jau žinomus „Knauf“ arba analogo sienų paruošimo standartus ir juos atitinkančius glaistus. Nuglaisčius tinkuotą ar aptaisytą gipso kartono plokšte sieną, ji turi būti nepriekaištingai lygi ir visapusiškai (nugruntuota) paruošta dažymui.

Prieš atliekant dažymo darbus, sienos, lubos turi būti gerai nuvalomos arba nuplaunamos nuo senų dažų. Atliekant dažymo darbus drėgnose patalpose, dažai turi būti pritaikyti darbams drėgnose patalpose.

Sienas aptaisyti naudojant gipso kartono plokštes. Gipso kartono plokštės turi būti neplonesnės kaip 12 mm. Drėgnose patalpose naudoti tam pritaikytas t. y. žalias gipso kartono plokštes. Katilinėse ir kitose patalpose, kur gali būti atvira ugnis, naudoti priešgaisrines raudonas plokštes. Tarpus tarp plokščių užklijuoti tam skirtomis juostomis, ir tik tada atlikti glaistymo darbus.

Sienos ir lubos taip pat gali būti aptaisomos PVC dailylentėmis, kurių ilgis 3 m arba 6 m, plotis 100;165;250;330 mm.

Senus tapetus plėšiant nuo sienos, būtina sieną sudrėkinti, kad seni tapetai lengvai pasišalintų nuo sienos paviršiaus. Naujus tapetus klijuoti tik su tam skirtais klijais. Išklijavus tapetus, po jais negali atsirasti oro pūslių, o tarp tapetų juostų turi būti išlaikyta tiksli sujungimų tolerancija.

Pertvarų apšiltinimui turi būti naudojamos nedegios, akmens vatos arba putų polistireno plokštės, skirtos gyvenamųjų patalpų, biurų vidaus pertvarų garso izoliacijai. Plokščių sujungimai negali būti vienoje linijoje, jie būtinai turi prasikeisti  ,,šachmatiškai“.

Klijuojant keramines, akmens masės ir kt. plyteles specialiais klijais pagrindas turi būti lygus, stiprus, švarus. Nelygumai išlyginami skiediniu. Norint padidinti lipnumą, pagrindą galima sutvirtinti gruntuojant skystais klijais. Klijai ruošiami prisilaikant instrukcijų ir ant klijuojamų paviršių tepami dantyta mentele. Savybes klijai išlaiko 10-20 min., todėl tepami nedideliais plotais.

Maksimalus klijų sluoksnio storis - 5 mm. Tarpus tarp plytelių galima glaistyti maždaug po 24 h. Klijai išdžiūsta per tris paras. Prieš klijuojant plytelių drėkinti negalima. Sienų ir grindų plytelių klijai turi būti padidinto elastingumo, atsparūs šalčiui ir drėgmei, skirti paviršiams, kurių yra padidintos apkrovos ir kurių paviršiai gali įkaisti iki 40o C. Klijai turi atitikti C2T klasę.

Grindų dangos akmens masės plytelės turi būti ne mažesnės kaip 30x30, storis ne mažesnis 7 cm, ir nežemesnės kaip I rūšies. Glazūruotos sienų plytelės ne žemesnės kaip I rūšies ir neplonesnės kaip 6 mm (plytelių matmenis derinti su užsakovu).

Klijuojant plyteles būtina vadovautis įmonių klijų gamintojų instrukcijomis.

Suklojus plyteles, siūlės užglaistomos klijų gamintojų glaistais. Plytelių siūles užglaistyti elastingu-sandarinamuoju glaistu (darbinė temperatūra +5 +25o C). Spalvą derinti su užsakovu. Kol glaistas nesukietėjo siūlės nuvalomos sausu skudurėliu. Drėgnose patalpose (vonios kambarys, tualetas) prieš klijuojant plytelėmis būtina tiek ant sienų, tiek ant grindų įrengti hidroizoliaciją, grindų kampuose – armavimo juostą. Nuokrypių tarp atskirų plytelių aukščių neturėtų būti.

Medinėms grindims naudojama I-II rūšių spygliuočių ir lapuočių (išskyrus liepų ir topolių) mediena. Drebulių ir juodalksnių medieną galima naudoti gyvenamųjų namų, ligoninių, vaikų darželių ir kt. analogiškų patalpų grindims įrengti. Gulekšniai daromi iš II-III rūšies medienos, jų storis priklauso nuo apkrovos į grindis. Mediniam pagrindui po įvairiomis dangomis naudojamos III rūšies spygliuočių lentos. Grindims naudojama mediena turi būti antiseptikuota ir bent viena pusė nuobliuota. Medinės grindjuostės gali būti dažytos arba lakuotos (derinti su užsakovu). Grindjuosčių aukštis nemažesnis 60 mm, storis nemažesnis 15 mm, ilgis apie 2 m.

Grindų lentų drėgnumas ne didesnis 12%, gulekšnių – nedidesnis 18%, parketo lentelių ir parketlenčių – nedidesnis 10%. Gulekšnių, kurie ant pagrindo arba ant izoliacijos remiasi visu apatiniu paviršiumi, storis turi būti ne mažesnis kaip 40 mm, plotis - 80-100 mm, o kai remiasi ant atskirų atramų - storis 40-50 mm, plotis - 100-120 mm. Gulekšniai po medinių lentų grindimis klojami skersai langų šviesos srautams, arba skersai didžiausiam žmonių judėjimo srautui. Gulekšniai suduriami suglaudžiant juos galais, perstumiant ne mažiau kaip 0,5 m. Tarp gulekšnių ir sienų paliekamas 20-30 mm tarpas, tarp grindų lentų ir sienų - 10-20 mm tarpai. Suduriamų gulekšnių ilgis turi būti ne mažesnis kaip 2,0 m.

Grindų lentos kalamos prie kiekvieno gulekšnio į keteros vidinį kampą vinimis, kurių ilgis 2-2,5 karto didesnis už lentos storį, o parketo skydai - 50-60 mm ilgio vinimis.

Prieš prikalant špuntuotas grindų lentas prie gulekšnių jos suveržiamos.

Grindų lentų laminato atsparumo klasė ne žemesnė kaip 32 komercinėse patalpose ir 22 klasės gyvenamosiose patalpose . Nusitrynimo klasė ne žemesnė kaip AC 2. Prieš įrengiant laminato grindis, reikia pakloti paklotą. Jeigu pagrindas nelygus ir nelygumai yra > 4 mm, privaloma jį išlyginti. Pabaigus kloti grindis, būtina įrengti grindų apvadus su jiems reikalingais priedais, parinktais pagal dangos kodą. Visos medžiagos turi būti saugios ir turėti sertifikatus.

Tinkuojami paviršiai turi būti paruošti, nes nuo to priklauso tinko sluoksnio su jais sukibimas. Nuo plytų mūro ir betono paviršių turi būti nuvalytas purvas ir dulkės. Kai plytų mūro siūlės yra nevisiškai užpildytos, tinko skiedinys, jas užpildydamas, gerai sulimpa su mūru. Jeigu plytų mūro siūlės yra užpildytos ir plytų paviršius lygus, jį reikia sušiurkštinti. Tinko paruošiamojo, išlyginamojo ir dengiamojo sluoksnių storis 15-25 mm.

Metaliniai paviršiai turi būti padengti metalinės vielos tinkleliu, mediniai paviršiai aplakami tinko balanomis arba metaliniu tinkleliu.

Apsauginės priemonės skirtos elektros įrenginiuose dirbantiems darbuotojams apsaugoti nuo elektros srovės, elektrostatinio, elektromagnetinio lauko ir elektros lanko bei jo degimo produktų poveikio, kritimo iš aukščio ir pan. Aprūpinant darbuotojus asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis reikia vadovautis Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 1998 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. 77 (Žin., 1998, Nr. 43-1188). Sutvarkius elektros instaliaciją, kad neliktų neizoliuoti laidai, reikia sumontuoti ,,patroną“ ir įsukti lemputę.

Virtuvės patalpoje įrengiama medžio drožlių plokštės laminuota (arba kitokia, bet neprastesnės kokybės) spintelė  60 x 50 mm su vienvėrėmis durimis, instaliuota  nerūdijančio plieno plautuve ir vandens maišytuvu komplekte.

Vonia statoma ant 130 – 150 mm aukščio kojelių taip, kad jos viršus būtų horizontalus; vonios čiaupas įmontuojamas sienoje 0,80 m aukštyje virš grindų. Vonios pagamintos įvairių formų ir dydžių, iš ketaus, plieno ir plastmasės. Plieno vonios padengtos emale.

Dušai įrenginėjami atvirose ir uždarose kabinose.  Vandeniui surinkti yra įrenginėjamos dugninės, kurios pagamintos iš ketaus ar plastmasės ir gali būti 0,35 (giliosios) ar 0,15 (sekliosios) gylio. Vandens išleidimui įrengiamas 65 skersmens išleidimo vamzdis su sifonine vandens užtvara arba trapas. Dušų vandens maišomieji čiaupai įrengiami 1,0 – 1.20 m aukštyje.

Unitazo (vidutinės klasės) montavimas su prijungtais nuplovimo bakeliais įkainiuose turi būti nurodytas su unitazo ir bakelio kaina.

Revizijos įmontuojamos paviršinių nuotekų stovuose, pirmame aukšte 1,0 m virš grindų. Ilgesniuose nei 24 m lietaus nuotekose būtina įmontuoti revizijas arba pravalas; didžiausias leidžiamas atstumas tarp pravalų yra 15 cm, tarp revizijų – 20 m, kai vamzdyno skersmuo 100 – 150 mm, 25 , kai skersmuo didesnis.

Kieto kurio katilinės montavimas gali būti su ketureigiu reguliavimo vožtuvu arba  su katilo temperatūrinio rėžimo palaikymo termostatiniu ir šildymo reguliavimo trieigiu vožtuvais. Kieto kuro katilinė su ketureigiu reguliavimo vožtuvu, tai paprasta katilinė su įvairaus tipo katilais kuomet katilo ir į sistemą paleidžiamo vandens temperatūra reguliuojama ranka. Katilinėje su katilo temperatūrinio rėžimo palaikymo termostatiniu ir šildymo reguliavimo trieigiu vožtuvais katilo ir į sistemą paleidžiamo vandens temperatūros reguliavimas užtikrinamas automatiškai termostatiniu vožtuvu.

Duris galima įstatyti neprisukant staktos prie sienos, o tvirtinant montavimo putomis. Jei durys bus dažnai naudojamos, yra didelė išsikreivinimo tikimybė, todėl verta duris prisukti. 10 cm nuo viršaus, 1 metras nuo viršaus ir 10 centimetrų nuo apačios daromos skylės staktų įvarams (10 mm x 80-110 mm). Skylės daromos pačiame staktos viduryje. Pirmiausia gręžiama 14 mm skylė apie 15 mm gyliu. Kiaurai staktą pragręžiame 10 mm grąžtu medienai.

Langams – lango varstomajai daliai taikomi maksimalių leistinų išorinių matmenų  apribojimai. Plastikiniuose languose stiklo paketai turi būti dviejų stiklų, vienas iš jų su selektyvine danga.

Šlaitiniams stogams priskiriami stogai, kurių nuolydis yra didesnis nei 7°. Stogo nuolydis priklauso nuo dangos, kuri bus montuojama. Bituminėms čerpelėms galimas minimalus nuolydis 12 laipsnių. Minimalus stogo nuolydis, kai galima naudoti plieninę valcuotą ar trapecinio profilio stogo dangą, yra ne mažesnis kaip 7 laipsniai. Naudojant čerpinio profilio metalinę stogo dangą minimalus stogo nuolydis 14 laipsnių. Beasbestinės banguotos stogo dangos reikalaujamas minimalus stogo nuolydis yra 12 laipsnių. Betoninių banguotų čerpių minimalus stogo nuolydis 14, o keramikinių čerpių 16-18 laipsnių. Esant didesnėms apkrovoms, murlotas paprastai tvirtinamas prie monolitinio 15-20 cm aukščio žiedo, išlieto viso namo perimetru. Į žiedą kas 80-100 cm įbetonuojami 12-18 mm skersmens metaliniai varžtai. Ant žiedo klojama hidroizoliacija, ant jos - murlotas, kuris veržlėmis priveržiamas prie žiedo. Murloto dalys jungiamos metalinėmis plokštelėmis naudojant rievėtas vinis. Gegnė atramos į murlotą vietoje išpjaunama kampu, prie murloto tvirtinama metaliniais kampais, varžtais, kabėmis ir kt. Grebėstai montuojami statmenai gegnėms ir pagrindinė jų funkcija laikyti stogo dangą arba ištisinį paklotą. Grebėstavimas gali būti tankus, retas arba ištisinis. Lengvai stogo dangai naudojamas retas grebėstų žingsnis, čerpėms – tankus, bituminėms čerpelėms naudojamas ištisinis paklotas. Ant gegnių klojama vėjo izoliacinė plėvelė, ji tvirtinama ventiliacinėmis lentelėmis (tašais), ant kurių kalami grebėstai. Grebėstų aukštis ir ventiliacinis tašas suformuoja oro tarpą, kuriuo pasišalina ant stogo dangos apatinės pusės susidarantis kondensatas.

Stogo sujungimo vietose su parapetais, ventiliavimo šachtomis ir kitomis stogo konstrukcijomis, turi būti suformuota 100 mm aukščio ir 450 nuolaja, iš cemento-smėlio mišinio ar asfaltbetonio. Naudojant surenkamą išlyginamąjį paklotą arba kietą mineralinės vatos plokštę, nuoţulą galima gaminti iš kietosios mineralinės vatos. Vertikalūs konstrukcijų paviršiai, išsikišę virš stogo dangos ir padaryti iš vienetinių medžiagų (plytų, dujų silikato ir t.t.), turi būti nutinkuoti cemento-smėlio mišiniu M150 iki pastato viršaus nuo stogo dangos, bet ne mažesniu nei 350 mm aukščiu. Analogiškai turi būti nutinkuotos parapetinės sienos iš vienetinių medžiagų. Dengiant stogą, kurio paklotas iš mineralinės vatos plokščių, naudojamos tik bituminės polimerinės medžiagos. Prilydant dangas ant stogo konstrukcijos, kurios nuolydis didesnis nei 15%, rekomenduojama apatinio sluoksnio dangą papildomai mechaniškai pritvirtinti. Esant nuolydžiui nuo 15% iki 25% , danga tvirtinama ritinio pradžioje. Kai nuolydis siekia nuo 25% iki 50%, danga tvirtinama ritinio pradžioje ir pabaigoje.

Stogo dengimas beasbesčio šiferio lakštais 875x 920 mm. Naudingas dengiamasis plotas 0,65 m2/vnt., atstumas tarp grebėstų centrų 750 mm, varžtų 4 vnt/m2.

Plytelių, sienų, lubų, grindų, palangių ir kitų dengiamų paviršių spalvos turi būti derinamos su užsakovu arba su patalpų naudotoju. Jeigu kyla abejonių dėl panaudotų statybinių medžiagų ar kitų panaudotų remontui agregatų, būtina pateikti medžiagų eksploatacijos savybių deklaracijas.

Ranktūriai neįgaliajam montuojami į sieną, pagaminti iš epoksidine derva dengto metalo, atsparūs korozijai, apvalaus vamzdžio diametras 3-4 cm, kurių maksimali apkrova 100 kg, baltos spalvos, 1 vnt ilgis iki 1 m.

Dirbant statybinius darbus lauko sąlygomis būtina laikytis Bendrųjų darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų, nustatytų Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatyme.

APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

Rangovas privalo vadovautis  LR Aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakyme D1-401 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pateiktais minimaliais statybos darbų, statybinių medžiagų aplinkosauginiais kriterijais.

Minimalūs aplinkosauginiai kriterijai yra privalomi. Ši aplinkosauginių kriterijų reikalavimų ir jų taikymo tvarka yra aktuali ir pritaikyta šiam pirkimui pagal LR Aplinkos ministro įsakyme D1-401 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ išvardintas ir atrinktas medžiagas, darbus, kurie yra numatyti techninėje specifikacijoje:

1. STATYBINĖS MEDŽIAGOS

1.1. Mediena ir jos produktai:

1.1.1. ne mažiau kaip 80 proc. statiniuose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas;

1.1.2. plokštėse, kuriose yra formaldehido rišamųjų medžiagų, formaldehido emisija į atmosferą E1 klasės plokštėms turi būti ne didesnė kaip 0,124 mg/m3 oro pagal bandymo metodą LST EN 13986 „Medienos skydai, naudojami statybinėms konstrukcijoms. Charakteristikos, atitikties įvertinimas ir ženklinimas“ (arba lygiavertį standartą) arba formaldehido koncentracija turi būti ne didesnė kaip 0,1 ppm pagal bandymo metodą LST EN 717-1 „Medienos skydai. Formaldehido išsiskyrimo nustatymas. 1 dalis. Formaldehido išsiskyrimo nustatymas kameros metodu“ (arba lygiavertį standartą).

1.2. Dažai:

1.2.1 paruoštų naudoti patalpų vidaus ir išorės dažų produkte lakiųjų organinių junginių (LOJ), kurių pradinė virimo temperatūra, esant standartiniam 101,3 kPa slėgiui, yra ne aukštesnė kaip 250 ˚C, turi būti ne daugiau kaip:

| Eil. Nr. | Produkto aprašymas | LOJ ribinė vertė, g/l (įskaitant vandenį) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Vidinių sienų ir lubų matinės dangos (blizgesys esant 60º kampui, mažesnis kaip 25) dengimo medžiagos | 15 |
| 2. | Vidinių sienų ir lubų blizgiosios dangos (blizgesys esant 60º kampui, mažesnis kaip 25) dengimo medžiagos | 60 |
| 3. | Išorinių sienų mineraliniam pagrindui skirtos dangos | 30 |
| 4. | Vidaus ir (ar) išorės apdailos ir padengimo dažai medienai ir metalui | 90 |
| 5. | Vidaus apdailos lakai ir medienos beicai, įskaitant neskaidrius medienos beicus | 75 |
| 6. | Išorės apdailos lakai ir medienos beicai, įskaitant neskaidrius medienos beicus | 90 |
| 7. | Vidaus ir išorės plonasluoksniai medienos beicai | 75 |
| 8. | Gruntai ir rišamieji gruntai | 15 |
| 9. | Rišamieji gruntai | 15 |
| 10. | Vienkomponentės dangos dengimo medžiagos | 100 |
| 11. | Dvikomponentės reaktyviosios dangos, skirtos specialiam galutiniam naudojimui (pvz., grindims) | 100 |
| 12. | Dekoratyvinės dangos | 90 |
| 13. | Antikoroziniai dažai | 80 |

1.2.2.patalpų vidaus ir išorės dažų sudėtyje neturi būti daugiau kaip 0,01 proc. pagal masę pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H304, H310, H311, H330, H331), toksiška patekus į akis (EUH070), kenkia organams (H370), galinčios pakenkti organams (H371), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372, H373), galinčios sukelti alerginę odos reakciją (H317), įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą (H334), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), kancerogeninės (H350, H350i, H351), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, H361fd, H362), pavojingos vandens aplinkai H400, H410, H411, H412), gali sukelti ilgalaikį kenksmingą poveikį vandens organizmams (H413), pavojinga ozono sluoksniui (EUH059).

1.3. Termoizoliacinės medžiagos:

1.3.1. produktas neturi išskirti šių cheminių medžiagų:

1.3.1.1. fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 842/2006 dėl fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų;

1.3.1.2. pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, H361fd), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą (H334), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372, H373), galinčios pakenkti organams (H371), pavojingos vandens aplinkai (H411);

1.3.2. produktų, pagamintų medienos pagrindu (pvz., kamštinė medžiaga, celiuliozė), gamyboje naudojama mediena ar jos dalis turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas.

1.4. Gipso plokštės:

1.4.1. gipso plokščių sudėtyje turi būti ne mažiau kaip 2 proc. perdirbtų medžiagų;

1.4.2. gipso plokščių gamybai naudojamas popierius turi būti pagamintas iš 100 proc. perdirbto popieriaus plaušų ar ne daugiau kaip 5 proc. pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas, kita dalis – iš perdirbto popieriaus plaušų.

1.5. Plytelės:

1.5.1 produkto žaliavoje neturi būti pavojingų cheminių medžiagų ar jų junginių, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, H361fd,), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372, H373), galinčios pakenkti organams (H371), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411, H412, H413), pavojingos ozono sluoksniui (EUH059);

1.5.2. glazūruotų plytelių prieduose naudojamo švino, kadmio ir stibio (arba jų junginių) turi būti ne daugiau kaip:

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Ribinė vertė, proc. nuo glazūrų svorio |
| --- | --- | --- |
| 1. | Švinas (Pb) | 0,5 |
| 2. | Kadmis (Cd) | 0,1 |
| 3. | Stibis (Sb) | 0,25 |

1.6. Langai, stoglangiai ir išorinės įstiklintos durys:

1.6.1. ne mažiau kaip 80 proc. langų gamybai naudojamos medienos turi būti gauta iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas;

1.6.2. visose plastikinėse detalėse, kurių masė ≥ 50 g, švino ar kadmio junginiai neturi viršyti 100 ppm;

1.6.3. visos plastikinės detalės, kurių masė ≥ 50 g, turi būti paženklintos pagal LST EN ISO 11469 ar lygiavertį standartą;

1.6.4. produkte neturi būti naudojamas  poveikį šiltnamio efektui darantis dujų užpildas, kurio globalinio šiltėjimo potencialas (GWP) > 5 (per 100 metų laikotarpį);

1.6.5. produktas,  naudojamas normaliomis naudojimo sąlygomis, neturi išskirti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Europos Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, H361fd), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą (H334), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372, H373), galinčios pakenkti organams (H371), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411, H412, H413).

2. PATALPŲ APŠVIETIMAS

2.1. Elektros lempos: vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 621 „Dėl Perkančiosioms organizacijoms taikomų energijos vartojimo efektyvumo reikalavimų prekėms, paslaugoms ir pastatams“, prekės, kurios įtrauktos į Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-154 „Dėl Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ patvirtintą Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašą, turi atitikti aukščiausio energinio efektyvumo klasę, nustatytą Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimų. Jeigu minėti reikalavimai prekėms netaikomi, prekės turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus.

Rangovas visus darbus atlieka su savo medžiagomis ir savo jėgomis, pats pasiruošia saugią darbo vietą, prieš pradedant ir pabaigus darbus, visus nereikalingus daiktus ir  statybines atliekas iš objekto pašalina savo jėgomis, darbuotojus aprūpina darbo įrankiais. Darbai vykdomi pagal iš anksto suderintą darbų atlikimo grafiką. Atlikus remonto darbus visi įrenginiai turi būti pilnai tinkami eksploatacijai. Suremontavus patalpas, jos turi pilnai tikti žmonių apgyvendinimui ir atitikti gyventojų higienines sąlygas.

Sutarties vykdymo metu įsigyjamos apimtys, taip pat sutarties kaina, kurią Užsakovas turės sumokėti Rangovui, priklauso nuo faktinių užsakymų, t. y. įsigyjami kiekiai ir (ar) apimtys gali keičiami (didinami / mažinami).

Atliktų darbų aktas ir PVM sąskaita faktūra užsakovui pateikiama ne dažniau kaip vieną kartą per mėnesį.

Jei nėra nurodyti papildomi paruošimo darbai, jie turi būti įskaičiuoti į įkainį.

_____________________________

Mediena ir jos produktai: statybinė mediena (pvz. lentos, tašai, kt.), medžio drožlių plokštės.

1.2.1 punkto minimalus aplinkosauginis kriterijus taikomas visiems Produktams, išvardintiems lentelėje, išskyrus lentelės Eil. Nr. 3; 5; 6; 7; 10; 11; 12; 13.