Konkurso sąlygų 1 priedas

ODONTOLOGINIŲ MEDŽIAGŲ, INSTRUMENTŲ BEI KITŲ PAGALBINIŲ PRIEMONIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Siūlomos prekės turi būti pažymėtos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti CE sertifikato arba gamintojo EB atitikties deklaracijos kopiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745.

- Prekių (odontologinių medžiagų, instrumentų bei kitų pagalbinių priemonių pagal  Europos Sąjungos direktyvą 93/42/EEB „Medicinos prietaisai“) ženklinimas turi atitikti Medicinos prietaisų direktyvos 93/42/EEB nustatytus reikalavimus bei Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtinto Medicinos priemonių (prietaisų) saugos techninio reglamento ir kitų teisės aktų nustatytus reikalavimus. Tiekėjas kartu su pasiūlymu pateikia siūlomų prekių deklaracijų ar sertifikatų skaitmenines kopijas pagal ES direktyvą 93/42/EEB (priklausomai nuo prekių klasifikavimoES direktyvą 93/42/EEB).

- Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti techninėje specifikacijoje nurodytų reikalavimų atitikimą patvirtinčius prekių gamintojų dokumentus (prekių katalogus ar jų dalis, instrukcijas, brošiūras, prekių vaizdus ir pan.). Tiekėjas, gamintojo dokumentuose turi grafiškai nurodyti (t.y. pastebimai pažymėti - spalvotai ženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias pateiktų katalogų ar kitų dokumentų vietas, kur aprašomos/apibūdintos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei nurodyti, kurį reikalaujamos cgharektristikos parametrą, įrašytą tiekėjo lentelės 6 stulpelyje, pažymėta informacija patvirtina (pvz. susieti gamintojo dokumentuose pažymėtą informaciją ir tiekėjo lentelėje įrašytą informaciją skaitmenimis). Dokumentai gali būti teikiami anglų kalba, o reikalaujamų parametrų aprašymai/atžymos – ir lietuvių kalba.

- Jei iš šiose techninėse specifikacijose pateiktų duomenų būtų galima daryti prielaidą apie konkrečius pirkimo objekto modelius ar šaltinius, konkrečius technologinius procesus ar prekių ženklus, patentus, tipus, konkrečią kilmę ar gamybą, laikoma, kad jie yra tik orientaciniai. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. Jei techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė, gamyba ar standartas taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, standartą ar kt., privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė, standartas ar kiti sprendiniai yra lygiaverčiai ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

- Perkančiajai organizacijai pareikalavus, tiekėjas privalo pateikti prekės/-ių pavyzdį/-ius, neatlygintinai ir negrąžintinai.

- Tiekėjas konkretaus dydžio prekę pristato pagal užsakovo poreikį.

- Prekių vieneto įkainis be ir su PVM parašomas (4) keturių skaitmenų po kablelio tikslumu (jeigu reikia).  Prekių siūlomo preliminaraus kiekio kaina be ir su PVM, visos pirkimo dalies siūloma kaina paskaičiuojama ir pateikiama (2) dviejų skaitmenų po kablelio tikslumu.

- Pirkimo objektui yra priskiriamas pagrindinis BVPŽ kodas: "33141800-8  Stomatologinės medžiagos; Papildomi BVPŽ kodai: 33130000 Stomatologijos ir subspecialybių instrumentai ir prietaisai, 33131000 Stomatologijos rankiniai instrumentai, 33134000 Endodontiniai priedai, 33135000 Ortodontinės priemonės, 33136000 Rotaciniai ir šlifavimo instrumentai, 33137000 Stomatologinės profilaktikos priedai,  33711790 stomatologiniai rinkiniai."

- Aplinkosauginiai reikalavimai: Tvari pakuotė:

Siūlomos prekės pirmo lygio ir (ar) antro lygio (grupinė) prekės pakuotė turi būti pagaminta iš perdirbtos žaliavos ir pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais ekologiniais tarptautiniais ženklais

arba

Siūlomos prekės pirmo lygio pakuotė ir (ar) antro lygio (grupinė) prekės pakuotė turi būti pagaminta taip, kad ją būtų galima pakartotinai naudoti, perdirbti ar kitaip naudoti, o pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais tarptautiniais ekologiniais ženklais

arba

Siūlomos prekės gamintojas vadovaujasi Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų

arba

Siūlomos prekės gamintojas turi įsidiegęs aplinkos apsaugos vadybos sistemą pagal standartą EN ISO 14001 ar Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą EMAS ar kitą lygiavertę sistemą / standartą, patvirtintą Europos ar tarptautinės sertifikavimo įstaigos (sertifikavimo sritis: tvarių (pagamintų iš perdirbamos medžiagos arba tinkamų pakartotinai naudoti, perdirbti ar kitaip naudoti) pakuočių gamyba).

PASTABOS:

* Prekės kodas gamintojo kataloge nurodomas, jei jis yra*

** Teikdamas siūlomų prekių aprašymą, tiekėjas negali naudoti sąvokų „Atitinka“, ar „Taip“, ar pan., o privalo aiškiai apibūdinti siūlomų prekių charakteristiką. **

***Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės „pirkimo dalies bendra preliminaraus kiekio kaina su PVM“ nepildo, o pirkimo dalies bendrą preliminaraus kiekio siūlomą kainą nurodo be PVM. Tiekėjas tokiu atveju pasiūlyme nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka. ***

(lentelė )

| El.Nr. | Pavadinimas |  |  |  | Reikalaujamos charakteristikos | Matavimo vienetas | Preliminarus kiekis | Siūlomos prekės gamintojas, firminis pavadinimas, prekės kodas gamintojo kataloge* (pildo tiekėjas) | Prekės aprašymas pagal reikalaujamas charakteristikas (kartu pateikiamos nuododos į pridedamus gamintojo dokumentus ir juose sužymėtas vietas)** (pildo tiekėjas) | Mato vnt. kiekis pakuotėje (Mato vienetas nurodytas 4 stulpelyje) | Siūlomos pakuotės kaina be PVM | Mato vieneto įkainis be PVM (pildo tiekėjas) (Mato vienetas nurodytas 4 stulpelyje) | Preliminaraus kiekio kaina be PVM (pildo tiekėjas) (5x10) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1-oji pirkimo objekto dalis ENDODONTIJAI SKIRTOS PRIEMONĖS ir medžiagos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Endodontiniai instrumentai K-file |  |  |  | Dydžiai: 006, 008, 010, 015-040, 045-080, ilgiai: 21/25/28/31mm, rankiniai, sterilūs, keturkampio formos pjūvio. Pagaminti iš nerūdyjančio plieno, su plastikine rankenėle, su stoperiu. Sterili pakuotė. | Vnt. | 900 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Endodontiniai lankstūs instrumentai K-flexfile |  |  |  | Dydžiai : 015, 020, 025, 030, 035, 040, 015-040, ilgiai: 18/21/25/31mm, rankiniai, sterilūs, keturkampio formos pjūvio. Pagaminti iš nerūdyjančio plieno, su plastikine rankenėle, su stoperiu. Sterili pakuotė. | Vnt. | 900 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Endodontiniai instrumentai, pjaunančiomis savybėmis |  |  |  | Dydžiai : 015, 020, 025, 030, 035, 040, 015-040, ilgiai: 21/25/28/31mm, rankiniai, sterilūs, apvalaus formos pjūvio. Pagaminti iš nerūdyjančio plieno, su plastikine rankenėle, su stoperiu. Sterili pakuotė. | Vnt | 180 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Pulpoekstraktoriai |  |  |  | Skirti pulpos pašalinimui iš kanalo, atitinka ISO 020-060 standartą, plastikinėmis rankenėlėmis, trumpi (21mm), įvairių dydžių (020,025,030,035,040,050,060). Daugkartiniai, sterilizuojami, rankiniai. Pakuotėje po nuo 5 iki 20vnt. | Vnt. | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Endodontiniai instrumentai, skirti sunkiai praeinamiems, kalcifikuotiems kanalams |  |  |  | Dydžiai: 006, 008, 010, 015, 020, ilgiai: 18/21/25mm, pagaminta iš nerūdyjančio plieno, skirti kalcifikuotiems ir sunkiai praeinamiems kanalams, su plastikine rankenėle (ISO spalviniu žymėjimu), su silikoniniu stoperiu, sterilūs. Sterili pakuotė nuo 5 iki 20 vnt. | Vnt. | 540 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Pjezoreamer |  |  |  | Largo, pjezo gilintuvai, į kampinį antgalį, 1,2,3,4,5,6 dydžių, 28/32mm ilgio, darbinė dalis 15mm/19mm, pakuotė nuo 5 iki 20 vnt. | Vnt. | 180 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Endodontinės liepsnelės |  |  |  | Kanalų įeigų atidarymui, Gates, į kampinį antgalį, dydžiai 1,2,3,4,5,6, ilgis: 28/32mm, darbinė dalis 15/19mm. Pakuotė nuo 5 iki 10 vnt. | Vnt. | 180 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Specialios paskirties grąžtai endodontijai |  |  |  | Darbinė deimantinė dalis su užapvalintu galu 10mm ilgio, skersm.1,1 mm;1,5mm;1,8mm, į greitaeigį antgalį. | Vnt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Rankiniai instrumentai kanalų valymui |  |  |  | Rankiniai instrumentai, žymėti, dydžiai Sx, S1, S2, F1, F2, F3, F4, F5, ilgis: 21/25/31mm | Vnt. | 90 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Mašininės spiralės kanalų pildymui |  |  |  | Ilgiai: 17mm/25mm/21mm. Dydžiai 001/002/003/004, į kampinį antgalį, daugkartinės, sterilizuojamos. Pakuotė nuo 5 iki 10 vnt. | Vnt. | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Mašininiai instrumentai skirti kanalų formavimui |  |  |  | Pagaminti iš titano lydinio arba lygiaverčio, 19mm/21mm/31 mm Įvairių dydžių. Pakuotė nuo 5 iki 10 vnt. | Vnt. | 360 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Mašininiai instrumentai iš lankstaus lydinio M-Wire Niti |  |  |  | Skirti mechaniniam kanalų paruošimui. 21/25/31mm ilgio; Dydžiai: X1/X2/X3/X4/X5. Pakuotė nuo 5 iki 10 vnt. | Vnt. | 360 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Adatos kanalų plovimui |  |  |  | Su sriegiu Luer Lock, užsukti ant švirkštų, plastikinės, labai lanksčios dydis 30G, skylutės iš dviejų pusių, lengvesniam kanalų plovimui | Vnt. | 3000 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Švirkštai užsukami |  |  |  | Švirkštai ne mažiau kaip 5ml, su Luer Lock sriegiu, užsukamoms adatoms, tinkančioms 1 pozicijai. | Vnt. | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Stiklo pluošto kompoziciniai kaiščiai |  |  |  | Silanuoti, rentgeno kontrastiniai, elastingi, l.atsparūs nuovargiui, žymėti spalviniu kodu, įv.dydžių:1,2mm, 1,5mm, 1,8 mm, 2 mm, pakuotėje nuo 10 iki 20 vnt. | Vnt. | 1500 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Stiklo pluošto kompozicinių kaiščių rinkiniai su įgręžtuvais |  |  |  | Silanuoti, rentgeno kontrastiniai, elastingi, l.atsparūs nuovargiui, žymėti spalviniu kodu, įv. dydžių: 1,2mm, 1,5 mm, 1,8 mm, 2mm, 4 grąžtai pagal dydį +1Pilot grąžtas | Kompl. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Dvigubo kietėjimo cementas, savaime pasiėsdinantis, rinkiniai |  |  |  | Cementas stiklo pluošto kaiščiams įcementuoti, automix tipo švirkšte, galimos sapalvos: ruda, skaidri, baltas opakaeris, universali. Sudėtis: cementas, ne mažiau 9,4 g, surišimo sistema iš 2-jų komponentų, ne mažiau kaip po 3 ml kiekvieno, ryšio sustiprintojas iš 2-jų komponentų, ne daugiau kaip po 1 ml, maišymo popierius, 25 aplikatoriai, 20 maišymo antgaliai | Rink. | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Medžiaga, skirta šaknų kanalų perforacijoms dengti su hidoksiapatitais |  |  |  | Rinkinys 10 dozių miltelių +10 dozių skysčio | Rink. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Priemonė pažeistam dentinui gydyti |  |  |  | Skirtas šaknų perforacijom, pulpotomijai, apikoektomijai gydyti, rinkinys ne mažiau 5 kaps.+5skysčio | Rink. | 45 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Medžiaga kanalų sausinimui |  |  |  | Skystis, ne daugiau 45 ml buteliuke | buteliukai | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Medžiagos danties šaknies kanalo preparavimui (lubrikantas) |  |  |  | Žele pavidalo, švirkšte, EDTA( ne mažiau 19%) pagrindu, palengvina kanalo preparavimą, po 14g | Vnt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Endodontinis stovelis su porolonu ir talpa dezinfekciniam skysčiui |  |  |  | Plastikinė dėžutė, skirta endodontinių adatėlių laikymui darbo metu, autoklavuojama. | vnt. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Porolonas |  |  |  | Skirtas endodontiniams stoveliams, 1 pozicijai 50mmx5mm (Pakuotė nuo 5 iki 30vnt.) | Vnt. | 1800 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Endodontinė liniuotė |  |  |  | Nerūdijančio plieno, autoklavuojama. Darbinė dalis sugraduota ne mažiau kaip iki 30 mm. Darbinė dalis turi būti lygi be lenktų kraštų, bei be ilgio fiksatoriaus. Ilgio matavimo skalė sugraduota kas 0,5 mm, aiškiai matomais skaičiais, plona | Vnt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Šalčio testas |  |  |  | Po 200ml buteliukuose | But. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Ėsdinimo rūgštis |  |  |  | Fosforo rūgštis, po 2ml švirkšte. Pakuotė nuo 8 iki 12vnt. | Vnt. | 600 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Bendra preliminaraus kiekio kaina be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | PVM*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 pirkimo dalies bendra preliminaraus kiekio kaina su PVM (įrašo tiekėjas skaitmenimis ir žodžiais) (kaina žodžiais_______________________________________________) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-oji pirkimo objekto dalis GRĄŽTAI TURBININIAM IR KAMPINIAM ANTGALIUI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Grąžtai kietmetalio |  |  |  | Turbinai, aštrūs, įv. dydžių, tipo H1, H1S, ilgis: 19mm/25mm. | Vnt. | 450 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Grąžtai kietmetalio |  |  |  | Kampiniam antgaliui, monolitiniai karbidiniai, padengti titano nitritu, kryžminių ašmenų, žymėti žaliu, mėlynu žiedu, dydžiai 010 iki 027, ilgis intervalas nuo 22-22,5, H1SX..RA | Vnt. | 450 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Grąžtai kietmetalio |  |  |  | Į kampinį angalį, sukryžmintomis apvijomis, prailgintu koteliu, dydžiai nuo 010-023, H1SXN. | Vnt. | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Grąžtai turbininiai, deimantiniai |  |  |  | Daugkartiniai, nerūdijančio plieno. Galvanizuoti titano nitritu, padengti natūralaus deimanto dalelėmis, darbinė dalis pilnai iš abrazyvo, įvairios formos, dydžio, ilgumo, šiurkštumo.Turi turėti spalvinį žymėjimą. Skirti dirbti turbininiu antgaliu. Atsparūs dezinfekuojantiems tirpalams ir karštai temperatūrai. Deimantas užneštas galvaniniu būdu, kalibruoti. | Vnt. | 1800 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Endodontiniai deimantiniai grąžtai su konuso formos prailgintu deimantiniu koteliu |  |  |  | Deimantiniai grąžtai endodontijai su prailginta deimantine konuso formos dalimi, skirti atverti ir praplatinti pulpos kamerą, vidutinio grubumo, 3-ų dydžių 013,016,021, grąžto ilgis 10 mm, skirti turbinai. | Vnt. | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Kietmetalio grąžtai metlinių vainikėlių nupjovimui |  |  |  | Skirti nupjauti metaliniams vainikėliams, grąžtas kietmetalio, ašmenys su dantukais,dydžiai 10mm ir 12mm, kotelio ilgis ne trumpesnis 3,5mm, turbinai. | Vnt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Kietmetalio grąžtai metalo-keramikos vainikėlių nupjovimui |  |  |  | Kietmetalio grąžtai, konuso formos su dantukais, turbinai, galvutės ilgis ne didesnis 3,5mm, dydis 12mm, skirti keramikos ir metalo nupjovimui 45laipsnių kampu | Vnt. | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Kietmetalio grąžtas selektyviam dentino pašalinimui |  |  |  | H1SF tipo grąžtas, 14/16/18 dydžių, grąžtas lengvai pašalina karieso paliestą dentiną, pasiekus sveiką dentiną, pradeda vibruoti | Vnt. | 240 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Bendra preliminaraus kiekio kaina be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | PVM*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 pirkimo dalies bendra preliminaraus kiekio kaina su PVM (įrašo tiekėjas skaitmenimis ir žodžiais) (kaina žodžiais_______________________________________________) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-oji pirkimo objekto dalis ŠLIFAVIMO-POLIRAVIMO PRIEMONĖS IR MEDŽAGOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Šlifavimo - poliravimo diskų rinkinys |  |  |  | Šlifuoja, kontūruoja, poliruoja, ploni. Šiurkštūs – rudos spalvos, vidutiniai – tamsiai oranžinės spalvos, švelnūs – oranžinės spalvos, labai švelnūs – geltonos spalvos. Diskelių skersmuo 9,5mm ir 12,7mm diametras. Laikiklis diskeliams su apvalia darbine dalimi, kampiniams antgaliui iš nerūdijančio plieno, padengti aliuminio oksidu. Rinkinyje 240 vnt. + laikiklis | Rink. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Šlifavimo - poliravimo diskų papildymai |  |  |  | Diskeliai 12,7 ir 9,5mm skersmens. Vieno dydžio ir grubumo viename paketėlyje, grubumai: C, M, F, SF, spalva: ruda, tamsi oranžinė, oranžinė, geltona, pakuotėje nuo 20 iki 100 vnt. | Vnt. | 6000 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Šlifavimo - poliravimo diskų laikikliai |  |  |  | Metalinis, tinkantis 2 pozicijai | Vnt. | 45 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Polyravimo akmenėliai |  |  |  | Arkanzaso akmenėliai, įv.formų, į kampinį antgalį | Vnt. | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Polyravimo šepetėliai sintetiniai |  |  |  | Balti, tuščiavidūriai, į kampinį antgalį, geltoni-grubūs, balti vidutinio grubumo, ružavi-švelnūs, taurelės, liepsnelės formų | Vnt. | 1500 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Polyravimo šepetėliai impregnuoti |  |  |  | Šepetėliai impregnuoti silicio karbidu, skirti poliruoti kompozitų paviršių iki blizgesio, trijų formų | Vnt. | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Polyras kompozitų poliravimui |  |  |  | Polyrai pagaminti iš kaučiuko, nekaitina danties paviršiaus, su deimanto dalelėmis,skirti kompozitų poliravimui, vieno žingsnio, ant metalinio kotelio, autoklavuojami, keturių formų, naudojami su vandeniu | Vnt. | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Polyras kampiniam antgaliui, kompozitų poliravimui |  |  |  | Įv.formų, dviejų žingsnių (šlifavimui ir poliravimui), su deimanto dalelėm, skirti pradiniam ir galutiniam apdirbimui, pagaminti iš kaučiuko su deimanto dalelėm, 6 formų | Vnt. | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Polyras guminis profilaktikai |  |  |  | Su pertvaromis taurelės viduje, naudojami su pasta | Vnt. | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Polyras profilaktikai |  |  |  | Turi būti impregnuoti pasta | Vnt. | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Polyras kampiniam antgaliui |  |  |  | Silikoniniai baltos spalvos polyrai ant plastikinio kotelio, galimos 3 formos:liepsnelė, diskelis,taurelė | Vnt. | 1500 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Polyras kampiniam antgaliui |  |  |  | Polyrai su keramika, ratukų/šluotelių formos, skiriti poliravimui ir blizginimui, ant plastikinio kotelio, pora(mėlynas ir pilkas). | Vnt. (viena pora) | 750 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Metalinės deimantinės šlifavimo poliravimo juostelės, dviejų pločių, 3-ų grubumų, neperforuotos |  |  |  | Grubumai: medium, fine, superfine | Vnt. | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Metalinės deimantinės šlifavimo poliravimo juostelės, 3-ų grubumų |  |  |  | Per vidurį juostelės su pjūkliuku, skirta preparuoti užplombuotą tarpdantį, neperforuotos, perforuotos | Vnt. | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Plombų poliravimo pasta |  |  |  | 2-ų grubumų (Fine ir Extra Fine), švirkštuose ne mažiau 4g | Vnt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Poliravimo pasta kompozitams su deimanto dalelėmis |  |  |  | Poliravimo pasta kompozitams švirkšte su deimanto dalelėmis ne mažiau 2g | Vnt. | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Poliravimo pasta higienai, su indentifikavimo spalva, su fluoru ir ksilitoliu |  |  |  | Po 2g. Pasta grubi, vid.grubumo ir švelni, su fluoru, trijų skirtingų skonių: mėta, karamelė, vyšnia, be parabenų, riešutų ir gliuteno, nesukelianti alergijos, pakuotėje nuo 40 iki 200 vienetų. | Vnt. | 1500 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Poliravimo pasta higienai |  |  |  | Tubelėse ne mažiau 100g, raudona pasta – grubi (RDA ne mažiau 195), geltona pasta – vidutinė ( RDA ne mažiau 127), žalia -švelni (RDA ne daugiau 16), skirta dantų poliravimui, ne mažiau 700 ppm fluoro | Vnt. | 120 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Bendra preliminaraus kiekio kaina be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | PVM*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 pirkimo dalies bendra preliminaraus kiekio kaina su PVM (įrašo tiekėjas skaitmenimis ir žodžiais) (kaina žodžiais_______________________________________________) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 oji pirkimo objekto dalis. BURNOS HIGIENOS MEDŽIAGOS IR PRIEMONĖS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Soda |  |  |  | Sodos dalelių dydis – 60-70µ., nebraižo emalio. Supakuota po 15g. | Vnt. | 3000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Dantų apnašo indikavimo priemonė |  |  |  | Patentuota priemonė pastos pavidalu, užtepus ant dantų ir esant apnašui, pakeičia spalvą. Tubelėse ne mažiau po 40g/36ml | Vnt. (tubelė) | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Skalavimo skystis |  |  |  | Burnos skalavimo skystis, skirtas po odontologinių operacijų, implantacijų ar kitų chirurginių intervencijų. Sudėtyje yra chlorheksidino ir cetilpiridinio chlorido derinys. | ml. | 180000 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Vienkartiniai dantų šepetėliai |  |  |  | Turi būti impregnuoti pasta | Vnt. | 1500 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Tapdančių siūlas |  |  |  | Įpakuotas dėžutėje po 50m, vaškuotas | Vnt. | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Lakas jautraus dentino apsaugai |  |  |  | Gydyti jautrų dentiną, mažinti dentino jautrumą po paruošimo tiesioginėm ir netiesioginėm restauracijoms, po tilteliais, vainikėliais, įklotais ir užklotais,dvguba blokavimo sistema, lako storis sukietinus šviesa ne didesnis 10mikro metrų, tai užtikrina ilgalaikę apsaugą, iki 3 metų, sudėtyje turi būti metakrilo monomerų, šviesa kietinamas, buteliuke ne mažiau 3 ml | ml. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Fluoro lakas |  |  |  | 5proc.natrio fluoridų, 5proc kalcio fluoridų, bespalvis, pieninių dantų apsaugai, karieso profilaktikai, po breketų nuėmimo jautriems dantims, buteliukas ne mažiau 10ml | ml. | 240 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Fluoro lakas |  |  |  | Vienkartinėse dozėse po 0,40ml, su aplikatoriumi, 6-ių skonių, skirtas nujautrinimui jautraus dentino, jautriems dantims po higienos. Sudėtis-ne mažiau 5proc. fluoridų | Vnt. | 1500 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Lūpų plėtiklis |  |  |  | Vienkartiniai, silikoniniai, dydžiai: S, R, JR | Vnt. | 3000 |  |  |  |  |  |  |
| Bendra preliminaraus kiekio kaina be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 pirkimo dalies bendra preliminaraus kiekio kaina su PVM (įrašo tiekėjas skaitmenimis ir žodžiais) (kaina žodžiais_______________________________________________) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5-oji pirkimo objekto dalis DANTŲ PLOMBAVIMO PRIEMONĖS IR MEDŽIAGOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Šviesoje kietėjantis takus kompozitas krūminiams dantims |  |  |  | Kapsulėse po 0,25g, universalios spalvos, A2, A3 spalvos,metalinis kaniulės galiukas patogesniam priėjimui prie ertmės, užplidomas sluoksnis 4mm, rinkiniai po 50vnt. | Rink. | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Šviesa kietinamas kompozitas su keramikos dalelėmis, Sphere- tech technologija |  |  |  | Atskiros spalvos A1, A2, A3, A4, A3.5. , Efektinės spalvos D1, E1, D3 -HV arba LV konsistencija. Švirkštuose po 3g | Vnt. | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Šviesoje kietėjantis estetiškas rentgenokontrastinis kompozitas Šviesa kietinamas estetiškas submikroninis kompozitas, skirtas priekinių ir galinių dantų plombavimui, visoms ėduonies klasėms. Gerai poliruojasi, mažai traukiasi, trumpas, 10s kietinimo laikas., |  |  |  | švirkštuose po priekiniams dantims po 3,8g+/-0,1g | Švirkštas | 25 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | švirkštuose po galiniams dantims 4,2g+/-0,1g | Švirkštas | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Takus šviesa kietinamas komozitas |  |  |  | Submikroninis užpildas, spalvos: A1,A2,A3,OPA2,OPA3, MEDIUM konsistensijos, švirkštai po 1,7+/-0,1g | Švirkštas . | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Takus kietas šviesa kietinamas kompozitas |  |  |  | Skirtas I, II, III, IV, Vkl. ertmėms, mažoms ertmėms, įtvarams. Nevarvanti, išlaikanti savo formą, blizgi,turi daug atspalvių, švirkštai po 3,4g +/-0,01g | Švirkštas | 180 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Šviesa kietinamas kompozitas |  |  |  | Priekinių ir krūminių dantų plombavimui, gerai poliruojasi, gerai modeliuojasi, rentgenokontrastinė švirkštai anterior po 4,7g, posterior 5,5g, įvairios spalvos (A1-A4, B1-B3,C3,CVD, XBW,JE,IE,SE,AE, PA1,PA2,PA3,PA3,5,PJE) | Švirkštas. | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Šviesoje kietinamas savaime pasiėsdinantis bondas |  |  |  | Vienkomponentis, savaime ėsdinantis šviesa kietinamas adhesyvas, be BIS-GMA dervų, trys funkciniai monomerai užtikrina tvirtą jungtį su danties audiniais, kompozitais, metalais, įskaitant ir tauriuosius, cirkoniu, aliuminiu, po 5 ml | Vnt. 5 ml. | 105 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Šviesoje kietėjantis bondas |  |  |  | Adhesyvas plombinei medžiagai, su silanu, po 5ml | Vnt. 5ml. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Šviesoje kietinamas savaime pasiėsdinantis bondas |  |  |  | 7 kartos vienakomponentis, vienu sluoksniu dengiamas, savaiminio ėsdinanimo, šviesoje kietėjantis, fluorą išlaisvinantis odontologinis surišiklis, pasižymintis puikiomis surišimo savybėmis ir puikiu marginaliniu vientisumu, be atskirų ėsdinimo ir gruntavimo etapų, 5ml buteliukas (apie 320 lašų) | Vnt. 5 ml. | 45 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Laikinas užpildas |  |  |  | Kietas, išskiriantis fluorą, po 38g | Vnt. 38g. | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Cinko eugenolinis cementas |  |  |  | Pakuotėje:20g (+/-0,1)miltelių ir +6ml(+/-0,1) ml skysčio, endodontinių ertmių uždarymui | Rink. | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Laikinas užpildas naudojamas endodontijoje |  |  |  | Cinko oksido eugenolinis cementas, tinkantis laikinam plombavimui iki 1 metų, galima naudoti kaip pamušalą. Rinkinys 40g miltelių+15ml skysčio. Miltelių sudėtis: 1g miltelių-0,8g cinko oksido ir 0,2g polimetilmetakrilato; 1g skysčio sudaro 0,99g eugenolio | Rink. | 90 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Šviesoje kietėjanti stiklo jonomerinė pamušalinė medžiaga |  |  |  | Šviesoje kietinama, išskirianti fluorą, pamušalinė medžiaga švirkštuose 2ml+0,5ml | Švirkštas. | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Kalcio hidroksidas pasta/pasta |  |  |  | Kalcio hidroksidas pulpos apsaugai, kaip pamušalas po kompozitais, ne mažiau 13g +11g | Rink. | 9 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Stiklojonomerinis užpildas |  |  |  | Miltukai granuliuoti, skirta krūminiams dantims, savaiminio kietėjimo, nereikia lako nei kondicionieriaus, I,II klasių plombavimui, rentgenokontrastinė, spalvos A3, rinkinys 12,5g+8,5ml | Rink. | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Stiklojonomerinė plomba |  |  |  | Naudojama kaip pamušalas, plombinė medžiaga, nesitraukianti, greitas kietėjimas (kietėja 2min.30s), estetiškas, skaidrus, terminis plėtimasis kaip danties audinių, išskiria fluoro jonus. Kapsulių pavidalu, maišoma kapsulių maišytuve, pakuotėje nuo 20vnt iki 100 vnt. | Vnt. | 3000 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Rentgenokontrastinis stiklojonomeras krūminių dantų restauracijoms |  |  |  | Galimos spalvos A3, A2,A3,5, B2, B3, C4,padidintas fluoro jonų išskyrimas, padidintas skaidrumas,trumpas kietėjimo laikas 2,5min. I-os, II-os klasės ertmių restauracijoms,V-os kl.ertmių bei šakninio ėduonies restauracijoms, danties kulties atstatymui po užklotais ar vainikėlliais, "sumuštinio" tipo restauracijose. Sudėtis: rinkinys po 15g miltelių+6,4ml skysčio. | Rink. | 135 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Lakas, skirtas padengti stiklo jonomerines plombas |  |  |  | Šviesa kietinamas 20s, buteliuke po 4ml | Buteliukas. | 60 |  |  |  |  |  |  |
| Bendra preliminaraus kiekio kaina be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 pirkimo dalies bendra preliminaraus kiekio kaina su PVM (įrašo tiekėjas skaitmenimis ir žodžiais) (kaina žodžiais_______________________________________________) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-oji pirkimo objekto dalis KOMPOZITŲ MODELIAVIMO SKYSTIS IR TEPTUKAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Teptukas autoklavuojamas |  |  |  | 2 – jų galų | Vnt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Modeliavimo skystis kompozitams |  |  |  | Skystis kompozitų modeliavimui, buteliuke 6ml | But. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| Bendra preliminaraus kiekio kaina be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 pirkimo dalies bendra preliminaraus kiekio kaina su PVM (įrašo tiekėjas skaitmenimis ir žodžiais) (kaina žodžiais_______________________________________________) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7-oji pirkimo objekto dalis: MATRICOS, LAIKIKLIAI IR PLEIŠTUKAI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Sekcijinių matricų rinkinys |  |  |  | Rinkinys su uždėjimo replėmis, spec.pincetu matricų išėmimui, 100 vnt matricų, keturių dydžių po 25 vnt,75 vnt tarpdančių pleištukų 3 dydžių, 30 apsauginių pleištų 3 dydžių,1 vnt universalus žiedas, 1 siauras žiedas. | Rink. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Sekcijinių matricų papildymai |  |  |  | Matricos, tinkančios sistemai 12poz. Dydžiai 3,5. 4,5. 5,5. 6,5. 7,5, pakuotėje nemažiau kaip nuo 20 vnt. iki 100 vnt. | Vnt. | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Plastikinių pleištukų papildymai |  |  |  | Small, Medium, Large, pakuotėje nuo 80 iki 200 vnt. | Vnt. | 6000 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Plastikinių pleištukų papildymai, su apsauga |  |  |  | Small, Medium, Large, pakuotėje nuo 20 iki 100 vnt. | Vnt. | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Marticos, juosiančios 360 laipsnių |  |  |  | Pilnai juosiančios matricos, be specialaus priveržėjo, naudojama, kai negalima naudoti sekcijinės matricos, ar atliekant vieno vainiko kulties atstatymo procedūras. 3 dydžiai (4,5;5,5;6,5). Rinkinyje po 48 vnt matricų | Rink. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Deimanto formos plastikiniai tarpdančių kaištukai |  |  |  | Rinkinys: 5 vnt., mažas-rožinis, vidutinis-oranžinis, didelis -geltonas, l.didelis-melsvas, giliam kariesui-žalias | Rink. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| Bendra preliminaraus kiekio kaina be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 pirkimo dalies bendra preliminaraus kiekio kaina su PVM (įrašo tiekėjas skaitmenimis ir žodžiais) (kaina žodžiais_______________________________________________) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8-oji pirkimo objekto dalis KITOS ODONTOLOGINĖS MEDŽAGOS IR PRIEMONĖS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Kandukas |  |  |  | Palengvina pacientų išsižiojimą, autoklavuojamas | Vnt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Šepetėlis (metalinis) grąžtų valymui. |  |  |  | Metalinis | Vnt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Pacientų servetėlių laikikliai |  |  |  | Metalinė grandinėlė su dviem metaliniais segtukais | Vnt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Indeliai, panaudotų instrumentų (gražtai, endodontinės dildės ir t.t.) nukenksminimui ir mirkymui |  |  |  | Plastikinis indelis. Talpa: 250ml. Su dangteliu, dangtelis su skylute, kuri užspaudžiama plastikiniu kamšteliu, išimamas vidinis korpusas sietelio pavidalo. | Vnt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Stori vienkartiniai dulkių atsiurbėjai |  |  |  | Tiesūs (vakuuminiam siurbliui), Pakuotėje nuo 40 iki 100vnt. | Vnt. | 30000 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Vienkartiniai seilių atsiurbėjai |  |  |  | Skaidrūs, lankstūs, įvairių spalvų. Pakuotėje nuo 40 iki 100 vnt. | Vnt. | 60000 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Chirurginiai sterilūs atsiurbėjai |  |  |  | Skersmuo 2,5mm; pakuotėje nuo 10 iki 80 vnt. | Vnt. | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Dentalinės adatos |  |  |  | Dydis: 03x12mm, 03x16mm, 0,3x25mm, 0,4x35mm. Aštrios, turi turėti žymėtą sritį, rodančią adatos nukirtimo vietą, sriegis M6x 0,75, Pakuotėje nuo 80 iki 200 vnt. | Vnt. | 45000 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Tepalas antgaliams |  |  |  | Tepalas, tinkantis turbininių ir kampinių antgalių sutepimui ir priežiūrai. | ml. | 24000 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Skalpelio ašmenys |  |  |  | Sterilūs, nr.: 15. | Vnt. | 3000 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Vienkartinis skalpelis |  |  |  | Plastikinis kotelis, sterilus, įvairių dydžių. | Vnt. | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Besirezorbuojantys poliglikolitiniai chirurginiai siūlai su kertančia adata |  |  |  | Sterilūs. 4-0 ir 5-0 storio ir 45-75 cm ilgio, 19mm adata | Vnt. | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Želatininė kempinė su sidabro koloidu (skirta po ekstrakcijos) |  |  |  | Ne mažiau 50vnt. Dėž. sterilios, gerai rezorbuojasi, skatina krešėjimą | Dėž. | 90 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Kempinės sterilios |  |  |  | Sterilios kempinėlės, supakuotos atskirai po vieną, naudojamos po ekstrakcijos. | Vnt. | 480 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Pasta alveolitų gydymui |  |  |  | Sudėtis paprastųjų avipaparčių pluoštas, eugenolis ir kt., po 10g | Vnt. | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Jodoformo milteliai |  |  |  | Birūs milteliai. Sudėtis: jodoformas, supakuoti saugioje pakuotėje (dėžutėje) apsaugančioje nuo drėgmės po 30 g | Vnt. | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Apsauginiai akiniai nuo helio šviesos |  |  |  | Reguliuojami 2 padėčių akiniai, oranžinės spalvos | Vnt. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Apsauginiai akiniai |  |  |  | Skaidrūs, gaubiantys akis | Vnt. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Apsauginis skydelis-akiniai |  |  |  | Plastikiniai akiniai, šonuose pritvirtintai metaliniais laikikliais, kurie laiko plastikinį apsauginį skaidrų skydą + ne mažiau 5 skaidrios plėvelės | Vnt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| Bendra preliminaraus kiekio kaina be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 pirkimo dalies bendra preliminaraus kiekio kaina su PVM (įrašo tiekėjas skaitmenimis ir žodžiais) (kaina žodžiais_______________________________________________) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9-oji pirkimo objekto dalis: KAMFENOLIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Kamfenolis |  |  |  | Flakonas, skirtas kanalų dezinfekcijai. Flakono talpa – nuo 10 iki 30 ml. | ml | 480 |  |  |  |  |  |  |
| Bendra preliminaraus kiekio kaina be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 pirkimo dalies bendra preliminaraus kiekio kaina su PVM (įrašo tiekėjas skaitmenimis ir žodžiais) (kaina žodžiais_______________________________________________) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-oji pirkimo objekto dalis: FORMAKREZOLIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Formakrezolis |  |  |  | Buteliukas po nuo 10ml iki 25 ml | ml | 240 |  |  |  |  |  |  |
| Bendra preliminaraus kiekio kaina be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 pirkimo dalies bendra preliminaraus kiekio kaina su PVM (įrašo tiekėjas skaitmenimis ir žodžiais) (kaina žodžiais_______________________________________________) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11-oji pirkimo objekto dalis ODONTOLOGINIAI IR PERIODONTOLOGINIAI INSTRUMENTAI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Instrumentai dantų apnašų nuėmimui: Colombia arba lygiavertėskiuretės |  |  |  | Relyant apdirbimo technologijos, anglies plieno, ilgai išliekantis aštrumas, ergonomiška nerūdijančio plieno rankenėlė, lengvos. Gracey tipo. Dydžiai: 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 11-12, 13-14, 15-16, 17-18 | Vnt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Instrumentai dantų apnašų nuėmimui: pjautuvėliai |  |  |  | DuraLite metalo kotelis, ALSR, N5-N5S, N67, sterilizuojami iki 180C | Vnt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Instrumentai dantų apnašų nuėmimui: universalios kiuretės |  |  |  | DuraLite metalo kotelis, N137, N135n sterilizuojami iki 180C | Vnt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Zondai odontologiniai |  |  |  | Vienpusis, metaline rankenėle su rantytu paviršiumi, autoklavuoamas | Vnt. | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Zondai odontologiniai |  |  |  | Vienpusiai zondai, apvalus Duralite metalo kotelis su spalvotais žiedais kontrolei, rūšiavimui, autoklavuoami, formos 23, 408, 3A, 6, 6A, 6XL, 9, 17 | Vnt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Odontologinis veidrodėlis |  |  |  | Odontologinis veidrodėlis su rodžiu, nelaužia vaizdo, autoklavuoamas | Vnt. | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Veidrodėlio kotelis |  |  |  | Kotelis iš DuraLite metalo,svoris apie 24g+/-0,01g, konuso formos, neslystantis, autoklavuojamas | Vnt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Mažas pincetas |  |  |  | Metalinis, autoklavuojamas, mažas10-12cm | Vnt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Pincetai odontologiniai |  |  |  | Metalinis, autoklavuojamas, mažas 14-16cm | Vnt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Odontologiniai ekskavatoriai |  |  |  | Apvalus metalinis kotelis, autoklavuojamas, maži ir dideli, dvipusiai | Vnt. | 90 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Špatelis |  |  |  | Metalinis, autoklavuojamas, skirtas plombų maišymui | Vnt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Veidrodėlio kotelis apžiūrai |  |  |  | Apvalus metalinis kotelis, autoklavuojamas | Vnt. | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Odontologinis veidrodėlis |  |  |  | Odontologinis veidrodėlis, nedidinatis vaizdo, autoklavuojamas | Vnt. | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Modeliavimo instrumentai |  |  |  | Titanuoti instrumentai, pagaminti iš aukščiausios kokybės nerudijančio plieno, Duraflex, 26T, 9T, LRT, 7T, 37T, 38T, 50T, autoklavuojami | Vnt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Modeliavimo instrumentai |  |  |  | Nerūdyjančio plieno, apvaliu autoklavuojamu koteliu, PL-8, PL-9, PL-3 | Vnt. | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Adatkotis |  |  |  | Metalinis, įvairaus dydžio, Mathiew tipo, autoklavuojamas | Vnt. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Replės |  |  |  | Įvairios, autoklavuojamos, nerūdyjančio plieno | Vnt. | 45 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Žirklutės |  |  |  | Metalinės, tiesios, įvairaus dydžio, autoklavuojamos | Vnt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Žirklutės metalui, vielai kirpti |  |  |  | Metalinės, įvairaus dydžio, autoklavuojamos | Vnt. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Elevatoriai |  |  |  | Lenkti, siauri, kairiniai, dešininiai. Autoklavuojami. Darbinės dalies skersmuo: 2mm, 3mm, 4mm; Flohr tipo | Vnt. | 45 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Kablys |  |  |  | Metalinis, autoklavuojamas, žando atitraukimui | Vnt. | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Karpulinis švirkštas |  |  |  | Metalinis, autoklavuojamas | Vnt. | 150 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Bendra preliminaraus kiekio kaina be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 11 pirkimo dalies bendra preliminaraus kiekio kaina su PVM (įrašo tiekėjas skaitmenimis ir žodžiais) (kaina žodžiais_______________________________________________) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 12-oji pirkimo objekto dalis SILANTAI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Vageles hermetizuojanti medžiaga kietinama šviesa |  |  |  | Silantas, užtepus ant paviršiaus ružavas, sukietinus baltas, švirkštai po 1,2ml švirkšte | Švirkštai | 75 |  |  |  |  |  |  |
| Bendra preliminaraus kiekio kaina be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 pirkimo dalies bendra preliminaraus kiekio kaina su PVM (įrašo tiekėjas skaitmenimis ir žodžiais) (kaina žodžiais_______________________________________________) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13-oji pirkimo objekto dalis Injekcinis tirpalas leisti aplink nervus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Injekcinis tirpalas užtaisas leisti aplink nervus |  |  |  | Artikainas+Epinefrinas, 40mg / 10µg / ml, vartoti ant burnos, gleivinės, leisti aplink nervus | 1,7-1,8 ml užtaisas | 10800 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Injekcinis tirpalas užtaisas leisti aplink nervus |  |  |  | Artikainas+Epinefrinas, 40mg / 5µg / ml vartoti ant burnos, gleivinės, leisti aplink nervus | 1,7-1,8 ml užtaisas | 10800 |  |  |  |  |  |  |
| preliminaraus kiekio kaina be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 pirkimo dalies bendra preliminaraus kiekio kaina su PVM (įrašo tiekėjas skaitmenimis ir žodžiais) (kaina žodžiais_______________________________________________) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |