4 Sąlygų priedas

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠČIAI

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Bendras kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ardymo, paruošiamieji darbai |  |  |
| 1 | Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką | 100m2 | 0,2457 |
| 2 | Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo | m2 | 21,0 |
| 3 | Statinio plytų mūro konstrukcijų pjovimas diskiniu pjūklu k8=1.17 | m | 20,0 |
| 4 | Mūrinių pertvarų išardymas rankiniu būdu, be plytų atrinkimo k8=1.17 | m3 | 7,5 |
| 5 | Medinių grindjuosčių nuardymas | 100m | 0,98 |
| 6 | Medinių lentinių grindų išardymas | 100m2 | 1,4041 |
| 7 | Juodgrindžių ardymas | m2 | 140,41 |
| 8 | Gulekšnių ardymas | m2 | 140,41 |
| 9 | Mineralinės arba stiklo vatos izoliacijos ardymas | 100m2 | 1,4041 |
| 10 | Keraminių plytelių dangos išardymas (be grindjuosčių) | 100m2 | 0,1817 |
| 11 | Pagrindo po grindimis iš betono išardymas k8=1.17 | m3 | 1,79 |
| 12 | Tinko nudaužymas nuo mūrinių sienų ir lubų k8=1.17 | 100m2 | 0,8 |
| 13 | Klozeto puodų arba pisuarų nuėmimas | vnt | 3,0 |
| 14 | Praustuvų arba kriauklių nuėmimas | vnt | 4,0 |
| 15 | Vandens maišytuvų nuėmimas | vnt | 4,0 |
| 16 | Radiatorių nuėmimas | vnt. | 13,0 |
| 17 | Ketinių vidaus kanalizacijos 50 mm skersmens vamzdynų ardymas | m | 10,0 |
| 18 | Ketinių vidaus kanalizacijos 100 mm skersmens vamzdynų ardymas | m | 10,0 |
| 19 | Vidaus vamzdynų iš plieninių vandentiekio - dujotiekio iki 32 mm skersmens vamzdžių ardymas | m | 65,0 |
| 20 | Šviestuvų, kabinamų ant kablių ar pakabų, demontavimas | 100vnt | 0,35 |
| 21 | Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas | 100vnt | 0,45 |
| 22 | El.instaliacijos demontavimas | 100m | 2,0 |
| 23 | Apšvietimo skydelių demontavimas (su automatais) | vnt. | 1,0 |
| 24 | Paaukštinimo priemonės vidaus apdaidos darbams (100m2 horizont. projekc.) | 100m2 | 0,1 |
| 25 | Pastato atskirų dalių uždengimas polietilenine plėvele (100 m2 uždengto ploto) | 100m2 | 0,5 |
| 26 | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 14,0 |
| 27 | Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=10.000 | t | 14,0 |
|  | Bendrieji statybos darbai (statinio konstrukcijos) |  |  |
| 1 | Šilumos ir garso izoliavimas smėliu, paduodant medžiagas keltuvu | m3 | 4,75 |
| 2 | Grindų šiltinamųjų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštes , kai putų polistireno plokštės storis 100 mm | 100m2 | 1,5858 |
| 3 | Grindų ritininių hidroizoliacijų įrengimas , klojant plėvelę, suklijuojant siūles k8=1.14 | m2 | 158,58 |
| 4 | Betoninių grindų armavimas tinklais k8=1.12 | t | 0,474 |
| 5 | Betoninių grindų dangų įrengimas siurbliu, kai sluoksnio storis 70 mm | 100m2 | 1,5858 |
| 6 | Sienų atskirų vietų (angų) mūrijimas, iškraunant ir panešant medžiagas į darbo vietą k8=1.06 | m3 | 0,4 |
| 7 | Plieninių sąramų, sijų iki 50 kg masės montavimas rankiniu būdu | t | 0,035 |
| 8 | Dvisluoksnių gipskartonio pertvarų su metaliniu karkasu ir 75mm izoliacijos sluoksniu įrengimas/ KOROBAI VIRŠ STIKLO PERTVARŲ k1=1.20 | 100m2 | 0,08 |
|  | Lubos |  |  |
| 1 | Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu | 100m2 | 1,5858 |
| 2 | Vidaus paviršių labai geras tinkavimas rankiniu b ūdu cemento-kalkių skiediniais (sluoksnis 20 mm , lubos) k8=1.17 | 100m2 | 1,5858 |
| 3 | Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis) | 100m2 | 1,5858 |
| 4 | Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis) | 100m2 | 1,5858 |
| 5 | Lubų paviršių tarpinis gruntavimas voleliu | 100m2 | 1,5858 |
| 6 | Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu | 100m2 | 1,5858 |
| 7 | Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu | 100m2 | 1,5858 |
| 8 | Anksčiau dažytų lubų labai geras dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant | m2 | 20,9 |
|  | Sienos |  |  |
| 1 | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu | 100m2 | 2,55 |
| 2 | Vidaus paviršių labai geras tinkavimas rankiniu b ūdu cemento-kalkių skiediniais (sluoksnis 20 mm , vidinės sienos) k8=1.17 | 100m2 | 2,55 |
| 3 | Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis) | 100m2 | 3,21 |
| 4 | Horizontalių ir vertikalių briaunų aptaisymas apsauginiais kampiniais profiliais k9=1.15 | m | 90,0 |
| 5 | Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis) | 100m2 | 3,21 |
| 6 | Sienų vidinių paviršių tarpinis gruntavimas voleliu | 100m2 | 3,81 |
| 7 | Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu | 100m2 | 3,21 |
| 8 | Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu | 100m2 | 3,21 |
| 9 | Anksčiau dažytų sienų labai geras dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant | m2 | 60,0 |
| 10 | Vidaus juostinių konstrukcijų (iki 20 cm pločio) paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu | 100m2 | 0,18 |
| 11 | Vidaus juostinių konstrukcijų (iki 20 cm pločio) paviršių glaistymas (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis) | 100m2 | 0,18 |
| 12 | Vidaus juostinių konstrukcijų (iki 20 cm pločio) paviršių glaistymas (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis) | 100m2 | 0,18 |
| 13 | Vidaus juostinių (iki 20 cm pločio) paviršių dažymas vienu sluoksniu voleliu | 100m2 | 0,18 |
| 14 | Vidaus juostinių (iki 20 cm pločio) paviršių dažymas antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu | 100m2 | 0,18 |
| 15 | Sienų vidinių paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis, kai siūlių plotis iki 5 mm , plytelės plotas daugiau 0,012 m2 iki 0,05 m2 | m2 | 28,5 |
|  | Grindys |  |  |
| 1 | Keraminių plytelių grindų dangos įrengimas ant išlyginto pagrindo, kai siūlės iki 8mm pločio , plytelės plotas daugiau 0,05 iki 0,10m2 | m2 | 18,17 |
| 2 | Pagrindo paruošimas (išlyginimas) 2 sluoksniais savaime išsilyginančiu skiediniu, klojant rulonines grindų dangas | 100m2 | 1,4041 |
| 3 | Linoleumo grindų dangų įrengimas, klijuojant ir sulydant sujungimus bei užklijuojant dangą ant sienos (m2 padengto pl.) , kai danga vienos spalvos | m2 | 140,41 |
| 4 | Siūlių sandarinimas elastiniais hermetikais , kai siūlės skerspjūvis iki 0,25 cm2 (100m siūlės) | 100m | 2,1 |
| 5 | Siūlių sandarinimas silikonu | m | 10,0 |
| 6 | Metalinis profilis skirtingų dangų atskirimui k9=1.15 | m | 4,0 |
|  | Stiklo pertvaros, langai, durys |  |  |
| 1 | Stiklo pertvarų iš aliuminio profilių montavimas (su stumdomomis durimis) | m2 | 57,0 |
| 2 | Medinių durų blokų keitimas plieniniais durų blokais ( vidinės durys, blokai daugiau 2 m2 iki 3 m2) | m2 | 23,1 |
| 3 | Plieninės vidaus durys (ZK tipo) | vnt | 11,0 |
| 4 | Durų apvadų motavimas , kai apvadai minkštų veislių medienos | m | 57,2 |
| 5 | Bendrojo naudojimo patalpų durų keitimas (išorės plieninės durys) (m2 bloko | m2 | 3,36 |
| 6 | Šarvuotos įėjimo durys (su spyna ir apvadais) | m2 | 3,36 |
| 7 | Smulkus langų varstomų rėmų remontas, juos neišimant | vnt | 7,0 |
| 8 | Esamų langų blokų keitimas plastikiniais langų blokais (m2 bloko) | m2 | 13,5 |
| 9 | Langų ir durų staktų sandūrų su siena izoliavimas montavimo putomis , kai sandūros skerspjūvio plotas 20.00 cm2 | 100m | 0,418 |
| 10 | Langų ir durų staktų sandūrų su siena perimetrinis sandarinimas izoliacinėmis juostomis | 100m | 0,836 |
| 11 | Palangių lentų montavimas mūrinėse sienose , kai palangių lentos laminuotos | m | 20,0 |
|  | San. prietaisų įrengimas |  |  |
| 1 | Plautuvių su vandens maišytuvais, tvirtinamų prie sienų, montavimas ( vieno skyriaus plautuvės) | kompl. | 1,0 |
| 2 | Unitazų montavimas ( su prijungtais nuplovimo bakeliais) | vnt. | 2,0 |
| 3 | Praustuvų su vandens maišytuvais montavimas , tvirtinant prie sienų | vnt. | 1,0 |
| 4 | Ranktūrių neįgaliesiems montavimas , kai varžtų skaičius 2 vnt | vnt. | 2,0 |
|  | Vamzdžių tiesimas |  |  |
| 1 | Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas ant grindų pagrindo (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm) | m | 30,0 |
| 2 | Daugiasluoksniai vamzdžiai ritėse16x2.0mm (Tigris Alupex) | m | 30,0 |
| 3 | Kampiniai antgaliai vid. sriegiais 16x1/2` (srieg. jungtys daugiasl. vamzd.) | vnt | 10,0 |
| 4 | Rutuliniai ventiliai trumpa rankenėle diam. 1/2`, PP I/V sriegis | vnt | 5,0 |
| 5 | Rutuliniai ventiliai trumpa rankenėle diam. 3/4`, PP I/V sriegis | vnt | 5,0 |
| 6 | Vamzdyno vamzdžių izoliavimas folija padengtais kevalais, kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 35 mm | 100m | 0,15 |
| 7 | Vamzdyno vamzdžių izoliavimas porėtais sintetinio kaučiuko kevalais, kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 35 mm | 100m | 0,15 |
| 8 | Vamzd., kurių D iki 25mm, prijung.prie veik.vid.šild.ir vandent.sist. k8=1.03 | vnt | 3,0 |
| 9 | Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų hidraulinis bandymas | 100m | 0,3 |
| 10 | Plast.kanalizac.vamzdžių, kurių D 50-100mm, tiesimas | m | 18,0 |
| 11 | PP vamzdžiai su movomis, 50x1.8/1.0 (vidaus nuotekų sistema) | vnt | 8,0 |
| 12 | PP vamzdžiai su movomis, 110x2.7/1.0 (vidaus nuotekų sistema) | vnt | 10,0 |
| 13 | Fasoninės dalys | vnt | 6,0 |
| 14 | Vamzdžių, kurių D 50mm, prijungimas prie veikiančių kanalizac.tinklų k8=1.03 | vnt | 3,0 |
| 15 | Nuotekų vamzdynų hidraulinis bandymas ( buitinių nuotekų) | 100m | 0,18 |
|  | Šildymas |  |  |
| 1 | Šilumos siurblys (komplekte su boileriu) (montavimas, derinimas) | kompl. | 1,0 |
| 2 | Plastikinių vamzdžių klojimas grindų šildymui , rišant prie armatūros tinklo | m | 800,0 |
| 3 | Kolektoriaus spintos tvirtinimas paruoštoje nišoje | vnt | 1,0 |
| 4 | Dviejų kolektorių mazgo montavimas (kai atšakų skaičius 10.00) | vnt. | 1,0 |
| 5 | Termoreguliatorių montavimas šildymo sistemos vamzdynuose | vnt. | 4,0 |
| 6 | Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų hidraulinis bandymas | 100m | 9,0 |
|  | Vėdinimas |  |  |
| 1 | Buitinės oro pašalinimo instaliacinės ventiliacijos montavimas | vnt. | 3,0 |
| 2 | Ventiliacijos grotelių pakeitimas | vnt | 8,0 |
|  | Kondicionavimas |  |  |
| 1 | Vandentiekio, šildymo vamzdynų iš varinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų ( vamzdžio išorinis skersmuo iki 22 mm) | m | 40,0 |
| 2 | Varinis vamzdynas 1/4 0.8mm izol. 10mm | m | 20,0 |
| 3 | Varinis vamzdynas 5/8 1mm izol.10mm | m | 20,0 |
| 4 | Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas ugniai atspariais žiedais ( plytų sienose ir pertvarose) | vnt. | 1,0 |
| 5 | Atraminių konstrukcijų vėdinimo ir oro kondicionavimo įrenginiams montavimas, tvirtinant prie grindų , kai konstrukcijos masė daugiau 10 kg iki 20 kg | kompl. | 11,0 |
| 6 | Kondicionierių vidinių sieninių agregatų montavimas , kai agregato šaldymo galia daugiau 5 kW iki 7 kW | vnt. | 9,0 |
| 7 | Kondicionierių išorinių agregatų montavimas nuo žemės, kai vidiniai agregatai prijungiami 2 jungtimis , išorinio agregato šaldymo galia daugiau 5 kW iki 10 kW | vnt. | 2,0 |
| 8 | Oro kondicionavimo sistemų užpildymas šaldymo skysčiais , kai sistemos šaldymo galia iki 5kW | vnt. | 11,0 |
|  | Elektros darbai |  |  |
| 1 | Nišų įrengimas plytų sienose 25 cm gylio k8=1.17 | 10m2 | 0,1 |
| 2 | Modulinių paskirstymo potinkinių skydelių surinkimas ir montavimas į paruoštas nišas, kai skydelyje (modulių 48 vnt) | vnt. | 1,0 |
| 3 | Galios automatinių jungiklių montavimas spintose (dėžese) , kai nominali srovė iki 100 A | vnt. | 30,0 |
| 4 | Kabelių, laidų apsaugos gofruotų vamzdžių klojimas kanaluose (vagose) , kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm | 100m | 4,0 |
| 5 | Pirmų laidų, kabelių įtraukimas į sumontuotus vamzdžius , kai laidų skerspjūvio plotas iki 6 mm2 | 100m | 4,2 |
| 6 | Kiekvienų kitų laidų, kabelių įtraukimas į sumontuotus vamzdžius , kai laidų skerspjūvio plotas iki 2,5 mm2 | 100m | 3,0 |
| 7 | Potinkinių elektros instaliacinių dėžučių įstatymas į paruoštus lizdus , kai dėžutės apvalios d iki 100 mm | 100vnt | 0,2 |
| 8 | Jungiklio, perjungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji | 100vnt | 0,2 |
| 9 | Perjungiklių montavimas, kai instaliacija paslėptoji | 100vnt | 0,04 |
| 10 | Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji | 100vnt | 0,8 |
| 11 | Interjerinių kompaktinių liuminescensinių lempų šviestuvų, tvirtinamų prie lubų, sienų montavimas | vnt. | 56,0 |
| 12 | Kabelio izoliacijos varžos matavimas | vnt. | 10,0 |
| 13 | Laidų, kabelių ženklinimas žyminėmis plokštelėmis | 100vnt | 0,3 |
| 14 | Horizontalių skylių gręžimas iki 80 mm skersmens deimantiniais grąžtais betono konstrukcijose , kai skylės skersmuo iki 32mm, gylis 200 mm | 100vnt | 0,1 |
| 15 | Lizdų gręžimas potinkinėms elektros instalicijos dėžutėms žiediniais grąžtais mūro sienose | 100vnt | 1,09 |
| 16 | Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams, kištukiniams lizdams gręžimas žiediniais grąžtais apdailos plokštelėje | 100vnt | 0,2 |
| 17 | Vagų iškirtimas paslėptai elektros instalicijai vagotuvu tinkuotose sienose | 100m | 4,0 |
|  | Gaisro aptikimas ir signalizavimas |  |  |
| 1 | Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos centralės išorinio valdymo pultelio montavimas | vnt. | 1,0 |
| 2 | Rezervinio maitinimo šaltinio montavimas | vnt. | 2,0 |
| 3 | Gaisro pavojaus mygtuko montavimas, tvirtinant medsraigčiais | vnt. | 3,0 |
| 4 | Optinio spindulinio dūmų jutiklio (siųstuvo-imtuvo) komplekto montavimas | kompl. | 15,0 |
| 5 | Optinis spindulinis dūmų jutiklis | kompl. | 12,0 |
| 6 | Bazė detektoriams (su kilpos izoliatoriumi) | vnt | 3,0 |
| 7 | Priešgaisrinės signalizacijos centralės modulio montavimas | vnt. | 1,0 |
| 8 | Įėjimo/ išėjimo moduliai | vnt | 1,0 |
| 9 | GSM modulis | kompl. | 1,0 |
| 10 | Programinė įranga GSM komunikatoriui | kompl. | 1,0 |
| 11 | Aliarmo sirenos, blykstės arba skambučio montavimas patalpos viduje | vnt. | 2,0 |
| 12 | Aliarmo sirenos, blykstės montavimas išorėje | vnt. | 1,0 |
| 13 | Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas paruoštose vagose (po tinku) | 100m | 2,0 |
| 14 | 1kV nedegūs variniai kabeliai (N)HXH-O FE180/E30 2x1 | m | 200,0 |
| 15 | Kabelių, laidų apsaugos iš plastikinių vamzdžių klojimas kanaluose (vagose) , kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm | 100m | 1,8 |
| 16 | Horizontalių skylių gręžimas iki 80 mm skersmens deimantiniais grąžtais betono konstrukcijose,kai skylės skersmuo iki 32mm, gylis 200 mm | 100vnt | 0,05 |
| 17 | Mikroprocesorinės priešgaisrinės adresinės sistemos derininimas, kai sistemoje iki 126 jutiklių | vnt. | 1,0 |
|  | Elektroniniai ryšiai |  |  |
| 1 | Nišų įrengimas plytų sienose 25 cm gylio k8=1.17 | 10m2 | 0,1 |
| 2 | Komutacinių spintų surinkimas iš atskirų elementų ir montavimas, tvirtinant prie sienų | vnt. | 1,0 |
| 3 | Komutacinė spinta 19“ 12U, P×G 600x450mm | kompl. | 1,0 |
| 4 | Kompiuterinių komutacinių 12 lizdų panelių montavimas komutacinėse spintose | vnt. | 2,0 |
| 5 | Elektros maitinimo panelė 8×230V | vnt |  |
| 6 | ODF panelė 19“, 12sk su pigtailais, LC jungtimis | kompl. | 1,0 |
| 7 | Komutacinis blokas Cat.6A, 24×RJ45, 1U | vnt | 2,0 |
| 8 | Ventiliatorių blokas su keturiais ventiliatoriais ir termostatu | kompl. | 1,0 |
| 9 | Kabelių sutvarkymo panelė | vnt | 1,0 |
| 10 | Lentyna / kampainis, 300 mm (iki 30 kg) | vnt | 1,0 |
| 11 | 4 išėjimų nepertraukiamo maitinimo šaltinio montavimas | vnt. | 1,0 |
| 12 | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis UPS | vnt | 1,0 |
| 13 | Potinkinių elektros instaliacinių dėžučių įstatymas į paruoštus lizdus , kai dėžutės apvalios d iki 100 mm | 100vnt | 0,22 |
| 14 | Kištukinių lizdų montavimas potinkinėse dėžutėse ( vieno lizdo) | 100vnt | 0,12 |
| 15 | Kištukinių lizdų montavimas potinkinėse dėžutėse ( dviejų lizdų) | 100vnt | 0,12 |
| 16 | El. instaliacijos plastikinių kanalų iki 200x60 mm skersmens montavimas, tvirtinant prie mūro sienos | 100m | 0,5 |
| 17 | Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas mūro siena, tvirtinant apkabėlėmis | 100m | 0,24 |
| 18 | Jungiamasis kabelis RJ-45/RJ-45, FTP 6A kat., L-0,5m | vnt | 48,0 |
| 19 | Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas paruoštose vagose (po tinku) | 100m | 2,0 |
| 20 | Kabelis FTP 6A kat. | m | 200,0 |
| 21 | Kabelių, laidų apsaugos iš plastikinių vamzdžių klojimas, tvirtinant prie konstrukcijų , kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm | 100m | 1,8 |
| 22 | Lizdų gręžimas potinkinėms elektros instalicijos dėžutėms žiediniais grąžtais mūro sienose | 100vnt | 0,22 |
| 23 | Horizontalių skylių gręžimas iki 80 mm skersmens deimantiniais grąžtais betono konstrukcijose , kai skylės skersmuo iki 32mm, gylis 200 mm | 100vnt | 0,15 |