MEDVILNINIO MARGINTO AUDINIO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Prekės pavadinimas ir techniniai reikalavimai | Mato vnt. | Kiekis | Siūloma techninė charakteristika |
| --- | --- | --- | --- |
| Medvilninis margintas audinys turi atitikti tokius reikalavimus: Audinio sudėtis: medvilnė – 100 %; audinys I rūšies Spalva ir dizainas: baltas audinys, margintas smulkiomis mėlynos spalvos stilizuotomis snaigėmis, kurių dydis 15 mm (±1 mm), su įterptu užrašu “KAUNO KLINIKOS” besikartojančiu apytiksliai kas 20 cm (±3 cm). Marginimas: kubiniais dažais, kurie atsparūs plovikliams, aktyvuoto deguonies pagrindo dezinfekcijos priemonėms, atsparus skalbimui iki 95°C galima. Audinio plotis: 1,5 m (±0,05 m patalynei siūti); Audinio svoris: 159 ± 5 g/m2; Pakuotėje audinys vientisas, ne trumpesnis kaip 30 m; Pakuotė turi būti su gamybine etikete, kurioje nurodyta visa informacija apie audinį. Audinys turi būti suvyniotas ant ričių ne daugiau kaip 80 m vienoje ritėje. Išorinis įpakavimas tvirtas, polietilenas ar lygiavertės medžiagos. Susitraukimas po 5 skalbimų: iš matmenų <3%, iš ataudų <3% | m. | 14000 |  |

Papildomi reikalavimai:

Komisijai pareikalavus, Tiekėjas nurodyta tvarka ir laiku privalo pateikti prekių pavyzdžius.

Kaip aukščiau nurodytų techninių reikalavimų atitikties įrodymą, Tiekėjas privalo pateikti prekių atitikties deklaracijų kopijas ar gamintojo katalogus arba lygiaverčius dokumentus.

Aplinkosauga: gaminio medžiaga neturi turėti kenksmingų medžiagų žmogui ir aplinkai. Pateikti atitiktį reikalavimui įrodantį (-čius) dokumentą (-us): ekologinis ženklas Nordic Swan arba Ecolabel arba Oeko-Tex arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

Prekių kiekis orientacinis. Planuojama sudaryti prekių pirkimo sutartį 24 mėn. laikotarpiui.