Priedas Nr.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

(PU-13232/25) [ITP25] Vakuuminė šlavimo mašina

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – AB „Kelių priežiūra“.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl pirkimo objekto.

  - Pirkimo objekto pavadinimas – Vakuuminė šlavimo mašina (toliau Prekės arba Įranga).

IR

Paslaugos – Gamintojo numatytas ir Tiekėjo siūlomas techninis aptarnavimas garantiniu laikotarpiu

- PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS, APIMTYS, REIKALAVIMAI

  - Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas.

  - Pirkimo objekto aprašymas: N3 klasės krovininis automobilis su šlavimo-surinkimo įrenginiu ir visa komplektuojama įranga turi atitikti šios Techninės specifikacijos priede nustatytus techninius  reikalavimus.

  - Pirkėjas Prekes perka  su pristatymu. Tiekėjas įsipareigoja Prekes pristatyti nemokamai nurodytu adresu: Kauno g. 14, 21372 Vievis.

  - Tiekėjas turi būti siūlomos Prekės gamintojo (jeigu pats nėra gamintojas) oficialus atstovas, turintis teisę atlikti siūlomos Prekės techninį aptarnavimą ir remontą garantiniu laikotarpiu arba būti sudaręs atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu.

Tiekėjas turi pateikti siūlomos Prekės gamintojo įgaliojimą ar kitą dokumentą, patvirtinantį Tiekėjo teisę atlikti techninio aptarnavimo ir remonto paslaugas garantiniu laikotarpiu arba pateikti įrodymus apie sudarytą atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Prekės turi būti perduotos ne vėliau kaip per 210 kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

4. APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

Pirkėjas siekia, jog jo ir Tiekėjo veiksmai darytų kuo mažesnį poveikį aplinkai, todėl:

  - Viešojo pirkimo ir sutarties vykdymo metu bendravimas tarp Tiekėjo ir Pirkėjo bus vykdomas tik elektroninėmis   priemonėmis (CVP IS priemonėmis, telefonu, elektroniniu paštu, ar kt.);

  - Visa dokumentacija susijusi su Sutarties vykdymu teikiama Pirkėjui ir Tiekėjui elektorinėmis priemonėmis (elektoriniu paštu ar kt.);

  - Sutartis bus pasirašoma tik elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu parašu)

  - Tiekėjas įsipareigoja mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, jeigu bus naudojamos kanceliarinės prekės, jos turi būti pagamintos iš perdirbtų žaliavų arba tinkamos perdirbimui.

  - Jei įsigyjamos Prekės turi būti tiekiamos ar perduodamos antrinėje pakuotėje, jos turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nebent tai prieštarauja higienos normoms. Pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas.

  - Jei įsigyjamos Prekės su pristatymu, Tiekėjas turi siekti, kad tiekiant Prekes būtų sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir taip būtų laikomasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakyme nustatyto aplinkos apsaugos principo, t. y. siekti, kad būtų pasirenkamas optimalus maršrutas pristatant Prekes į Pirkėjo nurodytą pristatymo vietą.

- PRIEDAI

Priedas  Nr.1 – Techniniai parametrai - Vakuuminė šlavimo mašina

Pastaba: Visos pirkimo dokumente esančios nuorodos į standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas reiškia, kad Pirkėjas priima ir kitus dalyvių lygiaverčių Prekių/Įrangos įrodymus. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

Techninės specifikacijos priedas Nr. 1

TECHNINIAI PARAMETRAI

Vakuuminė šlavimo mašina

Turi būti pateikiama:

Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos Prekės/Įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ir kiti techninėje specifikacijoje nurodyti dokumentai ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. Šiuose dokumentuose Tiekėjas turi nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ar kt.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

ARBA

Nuorodos į viešai prieinamą interneto tinklalapį, kuriame Pirkėjas galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą t. y. siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. Jei nurodytame interneto tinklalapyje pateikta informacija neatitinka Tiekėjo deklaruojamų duomenų, kartu su pasiūlymu turi būti pateikta Prekės/Įrangos gamintojo deklaracija ar kiti lygiaverčiai dokumentai patvirtinantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams.

Lygiaverčiais dokumentais nebus laikoma Tiekėjo deklaracija.Tuo atveju, jei Tiekėjas (kuris nėra gamintojas) pateikia gamintojų atstovų, turinčių atitinkamas teises, parengtą techninę dokumentaciją ir/ar deklaracijas, kartu su pasiūlymu turi pateikti ir gamintojo atstovo atitinkamas teises įrodančius dokumentus (Prekės/Įrangos gamintojo suteiktus įgaliojimus rengti/tvirtinti techninę Prekių/Įrangos dokumentaciją).

Jeigu Prekės/Įrangos techninę dokumentaciją parengia Tiekėjas, kuris nėra gamintojas ir jam nėra suteikti gamintojo įgaliojimai rengti/tvirtinti techninę dokumentaciją, tokiu atveju jo paties parengta techninė dokumentacija netenkina objektyvumo, patikimumo, informacijos atsekamumo ir kitų kriterijų, todėl pasiūlymo vertinimo metu Pirkėjas laikys, kad Tiekėjas  pateikė tik deklaratyvią informaciją, kuri nėra pagrindžiama objektyviais duomenimis ir tokį pasiūlymą atmes.

## Dokumentai (Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techninėms charakteristikoms) gali būti pateikti lietuvių ir/arba anglų  kalba. Vertinant Tiekėjų pasiūlymus ir Pirkėjui paprašius, Tiekėjai privalės pateikti nurodytus dokumentus ar jų dalis, išverstus į lietuvių kalbą bei vertimo patvirtinimą.

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms, sprendiniams ir/ar konkretiems Prekių/Įrangos pavadinimams ar standartams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis Prekę/Įrangą, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo apie tai papildomai pažymėti techninėje specifikacijoje ir/ar pasiūlyme ir patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma Prekė/Įranga yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

| Eil. Nr. | Charakteristikų pavadinimas | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos | Atitikimas reikalavimams: nurodoma Taip arba Ne. Punktuose, kur to reikalaujama: Tiekėjo įrašomos tikslios reikšmės ir/ar tikslios nuorodos, patvirtinančios parametrus. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Bendri reikalavimai |  |  |
|  | Paskirtis | Specialios paskirties N3 klasės krovininis automobilis su mechaninio šlavimo ir vakuuminio surinkimo įranga, skirtas viešiems keliams ir aikštelėms prižiūrėti, valyti nuo susikaupiančių pašalinių produktų. | Siūlomas modelis – (įrašyti) ____________. |
|  | Pagaminimo metai | Krovininis automobilis su papildoma įranga turi būti neeksploatuotas, pagamintas, sukomplektuotas ir parengtas darbui ne anksčiau kaip 2024 metais | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pagaminimo ir sukomplektavimo data (metai, ketvirtis)_________. |
|  | Konstrukcija | Šlavimo įranga - montuojama ant krovininio automobilio važiuoklės. Nuo paviršių šalinami produktai šepečiais nukreipiami link įsiurbimo kolektoriaus/ių, kuriuo/iais šalinami produktai įsiurbiami į sąšlavų bunkerį. Dulkėtumui mažinti, komplektuojama drėkinimo įranga: prieš įsiurbimą ir įsiurbimo kolektoriuose (įsiurbimo rankovėse). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. __arba nuoroda - ________. |
|  | Automobilio atitikimas techniniams reikalavimams dėl transporto priemonės tipo | Turi atitikti techninius reikalavimus, tokios paskirties nacionaliniam transporto priemonių tipui. Šlavimo- surinkimo įranga turi būti pažymėta CE ženklu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
|  | Transporto priemonės bendroji masė | Didžiausia techniškai leidžiama pakrautos transporto priemonės masė ne mažiau kaip 15 000 kg. Prioritetas teikiamas didesnei techniškai leistinai bendrajai automobilio masei. | Siūlomas parametras ____ kg Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. __arba nuoroda - ________. |
|  | Atitiktis KET | Krovininis automobilis turi būti parengtas pagal KET reikalavimus darbui gatvėse, kur eismas vyksta dešine puse, ir tamsiu paros metu: trumpos, ilgos šviesos, dieninės šviesos, gabaritiniai, posūkių, stop žibintai, įspėjamieji oranžiniai žibintai virš kabinos ir gale papildomos įrangos, valstybinio numerio ženklų tvirtinimo vieta, o galinėje dalyje - su apšvietimu, gamintojo numatyti darbiniai žibintai. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
|  | KET paketas ir įrankiai | Komplektuojamas su: ne mažiau kaip 6 kg milteliniu gesintuvu, kuriam numatyta tvirtinimo vieta, avariniu sustojimo ženklu, vaistinėle, signaline liemene, būtinais įrankiais (įskaitant hidraulinį keltuvą, atitinkantį siūlomo automobilio bendrąją masę) rato keitimui ar smulkiam remontui ir kasdieniam automobilio ir/ar įrangos aptarnavimui, padangų pripūtimui reikalinga žarna (ne trumpesnė kaip 10 m) su antgaliu ir manometru. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
|  | Registracija. | Tiekėjas turi įregistruoti sukomplektuotą ir parengtą darbui su valymo-susiurbimo įranga krovininį automobilį (specialios paskirties automobilis) AB „Regitra“ pirkėjo vardu, ne vėliau nei prekės perdavimo dieną. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
|  | Automobilio kabinos, rėmo ir šlavimo - valymo įrangos dažomų metalinių paviršių spalva | Oranžinė (RAL 2004), pilka (Pantone 7544C) arba gamintojo numatyta bazinė (reprezentatyvioji) konkrečios technikos grupės spalva. Cinkuoti metaliniai paviršiai, iš nerūdijančio plieno, aliuminio arba iš kitos korozijai atsparios medžiagos pagaminti elementai ir mazgai gali būti nedažyti, jei tai nėra technologiškai būtina, o suvirinimų vietos tinkamai apdorotos. | Siūloma spalva - (įrašyti parametrą) _____________. |
|  | Ženklinimas identitetą atitinkančiais simboliais | Ne vėliau kaip prekės perdavimo dieną Pardavėjo kaštais, Prekė (perduodamas komplektas) turi būti paženklinta pagal galiojančius KET ir T DVAER reikalavimus, bei Pirkėjo identitetą atitinkančiu logotipu: bendrovės pavadinimas „KELIŲ PRIEŽIŪRA“ ir identifikuojantis simbolis - stilizuota „K“ raidė, sudaryta iš dviejų kelio perspektyvų. Logotipo talpinimo vieta/os derinama su Pirkėju, pasirašius Sutartį, bet ne vėliau kaip 15 kalendorinių dienų iki Prekės perdavimo dienos. Vizualinio identiteto ženklinimo pavyzdžiai: | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
|  | Atraminės kaladėlės nuo pariedėjimo remonto metu | Ne mažiau 2 vnt, su numatyta joms tvirtinimo vieta. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
|  | Draudimas | Įprastinės transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartis, galiojanti ne trumpiau kaip 15 dienų nuo priėmimo - perdavimo akto pasirašymo dienos. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
|  | Pilna garantija | Krovininiam automobiliui ir nedalomai komplektuojamai įrangai suteikiama ne mažesnė kaip 24 mėn. pilna garantija. Montuojamai šlavimo-surinkimo įrangai suteikiama ne mažiau kaip 12 mėn. pilna garantija | Siūlomas parametras: krovininiam automobiliui - ____ mėn. papildomai įrangai - ____ mėn. |
| 1.13.1 | Garantija nuo kiauryminio prarūdijimo | Kabinai, šlavimo-surinkimo ir visai papildomai įrangai - ne mažiau kaip 60 mėnesių. | Siūlomas parametras - ____ mėn. |
|  | Teisė atlikti garantinį ir po garantinį aptarnavimą | Tiekėjas turi būti siūlomos prekės (įskaitant ir papildomą valymo-šlavimo įrangą) gamintojo (jeigu pats nėra gamintojas) oficialus atstovas, turintis teisę atlikti siūlomos prekės (viso komplekto) techninį aptarnavimą ir remontą garantiniu laikotarpiu arba būti sudaręs atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu. Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas siūlomos prekės gamintojo įgaliojimas ar kitas dokumentas, patvirtinantis tiekėjo teisę atlikti techninio aptarnavimo ir remonto paslaugas garantiniu laikotarpiu arba pateikiami įrodymai apie sudarytą atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________arba nuoroda - ________. |
|  | Techninio aptarnavimo ir garantinio remonto terminai | Pardavėjas garantinio remonto darbus turi atlikti ne ilgiau kaip per 5 darbo dienas po Pirkėjo paraiškos pateikimo rašytine forma (el. paštu) ir telefoninio skambučio sutartyje nurodytam Pardavėjo atsakingam asmeniui. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
|  | Dokumentacija | Eksploatacijos ir darbų saugos instrukcijos – lietuvių kalba (krovininio automobilio, valymo-šlavimo įrangos vartotojo vadovai) pateikiamos ne vėliau nei prekės perdavimo dieną. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
|  | Mokymai | Prekės pristatymo metu, bet ne vėliau negu Pirkėjas pradeda eksploatuoti prekę, Pardavėjas privalo atlikti šiuos mokymus, kurių kaina turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą: -teorinius ir praktinius eksploatacijos operatorių mokymus, užtikrinančius prekės teisingą eksploatavimą ir ekonominį degalų naudojimą. -techninius mokymus, užtikrinančius prekės teisingą priežiūrą, paaiškinančius gedimų pobūdžius ir gedimų simbolius. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.17.1 | Patvirtinantis pažymėjimas | Teorinius, techninius mokymus išklausiusiam ir praktinius mokymus atlikusiam operatoriui/iams Pardavėjas (įskaitant ir partnerius – atskirų komplekto sudedamųjų dalių Pardavėjus) parengia pažymėjimą (sertifikatą), apibūdinantį mokymo kurso apimtis. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
|  | Įrengta transporto kontrolės sistema. | Ne vėliau kaip prekės perdavimo dieną Pardavėjo kaštais turi būti įrengta degalų apskaita (degalų apskaitos zondas), transporto padėties ir parametrų kontrolės įranga (kontrolės modulis) ir operatoriaus identifikavimo (ID) skaitytuvas, veikiantys GSM/GPS principu ir perduodantys duomenis į Pirkėjo naudojamus serverius, ne vėliau nei prekės perdavimo dieną. Įranga turi kaupti ir perduoti į serverius technikos buvimo vietą konkrečiu laiku, judėjimo parametrus (greitį, kryptį), variklio veikimą bei technikos bendrą pravažiuotą ridą, suvartotą degalų kiekį. Pirkėjui transporto telemetrinės kontrolės paslaugas teikia UAB „Xirgo Global“. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.18.1 | Transporto kontrolės sistema. | Transporto kontrolės sistemos įrenginiai turi būti jungiami išimtinai tik pagal gamintojo rekomendacijas, tik tam numatytose vietose. Prekės perdavimo metu Pardavėjas pateikia rašytinį patvirtinimą dėl tinkamos transporto kontrolės įrenginio jungimo į elektros sistemą vietos. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
|  | Variklis |  |  |
|  | Važiuoklės vidaus degimo variklio maksimali galia | Ne mažiau 172 kW / 234 AG | Siūlomas parametras - __ __ kW/AG Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda _________. |
|  | Darbinis tūris | Ne mažiau 6 700 cm³ | Darbinis tūris – įrašyti) ____ cm³ Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda _________. |
|  | Variklio pasiekiamas maksimalus sukimo momentas | Ne mažiau 920 Nm | Siūlomas parametras - __ __ Nm Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda ________. |
|  | Degalų filtrai | Turintys kondensato atskyrimo funkciją ir neleidžiantys juose stingti degalams, esant neigiamai aplinkos temperatūrai. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. _____ arba Nuoroda _______. |
| - 2 | Variklio išmetami teršalai | Turi atitikti ne žemesnius kaip EURO 6E varikliams keliamus emisijos reikalavimus. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
|  | Oro paėmimas | Variklio darbui reikalingas oro srautas į filtrus patenka per viršutinėje kabinos dalyje įrengtą pasiurbimo angą. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
|  | Išmetamųjų dujų vamzdis | Variklio išmetamųjų dujų vamzdis įrengtas už kabinos ir nukreiptas į viršų. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
|  | Transmisija |  |  |
|  | Pavarų perjungimas | Mechaninė pavarų dėžė su automatiniu pavarų perjungimu, nereikalaujanti sankabos pedalo naudojimo arba pilnai automatinė pavarų dėžė. | Siūlomas parametras _________ Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda _________. |
|  | Bekelės, padidinto pravažumo arba pastovaus judėjimo greičio režimas | Gamintojo numatyta ir įrengta sistema, leidžianti važiuoti pastoviu iki 25 km/h greičiu, įskaitant ir darbą su veikiančia šlavimo-surinkimo įranga. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. _____ arba Nuoroda _______. |
|  | Minimalus darbinis greitis | Transmisija užtikrinanti sunkvežimio judėjimo, su nominalia galia veikiančia darbine įranga, greitį - ne didesnį kaip 2,5 km/h | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. _____ arba Nuoroda _______. |
|  | Vairo mechanizmas |  |  |
|  | Vairo stiprintuvas. | Turi būti. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. _____ arba Nuoroda _______. |
|  | Vairo ratas | Turi būti reguliuojamos ne mažiau kaip dvi pozicijos: vairo rato aukštis ir pasvirimas. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
|  | Saugos oro pagalvė | Prioritetas teikiamas saugos oro pagalvei vairo rate, vairuotojo saugumui susidūrimo metu. | Siūlomas parametras _________ Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. _____ arba Nuoroda ____________. |
|  | Vairas su užraktu ir imobilizatoriumi | Turi būti. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
|  | Važiuoklė |  |  |
|  | Ratų formulė | 4x2 | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
|  | Pakaba | Linginė arba pneumatinė | Siūlomas parametras - ____ Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. _____ arba Nuoroda ______. |
|  | Diferencialo blokavimas | Turi būti numatytas gamintojo | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
|  | Priekinės ir galinės ašies stabilizavimas | Turi būti numatyta ir įrengta gamintojo: stabilizatoriai arba kita stabilizavimo sistema. | Siūlomas parametras - ____ Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda ________. |
|  | PADANGOS |  |  |
|  | Priekinės ašies | Tinkančios eksploatuoti visais metų sezonais (M+S), skirtos regioniniams keliams ir statybinei technikai. Padangų apkrovos indeksas ne žemesnis negu leidžiama techninė ašies apkrova. Degalų naudojimo efektyvumo klasė ne žemesnė kaip C. Sukibimo su šlapia danga klasė ne žemesnė kaip C. | Siūlomas parametras - ____ (padangų gamintojas, modelis, apkrovos indeksas). |
|  | Galinės ašies | Tinkančios eksploatuoti visais metų sezonais (M+S), skirtos regioniniams keliams ir statybinei technikai. Padangų apkrovos indeksas ne žemesnis negu leidžiama techninė ašies apkrova. Degalų naudojimo efektyvumo klasė ne žemesnė kaip C. Sukibimo su šlapia danga klasė ne žemesnė kaip C. | Siūlomas parametras - ____ (padangų gamintojas, modelis, apkrovos indeksas). |
|  | Atsarginis ratas | Pateikiamas ne vėliau nei prekės perdavimo dieną, priekinių ratų išmatavimų (tuo atveju jei galinių ratų diskai ir padangos kitų matmenų). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
|  | Stabdžių sistema |  |  |
|  | Stabdžiai. | Pneumatiniai arba hidrauliniai, dviejų kontūrų. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
|  | Antiblokavimo sistema (ABS) | Turi būti. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. _____ arba Nuoroda __________. |
|  | Antipraslydimo sistema (ASR) | Turi būti. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ____ arba Nuoroda ________. |
|  | Stovėjimo stabdis, apsaugantis nuo pariedėjimo. | Įjungiamas arba automatiškai įsijungiantis, užgesinus vidaus degimo variklį. Prioritetas teikiamas automatiškai aktyvuojamam stovėjimo stabdžiui. | Siūlomas parametras _______ Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. _____ arba Nuoroda _______. |
|  | Sistemos drėgmės atskyrėjas | Turi būti numatytas ir įrengtas gamintojo | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
|  | Stabdžių tipas | Priekinės ir galinių ašių stabdžiai būgniniai arba diskiniai (abiejų ašių vieno tipo). Diskiniai stabdžiai privalomai su apsaugomis nuo purvo. | Siūlomas parametras - _ ___ (stabdžių tipas) Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda ____________. |
|  | Elektrinė sistema |  |  |
|  | Įtampa | 24 V | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
|  | Akumuliatorių masės išjungimas | Turi būti mechaninis arba elektromechaninis. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
|  | Žibintai | Standartiniai gamintojo numatyti priekiniai ir galiniai žibintai. Prioritetas teikiamas visiems (priekiniams, gabaritiniams, posūkių, galiniams) LED žibintams. | Siūlomas parametras - ____ . Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda _________. |
|  | Kabina |  |  |
|  | Konstrukcija | Dieninio tipo, dviejų sėdimų vietų. Kabinos pakaba mišri: tamprieji elementai, spyruoklės, hidrauliniai amortizatoriai arba keturių taškų orinė/pneumatinė. Prioritetas teikiamas keturių taškų orinei/pneumatinei kabinos pakabai. | Siūlomas parametras - ____ . Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda _________. |
|  | Veidrodžiai | Pagrindiniai (šoniniai, išoriniai) galinio vaizdo - šildomi, elektra valdomi. Kairėje ir dešinėje pusėse įrengti papildomi veidrodžiai, šoninių šepečių darbo stebėsenai. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. _____ arba Nuoroda _______. |
|  | Durų langai | Šoniniai durų langai valdomi elektros pavara. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. _____ arba Nuoroda _______. |
|  | Papildomas langas | Prioritetas teikiamas dešinės pusės duryse įrengtam papildomam langui apatinėje durų dalyje, patogesniam darbo zonos stebėjimui. | Siūlomas parametras - ____ . Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda _________. |
|  | Kabinos klimato kontrolė /kondicionierius. | Gamyklinė, automatinė kabinos klimato kontrolė. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. _____ arba Nuoroda ____________. |
|  | Centrinis nuotolinis durų užraktas, valdomas nuotoliniu pulteliu. | Turi būti įrengtas | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda ______. |
|  | Vairuotojo sėdynė | Turinti svorio nustatymo sistemą, reguliuojama, su saugos diržu, turinčiu automatinius įtempiklius vairuotojo saugumui užtikrinti eismo įvykio metu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. _____ arba Nuoroda _______. |
|  | Keleivio sėdynė | Turi būti reguliuojama, su saugos diržu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
|  | Radijo imtuvas ir garso įranga. | Gamintojo numatytas ir įrengtas radijo imtuvas su įgarsinimu, turintis Bluetooth sąsają mobiliajam telefonui, USB jungtį. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. _____ arba Nuoroda _______. |
|  | Automobilio šviesų aukščio reguliatorius. | Turi būti numatytas ir įrengtas gamintojo | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. _____ arba Nuoroda _________. |
|  | Oranžinės spalvos įspėjamieji žibintai virš kabinos. | Žibintas - oranžinis, pailgas, vientisas, ne mažiau kaip 0,8 m ilgio, aukštis ne didesnis kaip 0,2 m, kurio viduje yra įmontuoti ne mažiau nei du LED švyturėliai. Žibintas tvirtinamas ant kabinos stogo arba ant specialaus montavimo kronšteino. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
|  | Grindų kilimėliai | Guminiai arba polimerinių medžiagų grindų kilimėliai vairuotojui ir keleiviui. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
|  | Galinio vaizdo kamera | Ne vėliau kaip prekės perdavimo dieną Pardavėjo kaštais turi būti įrengta (jei tai nėra gamintojo numatyta krovininio automobilio komplektacijoje) galinio vaizdo kamera su gaubtu (dangteliu) kameros objektyvui, kuris atidaromas/atveriamas aktyvavus galinės eigos pavarą. Kameros transliuojamas vaizdas turi būti matomas operatoriaus darbo vietoje. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
|  | Šoninės saugos oro pagalvės | Prioritetas teikiamas gamintojo numatytoms ir įrengtoms šoninėms saugos oro pagalvėms vairuotojo ir keleivio pusėse, operatoriaus/ių saugumui eismo įvykio metu. | Siūlomas parametras _________ Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. _____ arba Nuoroda ____________. |
|  | Prietaisai |  |  |
|  | Monitoringo sistema (kompiuterinė automobilio gedimų informavimo, diagnostikos ir vairuotojo informacinė sistema) informuojanti apie ne mažiau kaip tokius parametrus: | Turi būti numatyta ir įrengta gamintojo. Gamintojo numatytas ir įrengtas FMS adapteris CAN duomenų perdavimui. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. _____ arba Nuoroda ____________. |
| 10.1.1 |  | Variklio aušinimo skysčio temperatūra | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 10.1.2 |  | Variklio alyvos slėgis | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 10.1.3 |  | Degalų sąnaudų momentiniai ir suminiai rodmenys. Degalų sąnaudų fiksavimas nuo eksploatavimo pradžios. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 10.1.4 |  | TA periodiškumas. Gedimų informavimo sistema (informacine indikacija prietaisų skydelyje). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
|  | Skaitmeninis tachografas su nuotoliniu nuskaitymu | Turi būti, sertifikuotas ir aktyvuotas ne vėliau nei prekės perdavimo dieną. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
|  | Greičio ribotuvas | Turi būti, sertifikuotas (leistinas greitis 89 ± 1 km/h), su pirmine registracija. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
|  | Degalų kiekio bake daviklis. | Turi būti numatytas ir įrengtas gamintojo. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. _____ arba Nuoroda _______. |
|  | DEGALŲ IR ADBLUE TALPOS |  |  |
|  | Degalų bakas | Ne mažiau 180 ltr | Siūlomas parametras - _ ltr Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda ________. |
|  | AdBlue bakas | Turi būti (jei gamintojo numatoma pagal variklio konstrukciją), šildomas, ne mažiau 25 ltr. | Taip AdBlue bakas šildomas, ____ ltr talpos. Ne gamintojo nenumatoma pagal variklio konstrukciją. (nereikalingą išbraukti) |
|  | Bakų užraktai | Degalų ir AdBlue talpos turi būti rakinamos | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
|  | SIURBIMO-SURINKIMO ĮRANGA |  |  |
|  | Įrangos pavara | Pilnai hidrostatinė nuo krovininio automobilio nepriklausomo galios tiekimo veleno arba autonominis vidaus degimo variklis su diržine, kardanine ar lygiaverte pavara. | Siūlomas parametras - _ Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. _____ arba Nuoroda _______. |
| 12.1.1 | Pavaros variklio galingumas (tuo atveju, jei siūlomas autonominis įrangos pavaros variklis) | Ne mažiau 55 kW / 74 AG | Siūlomas parametras - _ kW/AG Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. _____ arba Nuoroda _______. |
| 12.1.2 | Variklio išmetami teršalai | (tuo atveju, jei siūlomas autonominis įrangos pavaros variklis) - atitinkantis ne žemesnius kaip Stage V / Tier 4F galiojančius taršos reikalavimus | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. _____ arba Nuoroda _______. |
|  | Sąšlavų bunkerio talpa (vidinis geometrinis tūris, kuriame kaupiamos šluojamos ir siurbiamos, nuo drėkinimui skirto vandens atskiriamos medžiagos) | Ne mažiau 5,65 m³ Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas vidinį geometrinį tūrį patvirtinantis dokumentas (schema ir/ar brėžinys su matmenimis) | Siūlomas parametras - _ ___ m³ Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda _________. |
|  | Bunkerio paskirtys | - Kaupti darbo metu šluojamas, siurbiamas ir nuo drėkinimui teikiamo vandens atskirtas medžiagas (sąšlavas). - Gabenti iki darbo objektų technologinį vandenį, savitakos būdu tiekti vandenį kelių priežiūroje naudojamiems įrenginiams. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
|  | Sąšlavų bunkerio medžiaga | Sąšlavų bunkerio priekinė ir šoninės sienos, pagrindas, apatinė dalis ir galinis dangtis pagaminti iš nerūdijančio plieno ar kitos lygiaverčių parametrų medžiagos. Jeigu siūloma lygiaverčių parametrų medžiaga, kartu su pasiūlymu privalo būti pateiktas konkretus medžiagos parametrų aprašymas ir fizinių savybių atitikmenys lyginant su nerūdijančiu plienu. Viršutinė bunkerio dalis, esanti virš sietų gali būti gaminama iš paprasto plieno, bet privalo būti padengta antikorozine danga ir dažyta. | Siūlomas parametras - _ ___ (bunkerio medžiagos apibūdinimas) Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda _________. |
|  | Sąšlavų bunkerio apatinės dalies sienelių storis | Ne mažiau 4 mm | Siūlomas parametras - _ ___ mm Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda _________. |
|  | Iškrovimo proceso valdymas | Iškrovimo dangčio atidarymas/uždarymas, bunkerio nuleidimas/pakėlimas valdomas iš operatoriaus darbo vietos arba papildomu nešiojamu/kilnojamu laidiniu valdymo pultu. Prioritetas teikiamas nuotoliniu (belaidžiu) būdu valdomam pultui. | Siūlomas parametras - _ Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda _________. |
|  | Apsaugos nuo užsikimšimo | Numatytos sistemos, technologijos apsaugančios nuo drėgmės atskyrimo tinklo (ardyno) užsikimšimo siurbiamais produktais – periodinė ardyno nupurtymo ir/ar nupūtimo, nuplovimo sistema, funkcionuojanti neatidarius bunkerio ir nenutraukus šlavimo-surinkimo proceso. | Siūlomas parametras - _ (įvardijama numatyta įranga) Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda _________. |
|  | Apsaugos nuo didžiagabaričių šiukšlių | Talpos viduje įrengtos papildomos apsaugos (atmušimo briaunos), skirtos apsaugoti talpą nuo pažeidimų didžiagabaričių ir kietos būsenos šiukšlių siurbimo metu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda _________. |
| 12.8.1 | Apsaugos nuo šiukšlių atsitiktinio iškritimo per įsiurbimo vamzdžius | Šiukšlių įsiurbimo vamzdžių viršuje įrengiamos uždarymo plokštės - vožtuvai, ribojantys šiukšlių atsitiktinį iškritimą ant važiuojamosios dangos, siurbimo įrangai neveikiant, o automobiliui judant transportiniu greičiu (stabdant, greitėjant). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda _________. |
|  | Vandens išleidimo vožtuvas | Tikslu iškrauti sausesnes sąšlavas, įrengiamas papildomas vandens išleidimo vožtuvas. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
|  | Apžiūros ertmė/ės | Įrengta apžiūros ertmė/ės (durelės, liukai) ir ištraukiamos/pakabinamos kopėčios operatoriui palipti iki apžiūros ertmės/ių. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
|  | Plovimas | Įrengti purkštukai: - talpos viduje, skirti išplovimui sunkiai pasiekiamose vietose; - skirti turbinos plovimui. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 12.12. | Papildoma siurbimo įranga | Papildoma lanksti siurbimo žarna didesnių gabaritų šiukšlėms su metaliniu antgaliu. - Ne trumpesnė kaip 3 800 mm, ne mažiau kaip 200 mm skersmens. Žarna stacionariai prijungta prie šlavimo-siurbimo-surinkimo įrangos ir turi tvirtinimo vietą. | Siūlomas parametras – ilgis _ mm , skersmuo _ mm Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda _________. |
| 12.13. | Ertmės įrankiams ir papildomiems įtaisams | Abiejose įrangos pusėse numatytos ir įrengtos uždaromos ertmės papildomiems įrankiams, įtaisams, reikalingiems darbui, sudėti. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 12.14. | Sąšlavų bunkerio pakėlimo kampas iškrovimo proceso metu | Ne mažesnis kaip 50° | Siūlomas parametras – pakėlimo kampas _ ° Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda _________. |
| 12.15. | Siurbimo sparnuotės medžiaga | Siurbimo įrangos sparnuotė gaminama iš nerūdijančio plieno ar kitos lygiaverčių parametrų medžiagos. Jeigu siūloma lygiaverčių parametrų medžiaga, kartu su pasiūlymu privalo būti pateiktas konkretus medžiagos parametrų aprašymas ir fizinių savybių atitikmenys lyginant su nerūdijančiu plienu. Prioritetas teikiamas siurbimo sparnuotei, gaminamai iš dilimui atsparaus plieno (Hardox arba lygiaverčio). | Siūlomas parametras - _ ___ (sparnuotės medžiagos apibūdinimas) Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda _________. |
| 13. | ŠLAVIMO ĮRANGA |  |  |
| 13.1. | Komponentai | Šlavimo įrangą sudaro tarp krovininio automobilio ašių sumontuota įranga: ne mažiau kaip 2 kūginiai, 1 cilindrinis šepetys, du įsiurbimo kolektoriai su plotį atitinkančiais cilindriniais šepečiais. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 13.2. | Šoniniai kūginiai šepečiai | Ne mažesni kaip 500 mm pločio (apatinėje dalyje) Prioritetas teikiamas didesnio skersmens kūginiams šepečiams. | Siūlomas parametras - _ mm Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda _________. |
| 13.3. | Centrinis cilindrinis šepetys | Ne mažiau 400 mm skersmens | Siūlomas parametras - _ mm Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda _________. |
| 13.4. | Centrinio cilindrinio šepečio ilgis | Ne mažiau 1200 mm Centrinis cilindrinis šepetys pasukamas krovininio automobilio judėjimo trajektorijos atžvilgiu, prieš arba pagal laikrodžio rodyklę ne mažiau kaip +/- 15°. | Siūlomas parametras - _ mm Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda _________. |
| 13.5. | Įsiurbimo kolektoriai | Įsiurbimo kolektoriai su papildomomis apsaugomis nuo galimų pažeidimų, su atraminiais kopijuojančiais valomą paviršių ratukais | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 13.6. | Kolektorių parametrai | Vieno kolektoriaus siurbimo plotis ne mažiau 650 mm, įsiurbimo žarnos skersmuo ne mažiau 200 mm. | Siūlomas parametras – plotis _ mm, žarnos skersmuo _ mm Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda _________. |
| 13.6.1 | Prioritetas teikiamas kolektorių šepečiams | Už įsiurbimo kolektorių - gamintojo įrengti cilindriniai šepečiai, atitinkantys kolektorių plotį, turintys prispaudimo jėgos reguliavimo mechanizmą, naudojami kai reikalingas intensyvesnis paviršiaus nuvalymas. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 13.7. | Įsiurbimo kolektorių valdymas | Kiekvieno įsiurbimo kolektoriaus pakėlimas/nuleidimas atliekamas iš operatoriaus darbo vietos (krovininio automobilio kabinos). Numatytas kolektoriaus priekinės dalies pakėlimas didesnių šiukšlių įsiurbimui. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 13.8. | Šepečių valdymas | Kiekvienas iš šoninių šepečių valdomas nepriklausomai, iš operatoriaus darbo vietos (krovininio automobilio kabinos) Numatytas įrangos darbas ir šlavimas iš dešinės pusės, kairės pusės arba visais šepečiais ir abiem įsiurbimo kolektoriais vienu metu. Visos šlavimo įrangos valdymas vykdomas vienu valdymo pultu, kuriuo operatorius gali valdyti atskirai kiekvieno šoninio šepečio: - sukimosi greitį - prispaudimo jėgą - šlavimo kampą - šlavimo plotį - reguliuoti įsiurbimo galią | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 13.9. | Minimalus šlavimo (nuvalomo paviršiaus) plotis | Šluojant vienu (kairės arba dešinės pusės) kūginiu šepečiu, centriniu šepečiu, naudojant vieną siurbimo kolektorių - ne mažiau 2 350 mm | Siūlomas parametras - _ mm Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda _________. |
| 13.10. | Maksimalus šlavimo (nuvalomo paviršiaus) plotis | Šluojant vienu metu abiem (kairės ir dešinės pusės) kūginiais šepečiais, centriniu šepečiu, naudojant abu siurbimo kolektorius - ne mažiau 3 200 mm | Siūlomas parametras - _ mm Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda _________. |
| 13.11. | Centrinio cilindrinio šepečio prispaudimas prie paviršiaus | Numatyta funkcija - laikinai padidinti šepečio prispaudimą prie šluojamo paviršiaus, kai reikalingas intensyvesnis nuvalymas. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 14. | DRĖKINIMO-PLOVIMO ĮRANGA |  |  |
| 14.1. | Švaraus, drėkinimui arba plovimui skirto, vandens talpa | Tūris - ne mažiau kaip 1 500 ltr Talpos užpildymui įrengtos standartizuotos vandentiekio sistemos jungtys ir anga, užpildymui savitakos būdu. Prioritetas teikiamas didesniam talpos tūriui. | Siūlomas parametras - _ ltr Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda _________. |
| 14.2. | Vandens talpos medžiaga | Nerūdijantis plienas arba plastikas | Siūlomas parametras - _ Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda _________. |
| 14.3. | Drėkinimas | Numatyta drėkinimo įranga (purkštukai): - prieš susiurbimo kolektorius; - prieš kūginius šepečius; - prieš centrinį cilindrinį šepetį; - įsiurbimo kolektoriuose (įsiurbimo rankovėse); - bendram valomo-šluojamo paviršiaus drėkinimui, automobilio priekyje – sija per visą automobilio plotį, su ne mažiau kaip 8 vnt purkštukų. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 14.4. | Prioritetas teikiamas vandens recirkuliacijos sistemai | Skirta pakartotiniam vandens panaudojimui drėkinant sąšlavas įsiurbimo metu, įsiurbimo kolektorių rankovėse. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 14.5. | Papildoma aukšto slėgio plovimo sistema | Skirta kelio elementų (kelio ženklų, signalinių stulpelių, atitvarų) plovimui, kelio dangos valymui po eismo įvykių ar panašiai. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 14.6. | Slėgis ir debitas | Ne mažiau 90 bar slėgis. Ne mažiau 15 ltr/min. debitas. | Siūlomas parametras - _ bar; _ ltr/min Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda _________. |
| 14.7. | Aukšto slėgio žarna su pistoletu, ietimi ir rotoriniu purškimo antgaliu. | Žarnos su ilgis ne mažiau 10 m Žarnai numatytas automatinio suvyniojimo įtaisas (žarnos ritė). Iečiai su pistoletu numatyta tvirtinimo vieta. | Siūlomas parametras - _ m Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda _________. |
| 14.8. | Vandens talpos užpildymas | Iš stacionarių techninio vandens tiekimo sistemų. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 15. | SAUGOS IR INFORMACINĖS SISTEMOS |  |  |
| 15.1. | Vaizdo kamera dešinėje krovininio automobilio pusėje | Įrengta dešinėje pusėje, tikslu matyti dešiniojo šepečio tikslią padėtį darbo metu, su ekranu operatoriaus darbo vietoje (krovininio automobilio kabinoje) | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 15.2. | Pagrindinis valdymo pultas | Turi rodyti pagrindinę informaciją apie įrangos darbą ir papildomą informaciją: kada turi būti atliekami įrangos aptarnavimai, informuoti apie visus su įranga susijusius gedimus, įvairių įrangos funkcijų būseną. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 15.3. | Pagrindinis valdymo pultas | Turi būti rodoma informacija apie švaraus vandens lygį, siurbimo galią, indikuoti apie aktyvuotą įrangą ar funkcijas. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 15.4. | Automobilio perkrovimo indikatorius su įspėjimo signalu (vaizdiniu ir garsiniu) operatoriui | Turi būti numatytas ir įrengtas gamintojo | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 15.5. | Tepimo sistema | Gamintojo numatyta ir įrengta tepamų jungčių ir paslankių vietų tepimo sistema (su įrengtais tepimo taškais ir juos dengiančiais kamšteliais) - visų šlavimo-surinkimo įrangos tepamų jungčių ir vietų periodinės priežiūros užtikrinimui. Prioritetas teikiamas kombinuotai tepimo sistemai: kai nuo apsunkintos prieigos vietų išvedami tepimo vamzdeliai iki kompleksinių tepimo mazgų (kaladėlių įrengtų operatoriui lengvai pasiekiamoje vietoje), ir bendras tepimo vietų skaičius minimaliai sumažinamas iki ne daugiau 10 vnt. | Siūlomas parametras - __________ ( tepimo sistemos apibūdinimas) Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda _________. |
| 15.6. | Šoninių šepečių darbinės LED šviesos abejose pusėse | Ne mažiau kaip po 1 vnt kiekvienoje pusėje, darbui nepakankamo matomumo sąlygomis arba tamsiu paros metu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 15.7. | Signalinis ženklinimas | Ne mažiau kaip vienas oranžinis LED švyturėlis. Šviesą atspindinčios signalinės juostos. Du signaliniai mirksintys žibintai (skrituliai-blicai), kurių skersmuo ne mažiau 180 mm, įrengti aukščiausiuose kraštiniuose įrangos kampuose. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 15.8. | Tvirtinimo vietos kelio ženklams ir ženklai | Galinėje įrangos dalyje (ant tvirtinimo/pakabinimo mazgo/rėmo) įrengtos įspėjamiesiems/nukreipiamiesiems kelio ženklams tvirtinti skirtos vietos arba tvirtinimui reikalinga konstrukcija ir ne vėliau nei Prekės perdavimo dieną sumontuojami: - Ne mažesnio kaip 1 (pirmo) dydžio šviesą atspindintis ženklas Nr. 106 „Darbai“: - Signalinė LED žibintų rodyklė – ne mažiau 8 vnt žibintų sistema, atitinkanti L8H, EN 12352 arba lygiavertį standartą, tvirtinama iš nugarinės pusės varžtų pagalba arba lygiavertis tvirtinimas. Rodyklės kryptis, nurodanti privalomą kliūties apvažiavimo pusę, keičiama nenaudojant papildomų veržliarakčių. Rodyklės žibintų maitinimo įtampa 12 V/ 24 V. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |

* Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą techniniam reikalavimui nurodydamas: Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), o, kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos Prekės parametrą/reikšmę.

Punktuose, kur to reikalaujama, Tiekėjas privalo įrašyti  pateikiamo, parametrų reikšmes įrodančio, dokumento pavadinimą ir/arba nuorodą į šaltinį, patvirtinantį siūlomus parametrus.