Vakuuminė šlavimo mašina

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI ir Sąlygos

Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka žemiau nurodytais kriterijais ir tvarka:

| Vertinimo kriterijai |  | Privaloma parametro vertė | Geriausia kriterijaus reikšmė | Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pasiūlymo kaina C=C1+C2+ C3+C4 C1 – krovininio automobilio važiuoklės ir nedalomai komplektuojamos įrangos kaina; C2 – montuojamos įrangos kaina; C3 - gamintojo numatytų ir pardavėjo siūlomų atlikti krovininio automobilio ir nedalomai komplektuojamos įrangos privalomų techninių aptarnavimų kaina, suteikiamu garantiniu laikotarpiu. C4 - gamintojo numatytų ir pardavėjo siūlomų atlikti montuojamos įrangos privalomų techninių aptarnavimų kaina, suteikiamu garantiniu laikotarpiu. |  |  | Yra mažiausia reikšmė* | X=65 |
| Kiti kriterijai: |  |  |  |  |
| T1 | Suteikiamas pilnos garantijos terminas krovininiam automobiliui ir nedalomai komplektuojamai įrangai. Priimant sąlygą kad krovininio automobilio rida iki 30 000 km/metus. | Ne mažiau 24 mėn. | Yra didžiausia reikšmė | Y1=6 |
| T2 | Suteikiamas pilnos garantijos terminas siūlomam papildomos (siurbimo-surinkimo) įrangos komplektui | Ne mažiau 12 mėn. | Yra didžiausia reikšmė | Y2= 6 |
| T3 | Didžiausia techniškai leidžiama pakrautos transporto priemonės masė | Ne mažiau 15 000 kg | Yra didžiausia reikšmė | Y3=2 |
| T4 | Važiuoklės vidaus degimo variklio maksimali galia | Ne mažiau 172 kW / 234 AG | Yra didžiausia reikšmė | Y4= 2 |
| T5 | Saugos oro pagalvė vairo rate | Nėra | Įrengta saugos oro pagalvė vairo rate | Y5=2 |
| T6 | Sunkvežimio stovėjimo stabdis, apsaugantis nuo pariedėjimo | Aktyvuojamas rankiniu būdu | Automatiškai įsijungiantis, užgesinus variklį | Y6=1 |
| T7 | Žibintai | Standartiniai gamintojo numatyti priekiniai ir galiniai žibintai | Visi žibintai LED (priekiniai, galiniai, darbiniai) | Y7=1 |
| T8 | Dieninio tipo kabinos pakabos sistema | Mišri: tamprieji elementai, spyruoklės, hidrauliniai amortizatoriai | Keturių taškų orinė/pneumatinė | Y8=1 |
| T9 | Papildomas langas dešinės pusės duryse | Nėra | Dešinės pusės duryse, apatinėje durų dalyje, įrengtas papildomas langas | Y9= 1 |
| T10 | Iškrovimo proceso valdymas | Iš operatoriaus darbo vietos arba papildomu nešiojamu/kilnojamu laidiniu valdymo pultu. | Iš operatoriaus darbo vietos ir nuotoliniu (belaidžiu) valdymo pultu | Y10=2 |
| T11 | Šoniniai kūginiai šepečiai | Ne mažesni kaip 500 mm skersmens | Yra didžiausia reikšmė | Y11=1 |
| T12 | Kolektorių šepečiai | Nėra | Už įsiurbimo kolektorių yra gamintojo įrengti cilindriniai šepečiai | Y12=2 |
| T13 | Vandnes recirkuliacijos sistema | Nėra | Gamintojo numatyta ir įrengta pakartotiniam vandens panaudojimui drėkinant sąšlavas įsiurbimo metu, įsiurbimo kolektorių rankovėse | Y13=1 |
| T14 | Vandens talpos tūris | Ne mažiau 1 500 ltr | Yra didžiausia reikšmė | Y14=1 |
| T15 | Šoninės saugos oro pagalvės | Nėra | Gamintojo numatytos ir įrengtos saugos oro pagalvės vairuotojo ir keleivio pusėse | Y15=1 |
| T16 | Pavaros variklio galingumas (tuo atveju, jei siūlomas autonominis įrangos pavaros variklis). | Ne mažiau 55 kW / 74 AG | Yra didžiausia reikšmė | Y16=2 |
| T17 | Sąšlavų bunkerio talpa | Ne mažiau 5,65 m³ | Yra didžiausia reikšmė | Y17=1 |
| T18 | Siurbimo sparnuotės medžiaga | Sparnuotė gaminama iš nerūdijančio plieno ar kitos lygiaverčių parametrų medžiagos. | Sparnuotė gaminama iš dilimui atsparaus plieno (Hardox arba lygiaverčio). | Y18=1 |
| T19 | Tepimo sistema | Gamintojo numatyta ir įrengta tepamų jungčių ir paslankių vietų tepimo sistema (su įrengtais tepimo taškais ir juos dengiančiais kamšteliais) - visų šlavimo-surinkimo įrangos tepamų jungčių ir vietų periodinės priežiūros užtikrinimui. | Gamintojo numatyta ir įrengta kombinuota tepimo sistema: kai nuo apsunkintos prieigos vietų išvedami tepimo vamzdeliai iki kompleksinių tepimo mazgų (kaladėlių įrengtų operatoriui lengvai pasiekiamoje vietoje), ir bendras tepimo vietų skaičius minimaliai sumažinamas iki ne daugiau 10 vnt. | Y19=1 |

* Techninių aptarnavimų kaina yra sudedamoji Prekės kainos dalis. Palankiausiai vertinama  mažiausia (sumine išraiška) suteikiamu garantijos laikotarpiu gamintojo numatytų ir Pardavėjo siūlomų techninių aptarnavimų kaina.

- Kriterijus T1  apskaičiuojamas tokia tvarka:

| Vertinimo kriterijai |  | Privaloma parametro vertė | Parametro įverčio intervalai | Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime balais |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | Suteikiamas pilnos garantijos terminas krovininiam automobiliui ir nedalomai komplektuojamai įrangai. Priimant sąlygą kad krovininio automobilio rida iki 30 000 km/metus. | Ne mažiau 24 mėn., | 24 mėn. | Y1= 0 |
|  |  |  | Nuo 25 mėn. iki 36 mėn. | Už kiekvieną suteikiamą papildomą mėnesį skiriama 0,15 balo |
|  |  |  | Nuo 37 mėn. iki 47 mėn. | Už kiekvieną suteikiamą papildomą mėnesį skiriama 0,30 balo |
|  |  |  | 48 mėn. ir daugiau | Y1=6 |

- Pagal Tiekėjo pasiūlytą parametro skaitinę reikšmę skiriamas atitinkamas balų skaičius – Yi.

- Kriterijus T2  apskaičiuojamas tokia tvarka:

| Vertinimo kriterijai |  | Privaloma parametro vertė | Parametro įverčio intervalai | Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime balais |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T2 | Suteikiamas pilnos garantijos terminas siūlomam papildomos įrangos komplektui | Ne mažiau 12 mėn. | 12 mėn. | Y2= 0 |
|  |  |  | Nuo 13 mėn. iki 24 mėn. | Už kiekvieną suteikiamą papildomą mėnesį skiriama 0,10 balo |
|  |  |  | Nuo 25 mėn. iki 36 mėn. | Už kiekvieną suteikiamą papildomą mėnesį skiriama 0,15 balo |
|  |  |  | Nuo 37 mėn. iki 47 mėn. | Už kiekvieną suteikiamą papildomą mėnesį skiriama 0,20 balo |
|  |  |  | 48 mėn. ir daugiau | Y2=6 |

- Pagal Tiekėjo pasiūlytą parametro skaitinę reikšmę skiriamas atitinkamas balų skaičius – Yi.

- Kriterijus T3  apskaičiuojamas tokia tvarka:

| Vertinimo kriterijai |  | Privaloma parametro vertė | Parametro įverčio intervalai | Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime balais |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T3 | Didžiausia techniškai leistina pakrautos transporto priemonės masė | Ne mažiau 15 000 kg | 15 000 kg | Y3= 0 |
|  |  |  | Nuo 15 001 kg iki 16 000 kg | Y3= 0,5 |
|  |  |  | Nuo 16 001 kg iki 17 000 kg | Y3= 1,0 |
|  |  |  | Nuo 17 001 kg iki 17 999 kg | Y3= 1,5 |
|  |  |  | Nuo 18 000 kg arba daugiau | Y3= 2 |

- Pagal Tiekėjo pasiūlytą parametro skaitinę reikšmę skiriamas atitinkamas balų skaičius – Yi.

- Kriterijus T4  apskaičiuojamas tokia tvarka:

| Vertinimo kriterijai |  | Privaloma parametro vertė | Parametro įverčio intervalai | Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime balais |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T4 | Vidaus degimo variklio maksimali galia | Ne mažiau 172 kW / 234 AG | 172 kW / 234 AG | Y4 = 0 |
|  |  |  | Nuo 173 kW / 235 AG iki 179 kW / 243 AG | Y4 = 0,5 |
|  |  |  | Nuo 180 kW / 245 AG iki 187 kW / 254 AG | Y4 =1 |
|  |  |  | Nuo 188 kW / 256 AG ir daugiau | Y4 =2 |

- Pagal Tiekėjo pasiūlytą parametro skaitinę reikšmę skiriamas atitinkamas balų skaičius – Yi.

- Kriterijus T11 apskaičiuojamas tokia tvarka:

| Vertinimo kriterijai |  | Privaloma parametro vertė | Parametro įverčio intervalai | Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime balais |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T11 | Šoniniai kūginiai šepečiai | Ne mažesni kaip 500 mm skersmens | 500 mm | Y11 = 0 |
|  |  |  | Nuo 501 mm iki 600 mm | Y11= 0,5 |
|  |  |  | Nuo 601 mm ir daugiau | Y11 =1 |

- Pagal Tiekėjo pasiūlytą parametro skaitinę reikšmę skiriamas atitinkamas balų skaičius – Yi.

- Kriterijus T14 apskaičiuojamas tokia tvarka:

| Vertinimo kriterijai |  | Privaloma parametro vertė | Parametro įverčio intervalai | Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime balais |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T14 | Vandens talpos tūris | Ne mažiau kaip 1 500 ltr | Nuo 1 500 ltr iki 1 700 ltr | Y14 = 0 |
|  |  |  | Nuo 1 701 ltr iki 2 000 ltr | Y14= 0,5 |
|  |  |  | Nuo 2 001 ltr ir daugiau | Y14 =1 |

- Pagal Tiekėjo pasiūlytą parametro skaitinę reikšmę skiriamas atitinkamas balų skaičius – Yi.

- Kriterijus T16  apskaičiuojamas tokia tvarka:

| Vertinimo kriterijai |  | Privaloma parametro vertė | Parametro įverčio intervalai | Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime balais |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T16 | Pavaros variklio galingumas (tuo atveju, jei siūlomas autonominis įrangos pavaros variklis). | Ne mažiau 55 kW / 74 AG | Nuo 55 kW / 74 AG iki 65 kW / 88 AG | Y16 = 0 |
|  |  |  | Nuo 66 kW / 90 AG iki 77 kW / 105 AG | Y16 = 0,5 |
|  |  |  | Nuo 78 kW / 106 AG iki 86 kW / 117 AG | Y16=1 |
|  |  |  | Nuo 87 kW / 118 AG ir daugiau | Y16=2 |

- Pagal Tiekėjo pasiūlytą parametro skaitinę reikšmę skiriamas atitinkamas balų skaičius – Yi.

- Kriterijus T17 apskaičiuojamas tokia tvarka:

| Vertinimo kriterijai |  | Privaloma parametro vertė | Parametro įverčio intervalai | Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime balais |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T17 | Sąšlavų bunkerio talpa | Ne mažiau 5,65 m³ | Nuo 5,65 m³ iki 5,99 m³ | Y17 = 0 |
|  |  |  | Nuo 6,00 m³ iki 6,40 m³ | Y17= 0,5 |
|  |  |  | Nuo 6,41 m³ ir daugiau | Y17 =1 |

- Pagal Tiekėjo pasiūlytą parametro skaitinę reikšmę skiriamas atitinkamas balų skaičius – Yi.

- Ekonominis naudingumas (S) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos (C) ir kitų kriterijų (T) balus:

- S = C + T

Pasiūlymo kainos (C) vertė apskaičiuojama sudedant atskirų kriterijų (Ci) reikšmes:

C= C1 + C2+ C3+ C4

- Pasiūlymo kainos (C) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos (Cmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Cp) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X):

- C = (Cmin / Cp) * X

- Kriterijų (T) balai apskaičiuojami sudedant atskirų kriterijų (Ti) balus:

- T= T1 + T2 + T3 + ... + Tn

- Kriterijai  T5, T6, T7, T8, T9 , T10 , T12 , T13, T15, T18, T19            apskaičiuojami tokia tvarka:

Jeigu Tiekėjas siūlo geriausią nustatytą reikšmę (arba dar geresnę, nei nustatyta geriausia reikšmė) – Tiekėjui skiriamas maksimalus atitinkamas balų skaičius – Yi.

Jeigu Tiekėjo siūloma reikšmė atitinka tik minimalų nustatytą techninį reikalavimą – balai už atitinkama kriterijų neskiriami.

Ekonomiškai naudingiausiu laikomas pasiūlymas, kurio balų suma yra didžiausia.