TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Telšių TP apsaugos posto paprastojo remonto darbai

1. Informacija apie Pirkimo objektą:

1.1. Pirkimo objektas: Telšių TP teritorijoje esančio apsaugos posto (toliau – Apsaugos postas) remonto darbai su medžiagomis.

1.2.Statinio adresas: Gintalų g.1, Gintalų k., Telšių raj. sav.

1.3. Statybos rūšis: paprastasis remontas.

1.4. Darbų apimtis:

1.4.1. Parengiamas Apsaugos posto paprastojo remonto darbų aprašas ir jį vykdomi remonto darbai.

2. Darbų apimtys ir techniniai reikalavimai:

2.1. Darbų kiekių žiniaraštis

| Eil. Nr. | Trumpas darbų aprašas | Mato Vnt. | Kiekis | Reikalavimai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stogo dangos keitimas | m2 | 50 | Demontuojama ir utilizuojama esama stogo danga, vietoj jos įrengiama nauja danga. Stogo danga – ne mažiau kaip 0,5 mm storio plieninė skarda. Lietaus nuo stogo nuvedimo sistema – metalinė. Į apimtis įeina skardinimai, pakalimai. |
| 2. | Fasado ir kitų atitvarų šiltinimas | m2 | Sienos – 60 Perdanga – 40 Cokolis – 30 Grindys - 40 | Pastatas remontuojamas taip, kad pasiektų ne žemesnę nei C energinio naudingumo klasę. Energetinio naudingumo klasei pasiekti atliekami šie darbai: Fasado šiltinimas ir apdaila (spalvinamas arba dažoma tinko danga) Cokolio šiltinimas ir apdaila (šiltinamas, tinkuojamas, dažomas) Grindų šiltinimas ir apdaila (plytelės) Pastatų atitvarų šilumos perdavimo koeficientai ne prastesni kaip: - Perdanga - U(C,B)=0,16 W/(m²×K) - sienos - U(C,B)=0,20 W/(m²×K) - grindys - U(C,B)=0,25 W/(m²×K) |
| 4. | Buitinių nuotekų šalinimas | m | 55 | Apsaugos posto buitinių nuotekų šalinimui įrengiama nauja apie 55 m ilgio buitinių nuotekų šalinimo trasa su prijungimu prie esamo buitinių nuotekų tinklo. |
| 5. | Lietaus nuotekų šalinimas | m | 20 | Lietaus vandens surinkimas ir nuvedimas sistemą nuo projektuojamo pastato bei nuo teritorijos aplink pastatą nuvedama požemine linija į esamą šulinį. |
| 6. | Pastato nuogrinda ir aikštelės | m2 | 25 | Aplink pastatą esama nuogrinda išardoma ir numatoma 50 cm. pločio nuogrinda- iš 8 cm. storio trinkelių arba šaligatvio plytelių. Įrengti trinkelių ar šaligatvio plytelių dangos aikšteles prie laiptų (min. po 4 m2) |
| 7. | Esamų durų keitimas | Vnt. | 3 | 1-1 patalpoje esančių durų išardymas, naujų lauko tipo durų tiekimas, montavimas ir susijusių sistemų įrengimas. Preliminarūs durų matmenys (tikslinti vietoje): - aukštis – 2,2 m.; - plotis – 0,9 m.; - staktos plotis – 0,15 -m. Durų techniniai reikalavimai: Durys turi atitikti ne žemesnės kaip 4 saugumo klasės (RC4) reikalavimus pagal LST EN 1627 arba lygiavertį standartą; Atsparumas ugniai turi būti ne žemesnis nei EI30 ; Jei duryse yra stiklo, jo testavimas atliktas pagal LST EN 356 standartą ir jis atitinka ne žemesnius kaip P6B atsparumo reikalavimus; Durys turi atitikti statybos techniniuose reglamentuose STR ir LST EN 1627 keliamus reikalavimus dėl: - stiprumo ir standumo; - patikimumo; - šilumos perdavimo koeficientas U(C,B) (W/(m²×K) ne prastesnis kaip 1,6; - vandens nepralaidumo; - Atsparumo vėjo apkrovai; - oro ir garso izoliacijos rodiklių, - atsparumo įsilaužimui; Durų pritraukėjų reikalavimai: Durų pritraukėjai turi būti su CE ženklinimu, testuoti ir sertifikuoti pagal EN 1154 standartą; Pritraukėjai turi atitikti durų varčios plotį bei svorį testuoti ir sertifikuoti pagal EN 1154 standarto reikalavimus. Darbo ciklų skaičius turi būti sertifikuotas, ne mažiau nei 500 000 ciklų. Elektromechaninės spynos reikalavimai: Durys turi būti įdiegtos sertifikuotos (EN 179, EN 1125) elektromechaninės motorinės EN 14846:2008 standartą atitinkančios spynos ir turi turėti elektroniškai kontroliuojamą evakuacinį (legalų) išėjimą; Įrengiamose duryse spynos saugumo klasė turi būti ne mažesnė kaip durų saugos klasė, spyna gali būti plokštelinė arba cilindrinė, ne mažiau trijų taškų; Elektromechaninių spynų darbo (atidarymo ir uždarymo) ciklų skaičius - ne mažiau 300 000; Visi komutaciniai laidai, jungiantys elektroninę ir mechaninę įrangą, turi būti įrengti durų gamybos metu. Laidai turi būti apsaugoti ir paslėpti durų staktos ir varčios briaunose, kad uždarytos durys vizualiai neatidengtų laido šarvo. Elektromechaninės spynos turi turėti šias indikacines funkcijas: - durų padėties (uždarytos/atidarytos) indikacija; - cilindro rakinimo (rakinimo raktu) indikacija; - pažeisto kabelio indikacija. Elektromechaninė spyna turi būti prijungta prie esamosįeigos kontrolės sistemos ir turi būti suderinama su Perkančiojo subjekto vieninga raktų rakinimo sistema. Durų matmenys, varstymo pusė, išorinė apdaila ir įrenginių montavimo vietos turi būti tikslinamos su perkančiuoju subjektu vietoje. Durys ir spynos turi būti pagamintos Europos Sąjungoje ir atitikti STR 1.01.04:2015 reglamentą „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas“. |
| 8. | Esamų vidaus durų keitimas | Vnt. | 3 | Esamų durų išardymas, naujų durų tiekimas ir montavimas. Preliminarūs durų matmenys (tikslinti vietoje): - aukštis – 2,2 m.; - plotis – 0,9 m.; - staktos plotis – 0,15 -m. Durų techniniai reikalavimai: Atsparumas ugniai turi būti ne žemesnis nei EI30 ; Durys turi atitikti statybos techniniuose reglamentuose STR ir LST EN 1627 keliamus reikalavimus dėl: - stiprumo ir standumo; - patikimumo; - šilumos perdavimo koeficiento; - oro ir garso izoliacijos rodiklių, - atsparumo įsilaužimui; Durų pritraukėjų reikalavimai: Durų pritraukėjai turi būti su CE ženklinimu, testuoti ir sertifikuoti pagal EN 1154 standartą; Pritraukėjai turi atitikti durų varčios plotį bei svorį. Darbo ciklų skaičius turi būti sertifikuotas, ne mažiau nei 300 000 ciklų. |
| 9. | Esamų langų keitimas | Vnt. | 4 | Esamų langų išardymas, naujų langų tiekimas ir montavimas. Preliminarūs durų matmenys (tikslinti vietoje): - aukštis – m.; - plotis – m.; - staktos plotis – -m. Langų techniniai reikalavimai: Langai turi atitikti ne žemesnės kaip 4 saugumo klasės (RC4) reikalavimus pagal LST EN 1627 arba lygiavertį standartą,stiklo testavimas atliktas pagal LST EN 356 standartą ir jis atitinka ne žemesnio kaip P6B atsparumo lygio reikalavimus. Langų išorėje turi būti įrengtos automatinės apsauginės žaliuzės, kurių testavimas atliktas pagal 1627 standartą ir jos atitinka ne žemesnės kaip RC3 saugumo klasės reikalavimus. Žaliuzių valdymas įrengiamas darbo vietose.Stiklinės pertvaros tarp palpų 1-1 ir 1-3 stiklo testavimas atliktas pagal LST EN 356 standartą ir jis atitinka ne žemesnio kaip P6B atsparumo lygio reikalavimus. Langai iš išorės nepermatomi (vienpusis veidrodis); Šilumos perdavimo koeficientas U(C,B) (W/(m²×K) ne prastesnis kaip 1,6 |
| 10. | Esamų langų naikinimas | Vnt. | 3 | Patalpose 1-5, 1-6 ir palėpėje esantys langai išmontuojami ir likusios angos užmūrinamos |
| 1ą. | Sienų demontavimas | m | 4,2 | Esamos sienos tarp patalpų 1-2 ir 1-3 bei 1-5 ir 1-6 išgriaunamos |
| 12. | Grindų įrengimas | m² | 27 | Esamos grindys visose patalpose išardomos ir įrengiamos naujos grindys išklojamos akmens masės plytelėmis Minimalūs reikalavimai akmens masės plytelėms: Kietumas 5 klasė (MOHS skalė), - EN 101. Glazūros atsparumas pratrynimui – 4 klasė. Atsparumas lenkimui R ≥ 35 N/mm2, S ≥ 1300 N, - EN 100. Atsparumas skilimui EN 100, ≥ 27N/mm2. Atsparumas giliam išdilinimui EN 102, ≤205mm3, giliam susidėvėjimui EN 102, ≤205mm3. Atsparios terminiams pokyčiams EN 104. Linijinis terminis išsiplėtimas EN 103, <9xMC – 1. Atsparios cheminiam poveikiui (EN 106). Atsparumas buitinėms valymo priemonėms (chemikalams) – klasė GA. Atsparios šalčiui (EN 202). Matmenų stabilumas EN 98: - Ilgiui ir pločiui – 0,2%; - Storiui – 3 %; - Kraštinių tiesumas – 0,2 %; - Kraštinių statumas – 0,2 %; - Plokštumos įlinkis – 0,2 %; Spalva atspari UV spinduliams (DSN 51094). Vandens įgeriamumas ne daugiau 0,5 %., EN 99. Šiluminis plėtimosi koeficientas – 6,2 x 10-6. Plytelių paviršius turi būti neslidus. Slidumo klasė R-10. Turi būti atsparios šviesai – neturi matytis paviršiaus pakeitimų, likti dėmių nuo skysčių ar dezinfekavimo medžiagų. Atsparumas dėmėms min. 3 klasė. Plytelės klijuojamos, naudojant sertifikuotus klijus. Plytelių klijai šildomoms grindims ar ties pagrindo deformacinėmis siūlėmis turi būti elastingi. Naudoti tik kalibruotas vienos partijos plyteles. |
| 13. | Lubų įrengimas | m² | 27 | Pakabinamos Armstrong tipo lubos. Plokštės: - Matmenys – 60x60 - Garso sugerties klasė: C - Garso sugėrimas: aw≥0,35 (H), NRC≥0,35 - Garso slopinimas (Dncw dB): ≥34 - Santykinė drėgmė: ≥80% - Šviesos atspindėjimas: ≥80% - Spalva – balta Karkasas: - Aliuminis arba plienas - Matomumas – galimas - Spalva – balta Patalpoje 1-3, patekimui į palėpę, įrengti liuką su sulankstomais laiptais . |
| 15. | Sienų dažymas | m² | 55 | Patalpose 1-1, 1-2, 1-3, 1-4 Esamų dažų nuvalymas; Esamo tinko defektų užtaisymas tinko mišiniu, glaistymas, dažymas 2 kartus, dažais skirtais vidaus darbams ypač atspariais intensyviam plovimui (1 stiprumo klasė). Dažų paskirtis: labai dažnai plaunamų gyvenamųjų ir visuomeninių patalpų, biurų sienoms ir luboms, tinkantys tinkuotiems ir betonuotiems paviršiams. |
| 16. | Sanitarinio mazgo sienų įrengimas | m² | 16,5 | Vietoj 1-5 ir 1-6 įrengiamoje naujoje patalpoje sienos klijuojamos akmens masės plytelėmis. Esamos grindys išardomos ir įrengiamos naujos grindys išklojamos akmens masės plytelėmis Minimalūs reikalavimai akmens masės plytelėms: Kietumas 5 klasė (MOHS skalė), - EN 101. Glazūros atsparumas pratrynimui – 4 klasė. Atsparumas lenkimui R ≥ 35 N/mm2, S ≥ 1300 N, - EN 100. Atsparumas skilimui EN 100, ≥ 27N/mm2. Atsparumas giliam išdilinimui EN 102, ≤205mm3, giliam susidėvėjimui EN 102, ≤205mm3. Atsparios terminiams pokyčiams EN 104. Linijinis terminis išsiplėtimas EN 103, <9xMC – 1. Atsparios cheminiam poveikiui (EN 106). Atsparumas buitinėms valymo priemonėms (chemikalams) – klasė GA. Atsparios šalčiui (EN 202). Matmenų stabilumas EN 98: - Ilgiui ir pločiui – 0,2%; - Storiui – 3 %; - Kraštinių tiesumas – 0,2 %; - Kraštinių statumas – 0,2 %; - Plokštumos įlinkis – 0,2 %; Spalva atspari UV spinduliams (DSN 51094). Vandens įgeriamumas ne daugiau 0,5 %., EN 99. Šiluminis plėtimosi koeficientas – 6,2 x 10-6. Turi būti atsparios šviesai – neturi matytis paviršiaus pakeitimų, likti dėmių nuo skysčių ar dezinfekavimo medžiagų. Atsparumas dėmėms min. 3 klasė. Plytelės klijuojamos, naudojant sertifikuotus klijus. Plytelių klijai šildomoms grindims ar ties pagrindo deformacinėmis siūlėmis turi būti elastingi. Naudoti tik kalibruotas vienos partijos plyteles. |
| 17. | Sanitarinio mazgo grindų įrengimas | m² | 4,2 | Vietoj 1-5 ir 1-6 įrengiamoje naujoje patalpoje grindys klijuojamos akmens masės plytelėmis. Esamos grindys visose patalpose išardomos ir įrengiamos naujos grindys išklojamos akmens masės plytelėmis Minimalūs reikalavimai akmens masės plytelėms: Kietumas 5 klasė (MOHS skalė), - EN 101. Glazūros atsparumas pratrynimui – 4 klasė. Atsparumas lenkimui R ≥ 35 N/mm2, S ≥ 1300 N, - EN 100. Atsparumas skilimui EN 100, ≥ 27N/mm2. Atsparumas giliam išdilinimui EN 102, ≤205mm3, giliam susidėvėjimui EN 102, ≤205mm3. Atsparios terminiams pokyčiams EN 104. Linijinis terminis išsiplėtimas EN 103, <9xMC – 1. Atsparios cheminiam poveikiui (EN 106). Atsparumas buitinėms valymo priemonėms (chemikalams) – klasė GA. Atsparios šalčiui (EN 202). Matmenų stabilumas EN 98: - Ilgiui ir pločiui – 0,2%; - Storiui – 3 %; - Kraštinių tiesumas – 0,2 %; - Kraštinių statumas – 0,2 %; - Plokštumos įlinkis – 0,2 %; Spalva atspari UV spinduliams (DSN 51094). Vandens įgeriamumas ne daugiau 0,5 %., EN 99. Šiluminis plėtimosi koeficientas – 6,2 x 10-6. Plytelių paviršius turi būti neslidus. Slidumo klasė R-10. Turi būti atsparios šviesai – neturi matytis paviršiaus pakeitimų, likti dėmių nuo skysčių ar dezinfekavimo medžiagų. Atsparumas dėmėms min. 3 klasė. Plytelės klijuojamos, naudojant sertifikuotus klijus. Plytelių klijai šildomoms grindims ar ties pagrindo deformacinėmis siūlėmis turi būti elastingi. Naudoti tik kalibruotas vienos partijos plyteles. |
| 18. | Sanitarinio mazgo įrengimas | Vnt. | 1 | Vietoj 1-5 ir 1-6 įrengiamoje naujoje patalpoje įrengiama sanitarinio mazgo patalpa Esami sanitariniai prietaisai išardomi. Patalpoje įrengiamas vienas tualetas su plautuve ir ne mažiau kaip 20 ltr. elektriniu vandens šildytuvu. Sanitarinio mazgo vėdinimui įrengiama natūralaus vėdinimo sistema atitekanti Lietuvos Respublikos Higienos normas. |
|  | Įėjimo laiptų įrengimas | Vnt. | 2 | Esamų laiptų ardymas. Naujų laiptų įrengimas . |
| 19. | Elektrotechnikos dalis | Vnt. | 1 | Visa esama vidinė Apsaugos posto elektros instaliacija demontuojama. Vietoj esamo įvadinio elektros skydo įrengiamas naujas skydas. Sanitarinėje patalpoje įrengiamas du elektros kištukiniai lizdai. Vienas vandens šildytuvui ir vienas radiatoriui. Darbo patalpoje įrengiami 4 kištukiniai lizdai (skirtus pajungti įrenginius po 2000 W) ir du kištukiniai lizdai prie elektrinių radiatorių. - patalpoje įrengiamas vienas kištukinis lizdas. 1-4 patalpoje įrengiamas vienas kištukinis lizdas. Kiekvienoje patalpoje montuojami šviestuvų jungikliai. Įrengiama virštinkinė elektros instaliacija, elektros kabeliai pravedami loveliuose. Reikalavimai apsaugos, vaizdo ir įeigos kontrolės sistemų kabeliavimui pateikti 2 priede. |
| 20. | Šviestuvai | Vnt. | Lauko šviestuvai – 2 Vidaus šviestuvai - 6 | Apšvietimas patalpoje turi atitikti galiojančias Lietuvos higienos normas, nustatytas darbo vietoms. Lauko šviestuvai turi apšviesti įėjimą į pastatą tamsiu paros metu. Patalpų šviestuvų charakteristikos: - Šviestuvo tipas: LED panelė (60x60 cm) - Galingumas: ne mažiau kaip 36 W - Spalvinė temperatūra: 4000 K - Šviesos srautas: ne mažiau kaip 3000 lm - Spalvų atkūrimo indeksas (CRI): ne mažiau kaip 80 Lauko šviestuvų charakteristikos: - Šviestuvo tipas: LED prožektorius - Šviesos srautas: ne mažiau kaip 23000 lm - Apsaugos laipsnis ≥IP65 - Įjungiami šviesos-judesio jutikliu |
| 21. | Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas | Vnt. | Kondicionierius – 1 Rekuperatorius – 1 Radiatoriai - 4 | Patalpoms įrengiama kondicionavimo sistema, veikianti šilumos siurblio principu, kuri užtikrintų darbinės temperatūros palaikymą diapazone nuo +15°C iki 25°C. Kondicionierius split tipo. Kondicionieriaus galia neturi būti mažesnė nei 2.1 kW. Patalpų šildymui įrengiami pakabinami sieniniai elektriniai radiatoriai, skirti gyvenamųjų ir komercinių patalpų šildymui. Kiekviename radiatoriuje turi būti numatyta galimybė reguliuoti temperatūrą bei užtikrinti saugumą, atitinkant drėgnoms patalpoms keliamus reikalavimus. Galia: 2000 W Darbo patalpos vėdinimui įrengiamas mini rekuperatorius – užtikrinantis efektyvų patalpų vėdinimą ir šilumos mainus. - Elektros sąnaudos: žemu režimu iki 15 W, aukštu režimu iki 31W. - Oro srauto lygiai: Žemas režimas 60 m³/val., aukštas režimas 105 m³/val. - Veikimo garsas: 25/37 dB. Temperatūrinių mainų efektyvumas – žemas režimas: 73 %, aukštas režimas 80 %. |

2.2. Remonto darbai vykdomi pagal Lietuvos statybininkų asociacijos patvirtintas statybos taisykles bei šioje techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus.

2.3. Visos darbų metu naudojamos medžiagos turi būti suderintos su Perkančiojo subjekto atstovu iki darbų pradžios. Darbų, medžiagų, gaminių, konstrukcijų, prietaisų kokybė turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančias statybos normas ir taisykles. Naudojamos statybinės medžiagos, konstrukcijos ir įrenginiai turi būti nauji, sukomplektuoti su visais būtinais priedais, be mechaninių arba kitokių pažeidimų. Rangovas privalo pateikti visų panaudotų medžiagų, turinčių įtaką esminiams statinio reikalavimams eksploatacinių savybių deklaracijas. Tuo atveju, jei tam tikros medžiagos, konstrukcijos, įrenginiai ar komplektuojantys priedai nebuvo įkainoti, laikoma, kad jie įtraukti į kitų darbų sąmatas ir atliekami Rangovo sąskaita be papildomo mokesčio.

2.4. Elektros instaliacijos darbai atliekami vadovaujantis “Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklėmis”. Kabelių ir instaliacijos įrengimo būdas parenkamas pagal  techninius reikalavimus ir aplinkos sąlygas. Instaliacija turi būti įrengta taip, kad būtų saugu ją eksploatuoti ir kad ji atitiktų Gaisrinės saugos pagrindinius reikalavimus ir patalpų interjerui keliamus architektūrinius reikalavimus. Instaliacijai naudojamų laidų ir kabelių izoliacija impregnuota medžiaginė izoliacija ir apvalkalas turi atitikti tiesimo būdą, aplinkos sąlygas ir tinklo vardinę įtampą. Pagal Lietuvos standartą LST HD 60364-5-52 „Žemosios įtampos elektriniai įrenginiai. 5-52 dalis. Elektros įrangos parinkimas ir įrengimas. Kabelių ir laidų sistemos instaliacijos sistemos parenkamos vadovaujantis Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių 1 priedo 4 ir 5 lentelėmis arba projektiniais sprendimais.

2.5. Po darbų turi būti išvežamos statybinės atliekos ir sutvarkoma darbų zona.

- Dokumentacija: Įvykdžius darbus, Rangovas pateikia Pirkėjui atliktų darbų aktą, sumontuotos įrangos naudojimosi bei priežiūros instrukcijas, taip pat panaudotų medžiagų atitikties deklaracijas eksploatacinių savybių deklaracijas. Naujai įrengtų lauko inžinerinių sistemų pateikiamos išpildomosios, kurios sukeliamos į TIS sistemą, užsakovui pateikiama pdf ir dwg.

4. Priedai:

1 priedas. Patalpų planas;

2 priedas. Reikalavimai apsaugos, vaizdo ir įeigos kontrolės sistemų kabeliavimui.