# Pirkimo sąlygų 2 priedas

# TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

2025 m. vasario     d. Nr. .........

Pirkimo objekto pavadinimas

Kadagių slėnio pažintinio tako medinių laiptų remonto darbai

Pirkimo objekto aprašymas ir pirkimo objektui keliami reikalavimai (ketinamų pirkti prekių, paslaugų ar darbų savybės, kokybės reikalavimai)

Metaliniai lauko laiptai su 2 aikštelėmis ir turėklais abiejose pusėse. Laiptų ilgis 27 m. Laiptų plotis ne mažiau 1,20 m. Turėklų aukštis ne mažiau 1 m. Medžiagos, naudojamos laiptų gamyboje: Pakopos ne mažiau 1100x270mm, cinkuotų akučių dydis ne daugiau 33x11 mm. Aikštelės dydis ne mažiau 1200x1000 mm. Atraminės aikštelės formuojamos iš ne mažiau 100x50x3mm sijų. Kolonos iš ne mažiau 100x50x4 mm plieno sijų. Laiptų lovinės sijos UPN160. Turėklai: porankis iš ne mažiau 50x25x2 mm, statramstis iš ne mažiau 30x30x2 mm, užpildas iš ne mažiau 25x25x2 mm. Dažymas pasirinkta spalva iš RAL paletės. Montavimo darbai atliekami: Arlaviškių k., Taurakiemio sen., Kauno r.

Pirkimo objekto kiekis ar apimtys (atsižvelgiant į visą pirkimo sutarties trukmę su galimais pratęsimais)

Eil. Nr.; Pavadinimas; Kiekis. 1; Metaliniai lauko laiptai su aikštelėmis ir turėklais; 27 m. 2; Turėklas su horizontaliu užpildu; 54 m. 3; Gręžtiniai-poliniai pamatai; 30 vnt.. 4; Projekto parengimas; 1 vnt..

Papildoma informacija

Reikalingas parengti laiptų supaprastintas techninis projektas