PRELIMINARI PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ, PARENGIANT PAPRASTOJO REMONTO APRAŠĄ, UŽDUOTIS

| - STATYTOJAS: | - Alytaus rajono savivaldybė, Pulko g. 21, LT-62133 Alytus, telefonas +370 315 55 530 |
| --- | --- |
| - UŽSAKOVAS: | - Alytaus rajono savivaldybės administracija, Pulko g. 21, LT-62133 Alytus, telefonas +370 315 55 530 |
| - OBJEKTO pavadinimas: | Vietinės reikšmės kelio Nr. AL2227 Daugai–Dvarčėnai– Arčiūnai ruožo paprastojo remonto darbai, parengiant paprastojo remonto aprašą |
| - PAPRASTOJO REMONTO APRAŠO PARENGIMO ETAPAS: | - Paprastojo remonto aprašas |
| - Statinio kategorija: | - Inžinerinis statinys |
| - Statybos rūšis: | - Paprastasis remontas |
| - PAPRASTOJO REMONTO APRAŠO DARBŲ APIMTYS | 1. Vietinės reikšmės kelio Nr. AL2227 Daugai–Dvarčėnai– Arčiūnai ruožas, (pradžia – esamas asfaltas prie kapinių (koordinatės: X: 6022581 Y: 521881), pabaiga – už 1100 m.). 1.2. remontuojamo kelio ruožo ilgis – apie 1100 m 1.3. važiuojamosios dalies plotis – 4,5 m; 1.4. dangos konstrukcija pagal „Alytaus rajono savivaldybės mažo eismo intensyvumo vietinės reikšmės kelių ir gatvių dangos konstrukcijų parinkimo metodika“; asfaltbetonio danga – 6 cm storio iš asfaltbetonio mišinio AC 16 PD, skalda – 15 cm storio ir hidrauliniais rišikliais ir jonų gerinančiais priedais surištas grunto pagrindas 30 cm storio (pagal 26 psl. 4.8 lentelė); 1.5. kelkraščiai – po 1,00 m pločio, sutvirtinti skalda (85 proc. dolomitinė skalda 0/32 ir 15 proc. gruntas); 1.6. naujų vandens pralaidų įrengimas nuovažose (pagal poreikį vandens surinkimui); 1.7. per kelią senų vandens pralaidų keitimas naujomis ir kur reikalinga naujų įrengimas, antgalių įrengimas bei sutvirtinimas ties įtekamaisiais ir ištekamaisiais antgaliais sankasos ir griovio šlaitų, griovio dugno (pagal poreikį); 1.8. griovių įrengimas; 1.9. eismo organizavimo priemonių įrengimas, ir esamų kelio atitvarų demontavimas ir sumontavimas; 1.10. medžių, krūmų pašalinimas iš kelio juostos ribos; 1.11. remontuojamos ir įrengiamos į visus sklypus nuovažos iki privačių sklypų ribos; 1.12. nuovažos įrengiamos iš asfalto AC 16 PD 6 cm storio, 15 cm skaldos ir 25 cm šalčiui atsparaus sluoksnio; 1.13. įsivertinti pagal poreikį melioracijos darbus, derinti su Žemės skyriumi. |
| - RENGIANT PAPRASTOJO REMONTO APRAŠĄ VADOVAUTIS ŠIAIS DOKUMENTAIS: | 1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas; 2. STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“; 3. LST1516 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“; 4. STR1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“; 5. STR1.06.01:2016 „Statybos darbai, statinio statybos priežiūra“; 6. STR1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“; 7. KTR 1.01:2008,,Automobilių keliai“; 8. STR 2.06.04:2014 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“; 9. R36-01 „Automobilių kelių sankryžos“; 10. Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės ĮT ŽS 17; 11. Mineralinėms medžiagoms taikomi techninių reikalavimų projekto TRA UŽPILDAI 19 ir TRA APM 10 reikalavimai; 12. Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės ĮT SBR 19; 13. Automobilių kelių vandens nuleidimo sistemų projektavimo taisyklės KPT VNS 16; 14. ĮT ASFALTAS 24 „Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės“; 15. Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės KPT SDK 19; 16. ST 188710638.07:2004 „Automobilių kelių metalinių ir plastikinių vandens pralaidų kartotiniai konstrukciniai sprendiniai“; 17. „Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklės“; 18. Inžinerinių eismo saugą gerinančių priemonių projektavimo ir naudojimo rekomendacijos R ISEP 10; 19. Darbo vietų aptvėrimų automobilių keliuose instrukcija T DVAER 12. 20. Bituminei emulsijai gaminti naudojamas kelių bitumas turi atitikti standarto LST EN 12591 ir projekto TRA BITUMAS 08/14 reikalavimus 21. Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių naudojamų sluoksniams be rišiklių techninių reikalavimų projektas TRA SBR 19. |
| - STATINIO PAPRASTOJO REMONTO APRAŠO SUDĖTIES SĄVADAS: | Paprastojo remonto aprašo sudėtis turi atitikti STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimus: - Aiškinamasis raštas; - Sąnaudų kiekių žiniaraštis; - Brėžinys (skersinis profilis). Papildomai parengti: - Paprastojo remonto aprašo pataisymus pagal Užsakovo pastabas; - Užsakovo vardu (pagal įgaliojimą) prašymų parengimą, specialiųjų reikalavimų, reikalingų projektavimui sąlygų, derinimų, leidimų, sutikimų ir kitų dokumentų gavimą (jei jie būtini). |
| - STATINIO APRAŠO EKSPERTIZĖ | Neprivaloma |
| - KELIŲ SAUGUMO AUDITAS | Neprivaloma. |
| PATEIKIAMŲ APRAŠO EGZEMPLIORIŲ SKAIČIUS | Užsakovui projektuotojas pateikia 1 (vieną) parengto paprastojo remonto aprašo bendrąją ir susisiekimo dalį, 1 (vieną) statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalį, 1 (vieną) elektroninę aprašo versiją USB laikmenoje. |

Parengė:

Schema: