AKTŲ SALĖS ĮRANGA, VILNIAUS KAROLINIŠKIŲ GIMNAZIJA, SAUSIO 13-OSIOS G. 17, VILNIUS

Aiškinamoji dalis:

Vilniaus Karoliniškių gimnazija (toliau – pirkėjas) perka aktų salės įrangą (toliau – įranga).

Žemiau išvardintai įrangai turi būti taikoma ne trumpesnė kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantija. Garantijos terminas skaičiuojamas nuo įrangos sumontavimo ir perdavimo naudojimui. Su įranga turi būti pateiktos instrukcijos lietuvių kalba.

Įranga turės būti sumontuota ir sukalibruota ne vėliau kaip per 2 (du) mėnesius nuo pirkėjo užsakymo pateikimo.

Tiekėjas turės apmokyti naudotis įranga ne mažiau kaip 1 (vieną) pirkėjo darbuotoją.

Reikalavimai įrangai:

| Eil. nr. | Kiekis (Vnt) | Priemonės techninės specifikacijos aprašymas |
| --- | --- | --- |
| GARSO ĮRANGA |  |  |
|  | 2 | Aktyvi garso kolonėlė Garsiakalbis ne mažiau 12’’; Integruotas ne prasčiau kaip D klasės stiprintuvas; Galia ne mažiau 1500W ; Maksimalus garso slėgis ne mažiau 132dB; Atkuriamų dažnių diapazonas ne siauriau kaip 60Hz -18 kHz (-3dB); Medžiaga ne prastesnė kaip fanera; Svoris ne didesnis kaip 19kg; Komplekte turi būti U formos laikiklis montavimui ant sienos. |
|  | 2 | Aktyvi žemų dažnių garso kolonėlė Garsiakalbis ne mažiau 18’’; Integruotas ne prasčiau kaip D klasės stiprintuvas; Galia ne mažiau 1300W; Maksimalus garso slėgis ne mažiau 134dB; Turi turėti “Low Pass” dažnių pasirinkimus : 80 Hz, 100 Hz, 120 Hz, 150 Hz; Atkuriamų dažnių diapazonas ne siauriau kaip 40Hz - 150Hz (-3dB); Medžiaga ne prastesnė kaip fanera; Svoris ne didesnis kaip 34kg. |
|  | 2 | Aktyvi monitorinė garso kolonėlė Garsiakalbis ne mažiau 12’’; Integruotas ne prasčiau kaip D klasės stiprintuvas; Galia ne mažiau 700W ; Monitoriaus kampas 55° (+-5°); Maksimalus garso slėgis ne mažiau 129dB; Atkuriamų dažnių diapazonas ne siauriau kaip 64Hz - 20kHz (-3dB); Svoris ne didesnis kaip 14kg. |
|  | 1 | Garso pultas; viso valdomų įėjimo kanalų kiekis ≥ 40; grupės (MIX buses) ≥ 24; motorizuoti šliaužikliai ≥ 100 mm; LCD ekranėlis skirtas šliaužikliui priskirto kanalo numerio, suteikto pavadinimo identifikavimui ir spalviniam šliaužiklių grupių išskyrimui ≥ 16; integruotas ≥ 5“ įstrižainės ekranas ≥ 1; įėjimai/išėjimai garso pulte: - mikrofoniniai/linijiniai įėjimai ≥ 16; - analoginiai balansiniai išėjimai ≥ 8; - simetriniai išėjimai garso monitoriams ≥ 2; - ≥ 1 skaitmeninė sąsaja išorinių įėjimų/išėjimų blokui (StageBox) prijungti su RJ45 Ethercon tipo jungtimi; - bendriniai garso įėjimų/išėjimų kanalų parametrai: - atkuriamų dažnių diapazonas ne siauresnis kaip 20 Hz – 20 kHz (-1 dB); - analoginių įėjimų/išėjimų dinaminis diapazonas ≥ 105 dB; - mikrofoninių įėjimų bendrieji harmoniniai iškraipymai ir - triukšmai (THD+N) ≤ 0,01% (@0dB gain, 0 dBu); - diskretizacijos dažnis ≥ 48 kHz ; - signalų apdorojimo raiška ≥ 40 bit; - bendras sisteminis signalo pralaidumo vėlinimas ≤ 1,5 ms. pulto funkcionalumas turi būti apimantis ne blogiau kaip: - Fantominis maitinimas +48V, “gain, HPF, ≥ 4 PEQ, gate, compressor, delay,” ≥ 28 GEQ, ≥ 8 stereo efektų blokai, realaus laiko garso signalo spektro analizatorius (RTA); - ≥ 1 RJ45 tipo jungtis, skirta prijungimui prie tinklo, valdymui nuotoliniu būdu išoriniais įrenginiais; maitinimas ~230 V (±10%). |
|  | 1 | Dante 32x32 plokštė Turi leisti įrašyti ir atkurti kelis takelius per Dante virtualią garso plokštę (PC arba Mac); Iki 32 kanalų dvikryptis įėjimas/išėjimas 48 kHz; Turi būti pirminės ir antrinės eterneto sąsajos, skirtos dvigubam Dante tinklui; Turi veikti iš vidinio Dante tinklo tikslaus laiko protokolo laikrodžio; Turi būti LED indikatoriai kurie indikuoja tinklo veiklą ir greitį. |
|  | 1 | Stage box Ne mažiau kaip 32 įėjimai; Ne mažiau kaip 16 išėjimų; Turi būti dviguba ADAT išvestis; Turi būti MIDI įvestis ir išvestis; Turi turėti du AES-3 prievadai (AES/EBU); Turi būti USB prievadas programinės įrangos atnaujinimams; Turi turėti „Mute-All-Inputs“ funkcija, skirta tyliai pataisyti bet kokias įvestis scenoje; Turi būti nuotolinis valdymas iki 100 m per CAT5/5e laidą. |
|  | 2 | Belaidė sistema su mikrofonu "Handheld" belaidė sistema susideda iš rankinio belaidžio mikrofono ir imtuvo; Sistemos RF veikimo dažnis UHF diapazone, radijo dažniai teisės aktais leistini naudoti LR be atskirų leidimų; Imtuvas: - UHF diapazonas ≥ 36 MHz; - Siųstuvo ir imtuvo dažnių sinchronizavimas; - LCD ekranas kuriame matoma garso signalo lygio, RF - signalo lygio, pasirinktų dažnių nustatymai; - harmoniniai iškraipymai THD ≤ 0,6% @1kHz; - signalo-triukšmo santykis ≥ 100 dB(A); - audio signalo išėjimo jungtys XLR-M ir TRS; - išorinės antenos 1/2 bangos, prijungimo jungtys 2x BNC; galimybe montuoti į 19“ spintą. Rankoje laikomas vokalinis dinaminis mikrofonassiųstuvas: - siųstuvo galia ≥ 10 mW; - mikrofono kryptinė charakteristika „cardiod“ arba „supercardiod“; - atkuriamų dažnių diapazonas ne siauriau kaip 40 - 16000 Hz; - jautrumas ≥ 2,5mV/PA; - maksimalus SPL ≥ 135 dB; - maitinimas ≤ 2 х AA tipo arba pakraunami elementai; - LCD ekranas kuriame matoma siųstuvo baterijos lygio indikacija, pasirinkti dažnių nustatymai; - matmenys ≤ 285 x 51 mm. |
|  | 2 | Bevielė sistema su mikrofonu "Headset" belaidė sistema susideda iš headset mikrofono, siųstuvo ir imtuvo; Sistemos RF veikimo dažnis UHF diapazone, radijo dažniai teisės aktais leistini naudoti LR be atskirų leidimų; Imtuvas: - UHF diapazonas ≥ 36 MHz; - Siųstuvo ir imtuvo dažnių sinchronizavimas; - LCD ekranas kuriame matoma garso signalo lygio, RF - signalo lygio, pasirinktų dažnių nustatymai; - harmoniniai iškraipymai THD ≤ 0,6% @1kHz; - signalo-triukšmo santykis ≥ 100 dB(A); - audio signalo išėjimo jungtys XLR-M ir TRS; - išorinės antenos 1/2 bangos, prijungimo jungtys 2x BNC; - galimybe montuoti į 19“ spintą; siųstuvas: - siųstuvo galia ≥ 10 mW; maitinimas ≤ 2 х AA tipo arba pakraunami elementai; - LCD ekranas kuriame matoma siųstuvo baterijos lygio - indikacija, pasirinkti dažnių nustatymai; - matmenys ≤ 86 x 65 x 25 mm. - svoris ≤ 175 g mikrofonas: Kondensatorinis, dedamas ant galvos; - atkuriamų dažnių diapazonas ne siauriau kaip 30 - 18000 Hz; - jautrumas ≥ 0,5mV/PA; - mikrofono kryptinė charakteristika „cardiod“ arba - „supercardiod“; - maksimalus SPL ≥ 130 dB; - svoris ≤ 40 g. |
|  | 1 | Bevielių sistemų antenų skirstytuvas Belaidžių sistemų antenų skirstytuvas, RF veikimo dažnis UHF diapazone, turi būti suderinamas su belaidėmis sistemomis; BNC įvestys ≥ 2; BNC išvestys ≥ 8; maitinimo distribucija belaidėms sistemoms ≥ 4 DC išėjimai; montuojamas į 19” įrangos spintą, ≤ 1U. |
|  | 4 | Mikrofonas vokalinis dinaminis Mikrofono tipas turi būti laidinis, “handheld”; Mikrofono kryptingumas turi būti “supercardioid”; Atkuriamų dažnių diapazonas ne siauriau kaip 80 - 16000 Hz; Mikrofonas turi turėti amortizuojamą kapsulę; Jungtis turi būti 3 kontaktų XLR; Spalva juoda; Svoris ≤ 350g. |
|  | 4 | Mikrofonas kondensatorinis Mikrofono tipas turi būti laidinis, “handheld”; Mikrofono kryptingumas turi būti “supercardioid”; atkuriamų dažnių diapazonas ne siauriau kaip 80 - 16000 Hz; Jungtis turi būti 3 kontaktų XLR; Spalva juoda; Svoris ≤ 400g . |
|  | 4 | Mikrofonas instrumentinis (Snare/Tom) dinaminis supercardiod Mikrofono tipas turi būti laidinis, skirtas mušamiesiems instrumentams; Mikrofono kryptingumas turi būti “supercardioid”; atkuriamų dažnių diapazonas ne siauriau kaip 50 - 16000 Hz; Jungtis turi būti 3 kontaktų XLR; Spalva juoda; Svoris ≤ 250g |
|  | 2 | Mikrofonas instrumentinis (Overhead) kondensatorinis cardiod Mikrofono tipas turi būti laidinis, skirtas mušamiesiems instrumentams; Mikrofono kryptingumas turi būti “cardioid”; atkuriamų dažnių diapazonas ne siauriau kaip 50 - 16000 Hz; Jungtis turi būti 3 kontaktų XLR; Spalva juoda; Svoris ≤ 200g. |
|  | 1 | Mikrofonas instrumentinis (Kick-Drum) dinaminis supercardiod Mikrofono tipas turi būti laidinis, skirtas žemo dažnio mušamiesiems instrumentams; Mikrofono kryptingumas turi būti “supercardioid”; atkuriamų dažnių diapazonas ne siauriau kaip 20 - 10000 Hz; Jungtis turi būti 3 kontaktų XLR; Spalva juoda; Svoris ≤ 400g |
|  | 2 | Mikrofonas instrumentinis dinaminis supercardiod Mikrofono tipas turi būti laidinis, skirtas instrumentams; Mikrofono kryptingumas turi būti “supercardioid”; atkuriamų dažnių diapazonas ne siauriau kaip 70 - 18000 Hz; Jungtis turi būti 3 kontaktų XLR; Spalva juoda; Svoris ≤ 350g . |
|  | 4 | Stovas mikrofonui svirties ilgis ≥ 805 mm; aukštis reguliuojamas nuo 900 iki 1600 mm; atlenkiamomis kojelės; Medžiaga plienas; spalva juoda; Svoris ≤ 2 kg. |
|  | 4 | Stovas mikrofonui teleskopinis, ilgesnis Svirtis 2 dalių teleskopinė konstrukcija; svirties ilgis reguliuojamas nuo 425 iki 725 mm; aukštis reguliuojamas nuo 925 iki 1630 mm; atlenkiamomis kojelės; Medžiaga plienas; Svoris ≤ 3 kg |
|  | 3 | Stovas mikrofonui teleskopinis, trumpesnis Svirtis 2 dalių teleskopinė konstrukcija; svirties ilgis reguliuojamas nuo 425 iki 725 mm; aukštis reguliuojamas nuo 425 iki 645 mm; atlenkiamomis kojelės; Medžiaga plienas; Svoris ≤ 2,5 kg |
|  | 1 | Di-box aktyvus Garso įvestys: balansinis 1x XLR, nebalansinis 1x 1/4”TS; Įvesties varža > 250 kΩ; Garso išvestis: 1x XLR; dažnių diapazonas ne siauriau kaip 10 Hz to 90 kHz, ±3 dB; Iškraipymai ≤ 0.02 % @ 1 kHz, 0 dBu; Triukšmo lygis < -112 dBu; Fantominis maitinimas 18V DC-48V DC; Turi būti 9V atsarginis maitinimas. |
|  | 1 | Di-box pasyvus stereo Garso įvestys:2x ¼” TS, ⅛” TRS, nebalansiniai RCA; Įvesties varža > 30 kΩ; Garso išvestis: 2x XLR; dažnių diapazonas ne siauriau kaip 20 Hz to 30 kHz, ±1 dB; Iškraipymai ≤ 0.01 % @ 1 kHz, 0 dBu; Triukšmo lygis < -105 dBu; |
| APŠVIETIMO ĮRANGA |  |  |
|  | 4 | LED motorizuotas Wash tipo prožektorius Šviesos diodų skaičius Ne mažiau 19; Šviesos diodas Ne mažiau RGBW 15W; Spindulio kampas reguliuojamas 8°-50°; Palaikomas valdymo protokolas DMX512; Šviesos diodo tarnavimo trukmė ne mažiau 50000 valandų; Matmenys Ne daugiau (AxPxG) 400 x 220 x 220 mm; Svoris Ne daugiau 9 kg; Maitinimas 230V (±10%) 50Hz |
|  | 4 | LED motorizuotas prožektorius Šviesos diodo galingumas ne mažiau 75 W; Šviesos diodo temperatūra turi būti 7500K; Turi būti ne mažiau 12 spalvų, 17 gobo efektų, 8 prizmių; Spindulio kampas turi būti 2°; Šviesos stipris ne mažiau 108400 LUX(2,5m) Palaikomas valdymo protokolas DMX512; Šviesos diodo tarnavimo trukmė ne mažiau 50000 valandų; Maitinimas 230V (±10%) 50Hz Svoris Ne daugiau 5 kg Energijos sąnaudos Ne daugiau 100W |
|  | 10 | LED Par tipo prožektorius Šviesos diodų skaičius Ne mažiau 18; Šviesos diodai Ne mažiau RGBWA 15W; Spindulio kampas 30° (± 2°); Šviesos intensyvumo reguliavimas Turi būti 0-100%; Stroboskopas Turi būti reguliuojamas ne mažiau 1-10 Hz diapazone Palaikomi valdymo protokolai DMX; Matmenys Ne daugiau 300 x 300 x 240 mm Svoris Ne daugiau 6 kg Energijos sąnaudos Ne daugiau 230W Maitinimas 230V (±10%) 50Hz |
|  | 4 | LED Fresnel tipo prožektorius Šviesos šaltinio galingumas ne mažiau kaip 100W Šviesos šaltinio spalva: reguliuojama diapazone ne siauriau 2700K-6500K; Gamintojo deklaruojamas LED darbo laikas ne trumpesnis kaip 50 000 val.; Rankinio „Zoom“ kampas reguliuojamas ne blogiau kaip 25°-80°; Šviesos intensyvumo reguliavimas turi būti 0-100%; Spalvų perteikimo indeksas (CRI) ne mažiau 90; Komplektuojamas su spindulio ribojimo durelėmis valdymas turi būti DMX512 protokolu. Svoris Ne daugiau 2,5 kg Maitinimas 230V (±10%) 50Hz |
|  | 1 | Apšvietimo pultas Valdomų DMX kanalų skaičius ≥ 2048; LCD lietimui jautrus ekranas ≥ 15”; Faiderių su pašvietimu skaičius ne mažiau 15; Optiškai izoliuoti XLR išvestys ≥ 4; Bevielis ryšis(Wi-Fi) sujungimui su Android įrenginiu; Turi būti USB 2.0 sąsaja; Svoris ≤ 16 kg; Maitinimas 230V (±10%) 50Hz |
|  | 6 | Dvitėjinė sija šviestuvams Sija turi būti pagaminta iš aliuminio; Matmenys ne mažiau 300 x 29 x 5cm; Vamzdžių diametras ≥ 50mm; Sienelių storis 2mm Svoris ≤ 6,5 kg; |
|  | 10 | Kabelių laikiklis Turi būti skirtas 48-51 mm vamzdžiams; Medžiaga turi būti PE plastikas; Svoris ≤ 90g |
|  | 22 | Laikiklis prožektoriams Maksimali apkrova BGV C1 ≥ 75kg; Turi būti skirtas 48-50 mm vamzdžiams; Medžiaga turi būti aliuminis; Spalva turi būti pilka; Tvirtinimo varžtas ≥ M10; Svoris ≤160 g; |
|  | 22 | Apsauginis troselis Storis ≥ 4mm; Ilgis ≥ 1000mm; Troso galuose turi būti kilpos; Maksimali apkrova BGV C1 ≥ 15kg; Spalva turi būti pilka Svoris ≤ 90g; |
|  | 3 | Sijų sujungimo komplektas Turi būti suderinamas su dvitėja sija šviestuvams; Turi būti skirtas 50mm vamzdžiams; Svoris ≤ 1kg; |