DYZELINIO AUTOKRAUTUVO NUOMOS PASLAUGOS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

BVPŽ kodas ― 42415110-2

Bendrieji reikalavimai

Autokrautuvas yra skirtas kroviniams iškrauti iš transporto priemonių ir pakrauti į jas, taip pat krauti krovinius į stelažus ir iškrauti iš jų.

Techninės savybės

| Savybė | Reikalavimai |
| --- | --- |
| Maksimali keliamoji galia | Ne mažiau 3000 kg. |
|  | Kėlimo mechanizmas: |
| Maksimalus kėlimo aukštis | Ne mažiau 4500 mm. |
| Šakių laisva eiga | Ne mažiau 1400 mm. |
| Šakių ilgis | Nuo 1100 mm iki 1200 mm. |
| Nuleistos strėlės aukštis | Ne daugiau 2170 mm. |
| Strėlės pasvirimas į priekį / atgal | Ne mažiau nei 6 laipsniai. |
|  | Matmenys: |
| Ilgis iki šakių | Ne daugiau 2820 mm. |
| Plotis | Ne daugiau 1290 mm. |
| Išorinis apsisukimo spindulys | Ne daugiau 2460 mm. |
|  | Techninės charakteristikos ir įranga: |
| Variklio galia, kW | Ne mažiau 35 kW. |
| Degalų tipas | Dyzelinas. |
|  | Krautuvas keturių ratų. |
| Padangos | Superelastinės (pilnavidurės). |
| Pavarų dėžė | Automatinė. |
|  | Originali uždara šildoma kabina su stiklais ir valytuvais (priekyje ir gale), apsaugo nuo išorės poveikio (lietaus, sniego, dulkių ir vėjo). Darbinis pravažiavimo plotis su padėklu (800x1200 mm) – nuo 4200 mm iki 4400 mm. Skystų kristalų ekranas su krautuvo parametrų rodikliais. Amortizuojanti sėdynė su porankiu. OPS – operatoriaus aptikimo sistema, atjungianti hidrauliką ir važiavimą nesant operatoriaus. ISD – aktyvaus stabilumo sistema (angl. Intelligent Stability Design). Maksimalus važiavimo greitis ne mažiau 19 km/h. CE deklaracija; eksploatacijos instrukcija lietuvių kalba. |

Papildomi autokrautuvo parametrai (savybės): integruotas šakių šoninis poslinkis; 2400 mm ilgio šakių ilgiklio komplektas; panoraminis galinio vaizdo veidrodėlis; darbiniai LED žibintai; galiniai LED posūkiai; STOP signalai ir atbulinės eigos žibintai; avarinis šviestuvas.

Nuomos sąlygos:

Į nuomos kainą įskaičiuota autokrautuvo viso (pilno) serviso ir draudimo kainos. Į serviso kainą įeina atliekamas techninis aptarnavimas (pagal gamintojo instrukciją), gedimų šalinimas, įskaitant atsargines dalis ir darbą. Autokrautuvų susidėvėjusių ratų keitimas įeina į nuomos kainą. Nuomininkas suteikia šiltą ir sausą patalpą Nuomotojo techniniams darbuotojams atlikti techninio serviso darbus. Visi serviso ir remonto darbai bus atliekami Nuomotojo arba jo įgalioto atstovo darbuotojų.

Reagavimo į iškvietimus dėl gedimų laikas – per 24 valandas Nuomotojo darbo laiku. Gedimo šalinimui užtrukus ilgiau nei 24 valandas, pateikiamas pakaitinis autokrautuvas.

Autokrautuvai apdrausti KASKO draudimu. Frančizė – ne daugiau 350 EUR.

Nuomininkas turi teisę nutraukti nuomos sutartį bet kada, įspėjęs Nuomotoją prieš 15 kalendorinių dienų.

Visiškai sukomplektuotas autokrautuvas pristatomas per 1–2 savaites po sutarties pasirašymo Nuomotojo nurodytu adresu Lietuvoje.

Reikalavimai Nuomotojui:

Nuomotojas moka aplinkosaugos mokesčius. Nuomotojas pateikia deklaracijas apie sumokėtus aplinkosaugos mokesčius už paskutinius metus – forma FR0521, forma FR0524, forma FR0523.

_________________________________________________________________________