Pirkimo sąlygų 2 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. VALSTYBĖS SIENOS SĄVOKOS

1. Valstybės sienos ženklas (toliau - VSŽ) – tai ženklas, kuriuo žymima valstybės siena. Valstybės sienos ženklų formą, dydį ir jų statymo tvarką nustato Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys ir kiti teisės aktai.

2. Pasienio juosta (toliau – PJ) – prie valstybės sienos esanti pasienio ruožo žemės ar vidaus vandenų dalis, skirta valstybės sienos ženklams, pasienio patrulio takui, inžinerinėms užtvaroms, signalizacijos sistemoms (kompleksams), kitiems valstybės sienos apsaugos objektams bei įrenginiams statyti ir prižiūrėti.

3. Pasienio patrulio takas (toliau – PPT) – tai natūralaus grunto arba išlyginta ir privoluota pasienio juostos dalis pasienio sargyboms judėti pėsčiomis, slidėmis, dviračiais, mopedais, sniego motociklais (motorogėmis), keturračiais, visureigiais ir kita specialiąja technika (traktoriais). Takas turi būti 3 metro pločio.

4. Įrenginiai (statiniai) pasienio patrulio take:

4.1. pėsčiųjų tiltelis – statinys, įrengtas per melioracijos griovius, kanalus, upelius, klampiose pelkėtose vietovėse iš metalinių sijų su metaliniu paklotu ir metaliniais turėklais iš vienos pusės ir borteliu iš kitos pusės. Ant turėklų ir bortelio įrengti atšvaitai nemažesniu atstumu kaip 20m vienas nuo kito;

4.2. fizinis barjeras – metalinių segmentų tvora su pjaunančios vielos „Concertina“ konstrukcija;

4.3. sienos stebėjimo sistema (toliau – sistema) – kompleksinė inžinerinės, detekcinės ir optoelektroninės įrangos ir vaizdo sistema kurios elementai sumontuoti tarp fizinio barjero ir PPT, vietomis po PPT;

4.4. grunto pylimas – sankasa iš natūralaus grunto, įrengta klampiose vietovėse. Pylimas turi būti pažvyruotas, paklota geotekstilė, geotinklas ar kt., kad būtų galima pravažiuoti visureigiu, specialia technika.

4.5. vandens pralaida – įrenginys grioviuose, upeliuose, vandens susikaupimo vietose iš gelžbetoninių ar plastikinių vamzdžių vandeniui pratekėti;

II. PIRKIMO OBJEKTAS

- Pirkimo objektas –  pėsčiųjų tiltelio įrengimas tarp VSŽ Nr. 0525 ir 0527/1 (priedas Nr.1) prie valstybės sienos su Baltarusijos Respublika, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – tarnyba, Užsakovas) Varėnos pasienio rinktinės Tribonių  pasienio užkardos saugomame valstybės sienos ruože, Varėnos sav. ribose, skirtas sienos stebėjimo sistemos (projektas Nr. SVVP/2023/111) aptarnavimui, priežiūrai ir remontui.

6. Pirkimo objektą sudaro:

  - geologinių tyrinėjimų atlikimas tarp VSŽ Nr. 0525 ir 0527/1 ir ataskaitos pateikimas (geologinis zondavimas turi būti atliekamas ne mažesniu atstumu kaip 200 m);

  - pėsčiųjų tiltelio projekto (atitinkančio techninio projekto reikalavimus) parengimas ir suderinimas;

  - pėsčiųjų tiltelio statyba tarp VSŽ Nr. 0525 ir 0527/1, atkarpos ilgis – ne mažiau kaip 1244 m;

  - išpildomosios dokumentacijos parengimas (po pėsčiųjų tiltelio statybos darbų).

III. DARBŲ UŽDUOTIS IR PRELIMINARIOS DARBŲ APIMTYS

7. Įrengti pėsčiųjų tiltelį tarp VSŽ Nr. 0525 ir 0527/1:

  - viso tiltelio ilgis ne mažiau kaip 1244 m, vidinės dalies plotis ne mažiau kaip 1,2 m, apkrova ne mažiau kaip 250 kg į m2, turėklų (iš abiejų pusių) aukštis ne mažiau kaip 1,2 m, atstumas tarp turėklų skersinių vidinėje dalyje ne mažiau kaip 7 ir ne daugiau kaip 10 cm;

  - sijos apačia nuo žemės/vandens paviršiaus ne mažiau kaip 50 cm;

  - medžiagos: polių – metalas, gelžbetonis; sijų – metalas; pagrindo (pakloto) – metalinės grotelės ar kitoks gaminys iš metalo, turėklų – metalas;

  - tiltelio pradžioje ir pabaigoje turi būti suprojektuotas ir įrengtas patekimas ant tilto atsižvelgiant į esamą reljefą (grunto pylimas su pralaida) bei įrengiamos tiltelio konstrukcijos padėtį. Sprendinys turi būti suderintas su Užsakovu;

  - medžiagos: pamatų – metalas, betonas, gelžbetonis; sijų – metalas; pagrindo (pakloto) – metalinės grotelės ar kitoks gaminys iš metalo (6100x1000/34x38/40x3), turėklų – metalas;

  - visos metalinės konstrukcijos pagamintos iš ne žemesnės klasės plieno kaip S355 ir  turi būti padengtos karštu cinkavimu arba pagamintos iš nerūdijančio plieno;

  - metalinių konstrukcijų suvirinimo ir antikorozinio padengimo darbai turi atitikti šiuos reikalavimus: EN 729-2; EN 719; LST EN ISO 1461; LST EN ISO 12944; LST EN ISO 2808 arba lygiaverčius;

  - tiltelis ant polių turi būti suprojektuotas, atsižvelgiant į geologinius tyrimus ir suderinus su Užsakovu. Atskirose atkarpose,  siekiant užtikrinanti konstrukcijos stabilumą, gali būti naudojami pontonai;

  - augmenija turi būti pašalinta ne mažiau kaip po 3 m į kiekvieną pusę nuo tiltelio krašto per visą tiltelio ilgį ir po juo. Augmenijos šalinimas turi būti suderintas su Užsakovu;

  - turi būti suprojektuotas ir įrengtas metalinis vamzdis bei dėžės optinio detekcinio kabelio montavimui. Vamzdžio ir dėžių  tvirtinimas turi būti suderintas su Užsakovu, kad būtų užtikrintas detekcinio kabelio funkcionalumas:

    - metalinio vamzdžio diametras turi būti ne mažesnis nei D32, o sienelės storis – ne mažiau nei 2 mm;

    - dėžės optinio kabelio atsargai turi būti įrengtos ne didesniu nei 120 m atstumu bei ant posūkių;

    - dėžių dydis – ne mažesnis nei 600 mm ilgio ir pločio bei ne mažesnis nei 80 mm aukščio (gylio);

    - metalinis vamzdis turi būti įleistas į dėžę. Turi būti užtikrinta apsauga nuo graužikų patekimo;

    - dėžės turi turėti rakinamą dangtį, kurio plokštuma – ne mažesnė nei 600x600 mm;

  - pėsčiųjų tiltelis turi būti suprojektuotas ir įrengtas ne didesniu kaip 0,5 m atstumu nuo įrengtų vaizdo stebėjimo sistemos kamerų atramų;

  - turi būti suprojektuoti ir įrengti papildomi vaizdo stebėjimo sistemos atramų tvirtinimai užtikrinantys papildomą atramų stabilumą.

- Logistikos kaštai  bei statybos darbai kurie nėra aprašyti numatomų atlikti darbų kiekių skaičiavimo lentelėje, tačiau yra būtini atlikti, kad atitiktų tokio tipo statybos darbams keliamus reikalavimus, turi būti įvertinti Rangovo ir jų kaina įtraukta į bendrą pasiūlymo kainą.

IV. REIKALAVIMAI GAMINIAMS IR STATYBOS DARBAMS

- Pirkimo objekto statybos darbai atliekami vadovaujantis su Užsakovu suderinta darbų sąmatą ir darbų vykdymo grafiku.

- Rengiant darbų sąmatą, šias numatytas preliminarias darbų apimtis būtina tikslinti, koreguoti, atsižvelgiant į vietovės ypatumus.

- Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka gauti reikalingus leidimus arba pritarimus darbams vykdyti (jeigu reikia).

- Organizuoti statybos užbaigimą Darbų užbaigimo aktu arba kitomis Statybos techninio reglamento numatytomis priemonėmis (jeigu reikia).

- Rangovas privalo laikytis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, visų Lietuvos Respublikoje galiojančių statybos techninių reglamentų.

- Už Rangovo ir visų Subrangovų, atliekančių statybos darbus, darbų saugą atsako Rangovas.

- Rangovas turi turėti sertifikatą kuris patvirtina, kad visos naudojamo plieno eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo nuostatos susijusios su vidine gamybos kontrole nurodytos standarte EN 1090-1:2009+A1:2011 (arba lygiaverčiame) yra taikomos.

- Atliktiems statybos darbams garantinis laikotarpis nustatomas pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymą ir Civilinį kodeksą.

V. KITOS SĄLYGOS

- Vykdydamas sutartinius darbus pasienyje, Rangovas privalo laikytis Lietuvos Respublikos Valstybės sienos ir jos apsaugos įstatymo III skyriaus „Pasienio teisinis režimas“ nuostatų.

- Sugadinus valstybės sienos objektus ar infrastruktūros elementus bei privažiavimo kelius, Rangovas turi atstatyti į pradinę būklę.

- Prieš pradedant pėsčiųjų tiltelio įrengimo darbus, Rangovas, savo jėgomis ir lėšomis turi užtikrinti visų darbų atlikimo vietose esančių Užsakovo inžinerinių tinklų, įrenginių, komunikacijų, statinių, kabelių, vamzdynų ir kitos įrangos (toliau – inžinieriniai tinklai) vietos nustatymą, išsaugojimą ir funkcionavimą. Inžinerinių tinklų padėtis grunte turi būti fiziškai Rangovo nužymėta (Pvz. kuoliukais). Atsižvelgiant į Rangovo darbų vietą, Užsakovas turimą inžinerinių tinklų (sienos stebėjimo sistemų) išpildomąją dokumentaciją pateiks Rangovui po sutarties pasirašymo.

- Pėsčiųjų tiltelis turi būti patrauktas už inžinerinių tinklų į Lietuvos Respublikos pusę. Jei dėl gamtinių reljefo sąlygų ir (ar) pasienio juostos ribų nėra įmanoma patraukti pėsčiųjų tiltelio už inžinerinių tinklų, kiekvieną atvejį atskirai suderinus su Užsakovu ir gavus Užsakovo pritarimą, pėsčiųjų tiltelis gali būti  įrengiamas kitoje su Užsakovu suderintoje vietoje.

- Inžinerinių tinklų pažeidimo atvejais Rangovas prisiima visišką atsakomybę už padarytą žalą ir nedelsdamas (ne vėliau kaip per 7 dienas) turi imtis visų būtinų veiksmų padarytai žalai pašalinti, prieš tai  suderinęs atstatymo darbus su sistemų garantinę  priežiūrą vykdančia įmone (apima fizinį inžinerinių tinklų, statinių atstatymą/atkūrimą ir kitus kalibravimo darbus (pvz. požeminio optinio - detekcinio kabelio kalibravimą) ir Užsakovu. Pasienio patrulio tako, privažiavimo prie valstybės sienos ir kitų kelių sugadinimo atvejais Rangovas privalės atstatyti juos į pirminę būklę.

- Konkurso dalyvis turi turėti kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus kuriam nors iš šių darbų: kelių statybos, kelių priežiūros, melioracijos arba aplinkos tvarkymo darbams vykdyti.

- Konkurso dalyvis darbus turi atlikti savo medžiagomis, įrengimais ir mechanizmais, kurie turi atitikti jiems taikomus reikalavimus ir jų numatomą naudojimo paskirtį bei kokybės standartus.

- Darbai bus vykdomi 2025 metais iš projektui Nr. SVVP/2023/111 „Sienos stebėjimo sistemų atnaujinimas“ skirtų lėšų. Darbai pradedami nuo v/s atkarpos, numatytos darbų vykdymo grafike. Darbų pabaiga numatyta 2025 m. birželio mėn. 30 d.

- Bet kokie pakeitimai ar nukrypimai nuo darbų sąmatos ir darbų vykdymo grafiko galimi tik raštiškai suderinus su Užsakovu.

- Konkurso dalyviams prieš pateikiant pasiūlymą, bus suteikta galimybė susipažinti su pirkimo objektu nurodytu laiku, įvertinti ir patikslinti pirkimo objekto būklę, darbų užduotis bei apimtis.

- Kontaktiniai asmenys – Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Turto valdymo valdybos Varėnos skyriaus (adresas: Alytaus g. 1, Varėna) logistikos specialistė Renata Milė, tel. +370 602 12252, el. paštas renata.mile@vsat.vrm.lt

PRIDEDAMA:

- Preliminari pėsčiųjų tiltelio išdėstymo schema tarp VSŽ Nr. 0525-0527/1 (priedas Nr.1), 1 lapas.