Specialių pirkimo sąlygų 1 priedas ,,Techninė specifikacija“

KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMUI SKIRTŲ ANTŽEMINIŲ NAUDOTŲ KONTEINERIŲ ĮSIGIJIMO, JŲ ŽENKLINIMO IR PASTATYMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Komunalinių atliekų (toliau – KA) surinkimui skirtų antžeminių konteinerių (toliau – konteineriai) įsigijimo, jų ženklinimo ir pastatymo pagal Pirkėjo pateiktą objektų registrą pirkimas. Objektų registro duomenys bus perduodami Prekių teikėjui po įvykusio pirkimo.

Mišrių komunalinių atliekų (toliau – MKA) ir žaliųjų atliekų (toliau – ŽA) surinkimui skirti antžeminiai konteineriai (toliau šiame priede – konteineriai) bus naudojami KA surinkimui komunalinių atliekų sraute iš komunalinių atliekų turėtojų.

Konteineriai ir jų ženklinimas turi atitikti žemiau esančioje lentelėje pateiktus reikalavimus.

Suženklinti ir tinkamai paruošti naudoti konteineriai, turi būti išdalinti objektuose pagal Pirkėjo pateiktą objektų adresų registrą. Dalinant konteinerius, jų dydis, kiekis ir ženklinimas pagal atliekų rūšį, turi atitikti Pirkėjo pateikto registro duomenis.

Prekių tiekėjas, teikdamas pasiūlymą apie Prekių tiekėjo turimus KA konteinerius, privalo pateikti visus šiame priede nurodytus reikalavimus pagrindžiančius dokumentus arba Prekių teikėjo patvirtintas šių dokumentų kopijas.

| Reikalavimai atliekų surinkimo konteineriams |  | Pildo Tiekėjas (dokumentas pasiūlyme, patvirtinantis atitikimą reikalavimui) |
| --- | --- | --- |
| Konteinerių kiekis | 0,12 m3 – 7007 vnt.; 0,24 m3 – 908 vnt.; 0,77 m3 – 61 vnt.; 1,1 m3 – 665 vnt. |  |
| Naudotas konteineris | Geros techninės ir estetinės būklės konteineris, kuris atitinka toliau nurodytus reikalavimus bei neturi nei vieno defekto, veikia visi gamykliniai funkciniai mechanizmai, bei gamyklinės techninės specifikacijos. Konteineriai turi būti sertifikuoti pagal RAL GZ 951/1 arba lygiavertį kokybės standartą |  |
| Bendrieji reikalavimai konteineriams |  |  |
| Paskirtis | Komunalinių atliekų surinkimui skirtas konteineris |  |
| Naudojamos medžiagos | Konteineris negali būti pagamintas iš aplinkai pavojingų medžiagų. |  |
|  | Medžiagos, iš kurių gaminamas konteineris, ir pats konteineris turi būti atsparūs UV spinduliams, išoriniams smūgiams, atlaikyti maksimalią turinio masę numatytą gamintojo. |  |
|  | Medžiagos iš kurių formuojami konteineriai turi būti atsparios temperatūrų pokyčiams (intervalas nuo – minus 40 iki plius 40 Cº). |  |
|  | Medžiagos, iš kurių formuojamas konteineris, turi neabsorbuoti drėgmės ir būti atsparios korozijai. |  |
| Spalva | Konteinerių ir jų dangčių spalva turi būti vienoda. |  |
| Papildomi reikalavimai standartiniams antžeminiams stumdomiems konteineriams |  |  |
|  | Plastikiniai atliekų konteineriai turi būti pagaminti iš perdirbamo aukšto tankumo polietileno (HDPE). |  |
|  | Konteineris ištuštinamas standartiniu atliekų surinkimo automobilio šakiniu griebtuvu, todėl konteineris turi būti pritaikytas dirbti su minėta sistema. |  |
|  | Plastikinio konteinerio spalva suteikiama dažant medžiagos masę, iš kurios formuojamas konteineris. |  |
|  | Konteinerių spalva juoda/pilka, atitinkanti standartinę gamintojo RAL 7016, RAL 7021 spalvų paletę arba lygiavertę ir suderinta su Perkančiuoju subjektu - SĮ ,,Kaišiadorių paslaugos“ |  |
|  | - 0,12 m3 ir 0,24 m3 talpos konteinerių važiuoklė iš plastikinių 200 mm dydžio ratų su guminėmis padangomis ir galvanizuoto metalo ištisine ašimi su tvirta fiksacija ant ašies; - 0,12 m3 ir 0,24 m3 talpos konteineriai turi turėti rankeną ir dangtį; - 0,77 m3 ir 1,1 m3 talpos konteinerių važiuoklė iš metalinių ratų su guminėmis padangomis važiuojantys įvairiomis kryptimis, be ištisinės ašies, su stabdžių mechanizmu; - 0,77 m3 ir 1,1 m3 talpos konteineriai šonuose turi turėti rankenas; - 0,77 m3 ir 1,1 m3 talpos konteinerių dangtis plokščias arba gaubtas. |  |
| Naudojamos medžiagos | Plastikas ir metalas. |  |
| Reikalavimai atliekų surinkimo konteinerių ženklinimui |  |  |
| Žymeklis | - Prie konteinerio pritvirtinta identifikacinė žyma (RFID), kurioje saugomi konteinerį identifikuojantys duomenys, ir tikslios konteinerio stovėjimo koordinatės, kurie per tinklines paslaugas susieti su konteinerį identifikuojančiais duomenimis; - Konteinerių identifikavimo sistema turi atitikti standarto LST EN 14803:2006 „Atliekų kiekio identifikavimas ir (arba) nustatymas“ arba lygiaverčio dokumento reikalavimus. |  |
| Konteinerio žymeklis | - Konteinerio žymeklis turi būti aktyvus ir tinkamas naudoti; - Konteinerio žymeklis turi būti nuskaitomas atliekų surinkimo automobilyje esančia programine įranga, leidžiančia užfiksuoti identifikuoto konteinerio ištuštinimo faktą, susieta su Konteinerių identifikavimo sistema. |  |
| Konteinerio žymeklio vieta | Konteinerio žymeklio priklijavimo vieta ant konteinerio parenkama taip, kad konteinerių identifikavimo sistemos priemonės jį nuskenuotų ištuštinimo metu ir aptarnavimo metu jis nebūtų pažeistas. |  |
| Konteinerio identifikacinis numeris | MKA konteineriui suteikiamas konteinerio identifikavimo numeris, priklijuotas virš konteinerio identifikacinės žymos (RFID). |  |
| Konteinerio identifikaciniame numeryje pateikta informacija | - Prekių teikėjo aptarnaujamos savivaldybės kodas; - Informacija apie atliekas, kurioms surinkti skirtas konteineris (MK – mišrios komunalinės atliekos ir ŽA – žaliosios atliekos); - 6 skaitmenų grupė, kuri negali kartotis tai pačiai atliekų rūšiai. |  |
| Paslaugos atlikimo terminas | Po sutarties pasirašymo Konteineriai turi būti pilnai paruošti naudoti (suženkilti, su inventoriniais numeriais, pastatyti klientui ir visa informacija pateikta užsakovui jo naudojamoje sistemoje) ne vėliau kaip per 30 k.d. |  |