TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Ekogeologiniai tyrimai

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Užsakovas – AB „Kelių priežiūra“.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Užsakovas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – sudaroma tarp Užsakovo ir Tiekėjo dėl pirkimo objekto.

  - SABIS – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą atitinkanti Sąskaitų administravimo bendroji informacinė sistema, kuri pakeičia sistemą „E. sąskaita”.

  - Pirkimo objekto pavadinimas – Ekogeologiniai tyrimai (toliau - Paslaugos).

  - Preliminarusis ekogeologinis tyrimas – tiesioginis žemės gelmių tyrimas, kai įvertinamas galimas geologinės aplinkos taršos židinio poveikis dirvožemiui, gruntui ir (ar) požeminiam vandeniui ir, vadovaujantis gautais rezultatais, sprendžiama, ar tikslinga atlikti detalųjį ekogeologinį tyrimą.

  - Detalusis ekogeologinis tyrimas – tiesioginis žemės gelmių tyrimas, kai įvertinamas cheminių medžiagų paplitimas aplinkoje, jų koncentracijos, užteršto dirvožemio, grunto ir (ar) požeminio vandens kiekis, kita informacija, reikalinga taršos rizikai vertinti ir užterštos teritorijos tvarkymo būtinumui nustatyti.

- PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS, APIMTYS, REIKALAVIMAI

  - Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas.

  - Pirkimo objektas apima:

- Preliminariųjų ir detaliųjų ekogeologinių tyrimų atlikimą Užsakovo nurodytose vietose vadovaujantis Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2008 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. 1-104 „Dėl ekogeologinių tyrimų reglamento patvirtinimo”.

- potencialaus geologinės aplinkos taršos židinio inventorizavimo anketų atnaujinimą vadovaujantis Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2003 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1-06 “Dėl pavojingų medžiagų išleidimo į požeminį vandenį inventorizavimo ir informacijos rinkimo tvarkos patvirtinimo “.

  - Preliminarios pirkimo objekto apimtys:

Lentelė Nr. 1

| Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Matas | Preliminarus kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Preliminariųjų ekogeologinių tyrimų atlikimas ir pateikimas Lietuvos geologijos tarnybos vertinimui | Vnt. | 6 |
| 2. | Detaliųjų ekogeologinių tyrimų atlikimas ir pateikimas Lietuvos geologijos tarnybos vertinimui | Vnt. | 1 |
| 3. | Potencialaus geologinės aplinkos taršos židinio inventorizavimo anketos paruošimas ir suderinimas su Lietuvos geologijos tarnyba | Vnt. | 7 |

  - Paslaugos bus perkamos pagal Tiekėjo pasiūlyme nurodytus Paslaugų įkainius, neviršijant bendros maksimalios Sutarties vertės 40 000,00 EUR be PVM.

  - Užsakovas turi teisę sutarties galiojimo metu užsakyti 2.2. punkte nurodytas paslaugas ir kituose objektuose nei nurodyta 2.7 punkte.

  - Esant poreikiui, Užsakovas turės teisę įsigyti ir Techninėje specifikacijoje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių paslaugų (toliau – Papildomos paslaugos), neviršijant 10 procentų Sutarties vertės. Už papildomas paslaugas bus apmokėta ne didesnėmis nei užsakymo dieną Tiekėjo prekybos vietoje ar interneto svetainėje nurodytomis galiojančiomis šių Paslaugų kainomis arba, jei tokios kainos neskelbiamos, Tiekėjo pasiūlytomis, konkurencingomis ir rinką atitinkančiomis kainomis.

  - Paslaugų teikimo vieta:

    - Preliminariųjų ekogeologinių tyrimų atlikimo vietos:

| Eil. Nr. | Paslaugos objektas | Adresas |
| --- | --- | --- |
| 1 | Degalinė Vilkaviškio KT Šakių MT (2007-2014 buvo vykdytas monitoringas, gruntinio vandens kokybės vertinimui galima panaudoti esamus monitoringo gręžinius, jeigu jų būklė yra tinkama, gręžinių Nr. 41972 ir 42643) | Birutės g. 50, Šakiai |
| 2 | Degalinė Marijampolės KT Marijampolės MT (2004-2014 buvo vykdytas monitoringas, gruntinio vandens kokybės vertinimui galima panaudoti esamus monitoringo gręžinius, jeigu jų būklė yra tinkama, gręžinio Nr. 36832) | Gamyklų g. 12, Marijampolė |
| 3 | Degalinė Vilniaus KT Vilniaus MT | Liepkalnio g. 81, Vilnius |
| 4 | Degalinė Jonavos KT Jonavos MT | Ukmergės g. 16, Jonava |
| 5 | Degalinė Alytaus KT Alytaus MT | Santaikos g. 27, Alytus |
| 6 | Degalinė Telšių KT Telšių MT | Plungės g. 88, Džiuginėnų k., Telšių raj. |

    - Detaliųjų ekogeologinių tyrimų atlikimo vieta ir informacija apie objektą:

| Paslaugos objektas: | Adresas |
| --- | --- |
| Degalinė Tauragės KT Tauragės MT | Laisvės g. 50, Tauragė |
| Tyrimo plotas – 0,15 ha. Tyrimo objektas yra valstybei priklausančiame sklype kad. Nr. 7755/0020:144. Vadovaujantis Cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimų (toliai – Reikalavimai) 2 priedu objektas yra priskirtinas II grupės jautrioms taršai teritorijoms, nes patenka į Tauragės vandenvietės (Nr. 118) apsaugos zonos 3A juostą. Objektas nuo 2005 m. įtrauktas į potencialių geologinės aplinkos taršos židinių sąrašą PTŽ Nr. 2914 – didelio pavojingumo naftos bazė. Degalinės eksploatacija nutraukta 2023 m., demontavus degalinės kuro išdavimo aikštelę ir požeminius benzino ir dyzelinio kuro rezervuarus. Demontavimo darbų metu buvo sunaikinti poveikio požeminiam vandeniui monitoringo gręžiniai Nr. 28860 ir 28861. 2001-2018 m. požeminio vandens monitoringo metu abiejuose gręžiniuose buvo stebima nuolatinė tarša naftos produktais (NP kiekis siekė iki 3,03 mg/l, benzeno – iki 536 μg/l), epizodinė tarša azoto junginiais bei chloridais. Artimiausi paviršinio vandens telkiniai – už 70 m vakaruose esanti kūdra ir už 220 m vakaruose–šiaurės vakaruose tekanti Jūros upė. Artimiausias požeminio vandens gavybos gręžinys yra už ~900 m pietryčiuose, UAB „Tauragės šilumos tinklai“ vandenvietėje. Artimiausi gyvenamieji namai yra už 50–70 m pietuose bei šiaurės vakaruose. Preliminaraus ekogeologinio tyrimo metu išgręžti 3 gręžiniai iki 5 m gylio, paimta 13 grunto mėginių iš įvairaus gylio ir 3 gruntinio vandens, sutikto ~3,7 m gylyje ir besifiltruojančio vakarų link, mėginiai. Laboratoriniais tyrimais buvusių kuro talpyklų vietoje atliktų gręžinių grunte 0,5–5 m gylyje nustatyta tarša naftos produktais – vyraujančios C10-28 dyzelino frakcijos kiekis siekia 6080 mg/kg ir virš 20 kartų viršija ribines vertes (RV) pagal LAND 9-2009. Gruntiniame vandenyje aptikti taršos NP pėdsakai ir tarša azoto junginiais – amonio kiekiai siekia 17,6 mg/l, o nitratų ir nitritų 105 mg/l ir 1,19 mg/l bei viršija RV pagal Reikalavimus. |  |  |

    - potencialaus geologinės aplinkos taršos židinio inventorizavimo anketų atnaujinimąs reikalingas 2.7.1 ir 2.7.2. punktuose išvardintose vietose.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

3.1. Paslaugos turi būti suteiktos:

3.1.1. Preliminariųjų ekogeologinių tyrimų atlikimas ir potencialaus geologinės aplinkos taršos židinio inventorizavimo anketų atnaujinimas ne vėliau kaip per 6 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos;

3.1.2. Detaliųjų ekogeologinių tyrimų atlikimas ir potencialaus geologinės aplinkos taršos židinio inventorizavimo anketos atnaujinimas ne vėliau kaip per 8 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos;

3.1.3. Jei užsakomos papildomos paslaugos, dėl jų atlikimo terminų susitariama papildomai.

  - Paslaugos teikėjas privalo per numatytus terminus atlikti 2.7.1. punkte nurodytų degalinių preliminariuosius ekogeologinius tyrimus, 2.7.2. punkte nurodytos degalinės detaliuosius ekogeologinius tyrimus ir pateikti Užsakovui tyrimų ataskaitą su Lietuvos geologijos tarnybos vertinamąja išvada, bei pateikti šių objektų atnaujintas Potencialaus geologinės aplinkos taršos židinio inventorizavimo anketas suderintas su Lietuvos geologijos tarnyba. Tiekėjas galutines, su už sutartį atsakingu asmeniu suderintas, dokumentų versijas kartu su lydraščiu turi el. paštu pateikti už sutartį atsakingam asmeniui bei Bendrovei el. paštu info@keliuprieziura.lt.

  - Paslaugos teikiamos 12 mėnesių, bet ne ilgiau iki bus nupirkta Paslaugų už Sutarties vertę. Jei Paslaugų teikimo metu nėra išperkama Paslaugų už maksimalią Sutarties vertę, Paslaugų teikimo terminas automatiškai pratęsiamas dar 12 mėnesių terminui. Automatinio pratęsimo sąlyga taikoma 2 kartus. Šalys turi teisę atsisakyti pratęsti Paslaugų teikimo terminą, apie tai raštu informavus kitą Šalį 30 (trisdešimt) dienų iki Paslaugų teikimo termino pabaigos. Sutartis įsigalioja, kai Sutartį pasirašo abi Sutarties šalys ir galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo arba Sutarties nutraukimo (priklausomai nuo to, kuri sąlyga įvyksta anksčiau).

4. APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

Užsakovas siekia jog jo ir Tiekėjo veiksmai darytų kuo mažesnį poveikį aplinkai, todėl:

  - Viešojo pirkimo ir sutarties vykdymo metu bendravimas tarp Tiekėjo ir Užsakovo bus vykdomas tik elektroninėmis   priemonėmis (CVP IS priemonėmis, telefonu, elektroniniu paštu, ar kt.);

  - Visa dokumentacija susijusi su Sutarties vykdymu teikiama Užsakovui ir Tiekėjui elektorinėmis priemonėmis (elektoriniu paštu ar kt.);

  - Sutartis bus pasirašoma tik elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu parašu);

  - Tiekėjas įsipareigoja mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, jeigu bus naudojamos kanceliarinės prekės, jos turi būti pagamintos iš perdirbtų žaliavų arba tinkamos perdirbimui;

  - Tiekėjas įsipareigoja Paslaugų teikimo metu susidariusias atliekas rūšiuoti ir atliekas tinkamas perdirbimui ar pakartotinam panaudojimui perduoti tokias atliekas turinčiam teisę tvarkyti atliekų tvarkytojui, o netinkamas perdirbimui ar pakartotinam panaudojimui - utilizuoti specialiai tam skirtose vietose;

  - Jei Paslaugų vykdymo metu Tiekėjo naudojamos prekės/medžiagos/žaliavos turi būti tiekiamos ar perduodamos antrinėje pakuotėje, jos turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nebent tai prieštarauja higienos normoms. Pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas.

5. PRIEDAI

Priedas Nr. 1 – Teritorijų planai su pažymėtomis degalinėmis.

pav. 1 Santaikos g. 27, Alytus. Teritorijos plotas - 1,7399 ha

pav. 2 Gamyklų g. 12, Marijampolė. Teritorijos plotas - 4,3685 ha

pav. 3 Birutės g. 50, Šakiai. Teritorijos plotas - 2,8584 ha

pav. 4 Liepkalnio g. 81, Vilnius. Teritorijos plotas - 2,3210 ha

pav. 5 Ukmergės g. 16, Jonava. Teritorijos plotas - 2,2423 ha

pav. 6 Plungės g. 88, Džiuginėnų k., Telšių raj. Teritorijos plotas – 4,5704 ha.

Priedas Nr. 2 - Tiekėjo suteiktų paslaugų sąrašas.

| Eil Nr. | Sutarties objektas/ projekto pavadinimas | Tiekėjo užduotys projekte: trumpas sutarties (projekto) aprašymas, nurodoma pagal kvalifikacinio reikalavimo duomenis | Sutarties įsigaliojimo ir įvykdymo data | Užsakovo pavadinimas | Bendra Sutarties (projekto) vertė | Sutarties (projekto) dalis (vertė EUR be PVM), kurią tiekėjas įvykdė savarankiškai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |