Pirkimo sąlygų 2 priedas

„Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

ŠIUKŠLIAVEŽĖ (16-19 KUB.M.) SU HIDROMANIPULIATORIUMI IR ANTŽEMINE KONTEINERIŲ KĖLIMO ĮRANGA FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO)

| I. REIKALAVIMO CHARAKTERISTIKA (APRAŠYMAS) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Reikalavimų pavadinimas | Reikalaujamos charakteristikos |
| - BENDRI REIKALAVIMAI |  |  |
| 1.1. | Paskirtis | N3 kategorijos specialios paskirties automobilis – pritaikytas šiukšlių atliekų surinkimui. |
| 1.2. | Automobilis. Pagaminimo metai, rida | Automobilio markė, modelis, identifikavimo numeriai. Automobilis ir įranga turi būti pagaminti ne anksčiau kaip 2014 m. Rida – ne didesnė kaip 140 000 km, (+-5% paklaida pristatymo dieną) |
| 1.3. | Konstrukcija | Atitinkanti gamyklos gamintojos technines sąlygas ir komplektaciją, pritaikyta eksploatuoti šiaurės Europos šalių sąlygomis, darbui ne mažesniam aplinkos temperatūros diapazonui nei -25o C iki +40o C, atitinkanti saugos darbe ir eismo saugumo reikalavimus. |
| 1.4. | Reikalavimai antstatui | Antstatas turi būti serijinės gamybos (ne vienetinis gaminys). |
| 1.5. | Hidromanipuliatoriaus | Hidromanipuliatoriaus modelis, markė |
| 1.6. | Garantija automobiliui ir antstatui | Ne trumpesnė kaip 180 dienų arba 10 000 km (kas pirma sueina) garantija visai važiuoklei ir antstatui. |
| 1.7. | Registracija | Transporto priemonė turi būti registruota VĮ „Regitra“ Perkančiosios organizacijos vardu kaip specialios paskirties, kodu: N3 BASM |
| 1.8. | Įrangos servisas | Lietuvoje privalo būti įgaliotas šiukšliavežio antstato servisas, kuris turėtų reikalingą įrangą ir apmokytą personalą, galintį atlikti kvalifikuotus garantinius ir po garantinius techninius aptarnavimus bei remonto darbus (nurodyti serviso pavadinimą ir adresą) |
| 1.9. | Automobilio servisas | Lietuvoje privalo būti įgaliotas servisas, kuris turėtų reikalingą įrangą ir apmokytą personalą, galintį atlikti kvalifikuotus garantinius ir po garantinius techninius aptarnavimus bei remonto darbus (nurodyti serviso pavadinimą ir adresą) |
| 1.10. | Papildomi reikalavimai | Turi būti vaistinėlė, avarinis trikampio ženklas, gesintuvas, domkratas 12 t. |
| II. | TECHNINIAI REIKALAVIMAI AUTOMOBILIUI |  |
| 2.1. | Variklis | Dyzelinis, ne mažiau kaip 300 kw, EURO VI |
| 2.2. | Pavarų dėžė | Mechaninė arba automatinė. |
| 2.3. | Kuro bakas | Rakinamas bako dangtelis. |
| 2.4. | Važiuoklė | Techniškai didžiausia TP masė (bendra) ne mažesnė nei 26000 kg. Ašių formulė 6x2, galinė ašis vairuojama. |
| 2.5. | Kabina | Kabina – dieninė, ne mažiau trijų sėdimų vietų (įskaitant vairuotoją). Vairo padėtis kairėje pusėje. |
| 2.6. | Papildomas stabdis | Elektromagnetinis arba hidraulinis papildomas stabdis |
| 2.7. | Žibintai | Priekiniai LED švyturėliai ne mažiau 2 vnt., galiniai žibintai apatinėje ir viršutinėje antstato dalyje. |
| 2.8. | Saugumo paketas | 1. Plieno ir plastiko komponento bamperis. 2. Priekinė apsauga nuo palindimo. 3. Šoninės apsaugos. 4. Dvi ratų atsparos (avarinės trinkelės). 5. Priekinės ašies ratų varžtų apsauga. 6. Imobilaizeris arba vairo užraktas. 7. Įspėjantis atbulinės eigos signalas. 8. Švyturėliai |
| 2.9. | Žiemos paketas | Aušinimo skystis, tinkantis iki -25 °C. Akumuliatoriai ne mažiau 180 Ah, generatorius ne mažiau 95 A, kuro šildymo sistema, kuro filtro šildymas su vandens separatoriumi, oro sausintuvas. |
| 2.10. | Vairuotojo paketas | 1. Borto kompiuteris. 2. Vairuotojo sėdynė, ant oro pagalvių, reguliuojama ne mažiau kaip trimis kryptimis. 3. Vairuotojo skaitymo žibintas. 4. Vairuotojo ir keleivio laiptelių apšvietimas. 5. Centrinis durų užraktas valdomas su rakteliu. 6. Šaligatvio veidrodis dešinėje pusėje. 7. Galinio vaizdo veidrodžiai šildomi. 8. Garso sistema su CD/FM grotuvu ir BT laisvų rankų telefono įranga. 9. Oro kondicionierius. 10. Hidraulika kabinos pakėlimui turi būti pritaikyta darbui prie žemesnės nei -250 C temperatūros. |
| 2.11 | Skaitmeninis tachografas | Turi būti sertifikuotas, su preke pateikiamas sertifikatas. |
| 2.12. | Greičio ribotuvas | Turi būti sertifikuotas, su preke pateikiamas sertifikatas. |
| III. | TECHNINIAI REIKALAVIMAI ANTSTATUI |  |
| 3.1. | Tipas | Galinio vertimo, skirtas mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimui, |
| 3.2. | Atliekų bunkerio talpa | Ne mažesnė kaip 16 m3 ir nedidesnė kaip 19 m3 Ji suprantama kaip erdvė, kurioje presuojamos atliekos. Į atliekų bunkerio talpą neįskaičiuojamas antstato gale sumontuotos papildomos talpos, į kurią išverčiami konteineriai, tūris. |
| 3.3. | Suspaudimo mechanizmas | Suspaudimas ne mažiau kaip 6:1. Suspaudimo mechanizmas linijinis-plyta su lanksčia apatine dalimi, pagaminta iš atsparaus dilimui, ne mažesnės kokybės kaip HARDOX450 arba lygiaverčio plieno. |
| 3.4 | Atliekų talpos | Atliekų talpos šoninės sienos, lubos ir grindys, o taip pat ir atliekų išstūmimo plokštė turi būti ovalo formos. Atliekų bunkerio šoninės sienos vientisos medžiagos, kad sujungimuose nebūtų stačių kampų ir kuo mažiau virinimo siūlių. |
| 3.5. | Konteinerių išvertimo, atliekų surinkimo talpa | Ne mažiau kaip 1 m3. |
| 3.6. | Konteinerio kėlimas | Turi būti sumontuotas konteinerių pakėlimo mechanizmas, tinkamas konteineriams nuo 120 iki 1100 litrų talpos. (Vienas universalus pakėlimo mechanizmas visų tipų konteineriams, atitinkantiems EN 840-1/2/3 ir DIN standarto reikalavimus). 1100 litrų konteineris pagal EN 840-3 kraunamas su specialiomis paėmimo svirtimis. Turi būti konteinerių atidarymo mechanizmas. |
| 3.7. | Presavimo valdymo ciklai | - Pastovus besitęsiantis; - vienkartinis; - rankinis kiekvienos operacijos atskiras valdymas; - pusiau automatinis; - saugi avarinio iškrovimo sistema. |
| 3.8. | Valdymo pultai | Dešinėje arba kairėje pusėje- konteinerio keltuvo, presavimo, darbo ciklo valdymo mygtukai, darbo šviesų įjungimas ir avarinio stabdymo mygtukas. Vairuotojo pusėje ant įrangos – atliekų išvertimo ir galinio bunkerio uždarymo mygtukai, avarinio stabdymo mygtukai, ne mažiau kaip 2 vnt. |
| 3.9. | Suspaudimo plyta | Suspaudimo plytos cilindrai – išorinėje dalyje, apsaugoti nuo kontakto su atliekomis. |
| 3.10. | Konteinerių išvertimo ir presavimo valdymas. | Valdymas kairėje arba dešinėje pusėje. Konteinerių iki 240 l talpos darbo ciklas (paėmimas, pakėlimas ir nuleidimas), 1100 l talpos konteinerių. |
| 3.11. | Konteinerių kėlimo mechanizmo galia | Konteinerių kėlimo mechanizmo galia – ne mažesnė kaip 400 kg. |
| 3.12. | Konteinerių kėlimo mechanizmo apsauga | Esant nuleistam konteinerių kėlimo mechanizmui, sistema signalizuoja vairuotojui apie nuleistą kėlimo mechanizmą. |
| 3.13. | Skysčių drenavimas | Turi būti stacionarūs čiaupai, ne mažiau kaip vienas skysčių drenavimui: iš atliekų bunkerio, arba iš atliekų surinkimo talpos. |
| 3.14. | Atliekų talpos išvalymas | Turi būti automatinis, ne mažiau kaip 2 kartus atliekų talpos išvalymas pakėlus bunkerį atliekų iškrovimui. |
| 3.15. | Darbinė zona | Turi būti darbinės zonos (galinio vaizdo) kamera su spalvotu monitoriumi vairuotojo kabinoje. |
| 3.16. | Švyturėliai | Turi būti ne mažiau kaip du LED tipo oranžiniai švyturėliai: du galinėje šiukšliavežės antstato dalyje. |
| 3.17. | Laipteliai | Du laipteliai galinėje dalyje aptarnaujantiems darbuotojams ir automobilio greičio apribojimo funkcijos iki 30 km/h., atitinkantys EN1501-1 standartus. |
| 3.18. | Galinis atidaromas bortas | Galinis atidaromas bortas su saugumo blokavimo sistema skirtas negabaritinių atliekų krovimui. |
| 3.19. | Variklio apsukų valdymas | Automatinis variklio apsukų valdymas priklausomai nuo galios poreikio hidraulinėje sistemoje. |
| IV. | HIDROMANIPULIATORIUS |  |
| 4.1 | Montavimo vieta | Hidromanipuliatorius turi būti sumontuotas ant automobilio važiuoklės rėmo tarp kabinos ir antstato |
| 4.2 | Kėlimo momentas | Ne mažesnis 14 tm. |
| 4.3 | Sukimo momentas. | Ne mažesnis 15 kNm. |
| 4.4 | Strėlės posūkio kampas. | Ne mažesnis 420°. |
| 4.5 | Strėlės hidraulinis siekis. | Ne mažiau 10 m. |
| 4.6 | Keliamoji galia esant strėlės siekiui 4,0 m. | Ne mažiau 3500 kg. |
| 4.7 | Keliamoji galia esant pilnam strėlės siekiui. | Ne mažiau 1300 kg. |
| 4.8 | Išvadai centriniam kelmo tepimui. | Būtina. |
| 4.9 | Visų manipuliatoriaus funkcijų valdymas. | Turi būti radijo bangų pultu. |
| 4.11 | Papildomos strėlės funkcijos. | Ne mažiau 2 vnt. hidrauliniai išvadai krano strėlės gale papildomiems hidrauliniams įrenginiams prijungti su greito jungimo jungtimis. |
| 4.15 | Atraminės kojos. | Hidrauliškai arba mechaniškai į šalis išplatinamos atraminės kojos, valdomos pagrindiniu radijo pultu, fiksuotos, neužsukamos. |
| 4.17 | Hidraulinė apsauga. | Visi hidrauliniai cilindrai privalo būti su apsauginiais vožtuvais. |
| 4.18 | Hidraulinių mazgų apsauga. | Kolonos, strėlės, atraminių kojų hidraulinės žarnos, jungtys ir vamzdeliai turi būti apsaugoti nuo išorinio pažeidimo. |
| 4.19 | Alyvos aušintuvas ir aukšto slėgio filtras. | Aušinimo sistema užtikrinanti darbinę temperatūrą |
| V. | APLINKOS APSAUGOS KRITERIJAI |  |
| 5.1. | Transporto priemonė turi atitikti išmetamų teršalų standartą, ne mažesnį kaip EURO 6. |  |

VI. REIKALAVIMAI LIZINGUI

- Lizingo laikotarpis – 5 (penkeri) metai (60 (šešiasdešimt) mėnesių) nuo transporto priemonės perdavimo-priėmimo trišalio akto, kurį pasirašo Tiekėjas, Perkančioji organizacija ir lizingo davėjas (toliau – trišalis aktas) pasirašymo dienos.

- Finansinio lizingo sutarties galiojimo laikotarpis – 5 (penkeri) metai (60 (šešiasdešimt) mėnesių) nuo paskutinės Tiekėjo pristatytos transporto priemonės trišalio akto pasirašymo dienos.

- Pasikeitus pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) tarifui sutarties kaina bus perskaičiuojama (t. y. kaina be pridėtinės vertės mokesčio nekeičiama, keičiamas tik vadovaujantis Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo nustatyta tvarka apskaičiuotas mokesčio tarifas). Sutarties šalys, perskaičiuotą kainą įformina sutarties šalių atstovų pasirašomu protokolu.

- Pradinis įnašas – ne daugiau 10 (dešimt) proc. nuo lizinguojamo objekto vertės, be likutinės vertės.

- Mokėjimai vykdomi kas mėnesį.

- Šiukšliavežė (16-19 kub.m.) su hidromanipuliatoriumi ir antžemine konteinerių kėlimo įranga turi būti pristatyta ne vėliau kaip per 2 (du) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos šiuo adresu: Stipirkių g. 2, Stipirkių k., Akmenės r.

- Palūkanos – kintamos, 5 (penki) metai, eurais.

- Palūkanų normos dalis perskaičiuojama palūkanų bazė Euribor – ne dažniau kaip kas 6 (šešis) mėnesius.

- Lizingo mokėjimo būdas – linijinis.

- Tiekėjas su pasiūlymu turi pateikti lizingo grąžinimo grafiką, kuriame turi nurodyti: turto kainą Eur su PVM; pradinį įnašą, proc.; nekintančią banko maržą; 2025-01-02 Euribor; įmokų datas; neišpirkto turto vertę; turto išpirkimo įmokas; palūkanų įmokas ir kt. mokesčius.

- Į tiekėjo siūlomą lizingo kainą turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai (įskaitant, bet neapribojant sutarties aptarnavimo, sutarties pasirašymo, administravimo mokestis ir pan.).

- PVM įmoka yra dengiama iki 5 (penktos) įmokos grafike.

- Lizingo sutarties valiuta – eurai.

- Maksimali siūloma banko marža - 4,0 %.

- Lizingo sutarties sudarymo mokestis netaikomas

- Visi mokesčiai, įskaitant, bet neapribojant lizingo sutarties aptarnavimo, lizingo sutarties keitimo, lizingo sutarties nutraukimo, lizingo sutarties pasirašymo mokesčius, turi būti įskaičiuoti į Lizingo davėjo Finansinio lizingo paslaugų viešajam pirkimui perkamoms Transporto priemonėms finansuoti pateikto pasiūlymo kainą.

- Visą lizingo sutarties galiojimo laikotarpį Lizingo davėjas neturės teisės taikyti įsipareigojimo mokesčio.

- Konkurso nugalėtojas paruošia lizingo pirkimo – pardavimo sutartį, atsižvelgdamas į Konkurse nurodytas sąlygas bei derindamas ją su Perkančiąja organizacija.

- Transporto priemonės draudimo sutartyje naudos gavėju bus nurodytas Lizingo davėjas.

- Lizingo davėjas neturi teisės reikalauti jokių kitų papildomų lizinguojamo turto draudimo rūšių bei draudimo sąlygų.

- Pristačius lizinguojamą transporto priemonę, Tiekėjas, Perkančioji organizacija ir Lizingo davėjas pasirašys Transporto priemonės perdavimo - priėmimo aktą.

- Tiekėjui, Perkančiajai organizacijai ir Lizingo davėjui pasirašius sutartį, Lizingo davėjas sumoka Tiekėjui nevėliau nei per 5 (penkias) darbo dienas, kai pateikiami Tiekėjo, Perkančiosios organizacijos, Lizingo davėjo pasirašytas perdavimo – priėmimo aktas, Tiekėjo sąskaita – faktūra, šiukšliavežės registracijos dokumentai,  šiukšliavežės draudimo dokumentai.

- Visus eilinius mokėjimus Perkančioji organizacija sumokės Lizingo davėjui lizingo mokėjimų grafikuose nustatytomis mokėjimo datomis, laikantis lizingo mokėjimų grafikuose nustatytų sąlygų. Pirma įmoka už lizinguojamą turto siuntą, gautą (perduotą) per praėjusį mėnesį, Perkančioji organizacija Lizingo davėjui sumokės ne anksčiau nei iki einančio mėnesio 30 dienos.

- Lizingo davėjui be palūkanų nėra mokami jokie papildomi mokesčiai – įsipareigojimų, išankstinio grąžinimo ir t. t.

- Sąskaitas-faktūras palūkanų mokėjimams Lizingo davėjas Perkančiajai organizacijai pateikia ne vėliau nei prieš 3 (tris) darbo dienas iki lizingo mokėjimų grafike nustatytos mokėjimo datos.

- Lizingo davėjas ir Perkančioji organizacija sutinka, kad apskaičiuojant palūkanas bus laikoma, kad mėnuo turi 30 (trisdešimt), o metai – 360 (tris šimtus šešiasdešimt) dienų.

- Lizingo davėjas ir Perkančioji organizacija susitaria, kad visos Perkančiosios organizacijos įmokos pagal lizingo sutartį paskirstomos tokia tvarka: 1) delspinigiai; 2) netesybos; 3) palūkanos; 4) pagrindinei prievolei įvykdyti.

- Lizingo sutarties galiojimo laikotarpiu visa atsakomybė už turtą, turto atsitiktinio žuvimo, praradimo, komplektiškumo pasikeitimo, sugadinimo ar priešlaikinio nusidėvėjimo rizika, nepriklausomai nuo priežasčių, atstatymo galimybių, taip pat atsakomybė, įskaitant ir didesnio pavojaus šaltinio, už nuostolius ir žalą, padarytą tretiesiems asmenims, jų turtui, gyvybei, sveikatai, taip pat aplinkai, naudojant, valdant (eksploatuojant) ir saugant turtą tenka Perkančiajai organizacijai.

- Perkančioji organizacija, kol Tiekėjas nėra pristatęs ir Lizingo davėjo nuosavybėn, o Perkančiajai organizacijai naudoti ir valdyti, perdavęs Transporto priemonės, t. y. kol Tiekėjas, Perkančioji organizacija ir Lizingo davėjas nėra pasirašę Transporto priemonės trišalio akto, Pirkimo sutartį gali nutraukti tik gavęs raštišką Lizingo davėjo sutikimą.

- Nuo turto nuosavybės teisės perėjimo Lizingo davėjui momento iki visų lizingo sutarties sąlygų įvykdymą patvirtinančio turto perdavimo – priėmimo Perkančiosios organizacijos nuosavybėn akto pasirašymo momento turtas nuosavybės teise priklauso Lizingo davėjui. Nuosavybės teisę į turtą Perkančioji organizacija įgyja sumokėjus visus lizingo mokėjimų grafike nurodytus eilinius mokėjimus bei įvykdęs kitas lizingo sutartyje numatytas sąlygas.

- Apie ketinimą išsipirkti turtą anksčiau termino ar padengti dalį turto likutinės vertės Perkančioji organizacija turi raštu pranešti Lizingo davėjui ne vėliau nei prieš 3 (tris) mėnesius iki numatomos išpirkimo datos, kuri turi sutapti su Lizingo mokėjimų grafike nurodyta eilinio mokėjimo data. Perkančiajai organizacijai išperkant turtą anksčiau termino, jis privalo sumokėti Lizingo davėjui iki turto išankstinio išpirkimo dienos nesumokėtus eilinius mokėjimus, lizingo mokėjimų grafike nustatytą likutinę turto vertę išpirkimo dienai ir įsiskolinimus bei netesybas, jei tokių būtų, o Lizingo davėjas už turto išpirkimą neturi teisės taikyti netesybų bei reikalauti atlyginti nuostolius, įskaitant ir negautas pajamas.

Parengė:

Direktorius Rimvydas Žilaitis