Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

JONIŠKIO „AUŠROS“ GIMNAZIJOS MUZIKOS STUDIJOS IR ŠOKIŲ TEATRO STUDIJOS ĮRANGA, PRIEMONĖS IR MONTAVIMO PASLAUGA

- BENDRIEJI DUOMENYS

Joniškio „Aušros“ gimnazija ketina įsigyti muzikos studijos ir šokių teatro studijos įrangą kartu su montavimu:

1. aktų salės scenoje įrengiamas scenos apšvietimas, valdomas nuotoliniu valdymo pultu, sumontuojama įgarsinimo aparatūrą salės ir scenos įgarsinimui.

2. įrengiama muzikos įrašų studija.

3. Įgarsinimo įranga sumontuojama Šokių salėje.

Muzikos studijos įrangos paskirtis įrašyti įvairius muzikinius instrumentus bei vokalą, įgarsinti renginius, koncertus, taip pat naudotis industrijos standartus atitinkančia garso apdorojimo programine ir aparatine įranga.

Šokių teatro studijos įrangos paskirtis įgarsinti muzikos kūrinius pagal kuriuos atliekama įvairaus stiliaus choreografija.

Perkama įranga turi būti tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos.

- ELEKTROS MAITINIMAS

Elektros maitinimas nuo 230V±10% įtampos tinklo.

- ĮRANGOS MONTAVIMAS

Įrangos montavimas turi būti atliekamas vadovaujantis EĮĮT ir prietaisų techninės dokumentacijos nurodymais.

- BENDROJI DALIS

Techninėse specifikacijose nustatomi techniniai ir kokybės reikalavimai bei nurodymai.

Techninės specifikacijos nepakeičia normatyviniu dokumentų, standartų, taikomu įrangai, tiekimui, montavimui, o tik juos papildo. Jei įrangai ir montavimui yra patvirtinti standartai ar kiti normatyvai, būtina vadovautis tais dokumentais. Visa įranga turi būti patiekiama su pilna dokumentacija, t. y.: kokybės atitikties sertifikatai, garantijos, įrangos techniniai aprašymai, montavimo ir eksploatacijos instrukcijos, principinės ir prijungimo schemos. Gaunami įrenginiai privalo būti patikrinti juos apžiūrint ir nustatant: komplektaciją, atitikimą specifikacijoms ir techninėms sąlygoms, įrenginio (ar nėra pažeidimų transportuojant). Pakrovimo, iškrovimo, transportavimo ir montavimo metu negalima mechaniškai pažeisti įrangos prietaisų. Įranga ir medžiagos turi turėti Lietuvoje galiojančius gaminio atitikties sertifikatus.

Tiekėjas įrangą turės sumontuoti, išbandyti parengti naudojimui. Muzikos studijos ir šokių teatro studijos įranga, priemonės ir montavimas, turi būti atliekami vadovaujantis EIIT ir prietaisų techninės dokumentacijos nurodymais.

Įrangą parengus naudojimui, tiekėjas turės apmokyti užsakovo personalą dirbti su sumontuota įranga, pateikti įrangos naudojimosi instrukcija lietuvių kalba.

- TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Prekės pavadinimas | Kiekis | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| 1. Judantis Beam tipo šviesos efektas | 6 | Šviesos šaltinis ne mažiau kaip 170W LED galingumo Šviesos srautas ne mažiau kaip 60 000 liuksų @ 2 m Spindulio kampas 5°, +- 2° Motorizuotas fokusavimas privalomas. Ne mažiau kaip 3 efektiniai ratai :1 spalvotas ratas ir 2 besisukantys Gobo tipo ratai Ne mažiau kaip 2 prizmės (8 briaunų + 16 briaunų) |
| 2. Judantis WASH tipo šviesos efektas | 6 | Ne mažiau kaip 18vnt LED po ne mažiau kaip 15W galingumo Ne mažiau kaip 4 skirtingos spalvos. Ne mažiau kaip 50 000 valandų tarnavimo laikas Stroboskopas 1-20Hz +- 2 Hz. Ne mažiau kaip 3 žiedų( zonų ) valdymas. 10°÷60°(+-5°) priartinimas su aukštos kokybės varikliais Automatinė klaidų taisymo funkcija. DMX512 / Master-Slave / Auto / Garso valdymo režimai Integruotas LCD ekranas |
| 3. Skystis dūmų generatoriui 5ltr. | 1 | Aukštos kokybės, sertifikuotas, vandens pagrindu pagamintas dūmų skystis |
| 4. Dūmų generatorius | 1 | 566 m³/min.(+- 10%) Rūko galingumas. nemažiau nei 2,5 l bako talpa, skirta maždaug 2 val. nepertraukiamam naudojimui be papildymo. Vienas pasirenkamas DMX kanalas, skirtas valdyti rūko intensyvumą. Laidinis valdiklis, skirtas valdyti laikmatį, trukmę ir rūko emisiją. DMX valdymo galimybė. |
| 5. Baltos šviesos prožektorius | 4 | LED Frenelio arba analoginio tipo prožektorius su 15°-50°( +-5°) motorizuotu priartinimu. 200 W (+- 10W) šiltai baltas COB arba lygiavertis šviesos diodas. 3200K (+- 100K) spalvų temperatūra Ø130 mm(+- 10mm) (5,1 colio) Frenelio arba analogas objektyvas Veikimas be mirgėjimo Mažo triukšmo aušinimo sistema. |
| 6. Užliejančios šviesos efektas | 4 | Šviesos šaltinis: 600 vnt. (+- 50vnt)po 0,5W RGB 3in1 Led arba lygiavertis. Spindulio kampas: 110°(+-10°) Stroboskopas: 1–30 Hz(+- 2Hz) Valdymo režimas: DMX512/Rankinis/Master-Slave/Garsas Aušinimo sistema: priverstinis aušinimas su kintamo greičio ventiliatoriumi. Apsauga nuo perkaitimo. Ventiliatoriaus triukšmas: 43,3 dB(+-2dB) (@ 1 m) |
| 7. Tvirtinimo elementai | 30 | Tinka vamzdis Skersmuo Ø38-60 mm Medžiaga Aliuminis Spalva Juoda Greitas tvirtinimas. TUV sertifikuotas |
| 8. Aliuminis storasienis vamzdis 4m. | 4 | Aliuminis storasienis vamzdis skirtas apšvietimo įrangai kabinti |
| 9. Stalas Garso režisieriaus darbo vietai | 1 | Studijos stalas su 19" lentyna ir klaviatūros stalčiumi 2 x 3 U 19" rack tipo tvirtinimo vietos ir centrinė sandėliavimo vieta Iki 135 cm pločio įrangai (klaviatūrai, maišytuvui ir kt.) Tvirtas ir modernus studijos dizainas su kabelių išvestimis ir kabelių skyriumi Medžiaga: medžio drožlių plokštė su melamino dervos danga Bendri matmenys (W x H x D) apie: 1470 x 1020 x 830 - 1181 mm Viršutinė monitoriaus lentyna(W x H x D) apie: 1470 x 1020 x 447 mm Darbinis paviršius (W x H x D) apie: 1430 x 820 x 360 mm Ištraukiama klaviatūra (W x D) apie: 1420 x 332 mm Pageidautina spalva: pilka |
| 10. Sieninis laikiklis priekinei šviesai | 2 | Laikiklis tvirtinamas prie sienos. |
| 11. Garso sistema | 2 | Tipas: Aktyvi garso kolonėlė Žemų dažnių garsiakalbis: ne mažiau kaip 15" Aukštų dažnių garsiakalbis: ne mažesnis kaip 1" Bendra galia ne mažiau kaip : 2000 W (Peak Power) Stiprintuvas: ne žemesnės klasės kaip D Dažnių atsakas: 57 Hz – 19 kHz (+/- 3 dB), 54 Hz – 20 kHz (-10 dB) Dengimas: 60° x 40° (+- 10°) Garso įėjimai: 1x XLR combo (balanced), 1x Ethercon arba lygiaverčiai Garso išėjimai: 1x XLR (thru), 1x XLR (DSP out), 1x Ethercon (thru)arba lygiaverčiai Maksimalus slėgis SPL ne mažiau kaip: 129 dB Maitinimo jungtis: Powercon arba lygiavertė Korpuso medžiaga: hibridinė (beržo multiplex plokštė/MDF) arba lygiavertė Svoris: ne daugiau kaip 35kg. |
| 12. Garso valdymo pultas | 1 | Tipas: Mikserinis pultas Kanalų kiekis: ne mažiau kaip 32 Sąsaja su kompiuteriu: USB (32 x 32) Mikrofoninių įėjimų kiekis: ne mažiau kaip 16x XLR Kiti garso įėjimų kiekis: ne mažiau kaip 2x RCA (Aux) ir 6x 6.3mm TRS (Aux) Skaitmeniniai įėjimai: ne mažiau kaip 2x AES50 (32 via Optional Digital Snake) Skaitmeniniai išėjimai: 1x AES/EBU (XLR), 32x USB, 2x AES50 (32 via Optional Digital Snake) Pagrindiniai garso išėjimai: ne mažiau kaip 8x XLR Kiti garso išėjimai: ne mažiau kaip 2x RCA (Aux) 2x 6.3mm TRS (aux) USB: 1x USB-A, 1x USB-B Ekvalaizeris:ne mažiau kaip 4 juostų Efektai: Yra Aux siuntimas: ne mažiau kaip 16vnt Siuntimas/Grįžimas: 6x 6.3mm TRS Busses/grupės: ne mažiau kaip 25 Ausinių išėjimų kiekis ne mažiau kaip : 2x 6.3mm TRS |
| 13. Scenos monitorinė garso sistema | 3 | Ne silpnesnis kaip 1 000 W D klasės integruotas stiprintuvas Integruotas DSP procesorius su ne mažiau kaip 5+5 EQ išankstiniais nustatymais, 3 juostų ekvalaizeriu, uždelsimo funkcija. DSP grafinė sąsaja su LCD ekranu Ne mažiau kaip 2 kombinuoti įėjimai (XLR/6.3 lizdas su MIC/LINE jungikliais) arba lygiaverčiai. Stereo linijos RCA įvestis Ne mažesnis kaip 12 colių koksialinio tipo žemų dažnių garsiakalbis |
| 14. Lan tipo kabelis 50m. Dviguba izoliacija | 2 | CAT5e tipo kabelis , dviguba izoliacija, RJ45 tipo antgaliai. |
| 15. Stagebox | 1 | Skaitmeninė scenos dėžė suderinta su pultu, 16 įėjimų ir 8 išėjimų, suderinta su mikseriniu pultu. |
| 16. Įrangos laikymo spinta | 1 | Ne mažiau kaip 17 U Naudojamas aukštis priekyje Ne daugiau kaip 54 cm Montavimo gylis Medžiaga: 19 mm(+-2mm) melaminu dengta baldinė mediena Integruoti ratukai. Rakinamos aliuminio konstrukcijos roletai priekyje. |
| 17. Bevielis mikrofonas | 4 | Tipas: Bevielis mikrofonas Rack tipo tvirtinimo sistema arba lygiavertė. Kryptingumo kreivė: Super kardioidė arba lygiavertė Dažnių atsakas: 50-16000 Hz(+- 1000Hz) Imtuvo garso išėjimai: 1x XLR, 1x 6.3mm TS arba lygiavertė. |
| 18. Kondensatorinis mikrofonas | 3 | Aukštos kokybės kondensacinis mikrofonas Perjungiamas 10 dB slopinimas Fantominė galia pagal DIN 45 596, kai įtampa nuo 12 iki 48 V Dažnių diapazonas: 20 – 20 000 Hz(+-1000Hz) Išėjimo varža: 85 omai(+- 5 omai) Jautrumas be apkrovos: -45 dBV/Pa (+-10dBV) Bendras harmoninis iškraipymas (131 dB SPL esant 250 Hz, 800 omų apkrova): < 0,5 % Maksimalus garso slėgis (esant 1 kHz, 800 omų apkrova): 136 dB SPL(+-2dB) |
| 19. DMX - ArtNet skirstytuvas | 1 | Skirstytuvas, su ne mažiau kaip 8 išvestims XLR arba lygiavertėm Galimas lygiagretus DMX įėjimas (1024 kanalai) 8 optiškai izoliuoti XLR kištukai (3 kontaktų) DMX išėjimui 2 XLR lizdai (3 kontaktų) DMX įėjimui Kintamos duomenų nukreipimo galimybės visoms DMX išvestims. LED indikacija funkcijoms Valdymas per ArtNet Prietaisą prie kompiuterio galima prijungti per RJ-45 (F) montavimo versiją arba lygiavertę. |
| 20. XLR tipo lituojamas antgalis male/female | 100 | XLR tipo antgalis |
| 21. DMX kabelis | 100 | Tipas: DMX & AES/EBU Laidas Centrinio laido skerspjūvis: 0,34 mm² (+-0,2mm) Centrinio laidininko medžiaga: OFC arba lygiavertė Vidinių laidų skaičius: 2 Skydas: Alavuotas vario pintas skydas arba lygiavertis Linijos viršįtampio varža: 120 omų Linijos varža: 53 omai Temperatūros diapazonas: - 20 - 70 °C |
| 22. Sistemos derinimo ir paleidimo darbai, montažas, medžiagos. | 1 |  |
| 23. Apšvietimo įrangos valdymo pultas | 1 | USB valdiklis + sąsaja Jungiamas prie kompiuterio, kad su MagicQ programine įranga valdytų apšvietimą ir vaizdo įrangą. ne mažiau kaip 10 atkūrimo faderių iki 500 puslapių ne mažiau kaip 8 Atributų kodavimo įrenginiai Šviečiantys šliaužikliai Integruota tinklo sąsaja iki 64 visatų (nereikia jokių papildomų licencijų ar raktų) ne mažiau kaip 2 tiesioginiai XLR 5 kontaktų DMX išėjimai (palaiko RDM) USB-C arba lygiavertė įvestis |

SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

| Nr. | Pavadinimas | Matas | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Judantis Beam tipo šviesos efektas | Vnt. | 6 |
| 2 | Judantis WASH tipo šviesos efektas | Vnt. | 6 |
| 3 | Skystis dūmų generatoriui 5 ltr. | Vnt. | 1 |
| 4 | Dūmų generatorius | Vnt. | 1 |
| 5 | Baltos šviesos prožektorius | Vnt. | 4 |
| 6 | Užliejančios šviesos efektas | Vnt. | 4 |
| 7 | Tvirtinimo elementai | Vnt. | 30 |
| 8 | Aliuminis storasienis vamzdis 4m. | Vnt. | 4 |
| 9 | Stalas Garso režisieriaus darbo vietai | Vnt. | 1 |
| 10 | Sieninis laikiklis priekinei šviesai | Vnt. | 2 |
| 11 | Garso sistema | Vnt. | 2 |
| 12 | Garso valdymo pultas | Vnt. | 1 |
| 13 | Scenos monitorinė garso sistema | Vnt. | 3 |
| 14 | Lan tipo kabelis 50m. Dviguba izoliacija | Vnt. | 2 |
| 15 | Stagebox | Vnt. | 1 |
| 16 | Įrangos laikymo spinta | Vnt. | 1 |
| 17 | Bevielis mikrofonas | Vnt. | 4 |
| 18 | Kondensatorinis mikrofonas | Vnt. | 3 |
| 19 | DMX - ArtNet skirstytuvas | Vnt. | 1 |
| 20 | XLR tipo lituojamas antgalis male/female | Vnt. | 100 |
| 21 | DMX kabelis | Vnt. | 100 |
| 22 | Apšvietimo įrangos valdymo pultas | Vnt. | 1 |
| 23 | Sistemos derinimo ir paleidimo darbai, montažas, medžiagos | Kompl. | 1 |