KONTEINERIŲ NUOMOS PASLAUGOSM  KELIAMI REIKALAVIMAI IR KAINOS

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

KONTEINERIŲ NUOMOS PASLAUGOMS KELIAMI REIKALAVIMAI IR KAINOS

I. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

| Eil. Nr. |  | Paslaugos pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Paslaugos kaina, EUR (su PVM) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Biuro konteinerio nuoma su atvežimu ir išvežimu. | vnt | 10 | ***,** |
| 2 | Sandėliavimo konteinerio nuoma su atvežimu ir išvežimu. |  | vnt | 2 | ***,** |

BIURO KONTEINERIUI KELIAMA TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

|  | Konteinerinis namelis, BVPŽ: 44211100-3 | 1. Išoriniai išmatavimai pagal ISO 668:1995(E) (nominalūs), mm ilgis 6058 plotis 2438 aukštis 2591 2. Durų angos išmatavimai (nominalūs), mm plotis -810 (0 – 5) aukštis - 2000 (0 – 5) 3. Konteineris gaminamas suvirinant plieno konstrukcijas (LST EN 287-1, LST EN 729-2), kurios užtikrintų atsparumą klimato poveikiams (atsparios korozijai), visos konstrukcijos detalės privalo būti padengtos antikorozine danga. Nudažymas: Išankstinis gruntavimas iš vidaus ir išorės. Išorinis konteinerio nudažymas – tamsia matine spalva. Technologinės stogo konstrukcijos viršuje turi būti sumontuoti fitingai (ISO 1161), kurie privalo užtikrinti konteinerio saugą bei užtikrinti drėgmės nepralaidumą. Krituliai nuo stogo turi nutekėti į vieną pusę skersai stogo padengimo. 4. Konteinerio vidus (sienos, lubos, grindys) turi būti apšiltintas termoizoliacine medžiaga, užtikrinant šilumos laidumą ne daugiau 0,25 W/m²K, ir padengtas (priklijuota, pritvirtinta ar pan.) lengvai išvaloma, drėgmei nepralaidžia, žmogaus sveikatai nekenksminga medžiaga. 5. Grindys turi būti padengtos neslidžia, atsparia mechaniniams poveikiams, lengvai valoma danga. 6. Durys turi būti apšiltintos termoizoliacine medžiaga. Duryse turi būti sumontuota spyna su užraktu ir rankena. 7. Konteineriniame namelyje turi būti įrengtos 2 angos, skirtos elektros kabelių nutiesimui, dešinėje/kairėje šoninėje sienoje. Kiekviena anga turi būti įrengta 1 m atstumu nuo galinių sienų ir 30 cm aukštyje nuo grindų. Angų matmenys turi būti 200x300 mm (±10 mm). Angų viršutinėje dalyje turi būti ant vyrių įrengti dangčiai, kurie transportavimo metu turi sandariai užsidaryti. ## Šildymas Konteinerinis namelis turi turėti šildymo sistemą, kuri užtikrintų konteinerio viduje +21º C temperatūrą, esant išorinei oro temperatūrai iki -20º C. Konteinerio viduje turi būti ne mažiau kaip vienas elektrinis ≈1,5 KW šildytuvas su termoreguliatoriumi. Šildytuvai turi būti stacionariai pritvirtinti, kad transportavimo metu nejudėtų. Vėdinimas Konteineriniame namelyje turi būti įrengta vėdinimo-ventiliacinė sistema, kuri atitiktų higienos normų reikalavimus. Turi būti įrengtas ≈2 KW šaldymo/šildymo galingumo kondicionierius, kuris turi būti pritvirtintas stacionariai. Elektros įranga, ryšių sistema ir žaibolaidis Turi būti įrengta elektros saugos reikalavimus atitinkanti elektros ir įžeminimo instaliacija, kuri užtikrintų konteinerinio namelio apšvietimą ir šildymą bei saugų jo eksploatavimą. Turi būti įrengti 2 elektros kištukiniai lizdai su įžeminimo kontaktu. Ne mažiau kaip du dienos šviesos liuminescenciniai šviestuvai su šviestuvų jungikliais. Konteinerio išorėje sumontuota elektros pajungimo jungtis, kuri transportavimo metu sandariai uždengiama, maitinimo įtampa – 380-230 V. |
| --- | --- | --- |

SANDĖLIAVIMO KONTEINERIUI KELIAMA TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Išoriniai išmatavimai pagal ISO 668:1995(E) (nominalūs), mm - ilgis ne mažiau 6058, plotis ne mažiau 2438, aukštis ne mažiau 2591. 2. Durų angos išmatavimai (nominalūs), mm - plotis -810 (0 – 5), aukštis - 2000 (0 – 5). 3. Dvigubos durys su užsklendimo sistema. 4. Vėdinimo sistema standartinė.