IGNALINOS RAJONO VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ IR GATVIŲ SU ŽVYRO DANGA PRIEŽIŪROS IR REMONTO DARBŲ PIRKIMO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Darbų pavadinimas - Ignalinos rajono vietinės reikšmės kelių ir gatvių su žvyro danga priežiūros ir remonto darbai.

2. Darbų atlikimo vieta – Ignalinos rajono savivaldybės seniūnijose (kiekvienai seniūnijai atskira pirkimo dalis).

3. Ignalinos rajono vietinės reikšmės kelių ir gatvių su žvyro danga priežiūros darbai apima išdaužų užtaisymas, bangų ir provėžų ištaisymas, skersinių nuolydžių taisymas, nusidėvėjusio sluoksnio atnaujinimas, griovių profilio atstatymą, krūmų kirtimą ir kelmų rovimą, vandens pralaidų būklės defektų šalinimas.

4. Darbai turi būti atliekami vadovaujantis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos patvirtintomis Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklėmis ĮT SBR 19; Statybos techninį reglamentą STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“, Vietinės reikšmės kelių (gatvių) defektų (pažaidų) nustatymo ir statybos darbų rūšies parinkimo rekomendacijomis 2016-05-04 patvirtintomis Lietuvos automobilių kelių direkcijos direktoriaus įsakymu Nr. V-258 ,,Dėl vietinės reikšmės kelių (gatvių) defektų (pažaidų) nustatymo ir statybos darbų rūšies parinkimo rekomendacijų patvirtinimo, Statybos techninio reglamento STR 2.06.02:2001 „Tiltai ir tuneliai. Bendrieji reikalavimai“ nuostatomis (taikoma pralaidų taisymui) ir kitais teisės aktais privalomais sutarties vykdymo metu, bei naujais priimtais teisės aktais, jeigu jie susiję su perkamų darbų atlikimu. Darbai vykdomi taip, kad būtų užtikrintas nepertraukiamas ir saugus eismas. Naudojamos medžiagos turi atitikti Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų sluoksniams be rišiklių, aprašo TRA SBR 19 techninius reikalavimus.

5. Darbai vykdomi pagal poreikį. Seniūnai raštu teikia darbų užsakymus tiekėjui, prieš tai užsakymą suderinus su už sutarties vykdymą atsakingu Ignalinos rajono savivaldybės Infrastruktūros plėtros ir statybos skyriaus specialistu. Darbų užsakymo paraiškoje turi būti nurodoma – vietinės reikšmės kelių (gatvių) numeris, pavadinimas, užsakomi darbai ir jų kiekis, taip pat gali būti nurodomos statinio defektų vietos koordinatės.

6. Užsakyti darbai turi būti atlikti ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo užsakymo pateikimo rangovui dienos arba pagal atskirą ir su užsakovu suderintą darbų atlikimo grafiką.

7. Atliktus darbus rangovas perduoda už sutarties vykdymą atsakingam Infrastruktūros plėtros ir statybos skyriaus specialistui, pateikdamas seniūno pasirašytą atliktų darbų aktą (forma F2) ir darbų vykdymo žurnalą (nurodomi keliai, kuriuose buvo vykdomi darbai ir darbų kiekiai), atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą (forma F-3) ir panaudotų medžiagų eksploatacinių savybių deklaracijas iki einamojo mėnesio 18 d. Užsakovas pasilieka teisę reguliariai tikrinti paskleidžiamo mineralinių medžiagų mišinio atitiktį reikalavimams.

8. Pagrindinių darbų aprašymas:

8.1. Bangų ir provėžų, įdubų ištaisymas – išlyginimas profiliuojant.

Darbo procesas:

- autogreideriu arba greideriu nuskusti bangas (važiuojant vieną kartą viena vieta).

- perstumti ir išlyginti išpurentų medžiagų volelį, užpilti provėžas bei įdubas (važiuojant vieną kartą viena vieta).

PASTABA. Darbus geriausiai atlikti ilgesniais kaip 1000 m darbo barais ir dangai esant optimalaus drėgnio, priešingu atveju reikia laistyti (1 l/m² kiekvienam storio centimetrui). Laistymas nėra šio įkainio darbai ir šių darbų kaina nėra įskaičiuojama.

8.2. Išdaužų užtaisymas nesurištuoju mineralinių medžiagų (žvyro) mišiniu – įdubių, įlūžių ir kitų nelygumų ištaisymas užpilant naujomis medžiagomis, sutankinimas.

Darbo procesas:

- Išpilti reikiamą kiekį nesurištojo mineralinių medžiagų (žvyro) mišinio, 0/32 frakcijos, ir paskleisti autogreideriu, išlaikant dangos skersinį profilį vandens nutekėjimui. Užtaisytas išdaužų vietas sutankinti, važiuojant autogreideriu.

8.3. Išdaužų užtaisymas nesurištuoju mineralinių medžiagų (žvyro) skaldos mišiniu – kelio dangos konstrukcijos pagrindo sluoksnio atstatymas užpilant išdaužas naujomis medžiagomis (nesurištuoju mineralinių medžiagų (žvyro) skaldos 0/45 arba 0/56 frakcijos mišiniu), sutankinimas.

Darbo procesas:

- nuleisti vandenį (jei jis susikaupęs), išpilti reikiamą kiekį nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio skaldos, 0/45 ar 0/56 frakcijos, paskleisti, užtaisytas vietas sutankinti.

8.4. Skersinių nuolydžių taisymas – važiuojamosios dalies, kelkraščių skersinių nuolydžių ištaisymas nepridedant naujų medžiagų. Tiesiuose kelio ruožuose ir didelio spindulio kreivėse skersiniai nuolydžiai gali būti nuo 2,5 % iki 6,5 %, viražuose  - nuo ±15 % iki ±50 %.

Darbo procesas:

– ištaisyti skersinius nuolydžius autogreideriu (pravažiuojant tris kartus viena vieta).

– lengvai sutankinti paviršių, pravažiuojant autogreideriu du kartus viena vieta.

– pagal  poreikį gali būti pridedama nauja medžiaga skersiniams nuolydžiams atstatyti. Į šio įkainio darbų kainą nesurištojo mineralinio medžiagų mišinio, jo paskleidimo ir sutankinimo darbų kaina neįskaičiuojama. Tam būtų papildomai taikomas techninės specifikacijos 8.2. arba 8.3. įkainiai. Reikiamų frakcijų nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinių atvežimas bei išpylimas ten, kur nuolydžiai pasikeitę dėl viršutinio sluoksnio nusidėvėjimo. Mineralinių medžiagų mišinio paskleidimas, nuolydžių ištaisymas. Ruožuose, kuriuose danga nenusidėvėjusi, ji atitinkamai perprofiliuojama. Ištaisytų ruožų sutankinimas važiuojant autogreideriui. Nesurištojo mineralinio medžiagų mišinio kaina ir sutankinimo darbų kaina į šio įkainio darbų kainą neįskaičiuojama.

8.5. Nusidėvėjusio sluoksnio atnaujinimas  – dangos sluoksnio atstatymas, pridedant naujų medžiagų vidutiniam 60 mm storio sluoksniui, sutankinimas.

Darbo procesas:

- nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio atvežimas vidutiniam 60 mm storio sluoksniui ir paskleidimas;

- tankinimas važiuojant autogreideriu.

8.6. Užslinkusio grunto pašalinimas – griovio profiliui atkurti mechanizuotu būdu.

Darbo procesas:

- griovio profilio nužymėjimas, pastatant šlaitinukus;

- profilio atkūrimas, užslinkusį gruntą išstumiant mechanizuotai;

- išstumto grunto išlyginimas;

- griovio nuolydžio patikrinimas.

8.7. Krūmų kirtimas - krūmų iškirtimas žemės sankasos šlaituose ir grioviuose.

Darbo procesas:

- Iškirsti krūmus rankiniu ar mechanizuotu būdu.

- Pakrauti į krovininį automobilį ir išvežti 5 km atstumu (seniūno nurodytą vietą).

8.8. Kelmų rovimas - iki 16 cm skersmens kelmų rovimas.

Darbo procesas:

- kelmų atkasimas, rovimas mechanizuotu būdu. Pakrauti į krovininį automobilį ir išvežti 5 km atstumu (seniūno nurodytą vietą).

- duobių užpylimas išrovus kelmus.

8.9. Sąnašų pašalinimas - sąnašomis užsikimšusių pralaidos vamzdžių išvalymas.

Darbo procesas:

– stambesnių atsitiktinių daiktų surinkimas ir išnešimas;

– pakrovimas į autotransporto priemones ir išvežimas;

– dumblo, smėlio sąnašų pašalinimas rankiniu būdu kastuvais (kai pralaidos skersmuo 1 m ir daugiau) ar grandikliais (kai pralaidos skersmuo mažesnis kaip 1 m), mechanizuotu būdu išplaunant hidromonitoriais, suspausto oro srove arba abiem būdais;

– sąnašų paskleidimas šalikelėje, kai sąnašų kiekis nedidelis (iki 0,1 m³);

– sąnašų pakrovimas į autotransporto priemones ir išvežimas 3 km atstumu, kai sąnašų kiekis didesnis kaip 0,1 m³.

8.10. Laikinos pralaidos įrengimas - laikinai pralaidai įrengti, kai pralaida yra užtvindyta.

Darbo procesas:

– dangos išardymas;

– pagrindo išardymas;

– grunto iškasimas iki reikiamo gylio, pradedant nuo priešingos kelio pusės vandens susikaupimo atžvilgiu;

– laikinų pralaidų iki 0,5 m skersmens sudėjimas;

– pralaidos užpylimas ne storesniais kaip 30 cm sluoksniais, juos sutankinant;

– pagrindo ir dangos atkūrimas;

– vandens paleidimas laikina pralaida.

8.11. Pralaidos žiedų sandūrų pažaidų šalinimas  - ištrupėjusio betono pralaidos žiedų sujungimuose sutvarkymas.

Darbo procesas:

– paviršiaus valymas (gali būti pašiurkštinamas). Iš pralaidų vidinės pusės sandūrų užpildymas dervuotomis pakulomis; užtepimas cementiniu skiediniu. Atliekų pašalinimas. Vadovautis kai pralaidos skersmuo 1 m ir didesnis.

– žiedų atkasimas, naudojant mechanizmus arba rankiniu būdu;

– sandūrų užpildymas bitumine mastika, betono mišiniu armuojant 30 cm pločio armatūriniu tinkleliu. Nusėdusių tarp žiedų vietų išlyginimas betono sluoksniu. Paviršiaus užtepimas cementiniu skiediniu;

– pagrindo ir dangos atkūrimas.

8.12. Pralaidos įrengimas iš gofruotų plastikinių vamzdžių - kai pažeistų pralaidų elementų defektų neįmanoma atstatyti (žiedai sulūžę). Visų rūšių (betoniniai, metaliniai) nepataisomai pažeisti pralaidų vamzdžiai keičiami gofruotais plastikiniais PVC vamzdžiais, kurių diametras priklausomai nuo praleidžiamo vandens kiekio yra 300 mm, 400 mm, 600 mm, 800 mm.

Darbo procesas:

- dangos ir pagrindo nuo esamos pralaidos atkasimas;

- sulaužytų betoninės pralaidos žiedų iškėlimas rankiniu būdu arba mechanizuotai ir pakrovimas į autotransportą;

- tranšėjos dugno išlyginimas ir smėlio pagrindo įrengimas;

- PVC vamzdžio paklojimas;

– užpylimas, pagrindo ir dangos atkūrimas.

2 priedas

PIRKIMO DALYS IR PRELIMINARŪS ATLIEKAMŲ DARBŲ KIEKIAI

| Nr. | Pirkimo sudedamosios dalys | Darbų apibūdinimas | Nuoroda į TS | Matavimo vnt. | Numatomų atlikti darbų preliminarūs kiekiai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 1.1. | Kelių ir gatvių su žvyro danga priežiūros darbai Ceikinių seniūnijoje | Bangų ir provėžų, įdubų ištaisymas | TS 8.1 | km | 600 |
|  |  | Išdaužų užtaisymas nesurištuoju mineralinių medžiagų (žvyro) mišiniu | TS 8.2 | m3 | 90 |
|  |  | Išdaužų užtaisymas nesurištuoju mineralinių medžiagų (žvyro) skaldos mišiniu | TS 8.3 | m3 | 40 |
|  |  | Skersinių nuolydžių taisymas | TS 8.4 | 1000 m2 | 10 |
|  |  | Nusidėvėjusio sluoksnio atnaujinimas | TS 8.5 | 1000 m2 | 1 |
|  |  | Užslinkusio grunto pašalinimas | TS 8.6 | km | 1 |
|  |  | Krūmų kirtimas | TS 8.7 | 100 m2 | 1 |
|  |  | Kelmų rovimas | TS 8.8 | 10 vnt. | 1 |
|  |  | Sąnašų pašalinimas | TS 8.9 | vnt. | 1 |
|  |  | Laikinos pralaidos įrengimas | TS 8.10 | vnt. | 1 |
|  |  | Pralaidos žiedų sandūrų pažaidų šalinimas | TS 8.11 | vnt. | 1 |
|  |  | Pralaidos įrengimas iš PVC 300 mm skersmens vamzdžių | TS 8.12 | m | 6 |
|  |  | Pralaidos įrengimas iš PVC 400 mm skersmens vamzdžių | TS 8.12 | m | 6 |
|  |  | Pralaidos įrengimas iš PVC 600 mm skersmens vamzdžių | TS 8.12 | m | 6 |
|  |  | Pralaidos įrengimas iš PVC 800 mm skersmens vamzdžių | TS 8.12 | m | 6 |
|  | Iš viso Ceikinių seniūnijai skirta- 16124,98 Eur be PVM |  |  |  |  |
| 1.2. | Kelių ir gatvių su žvyro danga priežiūros darbai Didžiasalio seniūnijoje | Bangų ir provėžų, įdubų ištaisymas | TS 8.1 | km | 300 |
|  |  | Išdaužų užtaisymas nesurištuoju mineralinių medžiagų (žvyro) mišiniu | TS 8.2 | m3 | 230 |
|  |  | Išdaužų užtaisymas nesurištuoju mineralinių medžiagų (žvyro) skaldos mišiniu | TS 8.3 | m3 | 60 |
|  |  | Skersinių nuolydžių taisymas | TS 8.4 | 1000 m2 | 10 |
|  |  | Nusidėvėjusio sluoksnio atnaujinimas | TS 8.5 | 1000 m2 | 1 |
|  |  | Užslinkusio grunto pašalinimas | TS 8.6 | km | 1 |
|  |  | Krūmų kirtimas | TS 8.7 | 100 m2 | 1 |
|  |  | Kelmų rovimas | TS 8.8 | 10 vnt. | 1 |
|  |  | Sąnašų pašalinimas | TS 8.9 | vnt. | 1 |
|  |  | Laikinos pralaidos įrengimas | TS 8.10 | vnt. | 1 |
|  |  | Pralaidos žiedų sandūrų pažaidų šalinimas | TS 8.11 | vnt. | 1 |
|  |  | Pralaidos įrengimas iš PVC 300 mm skersmens vamzdžių | TS 8.12 | m | 6 |
|  |  | Pralaidos įrengimas iš PVC 400 mm skersmens vamzdžių | TS 8.12 | m | 6 |
|  |  | Pralaidos įrengimas iš PVC 600 mm skersmens vamzdžių | TS 8.12 | m | 6 |
|  |  | Pralaidos įrengimas iš PVC 800 mm skersmens vamzdžių | TS 8.12 | m | 6 |
|  | Iš viso Didžiasalio seniūnijai skirta- 16273,82 Eur be PVM |  |  |  |  |
| 1.3. | Kelių ir gatvių su žvyro danga priežiūros darbai Dūkšto seniūnijoje | Bangų ir provėžų, įdubų ištaisymas | TS 8.1 | km | 500 |
|  |  | Išdaužų užtaisymas nesurištuoju mineralinių medžiagų (žvyro) mišiniu | TS 8.2 | m3 | 690 |
|  |  | Išdaužų užtaisymas nesurištuoju mineralinių medžiagų (žvyro) skaldos mišiniu | TS 8.3 | m3 | 40 |
|  |  | Skersinių nuolydžių taisymas | TS 8.4 | 1000 m2 | 40 |
|  |  | Nusidėvėjusio sluoksnio atnaujinimas | TS 8.5 | 1000 m2 | 1 |
|  |  | Užslinkusio grunto pašalinimas | TS 8.6 | km | 1 |
|  |  | Krūmų kirtimas | TS 8.7 | 100 m2 | 1 |
|  |  | Kelmų rovimas | TS 8.8 | 10 vnt. | 1 |
|  |  | Sąnašų pašalinimas | TS 8.9 | vnt. | 1 |
|  |  | Laikinos pralaidos įrengimas | TS 8.10 | vnt. | 1 |
|  |  | Pralaidos žiedų sandūrų pažaidų šalinimas | TS 8.11 | vnt. | 1 |
|  |  | Pralaidos įrengimas iš PVC 300 mm skersmens vamzdžių | TS 8.12 | m | 6 |
|  |  | Pralaidos įrengimas iš PVC 400 mm skersmens vamzdžių | TS 8.12 | m | 6 |
|  |  | Pralaidos įrengimas iš PVC 600 mm skersmens vamzdžių | TS 8.12 | m | 6 |
|  |  | Pralaidos įrengimas iš PVC 800 mm skersmens vamzdžių | TS 8.12 | m | 6 |
|  | Iš viso Dūkšto seniūnijai skirta- 25382,55 Eur be PVM |  |  |  |  |
| 1.4. | Kelių ir gatvių su žvyro danga priežiūros darbai Ignalinos seniūnijoje | Bangų ir provėžų, įdubų ištaisymas | TS 8.1 | km | 700 |
|  |  | Išdaužų užtaisymas nesurištuoju mineralinių medžiagų (žvyro) mišiniu | TS 8.2 | m3 | 1140 |
|  |  | Išdaužų užtaisymas nesurištuoju mineralinių medžiagų (žvyro) skaldos mišiniu | TS 8.3 | m3 | 100 |
|  |  | Skersinių nuolydžių taisymas | TS 8.4 | 1000 m2 | 40 |
|  |  | Nusidėvėjusio sluoksnio atnaujinimas | TS 8.5 | 1000 m2 | 1 |
|  |  | Užslinkusio grunto pašalinimas | TS 8.6 | km | 1 |
|  |  | Krūmų kirtimas | TS 8.7 | 100 m2 | 1 |
|  |  | Kelmų rovimas | TS 8.8 | 10 vnt. | 1 |
|  |  | Sąnašų pašalinimas | TS 8.9 | vnt. | 1 |
|  |  | Laikinos pralaidos įrengimas | TS 8.10 | vnt. | 1 |
|  |  | Pralaidos žiedų sandūrų pažaidų šalinimas | TS 8.11 | vnt. | 1 |
|  |  | Pralaidos įrengimas iš PVC 300 mm skersmens vamzdžių | TS 8.12 | m | 6 |
|  |  | Pralaidos įrengimas iš PVC 400 mm skersmens vamzdžių | TS 8.12 | m | 6 |
|  |  | Pralaidos įrengimas iš PVC 600 mm skersmens vamzdžių | TS 8.12 | m | 6 |
|  |  | Pralaidos įrengimas iš PVC 800 mm skersmens vamzdžių | TS 8.12 | m | 6 |
|  | Iš viso Ignalinos seniūnijai skirta- 37726,68 Eur be PVM |  |  |  |  |
| 1.5. | Kelių ir gatvių su žvyro danga priežiūros darbai Ignalinos miesto seniūnijoje | Bangų ir provėžų, įdubų ištaisymas | TS 8.1 | km | 30 |
|  |  | Išdaužų užtaisymas nesurištuoju mineralinių medžiagų (žvyro) mišiniu | TS 8.2 | m3 | 130 |
|  |  | Išdaužų užtaisymas nesurištuoju mineralinių medžiagų (žvyro) skaldos mišiniu | TS 8.3 | m3 | 50 |
|  | Iš viso Ignalinos miesto seniūnijai skirta- 4079,61 Eur be PVM |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Kelių ir gatvių su žvyro danga priežiūros darbai Kazitiškio seniūnijoje | Bangų ir provėžų, įdubų ištaisymas | TS 8.1 | km | 540 |
|  |  | Išdaužų užtaisymas nesurištuoju mineralinių medžiagų (žvyro) mišiniu | TS 8.2 | m3 | 700 |
|  |  | Išdaužų užtaisymas nesurištuoju mineralinių medžiagų (žvyro) skaldos mišiniu | TS 8.3 | m3 | 100 |
|  |  | Skersinių nuolydžių taisymas | TS 8.4 | 1000 m2 | 40 |
|  |  | Nusidėvėjusio sluoksnio atnaujinimas | TS 8.5 | 1000 m2 | 1 |
|  |  | Užslinkusio grunto pašalinimas | TS 8.6 | km | 1 |
|  |  | Krūmų kirtimas | TS 8.7 | 100 m2 | 1 |
|  |  | Kelmų rovimas | TS 8.8 | 10 vnt. | 1 |
|  |  | Sąnašų pašalinimas | TS 8.9 | vnt. | 1 |
|  |  | Laikinos pralaidos įrengimas | TS 8.10 | vnt. | 1 |
|  |  | Pralaidos žiedų sandūrų pažaidų šalinimas | TS 8.11 | vnt. | 1 |
|  |  | Pralaidos įrengimas iš PVC 300 mm skersmens vamzdžių | TS 8.12 | m | 6 |
|  |  | Pralaidos įrengimas iš PVC 400 mm skersmens vamzdžių | TS 8.12 | m | 6 |
|  |  | Pralaidos įrengimas iš PVC 600 mm skersmens vamzdžių | TS 8.12 | m | 6 |
|  |  | Pralaidos įrengimas iš PVC 800 mm skersmens vamzdžių | TS 8.12 | m | 6 |
|  | Iš viso Kazitiškio seniūnijai skirta- 28655,50 Eur be PVM |  |  |  |  |
| 1.7. | Kelių ir gatvių su žvyro danga priež iūros darbai Linkmenų seniūnijoje | Bangų ir provėžų, įdubų ištaisymas | TS 8.1 | km | 590 |
|  |  | Išdaužų užtaisymas nesurištuoju mineralinių medžiagų (žvyro) mišiniu | TS 8.2 | m3 | 1000 |
|  |  | Išdaužų užtaisymas nesurištuoju mineralinių medžiagų (žvyro) skaldos mišiniu | TS 8.3 | m3 | 60 |
|  |  | Skersinių nuolydžių taisymas | TS 8.4 | 1000 m2 | 10 |
|  |  | Nusidėvėjusio sluoksnio atnaujinimas | TS 8.5 | 1000 m2 | 1 |
|  |  | Užslinkusio grunto pašalinimas | TS 8.6 | km | 1 |
|  |  | Krūmų kirtimas | TS 8.7 | 100 m2 | 1 |
|  |  | Kelmų rovimas | TS 8.8 | 10 vnt. | 1 |
|  |  | Sąnašų pašalinimas | TS 8.9 | vnt. | 1 |
|  |  | Laikinos pralaidos įrengimas | TS 8.10 | vnt. | 1 |
|  |  | Pralaidos žiedų sandūrų pažaidų šalinimas | TS 8.11 | vnt. | 1 |
|  |  | Pralaidos įrengimas iš PVC 300 mm skersmens vamzdžių | TS 8.12 | m | 6 |
|  |  | Pralaidos įrengimas iš PVC 400 mm skersmens vamzdžių | TS 8.12 | m | 6 |
|  |  | Pralaidos įrengimas iš PVC 600 mm skersmens vamzdžių | TS 8.12 | m | 6 |
|  |  | Pralaidos įrengimas iš PVC 800 mm skersmens vamzdžių | TS 8.12 | m | 6 |
|  | Iš viso Linkmenų seniūnijai skirta- 29175,49 Eur be PVM |  |  |  |  |
| 1.8. | Kelių ir gatvių su žvyro danga priežiūros darbai Mielagėnų seniūnijoje | Bangų ir provėžų, įdubų ištaisymas | TS 8.1 | km | 300 |
|  |  | Išdaužų užtaisymas nesurištuoju mineralinių medžiagų (žvyro) mišiniu | TS 8.2 | m3 | 390 |
|  |  | Išdaužų užtaisymas nesurištuoju mineralinių medžiagų (žvyro) skaldos mišiniu | TS 8.3 | m3 | 80 |
|  |  | Skersinių nuolydžių taisymas | TS 8.4 | 1000 m2 | 10 |
|  |  | Nusidėvėjusio sluoksnio atnaujinimas | TS 8.5 | 1000 m2 | 1 |
|  |  | Užslinkusio grunto pašalinimas | TS 8.6 | km | 1 |
|  |  | Krūmų kirtimas | TS 8.7 | 100 m2 | 1 |
|  |  | Kelmų rovimas | TS 8.8 | 10 vnt. | 1 |
|  |  | Sąnašų pašalinimas | TS 8.9 | vnt. | 1 |
|  |  | Laikinos pralaidos įrengimas | TS 8.10 | vnt. | 1 |
|  |  | Pralaidos žiedų sandūrų pažaidų šalinimas | TS 8.11 | vnt. | 1 |
|  |  | Pralaidos įrengimas iš PVC 300 mm skersmens vamzdžių | TS 8.12 | m | 6 |
|  |  | Pralaidos įrengimas iš PVC 400 mm skersmens vamzdžių | TS 8.12 | m | 6 |
|  |  | Pralaidos įrengimas iš PVC 600 mm skersmens vamzdžių | TS 8.12 | m | 6 |
|  |  | Pralaidos įrengimas iš PVC 800 mm skersmens vamzdžių | TS 8.12 | m | 6 |
|  | Iš viso Mielagėnų seniūnijai skirta- 17743,56 Eur be PVM |  |  |  |  |
| 1.9. | Kelių ir gatvių su žvyro danga priežiūros darbai Naujojo Daugėliškio seniūnijoje | Bangų ir provėžų, įdubų ištaisymas | TS 8.1 | km | 600 |
|  |  | Išdaužų užtaisymas nesurištuoju mineralinių medžiagų (žvyro) mišiniu | TS 8.2 | m3 | 1030 |
|  |  | Išdaužų užtaisymas nesurištuoju mineralinių medžiagų (žvyro) skaldos mišiniu | TS 8.3 | m3 | 100 |
|  |  | Skersinių nuolydžių taisymas | TS 8.4 | 1000 m2 | 10 |
|  |  | Nusidėvėjusio sluoksnio atnaujinimas | TS 8.5 | 1000 m2 | 1 |
|  |  | Užslinkusio grunto pašalinimas | TS 8.6 | km | 1 |
|  |  | Krūmų kirtimas | TS 8.7 | 100 m2 | 1 |
|  |  | Kelmų rovimas | TS 8.8 | 10 vnt. | 1 |
|  |  | Sąnašų pašalinimas | TS 8.9 | vnt. | 1 |
|  |  | Laikinos pralaidos įrengimas | TS 8.10 | vnt. | 1 |
|  |  | Pralaidos žiedų sandūrų pažaidų šalinimas | TS 8.11 | vnt. | 1 |
|  |  | Pralaidos įrengimas iš PVC 300 mm skersmens vamzdžių | TS 8.12 | m | 6 |
|  |  | Pralaidos įrengimas iš PVC 400 mm skersmens vamzdžių | TS 8.12 | m | 6 |
|  |  | Pralaidos įrengimas iš PVC 600 mm skersmens vamzdžių | TS 8.12 | m | 6 |
|  |  | Pralaidos įrengimas iš PVC 800 mm skersmens vamzdžių | TS 8.12 | m | 6 |
|  | Iš viso Naujojo Daugėliškio seniūnijai skirta- 33610,40 Eur be PVM |  |  |  |  |
| 1.10. | Kelių ir gatvių su žvyro danga priežiūros darbai Rimšės seniūnijoje | Bangų ir provėžų, įdubų ištaisymas | TS 8.1 | km | 500 |
|  |  | Išdaužų užtaisymas nesurištuoju mineralinių medžiagų (žvyro) mišiniu | TS 8.2 | m3 | 840 |
|  |  | Išdaužų užtaisymas nesurištuoju mineralinių medžiagų (žvyro) skaldos mišiniu | TS 8.3 | m3 | 60 |
|  |  | Skersinių nuolydžių taisymas | TS 8.4 | 1000 m2 | 10 |
|  |  | Nusidėvėjusio sluoksnio atnaujinimas | TS 8.5 | 1000 m2 | 1 |
|  |  | Užslinkusio grunto pašalinimas | TS 8.6 | km | 1 |
|  |  | Krūmų kirtimas | TS 8.7 | 100 m2 | 1 |
|  |  | Kelmų rovimas | TS 8.8 | 10 vnt. | 1 |
|  |  | Sąnašų pašalinimas | TS 8.9 | vnt. | 1 |
|  |  | Laikinos pralaidos įrengimas | TS 8.10 | vnt. | 1 |
|  |  | Pralaidos žiedų sandūrų pažaidų šalinimas | TS 8.11 | vnt. | 1 |
|  |  | Pralaidos įrengimas iš PVC 300 mm skersmens vamzdžių | TS 8.12 | m | 6 |
|  |  | Pralaidos įrengimas iš PVC 400 mm skersmens vamzdžių | TS 8.12 | m | 6 |
|  |  | Pralaidos įrengimas iš PVC 600 mm skersmens vamzdžių | TS 8.12 | m | 6 |
|  |  | Pralaidos įrengimas iš PVC 800 mm skersmens vamzdžių | TS 8.12 | m | 6 |
|  | Iš viso Rimšės seniūnijai skirta- 26112,00 Eur be PVM |  |  |  |  |
| 1.11. | Kelių ir gatvių su žvyro danga priežiūros darbai Tverečiaus seniūnijoje | Bangų ir provėžų, įdubų ištaisymas | TS 8.1 | km | 300 |
|  |  | Išdaužų užtaisymas nesurištuoju mineralinių medžiagų (žvyro) mišiniu | TS 8.2 | m3 | 130 |
|  |  | Išdaužų užtaisymas nesurištuoju mineralinių medžiagų (žvyro) skaldos mišiniu | TS 8.3 | m3 | 50 |
|  |  | Skersinių nuolydžių taisymas | TS 8.4 | 1000 m2 | 10 |
|  |  | Nusidėvėjusio sluoksnio atnaujinimas | TS 8.5 | 1000 m2 | 1 |
|  |  | Užslinkusio grunto pašalinimas | TS 8.6 | km | 1 |
|  |  | Krūmų kirtimas | TS 8.7 | 100 m2 | 1 |
|  |  | Kelmų rovimas | TS 8.8 | 10 vnt. | 1 |
|  |  | Sąnašų pašalinimas | TS 8.9 | vnt. | 1 |
|  |  | Laikinos pralaidos įrengimas | TS 8.10 | vnt. | 1 |
|  |  | Pralaidos žiedų sandūrų pažaidų šalinimas | TS 8.11 | vnt. | 1 |
|  |  | Pralaidos įrengimas iš PVC 300 mm skersmens vamzdžių | TS 8.12 | m | 6 |
|  |  | Pralaidos įrengimas iš PVC 400 mm skersmens vamzdžių | TS 8.12 | m | 6 |
|  |  | Pralaidos įrengimas iš PVC 600 mm skersmens vamzdžių | TS 8.12 | m | 6 |
|  |  | Pralaidos įrengimas iš PVC 800 mm skersmens vamzdžių | TS 8.12 | m | 6 |
|  | Iš viso Tverečiaus seniūnijai skirta- 13430,15 Eur be PVM |  |  |  |  |
| 1.12. | Kelių ir gatvių su žvyro danga priežiūros darbai Vidiškių seniūnijoje | Bangų ir provėžų, įdubų ištaisymas | TS 8.1 | km | 420 |
|  |  | Išdaužų užtaisymas nesurištuoju mineralinių medžiagų (žvyro) mišiniu | TS 8.2 | m3 | 530 |
|  |  | Išdaužų užtaisymas nesurištuoju mineralinių medžiagų (žvyro) skaldos mišiniu | TS 8.3 | m3 | 50 |
|  |  | Skersinių nuolydžių taisymas | TS 8.4 | 1000 m2 | 20 |
|  |  | Nusidėvėjusio sluoksnio atnaujinimas | TS 8.5 | 1000 m2 | 1 |
|  |  | Užslinkusio grunto pašalinimas | TS 8.6 | km | 1 |
|  |  | Krūmų kirtimas | TS 8.7 | 100 m2 | 1 |
|  |  | Kelmų rovimas | TS 8.8 | 10 vnt. | 1 |
|  |  | Sąnašų pašalinimas | TS 8.9 | vnt. | 1 |
|  |  | Laikinos pralaidos įrengimas | TS 8.10 | vnt. | 1 |
|  |  | Pralaidos žiedų sandūrų pažaidų šalinimas | TS 8.11 | vnt. | 1 |
|  |  | Pralaidos įrengimas iš PVC 300 mm skersmens vamzdžių | TS 8.12 | m | 6 |
|  |  | Pralaidos įrengimas iš PVC 400 mm skersmens vamzdžių | TS 8.12 | m | 6 |
|  |  | Pralaidos įrengimas iš PVC 600 mm skersmens vamzdžių | TS 8.12 | m | 6 |
|  |  | Pralaidos įrengimas iš PVC 800 mm skersmens vamzdžių | TS 8.12 | m | 6 |
|  | Iš viso Vidiškių seniūnijai skirta- 21685,26 Eur be PVM |  |  |  |  |

Pateikiami preliminarūs perkamų darbų kiekiai. Perkančioji organizacija tikslius darbų kiekius, atsižvelgdama į pasiūlytus įkainius ir turimas lėšas, nurodys užsakyme.