Techninės specifikacijos priedas

Reikalavimai įrangai, suteikiamai panaudos būdu

Reikalavimai įrangai (MiSeq lygiavertei sekoskaitos sistemai) 1 vnt., suteikiamai panaudos būdu visam sutarties galiojimo laikotarpiui, kuri skirta tyrimų atlikimui su 1-oje – 7-oje pirkimo dalyse išvardintais reagentais ir priemonėmis – naujos kartos sekoskaitos tyrimams atlikti.

- Aplinkos temperatūra eksploatacijai: 22°C ± 3°C.

- Aplinkos santykinė drėgmė eksploatacijai: intervale, ne siauresniame kaip: 10–90%.

- El. maitinimas: 240 VAC.

- Išoriniai išmatavimai: ne didesni kaip: 68.6 cm × 56.5 cm × 52.3 cm.

- Šviesos diodas (LED): 520 nm, 660 nm.

- Veikiantis sekoskaitos sintezės metu principu, pritaikytas fragmentų sekoskaitai iš abiejų DNR fragmento galų.

- Ne mažiau kaip 15 Gb maksimali išeiga, sekvenuojant 25x10^6 2x300 bp ilgio fragmentus.

- Sekoskaitos kokybė ne prastesnė kaip: > 90% bazių su Q30, 1×36 bp sekoskaita; > 90% bazių su Q30, 2×25 bp sekoskaita; > 80% bazių su Q30, 2× 50 bp sekoskaita; > 75% bazių su Q30, 2×250 bp sekoskaita; > 85% bazių su Q30, 1×75 bp sekoskaita; > 70% bazių su Q30, 2×300 bp sekoskaita.

- Integruotas kompiuteris pirminei duomenų analizei ir sąsajai su gamintojo internetine bioinformatinės kompiuterijos platforma.

Reikalavimai įrangai (NovaSeq X Plus lygiavertei sekoskaitos sistemai) 1 vnt., suteikiamai panaudos būdu visam sutarties galiojimo laikotarpiui, kuri skirta tyrimų atlikimui su 1-oje – 7-oje pirkimo dalyse išvardintais reagentais ir priemonėmis – naujos kartos sekoskaitos tyrimams atlikti.

- Aplinkos temperatūra eksploatacijai: intervale, ne siauresniame kaip: 15°C-30°C, svyravimai <2°C pokytis per valandą.

- Aplinkos santykinė drėgmė eksploatacijai: intervale, ne siauresniame kaip: 20%-65%.

- El. maitinimas: 200–240 VAC.

- Išoriniai išmatavimai: ne didesni kaip: 86.4 cm × 93.3 cm × 158.8 cm.

- Lazeris: 532 nm ir 457 nm.

- Veikiantis sekoskaitos sintezės metu principu, pritaikytas fragmentų sekoskaitai iš abiejų DNR fragmento galų.

- Ne mažiau kaip 8 Tb maksimali išeiga, sekvenuojant 25x10^7 2x150 bp ilgio fragmentus.

- Sekoskaitos kokybė ne prastesnė kaip: > 90% bazių su Q30, 2× 50 bp sekoskaita; > 85% bazių su Q30, 1×100 bp sekoskaita; > 85% bazių su Q30, 2×150 bp sekoskaita.

- Integruotas kompiuteris pirminei duomenų analizei ir sąsajai su gamintojo internetine bioinformatinės kompiuterijos platforma.