TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Klientas – UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė.

  - Paslaugų teikėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Klientas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – sutartis, sudaroma tarp Kliento ir Paslaugų teikėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Paslaugos – atliekų pelenų ėminių kokybinių rodiklių nustatymo paslaugos.

  - Užsakymas – Sutarties pagrindu Paslaugų teikėjui tekstiniu pranešimu, elektroniniu paštu ir/ar per Kliento nurodytą informacinę sistemą teikiamas rašytinis dokumentas, kuriame nurodomi Paslaugų kiekiai, pristatymo adresai ir terminas.

  - Jėgainė – UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Atliekų pelenų ėminių kokybinių rodiklių nustatymo paslaugos – cheminės sudėties (arsenas, švinas, kadmis, chromas, varis, nikelis, gyvsidabris, cinkas, baris, alavas, stroncis, kobaltas, vanadis, molibdenas, manganas) nustatymas mėginį apdorojus karališkuoju vandeniu, kokybės parametrų (pH, elektros laidumas, ištirpusi organinė anglis, bendroji organinė anglis, arsenas, švinas, kadmis, chromas, varis, nikelis, gyvsidabris, cinkas, chloridai, cianidai, spalva, drumstumas, kvapas, sausa liekana, rūgščių neutralizavimo geba) išplovimo tyrimai ir kietosios fazės kokybės parametrų (drėgmė, bendroji organinė anglis, iškaitinimo nuostoliai) tyrimai.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

  - Paslaugų kiekiai pateikiami žemiau esančioje Lentelėje Nr. 1:

Lentelė Nr. 1

| TVS Paslaugų kodas | Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis Sutarties galiojimo laikotarpiu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. | Kietojoje fazėje |  |  |
| 20000600072 | 1.1 | Drėgmės kiekis | vnt. | 21 |
| 20000600073 | 1.2 | Bendroji organinė anglis | vnt. | 21 |
| 20000600074 | 1.3 | Iškaitinimo nuostoliai | vnt. | 21 |
|  | 2. | Skystoje fazėje (eliuate) |  |  |
| 20000600108 | 2.1 | Eliuato paruošimas | vnt. | 21 |
| 20000600078 | 2.2 | pH | vnt. | 21 |
| 20000600076 | 2.3 | Elektros laidumas | vnt. | 21 |
| 20000600083 | 2.4 | Ištirpusi organinė anglis | vnt. | 21 |
| 20000600082 | 2.5 | Bendroji organinė anglis | vnt. | 21 |
| 20000600089 | 2.6 | Arsenas | vnt. | 21 |
| 20000600096 | 2.7 | Švinas | vnt. | 21 |
| 20000600091 | 2.8 | Kadmis | vnt. | 21 |
| 20000600109 | 2.9 | Chromas | vnt. | 21 |
| 20000600092 | 2.10 | Varis | vnt. | 21 |
| 20000600095 | 2.11 | Nikelis | vnt. | 21 |
| 20000600093 | 2.12 | Gyvsidabris | vnt. | 21 |
| 20000600099 | 2.13 | Cinkas | vnt. | 21 |
| 20000600087 | 2.14 | Chloridai | vnt. | 21 |
| 20000600084 | 2.15 | Sulfatai | vnt. | 21 |
| 20000600105 | 2.16 | Cianidai | vnt. | 21 |
| 20000600079 | 2.17 | Spalva | vnt. | 21 |
| 20000600080 | 2.18 | Drumstumas | vnt. | 21 |
| 20000600081 | 2.19 | Kvapas | vnt. | 21 |
| 20000600075 | 2.20 | Sausa liekana | vnt. | 21 |
| 20000600077 | 2.21 | Rūgščių neutralizavimo geba | vnt. | 21 |
|  | 3. | Skystoje fazėje (mėginį apdorojus karališkuoju vandeniu) |  |  |
| 20000600111 | 3.1 | Mėginio paruošimas | vnt. | 21 |
| 20000600089 | 3.2 | Arsenas | vnt. | 21 |
| 20000600096 | 3.3 | Švinas | vnt. | 21 |
| 20000600091 | 3.4 | Kadmis | vnt. | 21 |
| 20000600109 | 3.5 | Chromas | vnt. | 21 |
| 20000600092 | 3.6 | Varis | vnt. | 21 |
| 20000600095 | 3.7 | Nikelis | vnt. | 21 |
| 20000600093 | 3.8 | Gyvsidabris | vnt. | 21 |
| 20000600099 | 3.9 | Cinkas | vnt. | 21 |
| 20000600090 | 3.10 | Baris | vnt. | 21 |
| 20000600103 | 3.11 | Alavas | vnt. | 21 |
| 20000600110 | 3.12 | Stroncis | vnt. | 21 |
| 20000600101 | 3.13 | Kobaltas | vnt. | 21 |
| 20000600104 | 3.14 | Vanadis | vnt. | 21 |
| 20000600094 | 3.15 | Molibdenas | vnt. | 21 |
| 20000600102 | 3.16 | Manganas | vnt. | 21 |

  - Sutarties galiojimo laikotarpiu Klientas turi teisę įsigyti iki 10 % Sutarties vertės Susijusių paslaugų.

- PASLAUGŲ TEIKIMO VIETA

  - Paslaugos teikiamos: Paslaugų teikėjo nurodytoje laboratorijoje.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Pirkimo objekto aprašymas

    - Jėgainės eksploatacijos metu deginamos atliekos, degimo proceso metu susidaro atliekų deginimo dugno ir lakieji pelenai.

    - Reikalingi dugno, katilo ir lakiųjų pelenų parametrai ir jų nustatymo metodai nurodyti lentelėje Nr. 2.

Lentelė Nr. 2

| Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Matavimo vnt. | Nustatymo metodas* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kietojoje fazėje: |  |  |
| 1.1 | Drėgmės kiekis | % | LST EN 12880 arba lygiavertis** |
| 1.2 | Bendroji organinė anglis | % | LST EN 15936 arba lygiavertis** |
| 1.3 | Iškaitinimo nuostoliai | % | LST EN 15169; LST EN 15935 arba lygiavertis** |
| 2. | Skystoje fazėje (eliuate) |  |  |
| 2.1 | Eliuato paruošimas |  | LST EN 12457-2:2003 arba lygiavertis |
| 2.2 | pH |  | LST EN ISO 10523*** |
| 2.3 | Elektros laidumas | µS/cm | LST EN 27888*** |
| 2.4 | Ištirpusi organinė anglis | mg/l | LST EN 1484*** |
| 2.5 | Bendroji organinė anglis | mg/l | LST EN 1484*** |
| 2.6 | Arsenas | µg/l | LST EN ISO 11885; LST EN ISO 15586; LST EN ISO 17294-1; LST EN ISO 17294-2; ISO 17378-1; ISO 17378-2*** |
| 2.7 | Švinas | µg/l | LST ISO 8288; LST EN ISO 11885; LST EN ISO 15586; LST EN ISO 17294-1; LST EN ISO 17294-2*** |
| 2.8 | Kadmis | µg/l | LST ISO 8288; LST EN ISO 11885; LST EN ISO 15586; LST EN ISO 17294-1; LST EN ISO 17294-2*** |
| 2.9 | Chromas | µg/l | LST ISO 8288; LST EN ISO 11885; LST EN ISO 15586; LST EN ISO 17294-1; LST EN ISO 17294-2*** |
| 2.10 | Varis | µg/l | LST ISO 8288; LST EN ISO 11885; LST EN ISO 15586; LST EN ISO 17294-1; LST EN ISO 17294-2*** |
| 2.11 | Nikelis | µg/l | LST ISO 8288; LST EN ISO 11885; LST EN ISO 15586; LST EN ISO 17294-1; LST EN ISO 17294-2*** |
| 2.12 | Gyvsidabris | µg/l | LST EN ISO 12846; LST EN ISO 17852*** |
| 2.13 | Cinkas | µg/l | LST ISO 8288; LST EN ISO 11885; LST EN ISO 15586; LST EN ISO 17294-1; LST EN ISO 17294-2*** |
| 2.14 | Chloridai | mg/l | LST ISO 9297; LST EN ISO 10304-1; LST EN ISO 15682*** |
| 2.15 | Sulfatai | mg/l | LST EN ISO 10304-1; ISO 15923-1; ISO 22743*** |
| 2.16 | Cianidai | mg/l | LST EN ISO 14403-1; LST EN ISO 14403-2; ISO 6703-2*** |
| 2.17 | Spalva |  | LST EN ISO 7887 arba lygiavertis |
| 2.18 | Drumstumas |  | LST EN ISO 7027-1 arba lygiavertis |
| 2.19 | Kvapas |  | LST EN 1622 arba lygiavertis |
| 2.20 | Sausa liekana | mg/l, % | AOAC Official Method 920.193 arba lygiavertis** |
| 2.21 | Rūgščių neutralizavimo geba |  | LST CEN/TS 15364 arba lygiavertis |
| 3. | Skystoje fazėje (mėginį apdorojus karališkuoju vandeniu) |  |  |
| 3.1 | Mėginio paruošimas |  | LST EN 13657; LST EN 16174** |
| 3.2 | Arsenas | % | LST EN ISO 16170; LST EN 16171; LST EN ISO 11885; LST EN ISO 15586; LST EN ISO 17294-1; LST EN ISO 17294-2*** |
| 3.3 | Švinas | % | LST EN ISO 16170; LST EN 16171; LST EN ISO 11885; LST EN ISO 15586; LST EN ISO 17294-1; LST EN ISO 17294-2*** |
| 3.4 | Kadmis | % | LST EN 16171; LST EN ISO 11885; LST EN ISO 15586; LST EN ISO 17294-1; LST EN ISO 17294-2*** |
| 3.5 | Chromas | % | LST EN 16171; LST CEN/TS 16188; LST EN ISO 11885; LST EN ISO 15586; LST EN ISO 17294-1; LST EN ISO 17294-2*** |
| 3.6 | Varis | % | LST EN 16171; LST CEN/TS 16188; LST EN ISO 11885; LST EN ISO 15586; LST EN ISO 17294-1; LST EN ISO 17294-2*** |
| 3.7 | Nikelis | % | LST EN 16171; LST CEN/TS 16188; LST EN ISO 11885; LST EN ISO 15586; LST EN ISO 17294-1; LST EN ISO 17294-2*** |
| 3.8 | Gyvsidabris | % | LST EN 16175-1; LST EN 16175-2; LST EN ISO 12846*** |
| 3.9 | Cinkas | % | LST EN 16171; LST CEN/TS 16188; LST EN ISO 11885; LST EN ISO 15586; LST EN ISO 17294-1; LST EN ISO 17294-2*** |
| 3.10 | Baris | % | LST EN ISO 16170; LST EN 16171; LST EN ISO 11885; LST EN ISO 17294-1; LST EN ISO 17294-2*** |
| 3.11 | Alavas | % | LST EN 16171; LST EN ISO 11885; LST EN ISO 17294-1; LST EN ISO 17294-2*** |
| 3.12 | Stroncis | % | LST EN 16171; LST EN ISO 11885; LST EN ISO 17294-1; LST EN ISO 17294-2*** |
| 3.13 | Kobaltas | % | LST EN 16171; LST CEN/TS 16188; LST EN ISO 11885; LST EN ISO 15586; LST EN ISO 17294-1; LST EN ISO 17294-2*** |
| 3.14 | Vanadis | % | LST EN 16171; LST EN ISO 11885; LST EN ISO 17294-1; LST EN ISO 17294-2*** |
| 3.15 | Molibdenas | % | LST EN 16171; LST EN ISO 11885; LST EN ISO 17294-1; LST EN ISO 17294-2*** |
| 3.16 | Manganas | % | LST EN 16171; LST CEN/TS 16188; LST EN ISO 11885; LST EN ISO 15586; LST EN ISO 17294-1; LST EN ISO 17294-2*** |

* - Tyrimo metodai nustatyti remiantis LR Aplinkos ministro 2021 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. D1-534 „Atliekų deginimo įrenginiuose ir bendro atliekų deginimo įrenginiuose susidariusių nepavojingųjų pelenų ir šlako atliekų tvarkymo reikalavimai“

** - Tyrimo metodas gali būti akredituotas arba atliekamas pagal Aplinkos apsaugos agentūros išduodamą leidimą arba kitą lygiavertį dokumentą atlikti taršos matavimus.

*** - Tyrimo metodas (bet kuris iš išvardytų) turi būti akredituotas.

    - Klientas paruošia analizei skirtus ėminius ir pateikia juos Paslaugų teikėjui hermetiškoje pakuotėje. Siekiant sumažinti tikimybę pamesti arba pažeisti paimtus ėminius transportavimo metu, Paslaugų teikėjas paimtus laboratorinei analizei skirtus ėminius turi sudėti į transportavimui skirtą tarą (kartoninė ar plastikinė dėžė). Paslaugų teikėjas atsako už saugų mėginių transportavimą ir mėginių kokybės išsaugojimą.

    - Klientas užtikrins Paslaugų teikėjo darbuotojams, kuris paims ėminius transportavimui, patekimą į Kliento teritoriją, nurodys privažiavimo maršrutą bei pasikrovimo vietą.

    - Paslaugų teikėjui pageidaujant, Klientas pateiks jam žinomą ir galimai atskleidžiamą informaciją apie ėminių fizines ir chemines savybes.

PASLAUGŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Paslaugų teikėjas įsipareigoja suteikti Paslaugas ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) darbo dienų nuo Užsakymo pateikimo Paslaugų teikėjui dienos. Į šį terminą turi būti įskaičiuotas ir atliktų tyrimų rezultato protokolo pateikimas Klientui.

  - Paslaugos bus teikiamos pagal atskirus Kliento pateiktus Užsakymus Sutarties galiojimo metu.

  - Paslaugų teikimo Užsakymai bus teikiami Paslaugų teikėjo Sutartyje nurodytu elektroniniu paštu.

  - Paslaugų teikėjas turės teikti Paslaugas Techninių specifikacijų 4 skyriuje nurodytais adresais (arba kitu Užsakyme nurodomu konkrečiu adresu) Kliento darbo laiku (I-IV 7:30 – 16:30 val., V 7:30 – 15:15 val.).

  - Klientas atskiru pranešimu informuoja Paslaugų teikėją prieš 30 (trisdešimt) darbo dienų apie numatomą tyrimų pradžią.

  - Klientas darbo dienomis iki 15 val. apie laboratorinei analizei suformuotus ėminius el. paštu informuoja Tiekėją. Elektroniniame pranešime Klientas nurodo paruoštų ėminių kiekį, reikalingus nustatyti parametrus.

  - Kartu su Užsakymu Klientas pateikia ėminio identifikavimo pažymą Paslaugų teikėjui elektroniniu paštu.

  - Paslaugų teikėjas su Klientu suderintu laiku privalo atvykti (savo transportu arba mėginių paėmimą gali vykdyti kurjerių tarnyba, už kurios paslaugas atsiskaito Paslaugos teikėjas) į Jėgainę paimti Kliento paruoštus laboratorinei analizei skirtus ėminius ir ne vėliau nei per 1 (vieną) darbo dieną pristatyti į laboratoriją, kurioje bus atliekami tyrimai.

  - Paslaugų teikėjo paimtas iš Jėgainės laboratorinei analizei skirtų ėminių kiekis fiksuojamas ėminių perdavimo – priėmimo akte (toliau – Aktas). Aktas, elektoriniu parašu pasirašytas Kliento su nurodytu perduodamų ėminių kiekiu, siunčiamas elektroniniu paštu Paslaugų teikėjui, Paslaugų teikėjas, gavęs ėminius, elektroniniu parašu pasirašo Aktą taip patvirtindamas, kad gavo visus Akte nurodytus ėminius.

- KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ PAŠALINIMAS

  - Paslaugų ir (ar) Paslaugų rezultato trūkumais laikomi neatitikimai Techninės specifikacijos reikalavimams, teisės aktams, reglamentuojantiems Paslaugų kokybę.

  - Klientas turi teisę kreiptis į Paslaugų teikėją dėl Paslaugų ir (ar) Paslaugų rezultato trūkumų pašalinimo ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo suteiktų Paslaugų trūkumų užfiksavimo dienos.

  - Kliento nustatytiems Paslaugų rezultato trūkumams šalinti nustatomas 5 (penkių) darbo dienų terminas.

  - Paslaugos pagal Kliento pateiktą Užsakymą laikomos visiškai suteiktomis, kai visa apimtimi ir kokybiškai įvykdomi visi šioje Techninėje specifikacijoje ir Sutartyje numatyti reikalavimai, Klientas neužfiksuoja jokių trūkumų, neturi pretenzijų Paslaugų teikėjui.

- APMOKĖJIMO SĄLYGOS

  - Klientas sumoka Paslaugų teikėjui už faktiškai per praėjusį mėnesį   suteiktas kokybiškas Paslaugas per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Paslaugų rezultato perdavimo - priėmimo akto pasirašymo ir Sąskaitos gavimo dienos.

  - Sąskaitas už faktiškai per praėjusį mėnesį   suteiktas Paslaugas ir Paslaugų perdavimo - priėmimo aktus Paslaugų teikėjas pateikia Klientui iki einamojo mėnesio 2 (antros) kalendorinės.

- KARTU SU TEIKIAMOMIS PASLAUGOMIS PATEIKIAMI DOKUMENTAI

  - Atliktų tyrimų rezultatų protokolas elektronine forma.

Pirkėjo naudojamos turto valdymo sistemos (TVS)  paslaugai suteiktas kodas, naudojamas pirkimo užsakymuose, pateikiamuose Tiekėjui

Nurodytas preliminarus Paslaugų kiekis. Sutarties galiojimo laikotarpiu Klientas turi teisę koreguoti perkamų Paslaugų kiekį, neviršijant sutartyje nurodytos maksimalios Sutarties kainos. Klientas neįsipareigoja išpirkti viso Paslaugų kiekio ar bet kokios jų dalies