TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

(PU-13265/25) GAISRINĖS ĮRANGOS TECHNINIO APTARNAVIMO IR EVAKUACINIŲ PLANŲ RENGIMO PASLAUGOS

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Užsakovas – AB „Kelių priežiūra“

  - Tiekėjas– ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Užsakovo dėl Pirkimo objekto.

  - Pirkimo objekto pavadinimas: (PU-13265/25) Gaisrinės įrangos techninio aptarnavimo ir evakuacinių planų rengimo paslaugos (toliau – Paslaugos)

- PIRKIMO OBJEKTAS IR APIMTYS

  - Pirkimas į dalis neskaidomas.

  - Planuojamos sudaryti Sutarties maksimali vertė - 100 000,00 EUR be PVM.

  - Pasiūlymo vertė nebus laikoma Sutarties verte, tai palyginamoji vertė pasiūlymų vertinimui.

  - Paslaugos bus perkamos pagal poreikį. Užsakovas neįsipareigoja išpirkti 2.2 p. nurodytos sumos.

  - Paslaugų apimtis:

| Nr. | Paslaugos, prekės pavadinimas | Prelim. kiekis, vnt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Miltelinio gesintuvo 2 kg. patikra | 2535 |
| 2 | Miltelinio gesintuvo 4 kg. patikra | 2319 |
| 3 | Miltelinio gesintuvo 6 kg. patikra | 4209 |
| 4 | Miltelinio gesintuvo 12 kg. patikra | 84 |
| 5 | Miltelinio gesintuvo 25 kg. patikra | 108 |
| 6 | Miltelinio gesintuvo 50 kg. patikra | 9 |
| 7 | Miltelinio gesintuvo 2 kg. pildymas | 39 |
| 8 | Miltelinio gesintuvo 4 kg. pildymas | 597 |
| 9 | Miltelinio gesintuvo 6 kg. pildymas | 1092 |
| 10 | Miltelinio gesintuvo 12 kg. pildymas | 9 |
| 11 | Miltelinio gesintuvo 25 kg. pildymas | 9 |
| 12 | Miltelinio gesintuvo 50 kg. pildymas | 9 |
| 13 | Gesintuvo manometro keitimas | 927 |
| 14 | Gesintuvo mechanizmo vožtuvo keitimas | 285 |
| 15 | Žarnelės keitimas milteliniam gesintuvui 2 kg | 147 |
| 16 | Žarnelės keitimas milteliniam gesintuvui 4 kg | 612 |
| 17 | Žarnelės keitimas milteliniam gesintuvui 6 kg | 933 |
| 18 | Žarnelės keitimas milteliniam gesintuvui 12 kg | 9 |
| 19 | Žarnelės keitimas milteliniam gesintuvui 25 kg | 9 |
| 20 | Žarnelės keitimas milteliniam gesintuvui 50 kg | 9 |
| 21 | Miltelinio gesintuvo tarpinės keitimas 2 kg. | 2535 |
| 22 | Miltelinio gesintuvo tarpinės keitimas 4 kg. | 2319 |
| 23 | Miltelinio gesintuvo tarpinės keitimas 6 kg. | 4209 |
| 24 | Miltelinio gesintuvo tarpinės keitimas 12 kg. | 84 |
| 25 | Miltelinio gesintuvo tarpinės keitimas 25 kg. | 108 |
| 26 | Miltelinio gesintuvo tarpinės keitimas 50 kg. | 9 |
| 27 | Gaisrinių žarnų patikra, hidraulinis bandymas, perkantavimas | 360 |
| 28 | Gaisrinių žarnų įrišimas | 360 |
| 29 | Gaisrinio čiaupo patikra | 360 |
| 30 | Gaisrinės žarnos keitimas | 3 |
| 31 | Gaisrinio švirkšto keitimas | 3 |
| 32 | Evakuacinio plano parengimas | 100 |

  - Pateikta Gaisrinės įrangos ir Paslaugų kaina turi būti galutinė, įvertinus atvykimo ir visas kitas Tiekėjo išlaidas, įskaitant medžiagas, detales, darbo sąnaudas.

  - Esant poreikiui, Užsakovas turės teisę įsigyti ir 1.4 punkte nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių paslaugų, neviršijant 10 procentų Sutarties vertės. Už papildomas paslaugas bus apmokėta ne didesnėmis nei užsakymo dieną Tiekėjo prekybos vietoje, kataloge ar interneto svetainėje nurodytomis galiojančiomis šių Paslaugų kainomis arba, jei tokios kainos neskelbiamos, Tiekėjo pasiūlytomis, konkurencingomis ir rinką atitinkančiomis kainomis.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Pirkimo objekto aprašymas

    - Paslaugų atlikimo terminas – 10 darbo dienų nuo užsakymo pateikimo dienos.

    - Gesintuvų techninė priežiūra atliekama vadovaujantis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 1-360 patvirtintomis Gesintuvų techninės priežiūros taisyklėmis.

    - Tiekėjas Gesintuvų techninės priežiūros procedūras vykdo lentelėje nurodyta seka:

| Eil. Nr. | Priežiūros procedūra | Gesintuvo kategorija |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |
| 1. | Patikrina ar nepasibaigęs korpuso hidraulinio bandymo terminas. Jei šis terminas pasibaigęs – gesintuvą išbando Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 1-360 patvirtintomis Gesintuvų techninės priežiūros taisyklėmis VI skyriuje nurodyta tvarka | X | X | X |
| 2. | Sumažina darbinį slėgį gesintuvo korpuse iki atmosferos (neatsižvelgę į slėgio indikatoriaus rodmenis) vienu iš šių būdų: a) paspaudžia paleidimo rankenėlę ir miltelius išpila į cikloną. Juos išpylus slėgmačio rodyklė turi būti ties nuline padala; b) apverčia gesintuvą dugnu į viršų, paspaudžia paleidimo rankenėlę ir išleidžia slėgį iš korpuso, dalį miltelių išpila į cikloną. Atsuka gesintuvo galvutę ir korpuse likusius miltelius išpila į tarą; c) nežymiai atsuka slėgmatį, kad atlaisvintų guminį žiedą ir konstatuotų slėgio kritimą korpuse pagal garsą ir slėgmačio rodmenis. Norėdami visiškai įsitikinti, kad korpuse nėra slėgio, paspaudžia paleidimo rankenėlę, prieš tai įdėjęs žarnos antgalį į cikloną. |  | X |  |
| 3. | Išmontuoja išleidimo mechanizmą, persijoja gesinimo miltelius, jei jų trūksta – papildo. |  | X |  |
| 4. | Apžiūri gesintuvą ir nustato, ar nėra korpuso korozijos požymių ir defektų. Jei gesintuvas šiek tiek aprūdijęs (iki 5 proc. paviršiaus ploto) ar turi nedidelių defektų (įbrėžimų, įlinkių), privalomas jo hidraulinis bandymas. Jei gesintuvas stipriai surūdijęs ar turi didelių defektų, jis pripažįstamas netinkamu naudoti. | X | X | X |
| 5. | Patikrina, ar laisvai juda išleidimo mechanizmo rankenėlė ir vožtuvas, ar nepažeisti sriegiai. Jei reikia, išvalo, sutaiso ar pakeičia. | X | X | X |
| 6. | Pasveria gesintuvą, kad įsitikintų, ar jis pakankamai pripildytas. Palygina nustatytą svorį su svoriu, kuris buvo užregistruotas. |  |  | X |
| 7. | Pripildo gesintuvą gesinimo medžiagos, įmontuoja pripildytą išstumiamųjų dujų balionėlį arba sudaro reikalingą slėgį gesintuve. | X | X |  |
| 8. | Patikrina purkštą ir žarną (jei yra) ir, jei būtina, išvalo, prapučia juos suslėgtuoju oru. Pašalina pastebėtus žarnos viršutinio sluoksnio, purkšto įtrūkius, įlinkius ar kitus defektus. Pritvirtina žarnų laikiklius. | X | X | X. |
| 9. | Slėginio gesintuvo nuotėkį nustato pagal jo slėgmačio rodmenis tik gesintuvą pripildžius ir praėjus 24 valandoms. Jei slėgio rodmenys praėjus parai po gesintuvo pripildymo nepakito, gesintuvas laikomas sandariu. Galima pagreitinti nuotėkio tikrinimą gesintuvą panardinant į indą su vandeniu taip, kad gesintuvas būtų visiškai apsemtas 3–5 min. Jeigu burbulų nematyti, daroma išvada, kad gesintuvas sandarus. | X | X |  |
| 10. | Esant teigiamiems gesintuvo techninės priežiūros rezultatams, užplombuoja išleidimo mechanizmą, o ant gesintuvo korpuso priklijuoja lipduką (-us) su atitinkamomis žymomis | X | X | X |

    - Tiekėjas gaisrinių čiaupų patikros metu turi: perplauti – nuleisti vandenį iš kiekvieno gaisrinio čiaupo, įsitikinti, ar jie nesurūdiję, apie sugedusius gaisrinius čiaupus, kuriuos reikia suremontuoti ar pakeisti naujais, informuojamas kelių tarnybos vadovas. Gaisrines žarnas perkantuoti, hidrauliškai išbandyti, patikrinti elektrifikuotų sklendžių ir gaisrinių siurblių veikimą. Patikros rezultatai turi būti surašyti į tam tikslui skirtą žurnalą.

    - Evakuacinių planų rengimo paslaugos turi atitikti galiojančius taisyklių „Pagrindiniai žmonių evakuacijos plano reikalavimai“ (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.250714) reikalavimus.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

  - Vakarų regionas (kontaktas: DSS specialistė Simona Arbačiauskaitė tel. +370 621 76 843, simona.arbaciauskaite@keliuprieziura.lt ):

    - Mažeikių meistrija, Laižuvos g 80, Mažeikiai;

    - Kretingos meistrija, Vytauto g. 112, Kretinga;

    - Skuodo meistrija, Mosėdžio g. 23, Skuodas;

    - Telšių meistrija, Plungės g. 88, Džiuginėnai, Telšių r.;

    - Plungės meistrija, Stoties g. 11a, Plungė;

    - Klaipėdos kelių tarnyba, Tilžės g. 54, Klaipėda;

    - Šilutės meistrija, Pramonės g. 4, Šilutė;

    - Pagrybės meistrija, Aušrinės g.2, Iždonų k. Kaltinėnų sen. Šilalės r.;

    - Endriejavo meistrija, Veiviržėnų g.36, Pyktiškės k., Endriejavo sen.;

    - Šilalės meistrija, Struikų g. 10, Šilalė;

    - Jurbarko meistrija, P. Paulaičio g. 25, Jurbarkas;

    - Tauragės meistrija, Laisvės g. 50, Tauragė.

  - Šiaurės regionas (kontaktas: DSS specialistė Vitalija Audzijonytė tel. +370 617 49 372, vitalija.audzionyte@keliuprieziura.lt ):

    - Joniškio meistrija, Vilniaus g. 82, Joniškis;

    - Šiaulių meistrija, Žeimių g. 18, Ginkūnai, Šiaulių r.;

    - Šiaulių meistrija Pramonės 24, Kuršėnai, Šiaulių r.;

    - Pakruojo meistrija, Statybininkų g. 7, Pakruojis;

    - Biržų meistrija, Basanavičiaus g. 54, Biržai;

    - Pasvalio meistrija, Stoties g. 20, Pasvalys;

    - Ariogalos meistrija, Dubysos g.48, Gėluvos k., Ariogalos sen., Raseinių r.;

    - Kelmės meistrija, Raseinių g. 70, Kelmė;

    - Raseinių meistrija, Liepų g. 15, Raseiniai;

    - Kėdainių meistrija, Birutės g. 4, Kėdainiai;

    - Radviliškio meistrija, Purienų g. 4, Radviliškis;

    - Akmenės meistrija, Viekšnių g. 14, Akmenė;

  - Rytų regionas (kontaktas: DSS specialistė Rasa Tuškevičienė tel. +370 649 39 432, rasa.tuskeviciene@keliuprieziura.lt ):

    - Panevėžio meistrija, Miško g. 2a, Šilagalio k., Panevėžio r.;

    - Taujėnų meistrija Rožių g. 2, Mažeikių k., Taujėnų sen., Ukmergės r.;

    - Kupiškio meistrija, Panevėžio g. 7, Kupiškis;

    - Rokiškio meistrija, Jūžintų g. 3, Rokiškis;

    - Zarasų meistrija, Kauno g. 1, Zarasai;

    - Anykščių meistrija, Gegužės g. 35, Anykščiai;

    - Utenos meistrija, Vyžuonų g. 53, Utena;

    - Ignalinos meistrija, Turistų g. 34, Strigailiškio k., Ignalinos r.;

    - Molėtų meistrija, Vilniaus g. 97, Molėtai;

    - Švenčionių meistrija, Kelininkų g. 10, Švenčionys;

    - Ukmergės meistrija, Šviesos g.11, Ukmergė;

    - Širvintų meistrija, Zibalų g. 55, Širvintos;

    - Vilniaus meistrija, Liepkalnio g. 81a, Vilnius;

    - Vilniaus meistrija Pramonės g. 5, Vilnius.

    - Šalčininkų meistrija, Vilniaus g. 11, Šalčininkai.

  - Pietų regionas (kontaktas: DSS specialistas Edita Dikšaitienė tel. +370 621 71 407, edita.diksaitiene@keliuprieziura.lt ):

    - Jonavos meistrija Ukmergės g. 16, Jonava;

    - Šakių meistrija, Birutės g. 50, Šakiai;

    - Kauno meistrija Kauno g. 72, Pagirių kaimas, Garliavos apylinkės sen., Kauno r.;

    - Kaišiadorių meistrija, Vytauto Didžiojo g. 118, Kaišiadorys;

    - Vilkaviškio meistrija, S. Nėries g. 88, Vilkaviškis;

    - Prienų meistrija, J. Basanavičiaus g. 47, Prienai;

    - Marijampolės meistrija, Gamyklų g. 12, Marijampolė;

    - Alytaus meistrija, Santakos g. 27, Alytus;

    - Lazdijų meistrija, Turistų g. 11, Lazdijai;

    - Varėnos meistrija, Mechanizatorių g. 19, Varėna;

    - Vievio meistrija, Kauno g. 14, Vievis;

    - Karčiupio meistrija, Sodininkų g.2, Karčiupio k., Rumšiškių sen.;

    - Trakų meistrija, Senkelio g. 13, Trakai;

  - Tikslią Paslaugos atlikimo vietą Užsakovas nurodo pateikdamas užsakymą.

  - Sutartinių įsipareigojimų vykdymo tvarka ir terminai

    - Tiekėjas įsipareigoja užtikrinti nenutrūkstamą ir kokybišką Paslaugos tiekimą.

    - Paslaugų kainos pateikiamos su visomis įskaičiuotomis išlaidomis ir visais mokesčiais.

    - Užsakovas užsakymus teiks elektroniniu paštu arba telefonu nurodytu Sutartyje.

    - Apie kiekvieną objekte atliktą Paslaugą, Tiekėjas per 5 d. d. elektroniniu paštu apie tai informuoja, Užsakovo už sutartį atsakingą asmenį, išsiųsdamas darbų atlikimo aktą.

    - Apie atliktas patikras Tiekėjas įrašo atitinkamus įrašus „Vidaus gaisrinio vandentiekio patikros“ žurnale.

    - Paslaugos teikiamos 24 (dvidešimt keturis) mėnesius, bet ne ilgiau iki bus nupirkta Paslaugų už maksimalią Sutarties vertę.

    - Jeigu Paslaugų teikimo metu nėra išperkama Paslaugų už maksimalią Sutarties vertę, Paslaugų teikimo terminas pratęsiamas dar 12 mėnesių terminui. Šalys turi teisę atsisakyti pratęsti Paslaugų terminą, apie tai raštu informavus kitą Šalį 30 (trisdešimt) dienų iki Paslaugų teikimo termino pabaigos. Visais atvejais Paslaugos teikiamos ne ilgiau kaip 36 mėnesius.

    - Tiekėjas, už suteiktas Paslaugas, pateikia detalizuotas sąskaitas ir atliktų darbų aktą, sistemoje „SABIS“.

    - Tiekėjas pateiktą PVM sąskaitą privalo detalizuoti, nurodyti kokios tiksliai Paslaugos buvo suteiktos, kokiame objekte (objekto pavadinimas, adresas, sutarties numeris).

    - Tiekėjas turi turėti galimybę Paslaugą atlikti Užsakovo struktūriniuose padaliniuose atvykęs su reikiama įranga.

- APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

Užsakovas siekia, jog jo ir Tiekėjo veiksmai darytų kuo mažesnį poveikį aplinkai, todėl:

- Viešojo pirkimo ir sutarties vykdymo metu bendravimas tarp Tiekėjo ir Užsakovo bus vykdomas tik elektroninėmis   priemonėmis (CVP IS priemonėmis, telefonu, elektroniniu paštu, ar kt.);

- Visa dokumentacija susijusi su Sutarties vykdymu teikiama Užsakovui ir Tiekėjui elektorinėmis priemonėmis (elektoriniu paštu ar kt.);

- Sutartis bus pasirašoma tik elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu parašu);

- Tiekėjas įsipareigoja mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, jeigu bus naudojamos kanceliarinės prekės, jos turi būti pagamintos iš perdirbtų žaliavų arba tinkamos perdirbimui.

- Tiekėjas įsipareigoja paslaugų teikimo metu susidariusias atliekas rūšiuoti ir atliekas tinkamas perdirbimui ar pakartotinam panaudojimui perduoti tokias atliekas turinčiam teisę tvarkyti atliekų tvarkytojui, o netinkamas perdirbimui ar pakartotinam panaudojimui - utilizuoti specialiai tam skirtose vietose.

- Jei paslaugų vykdymo metu Tiekėjo naudojamos prekės/medžiagos/žaliavos turi būti tiekiamos ar perduodamos antrinėje pakuotėje, ji turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nebent tai prieštarauja higienos normoms: pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas.

- Tiekėjas turi atitikti aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (EMAS), ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais (kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba tarptautinius sertifikavimo standartus), ar kitais Tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais.