Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

AUKŠTO NAŠUMO GPU SERVERIAI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Valstybės duomenų agentūra vykdydama EGADP lėšomis finansuojamą projektą „OSP paslaugų modernizavimas ir naujų administracinių paslaugų skaitmeninių sprendimų kūrimas“ siekia įsigyti aukšto našumo GPU serverius (toliau – Prekė).

- Tiekėjas pasiūlyme ir techninėje specifikacijoje privalo nurodyti tikslų siūlomų prekių gamintoją (gamintojo pavadinimą) ir tikslų modelį.

- Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti nuorodas į siūlomos prekės gamintojo svetainę su pateiktomis siūlomos prekės specifikacijomis ir/arba gamintojo dokumentus, patvirtinančius atitiktį nustatytiems reikalavimams, nurodytiems šios techninės specifikacijos Prekėms keliamus minimalius techninius reikalavimus. Tiekėjas gali kartu su pasiūlymu pateikti ir pateikiamos gamintojo nuorodos į interneto svetainę ar joje esantį gamintojo dokumento ekranvaizdį (-žius) (printscreen), pilnai įrodantį (-čius) atitikimą atitinkamam techninės specifikacijos reikalavimui. Tiekėjo kartu su pasiūlymu teikiami gamintojo parengti dokumentai (bukletai ir pan.) turi būti originalo kalba, o reikalaujamų parametrų (jeigu jie pateikti kita nei anglų kalba) – ir lietuvių kalba. Originaliame gamintojo dokumente privalo būti atžyma, kurį techninės specifikacijos lentelės parametrą patvirtina nurodytas parametras.

- Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

- Tiekėjas kartu su prekėmis turės pateikti CE sertifikatą arba gamintojo EB atitikties deklaracijos kopiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2014/35. Jei netaikoma, privaloma pateikti įrodymus apie netaikymą.

- Prekių pristatymo vieta yra Valstybės duomenų agentūra, Gedimino pr. 29, LT-01500 Vilnius.

- Techniniai reikalavimai Prekei:

| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Minimalūs reikalavimai (galima siūlyti ir su geresniais duomenimis) | Tiekėjo siūlomų Prekių techninės charakteristikos, (pildo tiekėjas) (šioje skiltyje tiekėjas įrašo siūlomų prekių gamintoją ir modelį, konkrečias Prekių charakteristikas pagal šios lentelės 3 stulpelio reikalavimus, nepalieka „turi būti“ „ne mažiau“, „ne daugiau“, „ne anksčiau“, „ne ilgiau“ ir pan., nepalieka sąvokos „arba lygiavertis“ ir pan., rašyti „atitinka“ ar „taip“ neleidžiama. Taip pat dėl prekių parametrų nurodo prie pasiūlymo pridedamo dokumento pavadinimą / bylos pavadinimą arba pateikia nuorodą į konkretų internetinį puslapį ir konkrečią reikalaujamo parametro atitikimo vietą ar tos vietos ekranvaizdį) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Gamintojas, modelis | Nurodyti gamintoją ir siūlomą modelį |  |
|  | Kiekis | 2 kompl. |  |
|  | Procesorius | Ne mažiau kaip 2 procesoriai, palaikantys taikomąsias programas, 64 bitų instrukcijų išplėtimą, virtualizavimo instrukcijas aparatiniu lygmeniu, ne mažiau kaip 32 fizinių branduolių bei ne mažiau kaip 8 atminties kanalai viename procesoriuje. Procesorių dažnis ne mažesnis kaip 2.8 Ghz. Turi palaikyti AMX ir AVX instrukcijas. |  |
|  | Procesoriaus našumas | Siūlomų procesorių našumo parametrai turi būti viešai publikuojami puslapyje www.spec.org, pasiūlyme pateikti nuorodas į testų rezultatus. Procesoriaus testai gali būti atlikti siūlomo gamintojo siūlomoje platformoje su siūlomais procesoriais. Matavimai turi būti atlikti 2 procesorių sistemai ir būti ne mažesni nei SPECrate2017_int_base=585 ir SPECrate_fp_base=720 |  |
|  | Operatyvioji atmintis | Turi būti ne mažiau kaip 32 GB atminties, tenkančios vienam procesoriaus branduoliui. Ne blogiau kaip DDR5 5600 MT/s tipo. „Memory Page Retire“, „Memory Self-Healing“, “Memory Map out”, “Fault resilient Memory” ar lygiaverčių technologijų palaikymas būtinas. Visi atminties moduliai privalo būti vienodo dydžio ir parametrų. Atminties modulių kiekis kiekviename mazge privalo būti įdiegtas taip, kad tolygiai užimtų visus siūlomo procesoriaus atminties kanalus. Procesorius kiekvieno skaičiavimo ciklo metu privalo galėti naudoti tokį patį atminties kiekį. Privalo būti galimybė sudėti ne mažiau kaip 32 atminties modulius. |  |
|  | Vidinė įkrovos atmintis, nuolatinė laikmena | Turi būti ne mažiau kaip 2 vnt. karšto keitimo (hot-swap) NVME SSD arba M.2 tipo laikmenų, ne mažiau kaip 960GB talpos, apjungtų į aparatinį Raid1 masyvą. Ne mažiau kaip 2 vnt. ne mažesnių kaip 7.68TB Enterprise NVME tipo Read Intensive hot-swap diskų, apjungtų į aparatinį ar integruotą RAID1 masyvą (RAID negali būti atliekamas Operacinės sistemos priemonėmis, angl. Software RAID). Turi būti numatyta galimybė instaliuoti papildomai ne mažiau kaip 6 vnt. tokių pat NVME diskų. |  |
|  | Diskų valdiklis | Vidinis 12/24 Gb/s Serial-Attached SCSI (SAS) arba lygiavertis diskų valdiklis. Turi palaikyti RAID 0, 1, 10, 5, 6, 50, 60 lygius. Turi turėti ne mažiau kaip 8 GB spartinančiosios atminties apsaugotos baterija. |  |
|  | Grafiniai spartintuvai | Ne mažiau kaip du grafiniai spartintuvai, kiekvienas turintis ne mažiau kaip 94 GB atminties su klaidų korekcijos technologija, ne mažiau kaip 3’000 TFLOPS FP8 Tensor Core našumą. Turi būti suderinami su NVLink, Multi-Instance, DPX instrukcijų, palaikyti CUDA arba lygiavertes technologijas. Siūlant 2 grafinius spartintuvus, turi būti numatyta galimybė instaliuoti papildomai ne mažiau negu 2 tokius pat grafinius spartintuvus. Grafiniai spartintuvai serveryje tarpusavyje turi būti apjungti į NVLINK (arba lygiavertį) apjungimą ne mažesniu kaip 600 Gbps greičiu. |  |
|  | Tinklo prievadai | Ne mažiau kaip 4 vnt. 25G SFP28 tipo prievadų. Ne mažiau kaip 4 vnt. 1GB Base-T tipo prievadų. Turi būti pateikti optiniai keitikliai ir/arba reikiami pajungimui kabeliai. |  |
|  | Kitos išorinės jungtys | Ne mažiau kaip: 3x USB, 2 x VGA (1 vnt. korpuso priekyje ir 1 vnt. korpuso gale). |  |
|  | Video kontroleris | Turi būti integruotas, palaikantis ne mažiau kaip Full HD rezoliuciją. |  |
|  | PCI jungtys | Turi būti sukonfigūruoti ne mažiau kaip 8 vnt. PCI-E tipo jungtys, ne blogiau kaip Gen5 tipo. Turi būti galimybė plėsti iki 12 vnt. Gen5 PCIe tipo jungčių. |  |
|  | Konstrukcija | Serveris turi būti montuojamas į standartinę 19“ spintą. Bėgiai turi būti pritaikyti greitam montavimui bei serverio ištraukimui („sliding rails“). |  |
|  | Maitinimo šaltiniai | Ne mažiau kaip du nepriklausomi dubliuoti „karšto keitimo“ (angl.Hot-plug) ~230 V 50 Hz maitinimo šaltiniai su atskirais įvadais ir ne mažiau kaip 90 % efektyvumo. |  |
|  | Aušinimas | Dubliuoti aušinimo moduliai, ne mažiau nei gamintojo numatyta rezervavimui užtikrinti, „karšto keitimo“ („Hot-plug“) tipo. |  |
|  | Valdymo sistema | - Dedikuotas valdymo kontroleris, nepriklausantis nuo OS, turintis dedikuotą valdymo tinklo jungtį 10/100/1000 baseT Ethernet RJ-45.Ethernet ryšys turi būti apsaugotas ne silpnesniu nei 128 bitų raktu (SSL). Valdymo kontroleris turi gauti ir registruoti pranešimus apie procesoriaus, atminties, diskų valdiklio, diskų ir kitų serverinės sistemos dalių darbo parametrų nukrypimus nuo normos. Turi palaikyti automatinio informavimo apie sistemos sutrikimus siuntimą elektroniniu paštu. Valdymo kontroleris turi stebėti bei palaikyti serverio komponentų sisteminio kodo (firmware) atnaujinimus. |  |
|  |  | - Turi būti „KVM over IP“ funkcionalumas (grafinė nepriklausoma nuo operacinės sistemos sąsaja, virtuali grafinė konsolė, virtualių lokalių CD-ROM įrenginių valdymas). |  |
|  |  | - HTML 5 arba lygiavertė vartotojo sąsaja tiek vartotojo aplinkai, tiek virtualiai konsolei. |  |
|  |  | - Turi palaikyti nuotolinį pilną serverio įtampos išjungimą. |  |
|  |  | - Sistemos mikrokodo („firmware“) atnaujinimai turi būti apsaugoti kriptografiniu parašu. |  |
|  |  | - Turi palaikyti saugų visišką duomenų sunaikinimą nuotoliniu būdu visų tipų laikmenose, sunaikinant saugomus duomenis (HDD, SSD, NVMe). |  |
|  |  | - Turi palaikyti pilną sistemos nustatymų, bei sisteminio kodo atnaujinimų užrakinimą nuo neautorizuotų veiksmų, nepriklausomai nuo vartotojų teisių. Sisteminio kodo atnaujinimai turi būti pasiekiami iki kol gamintojas teiks serverio atnaujinimus, t. y. ir pasibaigus garantinei techninei priežiūrai (jeigu tokios paslaugos gamintojas neteikia, į pasiūlymą turi būti įskaičiuota ne trumpesnė kaip 7 m. garantija). |  |
|  |  | - Programinė valdymo įranga, įgalinanti atlikti visų tarnybinių stočių centralizuotą administravimą. Turi integruotis į Microsoft System Center, Windows Admin Center, VMware vCenter. Turi stebėti, valdyti bei atnaujinti tarnybines stotis. Turi palaikyti greitą tarnybinių stočių instaliavimą panaudojant šablonus. |  |
|  |  | - Programinė stebėjimo (monitoringo) įranga, įgalinanti atlikti nuolatinį įrangos parametrų stebėjimą, kaupti istorinę veiklos duomenų statistiką ne mažiau kaip 2 metus ir atlikti jų analizę. Duomenys turi būti pateikiami grafiškai, įvairiais pjūviais (pagal laiko periodą, įrangos elementus). Turi būti pateikta pilnaverčiam (maksimaliai detaliam) ilgalaikiam (iki 2 metų) statistinių duomenų saugojimui reikalinga diskinė talpa ir veiklai reikalingi virtualizuoti resursai, kuri nebūtų įskaičiuojama į tarnybinių stočių naudingą talpą (arba istorinė informacija ne mažiau 2 metus turi būti saugoma gamintojo debesijos resursuose be papildomo mokesčio). Stebėjimo ir analizės duomenys turi būti matomi ir pakeitimai atliekami tiek interneto naršyklėje, tiek ir specializuotoje programėlėje mobiliuose įrenginiuose (veikiančiuose iOS bei Android operacinėje sistemose). Tarnybinė stotis turi informuoti valdymo sąsajoje bei el. paštu apie standžiųjų diskų, valdiklių, maitinimo šaltinių gedimus, kitus sutrikimus ir nukrypimus nuo normalaus darbo. |  |
|  | Komplektacija | Turi būti pateikti visi reikiami jungiamieji kabeliai, jungtys, tvirtinimo detalės bei priemonės, skirtos įrangos pajungimui ir montavimui į 19“ montažinę spintą, bei apjungimui su tinko įranga. |  |
|  | Suderinamumas | - Siūlomas serverio modelis privalo būti sertifikuotas darbui su operacinėmis sistemomis Microsoft Windows Server (Standard / Datacenter Editions), Red Hat Enterprise, SUSE Linux Enterprise Server, VMware vSphere ESXi 8.0 U3, Canonical Ubuntu Server LTS Informacija apie sertifikavimą turi būti pateikta oficialiame gamintojo tinklapyje. |  |
|  |  | - Siūlomas grafinio spartintuvo modelis privalo būti sertifikuotas darbui su NVIDIA AI Enterprise (ar lygiaverte) ir turi būti pateiktos licencijos ne trumpesniam nei 3 metų laikotarpiui. Informacija apie sertifikavimą turi būti pateikta oficialiame PĮ tinklapyje. |  |
|  | Garantinė techninė priežiūra | - Ne mažiau kaip 3 metų gamintojo garantija, aptarnaujant įrangos buvimo vietoje, gedimų registravimas gamintojo palaikymo linijoje 24x7x365. Nesant galimybei problemos išspręsti nuotoliniu būdu, gamintojas turi užtikrinti specialisto atvykimą į perkančiosios organizacijos nurodytą įrangos eksploatacijos vietą ne vėliau kaip sekančią dieną nuo gedimo identifikavimo. Į garantinį aptarnavimą turi būti įtraukti nemokami remonto darbai ir nemokamas sugedusių komponentų pakeitimas. |  |
|  |  | - Turi būti užtikrinta galimybė gamintojo svetainėje pagal serijinį numerį pasitikrinti serverio garantijos galiojimą bei lygį, taip pat serverio konfigūraciją. |  |
|  |  | - Serveris turi būti sujungtas su gamintojo serviso centru bei automatiškai registruoti incidentus bei gedimus. |  |
|  |  | - Visi aukščiau išvardinti garantiniai reikalavimai privalo būti garantuojami įrangos gamintojo ir kartu su pasiūlymu privalo būti pateiktas tai patvirtinantis gamintojo raštas. |  |
|  | Surinkimo reikalavimai | - Siūlomi įrenginiai turi būti nauji ir ankščiau nenaudoti, gamykliškai atnaujinti (angl. Renewed, Refurbished, Remarketed) komponentai neleistini. |  |
|  |  | - Visos komplektuojamos įrenginio dalys privalo būti komplektuojamos įrenginio gamintojo ir pažymėtos gamintojo gamykliniais kodais. |  |

| Aplinkosauginiai reikalavimai |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aplinkos apsaugos reikalavimai aukšto našumo GPU serveriui | 7.21.1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (aktuali redakcija) patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas)” 4.1 p. ir 4.2 p. aukšto našumo GPU serveriui turi atitikti: 7.21.1.1. visus produktui nustatytus ir aplinkos ministro įsakymu patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Tvarkos aprašo 2 priedo IV skyriuje „Kompiuteriai ir planšetės“: 7.21.1.1.1. prekės, kurios įtrauktos į Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-154 „Dėl Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ patvirtintą Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašą, turi atitikti aukščiausio energinio efektyvumo klasę (prieinamą Lietuvos rinkoje), nustatytą Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimų. Jeigu minėti reikalavimai prekėms netaikomi, prekės turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus (https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2013/617/2020-03-01). Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti gamintojo techninius dokumentus ir (ar) tikslią nuorodą į laisvai prieinamą interneto puslapį, kuriame pateikta prašoma informacija. 7.21.1.1.2. Pagal sutartį pristatoma įranga turi turėti standartinius USB C™ tipo lizdus (prievadus), skirtus keistis duomenimis ir pasižymintį atgaliniu suderinamumu su USB 2.0 pagal standartą IEC 62680-1-3:2018 arba lygiavertį standartą. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: kartu su pasiūlymu Tiekėjas turi pateikti siūlomos prekės gamintojo techninius dokumentus ir (ar) gamintojo rašytinius patvirtinimus ir (ar) tikslią nuorodą į siūlomos prekės gamintojo svetainę, kurioje nurodoma pagrindžianti informacija. arba 7.21.1.2. Nustatytus I tipo ekologinio ženklo reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14024 „Aplinkosauginiai ženklai ir aplinkosauginės deklaracijos. I tipo aplinkosauginis ženklinimas. Principai ir procedūros“ ir yra paženklintas I tipo ekologiniu ženklu arba kitu tiekėjo pateiktu lygiaverčiu įrodymu (pvz., TCO Certified, EU Ecolabel, Nordic Swan, Blue Angel, El Distintiu, Milieukeur, Österreichisches Umweltzeichen, NF Environnement, The Hungarian Eco-label, Polish Eco Mark-Znak EKO arba kitu I tipo ekologiniu ženklu). Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti siūlomos prekės I tipo ekologinio ženklo sertifikato kopiją arba kitus lygiaverčius įrodymus. | Deklaruoja tiekėjas ir nurodo atitiktį pagrindžiančius dokumentus, pateikiamus kartu su pasiūlymu |
|  | Su Prekių pakuotėmis susiję aplinkosauginiai kriterijai | Jeigu prekės, bus tiekiamos ar perduodamos antrinėje pakuotėje, vadovaujantis Tvarkos aprašo 6 p., antrinė pakuotė turi atitikti Tvarkos aprašo 2 priedo II skyriuje „Pakuotės“ reikalavimus, t. y. pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos: Eil. Nr.; Pakuotės medžiaga; Ženklinimas. 1.; Stiklas; GL (arba GL nuo 70 iki 79). 2.; Metalas; FE (arba FE 40), ALU (arba ALU 41) Nuo 42 iki 49. 3.; Popierius ar kartonas; PAP (arba PAP nuo 20 iki 39). 4.; Medis ar kamštinė medžiaga; FOR (arba FOR nuo 50 iki 59). 5.; Medvilnė ar džiutas; TEX (arba TEX nuo 60 iki 69). 6.; Polietilentereftalatas; PET arba PET 1. 7.; Aukšto tankumo polietilenas; HDPE (arba HDPE 2). 8.; Polivinilchloridas; PVC (arba PVC 3). 9.; Žemo tankumo polietilenas; LDPE (arba LDPE 4). 10.; Polipropilenas; PP (arba PP 5). 11.; Polistirenas; PS (arba PS 6). Jei Prekės bus teikiamos ar perduodamos antrinėje pakuotėje, atitiktį reikalavimui pagrįsti kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti tiekėjo ar gamintojo dokumentus, įrodančius, kad pakuotės yra homogeniškos ir (ar) atitinkamai paženklintos, arba atitiktis standartams, pagal kuriuos įrodoma, kad pakuočių medžiagos perdirbamos pvz., standartas LST EN 13432 „Pakuotė. Naudotų pakuočių, numatomų kompostuoti ir biologiškai skaidyti, reikalavimai.“, standartas Voluntary Standard for Repulping and Recycling Corrugated Fiberboard Treated to Improve Its Performance in the Presence of Water and Water Vapor, standartas RecyClass ar kitas lygiavertis standartas, arba Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (https://aaa.lrv.lt/) skelbiamame atliekų tvarkytojų, turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, sąraše nurodytų atliekų perdirbėjų ar eksportuotojų dokumentai, pagrindžiantys, kad tokios pakuotės, tapusios atliekomis, gali būti perdirbamos. | Deklaruoja tiekėjas ir nurodo ar Prekės bus tiekiamos ar perduodamos antrinėje pakuotėje bei kartu su pasiūlymu pateikia atitiktį pagrindžiančius dokumentus |
|  | Su Prekių pristatymu susiję aplinkosauginiai kriterijai | Tiekėjas privalo Prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 14:30 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 13:00 iki 14:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais. | Deklaruoja tiekėjas |
| Nacionalinio saugumo reikalavimai |  |  |  |  |
|  | Reikalavimai susiję su nacionaliniu saugumu | Prekės neturi kelti grėsmės nacionaliniam saugumui vadovaujantis LR Viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 9 dalimi. Perkančioji organizacija yra įrašyta į Saugiojo tinklo naudotojų sąrašą, todėl laikys, kad prekės kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, kai egzistuoja aplinkybės, nurodytos Viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 9 dalies 1 punkte – prekių gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra registruoti (jeigu gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) šio įstatymo 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose. Jeigu prekių gamintojas ar paslaugų teikėjas, ar jį kontroliuojantis asmuo yra nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbi įmonė, valstybės įmonė, savivaldybės įmonė, taip pat valstybės valdoma bendrovė ir jų dukterinės bendrovės, išvardytos Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme, šiems subjektams Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 9 dalis netaikoma. | Deklaruoja tiekėjas. Kartu su pasiūlymu pateikiama Viešųjų pirkimų tarnybos nustatytos formos Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaracija |